## ŠAKINIO ELEKTRINIO KRAUTUVO NUOMOS PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas / Bendrovė / Užsakovas –  AB „LTG Cargo“

Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas / Bendrovė / Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslaugos – Šakinio elektrinio krautuvo nuomos paslauga.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo / Bendrovės / Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Objektas – Šakinis elektrinis krautuvas.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šakinio elektrinio krautuvo nuomos paslauga (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos Priedo Nr.3. lentelėje.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

    - Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

    - Paslaugos paskirtis - krovinių iškrovimo-pakrovimo bei transportavimo darbų atlikimui.

    - Paslaugos teikimo terminas:

      - Paslaugos teikėjas suteikia Paslaugą per Sutartyje nurodytą laikotarpį;

      - Nesant galimybei suteikti Paslaugos nustatytu laiku, Paslaugų teikėjas privalo apie tai informuoti Užsakovą, nurodant priežastis, dėl kurių negali laiku suteikti Paslaugos ir numatomą Paslaugos suteikimo atidėjimo terminą.

    - Objekto transportavimą į / iš Užsakovo bazę (Objekto eksploatavimo vietą) Paslaugų teikėjas organizuoja savo jėgomis ir savo transportu. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad transportavimo metu Objektas būtų apsaugotas nuo drėgmės, purvo, mechaninių ir kitų pažeidimų.

    - Šakiniam elektriniam krautuvui keliami techniniai reikalavimai 3,5T (parametrai), preliminarus poreikis 1 vnt.:

      - Keliamoji galia, kg - ne mažesnė kaip 3500;

      - Krovinio kėlimo aukštis, mm - ne mažesnis kaip 4680;

      - Gabaritinis aukštis, mm - ne mažesnis kaip 2180;

      - Krovinio svorio centras, - 500 mm (±20mm);

      - Krautuvo bendras plotis, mm - 1346 / 1160 mm (±100mm);

      - Krautuvo ilgis iki šakių - 2591 mm (±100mm);

      - Šakių matmenys  - 1200 x 120 x 50 mm (±5mm);

      - Apsisukimo spindulys - 2137 mm (±100mm);

      - Šakių laisvas kėlimas - 1395 mm (±100mm);

      - Konstrukcinis kabinos aukštis - 2230 mm (±100mm) su šildytuvu;

      - Varikliai (AC): važiavimo/kėlimo - ne mažiau2x11.0kW / 17kW;

      - Važiavimo greitis be/su 3500 kg kroviniu - ne mažiau 20 / 20 km/h;

      - Kėlimo greitis be/su 3500 kg kroviniu – ne mažiau 0.54 / 0.39 m/s;

      - Nuleidimo greitis be/su 3500 kg kroviniu – ne mažiau 0.57 / 0.58 m/s;

      - Sistema - dviejų padalų;

      - Padangos - superelastinės, juodos;

      - Stiebo tipas - triplex (trijų dalių) arba lygiavertis;

      - Šoninis šakių poslinkis ir pozicionierius - yra;

      - Darbinės lempos - dvi priekyje, viena gale, LED (šviesos diodų);

      - Komfortinė sėdynė - reguliuojama, ergonominė, PVC;

      - Hidraulinė funkcija - dvi hidraulinės funkcijos;

      - Akumuliatorių baterija – ne mažiau 80V 625Ah, 1 vnt.;

      - Akumuliatorių baterijos įkroviklis – ne mažiau pagal pasiūlytą akumuliatorių 80V 90A, 1 vnt.;

      - Garsinis signalas - yra;

      - 3,5 colių ekranas - yra;

      - Linde Connect sistema  - yra arba lygiavertė;

      - Comfort 3, pilnai uždara kabina su plieninėmis durimis ir šildytuvu.

      - Ratų skaičius -  4 vnt.

    - Kiti Šakiniam elektriniam krautuvui keliami reikalavimai:

      - Paslaugų teikėjas visą sutarties laikotarpį atlieka Objekto gamintojo numatytas Objekto planines technines apžiūras, įskaitant planinei apžiūrai reikalingų atsarginių dalių ir medžiagų keitimą;

      - Paslaugų teikėjas privalo per 24 valandas nuo Užsakovo pranešimo el. paštu pašalinti objekte atsiradusius gedimus. Jeigu gedimų pašalinti per 24 valandas nėra galimybių, Paslaugų teikėjas ne ilgiau kaip per 24 valandas privalo pakeisti Objektą į lygiavertį;

      - Paslaugų teikėjas atlieka Užsakovo personalo 3 žmonių apmokymus darbui su Objektu, mokymo trukmė – ne mažiau kaip trys valandos;

      - Objektas pateikiamas su gamintojo Objekto naudotojo instrukcija lietuvių kalba bei CE atitikties informacija (įranga turi būti paženklinta CE atitikties ženklu).

    - Šakiniam elektriniam krautuvui keliami techniniai reikalavimai 1,8T (parametrai), preliminarus poreikis 3 vnt.:

      - Keliamoji galia, kg - ne mažesnė kaip 1800;

      - Krovinio kėlimo aukštis, mm - ne mažesnis kaip 3100;

      - Šakių ilgis, mm - ne trumpesnis kaip 1150;

      - Krovinio svorio centras, - 500 mm (±50mm);

      - Krautuvo bendras plotis, - 1120mm (±100mm);

      - Krautuvo bendras ilgis, - 3248mm(±100mm);

      - Stiebo pasvirimo kampas - 7/6;

      - Konstrukcinis stiebo aukštis – 2072mm (±100mm);

      - Šakių laisvas kėlimas – 1430mm(±100mm);

      - Konstrukcinis kabinos aukštis – 2040mm (±100mm);

      - Darbinis koridorius paletei 800x1200 – 3725mm(±100mm);

      - Posūkio spindulys (Wa) – 1985mm(±100mm);

      - Padangų tipas – Elastinės;

      - Akumuliatorių baterija -– ne mažiau 48V 750Ah, 1 vnt.;

      - Akumuliatorių baterijos įkroviklis – ne mažiau pagal pasiūlytą akumuliatorių 48V 90A, 1 vnt.;

      - Kintamosios srovės - 48 V (AC) varikliai;

      - Traukos varikliai - ne mažiau 2 x 4,5 = 9kW;

      - Hidraulikos variklis - ne mažiau 11,5 kW;

      - Energijos sąnaudos - ne daugiau 4,1 kWh/h;

      - Kėlimo greitis su/be krovinio - ne mažiau 0,46/0,74 m/s;

      - Krautuvo važiavimo greitis su/be krovinio - ne mažiau 17,0/17,0 km/h;

      - Valdymo sistema - soloPILOT arba lygiavertė;

      - Vairo kolonėlė – Reguliuojama;

      - Baterijos keitimas - per šoną;

      - Atbulinės eigos - garsinis signalas;

      - Energijos grąža - stabdant krautuvą;

      - Informacinis ekranas - moto valandų skaitiklis, baterijos iškrovos indikatorius, darbo laiko analizė, skirtingų važiavimo rėžimų pasirinkimas, laikrodis, ratų pozicijos rodiklis, sistemos defektų - klaidų indikacija;

      - Stiebo tipas - ZZ duplex arba lygiavertis;

      - Integruotas šakių šoninis poslinkis;

      - Šakių pozicionierius su integruotu šoniniu poslinkiu;

      - LED darbiniai žibintai priekyje ir gale;

      - "Aquamatic" baterijos pildymo distiliuotu vandeniu sistema;

      - Panoraminis galinio vaizdo veidrodėlis;

      - Saugumo geltonas švyturėlis;

      - Saugumo "Floor spot" mėlynas žibintas gale;

      - Comfort 2 kabina su langų valymo sistemomis ir plastikinėmis užuolaidomis šonuose;

      - Ratų skaičius - 4 vnt.

    - Kiti Šakiniam elektriniam krautuvui keliami reikalavimai:

      - Paslaugų teikėjas visą sutarties laikotarpį atlieka Objekto gamintojo numatytas Objekto planines technines apžiūras, įskaitant planinei apžiūrai reikalingų atsarginių dalių ir medžiagų keitimą;

      - Paslaugų teikėjas privalo per 24 valandas nuo Užsakovo pranešimo el. paštu pašalinti objekte atsiradusius gedimus. Jeigu gedimų pašalinti per 24 valandas nėra galimybių, Paslaugų teikėjas ne ilgiau kaip per 24 valandas privalo pakeisti Objektą į lygiavertį;

      - Paslaugų teikėjas atlieka Užsakovo personalo 3 žmonių apmokymus darbui su Objektu, mokymo trukmė – ne mažiau kaip trys valandos;

      - Objektas pateikiamas su gamintojo Objekto naudotojo instrukcija lietuvių kalba bei CE atitikties informacija (įranga turi būti paženklinta CE atitikties ženklu).

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Dokumentai, įrodantys atitiktį taikomiems žaliesiems kriterijams kaip nustatyta TS priede Nr. 1. punktuose nurodytuose reikalavimuose.

  - Užpildytą Priede Nr. 3-4 siūlomo šakinio elektrinio krautuvo techninių parametrų atitikties lentelę.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Užsakymas | Laisvos formos elektroninis laiškas, kuriame nurodomas Objektas, pristatymo data ir adresas | Teikia Užsakovas, atsiradus Paslaugos suteikimo poreikiui |
|  | Užsakymo patvirtinimas | Laisvos formos elektroninis laiškas, kuriame nurodoma Objekto pristatymo paslaugos suteikimui data | Teikia Paslaugų teikėjas gavus Užsakymą |
|  | Objekto Perdavimo-Priėmimo aktas | Laisvos formos aktas, kuriame fiksuojama Objekto perdavimo Užsakovui data ir objekto tinkamumas | Teikia Paslaugų teikėjas perduodant Objektą Užsakovui |
|  | Paslaugų priėmimo perdavimo aktas | Laisvos formos aktas, kuriame fiksuojama, Paslaugos suteikimo data | Parengia Paslaugų teikėjas, pasirašo Užsakovo ir Paslaugos teikėjo atstovai suteikus paslaugą |
|  | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba | Teikiama elektroninė forma arba fizinis dokumentas | Teikia Paslaugų teikėjas perduodant Objektą Užsakovui |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta -Puškino g. 1, Radviliškis.

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per  150 (šimtas penkiasdešimt) kalendorinių dienų  nuo užsakymo pateikimo (vienkartinis užsakymas).

  - Užsakymai teikiami El. paštu .

  - Tiekėjas turės Paslaugas teikti konkrečiu nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val).

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

  - Objekto perdavimo metu Tiekėjas pateikia užsakovui įrenginį, susinaudojančias dalis jeigu jos reikalingos įrenginio nuomos laikotarpiu ir vartotojo instrukciją lietuvių kalba.

  - Nuomojamą Objektą Užsakovas Tiekėjui gražina paskutinę nuomos laikotarpio dieną. Grąžinimo metu pasirašomas paslaugų ir įrenginio priėmimo perdavimo aktas.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai;

Priedas Nr. 2 – Pasiūlymo kaina;

Priedas Nr. 3 - Šakinio elektrinio krautuvo 3,5T techninių parametrų atitikties lentelė.

Priedas Nr. 4 - Šakinio elektrinio krautuvo 1,8T techninių parametrų atitikties lentelė.

Priedas Nr. 1

APLINKOS APSAUGOS (ŽALIEJI) KRITERIJAI

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | 4.4.4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; | gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |

Priedas Nr.2

Prekių įkainiai

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetai | 1 mato vnt. 1 dienos* Įkainis EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šakinio 3,5T elektrinio krautuvo (įrenginio pavadinimas ir modelis) nuoma | 1 | vnt. |  |
| 2. | Šakinio 1,8T elektrinio krautuvo (įrenginio pavadinimas ir modelis) nuoma | 3 | vnt. |  |

*diena yra laikoma laiko tarpas nuo 8 iki 17 val.

Priedas Nr.3

Šakinio elektrinio krautuvo 3,5T techninių parametrų atitikties lentelė

| Numeris (techninės specifikacijos punktas) | Parametras | Mato vnt. / funkcionalumo turėjimas | Parametro reikšmė | Siūloma Parametro reikšmė | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5.1. | Keliamoji galia | kg | ne mažesnė kaip 3500 |  |  |
| 3.1.5.2. | Krovinio kėlimo aukštis | mm | ne mažesnė kaip 4680 |  |  |
| 3.1.5.3. | Gabaritinis aukštis | mm | ne mažesnė kaip 2180 |  |  |
| 3.1.5.4. | Krovinio svorio centras | mm | 500±50 |  |  |
| 3.1.5.5. | Krautuvo bendras plotis | mm | 1346 / 1160 (±100); |  |  |
| 3.1.5.6. | Krautuvo ilgis iki šakių | mm | 2591 (±100) |  |  |
| 3.1.5.7. | Šakių matmenys | mm | 1200 x 120 x 50 (±5); |  |  |
| 3.1.5.8. | Apsisukimo spindulys | mm | 2137 (±100) |  |  |
| 3.1.5.9. | Šakių laisvas kėlimas | mm | 1395 (±100); |  |  |
| 3.1.5.10. | Konstrukcinis kabinos aukštis (su šildytuvu) | mm | 2230 (±100) |  |  |
| 3.1.5.11. | Varikliai (AC): važiavimo/kėlimo | kw | ne mažiau 2x11.0/ 17 |  |  |
| 3.1.5.12. | Važiavimo greitis be/su 3500 kg kroviniu | km/h | ne mažiau 20 / 20 |  |  |
| 3.1.5.13. | Kėlimo greitis be/su 3500 kg kroviniu | m/s | ne mažiau 0.54 / 0.39 |  |  |
| 3.1.5.14. | Nuleidimo greitis be/su 3500 kg kroviniu | m/s | ne mažiau 0.57 / 0.58 |  |  |
| 3.1.5.15. | Sistema - dviejų padalų | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.16. | Padangos - superelastinės, juodos; | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.17. | Stiebo tipas - triplex (trijų dalių) arba lygiavertis; | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.18. | Šoninis šakių poslinkis ir pozicionierius - yra; | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.19. | Darbinės lempos - dvi priekyje, viena gale, LED (šviesos diodų); | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.20. | Komfortinė sėdynė - reguliuojama, ergonominė, PVC; | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.21. | Hidraulinė funkcija - dvi hidraulinės funkcijos; | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.22. | Akumuliatorių baterija -– ne mažiau 80V 625Ah, 1 vnt.; | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.23. | Akumuliatorių baterijos įkroviklis – ne mažiau pagal pasiūlytą akumuliatorių 80V 90A, 1 vnt.; | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.24. | Garsinis signalas | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.25. | 3,5 colių ekranas | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.26. | Linde Connect sistema - yra arba lygiavertė | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.27. | Komfort 3, pilnai uždara kabina su plieninėmis durimis ir šildytuvu. | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.28. | Ratų skaičius - 4 vnt. | Taip/Ne | Taip |  |  |

Priedas Nr.4

Šakinio elektrinio krautuvo 1,8T techninių parametrų atitikties lentelė

| Numeris (techninės specifikacijos punktas) | Parametras | Mato vnt. / funkcionalumo turėjimas | Parametro reikšmė | Siūloma Parametro reikšmė | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5.1 | Keliamoji galia | kg | ne mažesnė kaip 1800 |  |  |
| 3.1.5.2 | Krovinio kėlimo aukštis | mm | ne mažesnė kaip 3100 |  |  |
| 3.1.5.3 | Šakių ilgis | mm | ne trumpesnis kaip 1150 |  |  |
| 3.1.5.4 | Krovinio svorio centras | mm | 500±50 |  |  |
| 3.1.5.5 | Krautuvo bendras plotis | mm | 1120 (±100) |  |  |
| 3.1.5.6 | Krautuvo bendras ilgis | mm | 3248(±100) |  |  |
| 3.1.5.7 | Stiebo pasvirimo kampas | mm | 7/6 |  |  |
| 3.1.5.8 | Konstrukcinis stiebo aukštis | mm | 2072 (±100) |  |  |
| 3.1.5.9 | Šakių laisvas kėlimas | mm | 1430(±100) |  |  |
| 3.1.5.10 | Konstrukcinis kabinos aukštis | mm | 2040 (±100) |  |  |
| 3.1.5.11 | Darbinis koridorius paletei 800x1200 | mm | 3725(±100) |  |  |
| 3.1.5.12 | Posūkio spindulys (Wa) | mm | 1985(±100) |  |  |
| 3.1.5.13 | Padangų tipas - Elastinės | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.14 | Akumuliatorių baterija -– ne mažiau 48V 750Ah, 1 vnt.; | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.15 | Akumuliatorių baterijos įkroviklis – ne mažiau pagal pasiūlytą akumuliatorių 48V 90A, 1 vnt.; | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.16 | Kintamosios srovės - 48 V (AC) varikliai; | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.17 | Traukos varikliai - ne mažiau 2 x 4,5 | kW | 9,0 |  |  |
| 3.1.5.18 | Hidraulikos variklis - ne mažiau | kW | 11,5 |  |  |
| 3.1.5.19 | Energijos sąnaudos - ne daugiau | kwh/h | 4,1 |  |  |
| 3.1.5.20 | Kėlimo greitis su/be krovinio - ne mažiau | m/s | 0,46/0,74 |  |  |
| 3.1.5.21 | Krautuvo važiavimo greitis su/be krovinio - ne mažiau | km/h | 17,0/17,0 |  |  |
| 3.1.5.22 | Valdymo sistema - soloPILOT arba lygiavertė | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.23 | Vairo kolonėlė - Reguliuojama | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.24 | Baterijos keitimas - per šoną | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.25 | Atbulinės eigos - garsinis signalas | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.26 | Energijos grąža - stabdant krautuvą | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.27 | Informacinis ekranas - moto valandų skaitiklis, baterijos iškrovos indikatorius, darbo laiko analizė, skirtingų važiavimo rėžimų pasirinkimas, laikrodis, ratų pozicijos rodiklis, sistemos defektų - klaidų indikacija | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.28 | Stiebo tipas - ZZ duplex arba lygiavertis | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.29 | Integruotas šakių šoninis poslinkis | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.30 | Šakių pozicionierius su integruotu šoniniu poslinkiu | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.31 | LED darbiniai žibintai priekyje ir gale | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.32 | "Aquamatic" baterijos pildymo distiliuotu vandeniu sistema | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.33 | Panoraminis galinio vaizdo veidrodėlis | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.34 | Saugumo geltonas švyturėlis | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.35 | Saugumo "Floor spot" mėlynas žibintas gale | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.36 | Comfort 2 kabina su langų valymo sistemomis ir plastikinėmis užuolaidomis šonuose | Taip/Ne | Taip |  |  |
| 3.1.5.37 | Ratų skaičius - 4 vnt. | Taip/Ne | Taip |  |  |