TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vandentiekio tinklų įrengimas Papilės naujosiose kapinėse:

| Eil. Nr. | Darbų/medžiagų preliminarūs kiekiai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vandentiekio vamzdyno klojimas tranšėjose h-1,4 m | m | 640 |
| 2 | Pe Vamzdis DN 63 | m | 640 |
| 3 | Vamzdžių sujungimas | kompl. | 5 |
| 4 | Požeminiai ventyliai | vnt. | 3 |
| 5. | Vandens kolonėlės | vnt. | 4 |
| 6. | Trasos žymėjimo juostos įrengimas | m | 640 |
| 7. | Geodeziniai matavimai ir kt. inžinieriniai darbai | kompl. | 1 |

Reikalavimai:

- Pagal pateiktą informacinio pobūdžio schemą, privalu parengti suvestinį inžinerinių tinklų planą. Parengtą planą reikalinga suderinti su Nacionaline žemės tarnyba (NŽT), kuri yra atsakinga už tinklų įrengimą valstybinėje žemėje.

- Prieš atliekant darbus reikalinga suvestinį inžinerinių tinklų planą suderinti su Užsakovu ir su visomis kitomis suinteresuotomis  įmonėmis (kaip pvz., AB Telia Lietuva, AB „ESO“, internetines paslaugas tiekiančia bendrove, Kultūros paveldu ir pan.).

- Atliekant vandentiekio tinklų įrengimo darbus, būtina vadovautis: Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos Statybos techninių reglamentų, techninių standartų (tame tarpe ir Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas“. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“) keliamais  reikalavimais, statybos taisyklių ir techninių sąlygų nuostatų, nacionalinio saugumo reikalavimų tokios paskirties objektams bei Užsakovo parengta informacinio pobūdžio schema.

- Prieš atliekant kasimo darbus, privalu išsiimti žemės kasimo darbų leidimą.

- Vandentiekio tinklai pagal poreikį klojami atviru arba uždaru būdu.

- Atliekant naujų vandentiekio tinklų įvado įrengimo darbus negali būti pažeistos jokios esamos komunikacijos, jos turi nenutrūkstamai funkcionuoti (tame tarpe vandentiekio,  nuotekų, drenažo, lietaus kanalizacijos ir kt.), kad atliekant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, nebūtų pažeistos esamos komunikacijos, suvestiniame inžinerinių tinklų plane privalu pažymėti visas esamas komunikacijas.

- Naujai rengiamam vandentiekio įvadui turi būti numatytas pasijungimas prie esamų vandentiekio tinklų. Pasijungimas turi būti atliekamas įrengiant uždaromąją armatūra prie esamo vandentiekio tinklo (žr. informacinio pobūdžio schemą). Privalu sumontuoti visą reikalingą armatūrą, PE Ø50 vandentiekio įvado pajungimui.

- Atliekant darbus, gyventojams privalu užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų, nesudaryti nepatogumų. Visos darbų vykdymo metu pažeistos dangos (kelio, gatvės, žaliosios vejos, šulinių ir technologinių duobių kasimo vietos) turi būti pilnai atstatytos ne prasčiau, nei buvo prieš pradedant darbus objekte.

- Darbų metu susidariusios statybinės šiukšlės turi būti išvežamos, o pavojingos atliekos utilizuojamos.

- Ant metalinių stulpelių privalu įrengti komunikacijų žymėjimo ženklus.

Informacinio pobūdžio preliminari projektuojamo vandentiekio trasos schema

Parengė:

Seniūnė Jūratė Šiurkuvienė