BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. +370 605 74 081, el. p. savivaldybe@birzai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660

BALDŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

20        -                                d. Nr.

Biržai

- Perkančioji organizacija – Biržų rajono savivaldybės administracija, kodas 188642660 (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas – baldai, įskaitant jų pagaminimą, sandėliavimą, pristatymą bei sumontavimą nurodytu adresu (Biržai, J. Basanavičiaus g. 69A) (toliau – Prekės).

- Prekės privalo būti pateikiamos ir sumontuojamos su visais priedais, skirtais visaverčiam Prekių naudojimui. Į Prekių komplektą turi įeiti visi varžtai, tvirtinimo detalės bei kitos dalys ir priedai (jei jų yra), reikalingi tinkamai ir saugiau eksploatuoti Prekes.

- Visos siūlomos Prekės turi atitikti šioje specifikacijoje pateikiamus minimalius reikalavimus. Tiekėjas turi teisę pasiūlyti ir geresnių parametrų, papildomų funkcionalumų turinčias Prekes, atitinkančias nustatytus minimalius reikalavimus. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametrų sprendinį. Visos spalvos ir tekstūros prieš gamybą turi būti suderintos su Užsakovu, pateikiant medžiagų pavyzdžius (pavyzdžių katalogus).

- Visos Prekės ir komplektuojančiosios dalys Sutarties pasirašymo dieną turi būti naujos, pristatomos supakuotos. Visos Prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti kokybiškos ir užtikrinti ilgalaikį Prekių naudojimą.

- Į kainą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimas, pristatymas atliekų tvarkytojams.

- Tiekėjas įsipareigoja vadovautis Prekių tiekimo metu Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais Pirkimo sąlygose numatytų Prekių tiekimą.

- Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų reikalavimus bei Pirkimo sąlygų ir jų priedų reikalavimus.

- Tiekėjas Prekes pristato savo transportu. Pristatytos Prekės turi būti surinktos ir tinkamos naudoti iš karto. Tiekėjas atsako už Prekes, kol jos bus pristatytos, surinktos, paruoštos naudoti ir bus pasirašytas Prekių priėmimo–perdavimo aktas.

- Visų tipų Prekių atraminės dalys turi turėti apsaugas, saugančias grindų dangą nuo subraižymo.

- Prekėms ir jų dalims turi būti teikiamos garantinės priežiūros ir remonto paslaugos (ne mažiau 2 metų garantija). Atsiradusius defektus Tiekėjas privalo pašalinti savo lėšomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, jei šalys nesusitaria dėl kito protingo termino (priklausomai nuo defekto sudėtingumo).

- Prekės turi būti pritaikytos intensyviam komerciniam naudojimui.

- Prekių gamybos, pristatymo, sumontavimo ir paruošimo naudojimui terminas – 3 mėn.

- Tiekėjas sutinka, kad galutinis sutarties įvykdymas laikomas tik po galutinio Prekių pristatymo ir sumontavimo akto pasirašymo. Iki tol Tiekėjas turi užtikrinti saugų Prekių sandėliavimą ir pristatymą.

- Tiekėjas atsako už sandėliavimo ar transportavimo metu Prekėms padarytą žalą ir netektis.

- Tiekėjas (arba jo pasitelkti subrangovai) yra visiškai atsakingas už Užsakovo turto išsaugojimą prekių pristatymo, krovos ir montavimo darbų metu. Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamas apsaugos priemones, kad būtų išvengta mechaninių ar kitokio pobūdžio pažeidimų. Jei pristatymo ar montavimo metu padaroma žala patalpoms, komunikacijoms ar kitam turtui, Tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti pažeidimus per Užsakovo nustatytą protingą terminą arba, Užsakovui pareikalavus, atlyginti nuostolius pagal rinkos kainomis parengtą sąmatą.

1 Lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės |  |  | Tiekėjas siūlo (pildo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės pavadinimas | Prekės techninė specifikacija | Prekių kiekis, vnt./kompl. | Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) Nurodykite gamintojo ir modelio pavadinimą (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |
|  | Rūbų kabykla | Matmenys: - Plotis: 2000 mm (±20 mm); - Gylis: 700 mm (± 20 mm); - Aukštis: 1850 mm (±20 mm). Specifikacija: - Konstrukcija: kabyklos rėmas gaminamas iš stačiakampio metalinio profilio, kurio matmenys 50x30 mm (± 5 mm), o sienelės storis ne mažesnis kaip 2 mm; - Jungtys: viršutinėje dalyje kabyklos kojas jungia ne mažesnio kaip 25 mm (± 2 mm) skersmens apvalus metalinis vamzdis, skirtas drabužiams kabinti; - Stabilumas: konstrukcijos apačioje turi būti įtvirtintos sraigtinės, reguliuojamo aukščio atramos, skirtos grindų nelygumams išlyginti; - Apdaila: metalinės detalės dažomos milteliniu būdu. Spalva – juoda (matinė arba pusiau matinė). Kabliukai ir numeracija: - Konstrukcijoje montuojami stacionarūs metaliniai kabliukai ne mažiau kaip 10 vnt. vienoje pusėje; - Virš kiekvieno kabliuko (arba prie jo) turi būti pateikta aiškiai matoma, trinčiai atspari numeracija; - Kiekvienai kabyklos vietai turi būti numatytas atitinkamo numerio metalinis žetonas, skirtas vartotojui. Reikalavimai dažų dangai (mechaninės savybės): - Sukibimas: GT0 (atitinka 5B pagal ASTM D 3359) remiantis UNI EN ISO 2409:2007; - Kietumas (brėžiant pieštuku): H-2H remiantis UNI 10782:1999; - Smūginis atsparumas: ≥ 2,5 Nm remiantis UNI EN ISO 6272-2:2006; - Atsparumas lenkiant: 5 mm remiantis UNI EN ISO 6860:2006; - Atsparumas pagal Erichsen: ≥ 5 mm (be sluoksnio atsiskyrimo ar įtrūkimų) remiantis UNI EN ISO 1520:2007; - Kietumas pagal Buchholz: ≥ 80 remiantis UNI EN ISO 2815:2005. | 10 |  |
|  | L formos stalas su spintelėmis | Matmenys: - Plotis (L forma): 10800/2900 mm (±20 mm); - Gylis: 500 mm (±20 mm); - Aukštis: 900 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir matomos detalės: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP), storis ≥18 mm; - Standartai: plokštės cheminės ir fizinės savybės privalo atitikti EN 14322 ir EN 312 standartus; - Ekologija: formaldehido kiekis turi atitikti E1, E1 E05 klasę; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501-1:2018 reikalavimus; - Stalviršis: naudojama sustiprinta, ne mažiau kaip 38 mm storio plokštė, dengta aukšto slėgio laminatu (HPL), užtikrinančiu atsparumą braižymui ir drėgmei; - Briaunos: visos briaunos dengtos ABS arba PVC juosta (≥1 mm), spalva derinama prie plokštės; - Nugarėlė: konstrukciniam tvirtumui užtikrinti naudojama pilno storio LMDP (≥ 18 mm). Spalvinis sprendimas: - Korpuso detalės: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Stalviršis: tamsaus akmens/skalūno imitacija (pvz. F235 ST76 arba lygiavertė). Konstrukcija: - Moduliai: sistemą sudaro 11 sujungtų spintelių modulių, formuojančių L formos konstrukciją; - Vidinė dalis: spintelės yra atviro tipo (be durelių). Kiekvienas modulis turi vieną vertikalią pertvarą centre ir dvi horizontalias lentynas kiekvienoje pusėje (iš viso 4 nišos viename modulyje); - Stabilumas: apačioje montuojamos reguliuojamo aukščio kojelės, leidžiančios išlyginti konstrukciją ant nelygaus paviršiaus. Numeracija: - Virš kiekvienos nišos (lentynėlės) turi būti įrengta numeracija; - Tipas: numerėliai turi būti vientiso dizaino su kabyklos žetonais; - Medžiaga: dviejų sluoksnių graviruotas plastikas (laminatas) arba metalas, atsparus trinčiai ir valymo priemonėms; - Tvirtinimas: numerėliai privalo būti įleisti į plokštę (frezuojant) arba priklijuoti stipraus sukibimo dvisluoksne juosta/klijais, kad nebūtų lengvai pašalinami; - Eiliškumas: numeracija turi sutapti su kabyklos žetonų numeriais (pvz., nuo 1 iki 44). Stalviršio segmentų jungimo vietos turi būti sutvirtintos specialiais metaliniais suveržėjais (sąvaržomis), o pačios siūlės privalomai izoliuotos specialiu hermetiku arba drėgmei atspariais klijais. | 1 |  |
|  | Minkštasuolis | Matmenys: - Bendras minkštasuolio ilgis: 1900 mm ± 20 mm; - Plotis (gylis): 450 mm ± 20 mm; - Aukštis su pagalvėlėmis: 600 mm ± 20 mm; - Sėdimosios dalies aukštis nuo grindų: 450 mm ± 20 mm. Specifikacija: - Modernaus dizaino, pailgos formos minkštasuolis, aptrauktas dilimui atspariu (pagal Martindale testą – ne mažiau 40 000 ciklų) baldiniu audiniu (gobelenu); - Pagrindinė sėdimoji dalis yra stačiakampio formos su užapvalintais kampais, užpildyta standžiu, formą laikančiu poliuretanu, kurio tankis ≥30 kg/m3; - Abiejuose minkštasuolio galuose įrengtos cilindro formos pagalvėlės-atlošai, kurie yra tvirtai fiksuojami metaliniais laikikliais; - Metalinė konstrukcija (kojos): minimalistinio stiliaus, pagaminta iš juodai dažyto metalinio profilio, kuris vertikaliai kerta minkštąją dalį ir suteikia gaminiui stabilumo bei išskirtinį vizualinį akcentą; - Kojų apatinės dalys turi plastikinius padukus, saugančius grindis nuo subraižymų; - Audinio spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip 6 spalvų (tarp kurių ruda, pilka, tamsiai mėlyna). Metalinių detalių spalva – juoda (miltelinis dažymas). | 12 |  |
|  | Stalas dvivietis | Matmenys: - Plotis: 900 mm (± 20 mm); - Gylis: 900 mm (± 20 mm); - Aukštis: 750 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Stalviršis: naudojama laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP), storis ne mažiau kaip 25 mm; - Standartai: fizinės ir cheminės savybės atitinka EN 14322 ir EN 312 reikalavimus; - Ekologija ir saugumas: formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klases (arba IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181). Atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta (ne mažiau kaip 1 mm), spalva derinama prie plokštės. Konstrukcija (Metalinė dalis): - Centrinė koja: kvadratinis metalinis vamzdis, matmenys 100 x100 mm (± 5 mm), sienelės storis ne mažiau kaip 1,5 mm; - Rėmas: po stalviršiu koją su plokšte jungia metalinė kryžmė, pagaminta iš ne mažiau kaip dviejų stačiakampio profilio (50x25 mm ± 2 mm) vamzdžių; - Padas: pagamintas iš plieno lakšto, kurio storis ne mažesnis kaip 10 mm. Pado matmenys parinkti taip, kad būtų užtikrintas visiškas stalo stabilumas; - Stabilumo reguliavimas: pade įtvirtintos sraigtinės, reguliuojamo aukščio atramos grindų nelygumams išlyginti. Apdaila ir spalvos: - Stalviršis: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Metalinės detalės: dažytos milteliniu būdu, spalva – juoda (pvz. RAL 9005 arba lygiavertė). Reikalavimai dažų dangai (mechaninės savybės): - Sukibimas: GT0 (atitinka 5B pagal ASTM D 3359) remiantis UNI EN ISO 2409:2007; - Kietumas (brėžiant pieštuku): H-2H remiantis UNI 10782:1999; - Smūginis atsparumas: ≥ 2,5 Nm remiantis UNI EN ISO 6272-2:2006; - Atsparumas lenkiant: 5 mm remiantis UNI EN ISO 6860:2006; - Atsparumas pagal Erichsen: ≥ 5 mm (be sluoksnio atsiskyrimo ar įtrūkimų) remiantis UNI EN ISO 1520:2007; - Kietumas pagal Buchholz: ≥ 80 remiantis UNI EN ISO 2815:2005. | 8 |  |
|  | Stalas keturvietis | Matmenys: - Plotis: 1650 mm (± 20 mm); - Gylis: 900 mm (± 20 mm); - Aukštis: 750 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Stalviršis: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP), storis – ne mažesnis kaip 25 mm; - Atitiktis standartams: plokštės cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312 reikalavimus; - Ekologija: formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 reikalavimus; - Briaunos: Dengtos ABS arba PVC juosta, storis ne mažesnis kaip 1 mm, spalva derinama prie pasirinktos plokštės. Konstrukcija (Metalinė dalis): - Kojos: dvi kvadratinės metalinės kojos, matmenys 100x100 mm (± 5 mm); - Vamzdžio charakteristikos: sienelės storis ne plonesnis kaip 1,5 mm. Kojos pritvirtintos prie stalviršio plokštės; - Jungiamoji dalis: stalų kojas po stalviršiu jungia ne mažiau kaip du stačiakampio 50x25 mm (± 2 mm) vamzdžio junginiai (kryžmė), užtikrinantys stalviršio stabilumą; - Padai: du padai, pagaminti iš plieno lakšto, ne mažesnio kaip 10 mm storio. Pado dydis turi užtikrinti stalo stabilumą; - Reguliavimas: kiekvienas padas turi įtvirtintas sraigtines reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. Spalvos ir apdaila: - Plokštės spalva: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Metalinės detalės: dažytos milteliniu būdu, spalva – juoda arba lygiavertė. Dažų mechaninės savybės: - Sukibimas: GT0 (ekvivalentas 5B remiantis ASTM D 3359) UNI EN ISO 2409:2007; - Brėžiant pieštuku: H-2H UNI 10782:1999; - Smūginis atsparumas: ne mažiau kaip 2.5 Nm UNI EN ISO 6272-2:2006; - Atsparumas lenkiant: 5 mm UNI EN ISO 6860:2006; - Brėžiant pagal Erichsen: ne mažiau kaip 5 mm (be atsiskyrimo ar įtrūkimo) UNI EN ISO 1520:2007; - Kietumas pagal Buchholz: ne mažiau kaip 80 UNI EN ISO 2815:2005. | 4 |  |
|  | Baro stalas L formos | Matmenys: - Plotis – 4240/1800 mm (± 20 mm); - Gylis – 900 mm (± 20 mm); - Darbinis aukštis – 900 mm (± 20 mm), baro stalviršio aukštis – 1100 mm (± 20 mm). Medžiagos: - Korpuso ir fasadinių (matomų) detalių plokštė: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP), storis – ne mažesnis kaip 18 mm, kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312; - Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus; - Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 reikalavimus; - Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 38 mm plokštės, dengtos HPL medžiaga; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta, storis ≥ 1 mm, spalva derinama prie pasirinktos plokštės; - Baldo nugarėlė – LMDP, storis ≥ 18 mm. Spalva: - Baldo detalės – anglies pilka (pvz. U968 ST9 arba lygiavertė); - Stalviršis – skalūno imitacija (pvz. F638 ST10 arba lygiavertis); - Baro dalis – natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė). Apsauga nuo drėgmės (Cokolis): - Konstrukcija: baldo apačioje montuojamas cokolis, gaminamas iš ne mažiau kaip 1,5 mm storio aliuminio juostos; - Funkcija: cokolis privalo pilnai apsaugoti baldo apačią (LMDP konstrukciją) nuo tiesioginio sąlyčio su drėgme valant grindis. Tarp aliuminio cokolio ir grindų turi būti naudojama skaidri silikoninė tarpinė arba speciali sandarinimo guma. Tai neleis vandeniui palįsti po baldu ir ten kauptis drėgmei. Konstrukcija: - Korpusas: L formos spintelės, 5 spintelės, 10 varstomų durelių su metalinėmis rankenomis ir cilindrinėmis spynelėmis. Komplekte: 2 raktai, montavimo veržlė, liežuvėlis. Liežuvėlio rotacija 180 laipsnių, galima montuoti tiek į kairines, tiek į dešinines duris. Saugūs 2000 kombinacijų turintys raktai. Spintelių viduje turi būti po vieną horizontalią lentyną; - Reguliuojamo aukščio kojelės, leidžiančios išlyginti baldą ant nelygaus paviršiaus. | 1 |  |
|  | Baro siena su tašeliais ir durimis | Sienos matmenys: - Bendras plotis: 4250 mm (± 20 mm); - Aukštis: 3000 mm (± 20 mm); - Tašelių preliminarūs matmenys (tikslūs matmenys derinami su Užsakovu): gylis – 30 mm; plotis – 40 mm, tarpas tarp tašelių – 30 mm. Specifikacija (Sienos danga): - Produkto tipas: vertikali 3D sienų danga, formuojama iš dekoratyvinių medinių tašelių; - Konstrukcija: tašelių pagrindas gaminamas iš stabilizuoto MDF, užtikrinančio gaminio atsparumą deformacijai ir drėgmės svyravimams; - Spalvinis sprendimas: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertis variantas); - Montavimas: tašeliai montuojami vertikaliai per visą sienos aukštį, formuojant nenutrūkstamą 3D paviršių, įskaitant ir plotą virš durų angos. Durų specifikacija: - Matmenys: plotis – 1000 mm (± 20 mm), aukštis – 2100 mm (± 20 mm), storis (gylis) – 40 mm (± 2 mm); - Vizualinis vientisumas: durų paviršiaus spalva ir faktūra privalo vizualiai sudaryti vientisą vaizdą su sienos apdaila; - Langas: durų varčioje įmontuotas dekoratyvinis apvalus langas, pagamintas iš skaidraus arba matinio ne mažiau kaip 4 mm storio grūdinto stiklo; - Furnitūra: naudojami specializuoti švytuokliniai vyriai, leidžiantys durims laisvai varstytis abiem kryptimis (1800 kampu); - Konstrukcinis ypatumas: durų varčia montuojama taip, kad užsidarius jos vizualiai susilietų su bendra sienos tašelių kompozicija. | 1 |  |
|  | Stalas su kriaukle | Matmenys: - Plotis: 1670 mm (± 20 mm); - Gylis: 700 mm (± 20 mm); - Aukštis: 850 mm (± 20 mm); Specifikacija: - Suvirintas stalas su plautuve; - Plautuvė (ilgis, plotis, gylis): 500x400x250 mm (± 5mm), su nerūdijančio plieno sifono galvute d114 mm, įspaudžiamuoju sieteliu, 1_1/2″x40 išbėgimas; - Komplektacija: į komplektą įeina vandens maišytuvas (derinamas prie bendro interjero dizaino); - Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiaverčio; - Bortelio aukštis 60 mm (± 5 mm); - Stalviršis įgilintas – neleidžia vandeniui ar skysčiams tekėti laisvai nuo kraštų; - Stalviršio aukštis: 40 mm (± 5 mm), stalviršis sustiprintas su ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokšte; - Kojos pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio ne mažiau 25×25 mm; - Reguliuojamos kojelės – galimybė koreguoti aukštį 25 mm ribose. | 2 |  |
|  | Stalas | Matmenys: - Plotis: 1670 mm (± 20 mm); - Gylis: 700 mm (± 20 mm); - Aukštis: 850 mm (± 20 mm). Suvirintas stalas be plautuvės: - Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiaverčio; - Bortelio aukštis 60 mm (± 5 mm); - Stalviršis įgilintas – neleidžiantis vandeniui ar skysčiams tekėti laisvai nuo kraštų; - Stalviršio aukštis 40 mm (± 5 mm), stalviršis sustiprintas su ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokšte; - Kojos pagamintos iš nerūdijančio plieno vamzdžio ne mažiau 25×25 mm; - Reguliuojamos kojelės – galimybė koreguoti aukštį 25 mm ribose. | 2 |  |
|  | Registratūros L formos stalas | Matmenys: - Plotis (L forma): 6025/1520 mm (± 20 mm); - Gylis: 900 mm (± 20 mm); - Darbinio stalviršio aukštis: 750 mm (± 20 mm); - Registratūros (iškeltos dalies) aukštis: 1000 mm (± 20 mm). Medžiagos ir standartai: - Korpusas ir fasadai: LMDP plokštė, storis ne mažiau 18 mm. Atitinka EN 14322, EN 312, ugnies atsparumą EN 13501-1:2018; - Emisija: E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003/0181; - Darbinis stalviršis: storis ne mažiau 38 mm, danga – HPL laminatas; - Briaunos: ABS/PVC juosta, storis ne mažiau 1 mm; - Nugarėlė: LMDP, storis ne mažiau 18 mm. Spalvinė gama: - Pagrindinės detalės: anglies pilka (antracito) spalva, matinė tekstūra (pvz., U968 ST9 arba lygiavertė); - Darbinis stalviršis: sidabriško akmens arba metalo (skalūno) imitacija (pvz., F638 ST10 arba lygiavertė); - Registratūros akcentas (fasadas): natūralaus ąžuolo imitacija, faktūrinis (struktūrinis) paviršius (pvz., Hamiltono ąžuolas H1303 ST12 arba lygiavertė); - Išorinis apvadas: šviesiai pilka spalva, matinė tekstūra (pvz., U775 ST9 arba lygiavertė). Konstrukcija ir furnitūra: - Spintelės: po stalviršiu integruotos 3 spintelės (plotis ne mažiau 800 mm) su varstomomis durelėmis; - Lankstai: metaliniai, su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Rankenėlės: metalinės, juodos/antracito spalvos, ašinis atstumas 128 mm; - Saugumas: cilindrinės spynelės (2000 kombinacijų), po 2 raktus. Liežuvėlio rotacija 180 laipsnių; - Stabilumas: reguliuojamos kojelės grindų nelygumams; - Stalviršis turėtų būti su kabelių kanalais ir lizdais laidams. Apsauga nuo drėgmės (cokolis): - Konstrukcija: baldo apačioje montuojamas cokolis, gaminamas iš ne mažiau kaip 1,5 mm storio aliuminio juostos; - Funkcija: cokolis privalo pilnai apsaugoti baldo apačią (LMDP konstrukciją) nuo tiesioginio sąlyčio su drėgme valant grindis. Tarp aliuminio cokolio ir grindų turi būti naudojama skaidri silikoninė tarpinė arba speciali sandarinimo guma. Tai neleis vandeniui palįsti po baldu ir ten kauptis drėgmei. Mobilių stalčių blokų specifikacija (4 vnt.): - Matmenys: 410 x 450 x 600 mm (± 20 mm); - Konstrukcija: 3 stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais ir švelniu pritraukimu; - Spalva: Korpusas H1303 ST12, fasadai U968 ST9; - Detalės: per visą fasado ilgį montuojama juoda metalinė rankenėlė, cilindrinė spynelė, gumuoti ratukai (2 su stabdžiu). Apšvietimas ir reklama: - LED sistema: po stalviršio įgilinimu montuojama LED juosta (paslėptas apšvietimas). Užrašas: tūrinis užrašas „REGISTRATŪRA“ su integruotu LED apšvietimu, vizualiai atitinkantis pateiktą eskizą: - Tipas: tūrinės, iš nugaros šviečiančios raidės („Halo“ efektas); - Medžiagos: raidžių korpusas gaminamas iš lazeriu pjauto organinio stiklo (akrilo) arba PVC, šonai dažomi milteliniu būdu arba laminuojami derinant prie baldo detalių; - Tvirtinimas: raidės montuojamos prie Hamiltono ąžuolo (H1303 ST12) skydo naudojant distancinius laikiklius, užtikrinančius tolygų šviesos sklaidymą ant baldo paviršiaus; - Apšvietimas: raidžių viduje integruoti aukšto efektyvumo LED moduliai (IP65 apsaugos klasė), skleidžiantys neutralią baltą šviesą (4000K–4500K); - Atsparumas braižymui: jei užrašo raidės yra pasiekiamos lankytojams (pvz., montuojamos ant priekinio skydo), jų paviršius turi būti padengtas matiniu, pirštų atspaudams atspariu sluoksniu. Dekoratyvinis baldo apšvietimas: - Konstrukcija: LED juosta montuojama specialiame aliuminio profilyje su matiniu sklaidytuvu (difuzoriumi), kuris paslepiamas po stalviršio įgilinimu; - Techniniai parametrai: LED juostos galingumas ne mažesnis kaip 9.6 W/m, užtikrinantis tolygią šviesos liniją be matomų „taškų“. Elektros instaliacijos reikalavimai: - Maitinimas: visi LED elementai jungiami prie 12V arba 24V nuolatinės srovės maitinimo šaltinių, kurie paslepiami baldo viduje (numatant vėdinimo angas ir priėjimą servisui); - Valdymas: sistemoje turi būti numatytas dimeris (šviesos intensyvumo reguliatorius), leidžiantis keisti užrašo ir stalviršio apšvietimo ryškumą; - Visi laidai nuo raidžių į baldo vidų turi būti vedami per nepastebimas pragręžtas angas, o sujungimai atliekami naudojant užspaudžiamas jungtis, o ne paprastą izoliaciją. | 1 |  |
|  | Registratūros spintelės | Matmenys: - Plotis (L forma): 4020/1895 mm (± 20 mm); - Gylis: 450 mm (± 20 mm); - Aukštis: 800 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir fasadai: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP), storis – ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: plokštės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312 reikalavimus; - Ekologija: formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta, storis ne mažesnis kaip 1 mm, spalva derinama prie plokštės; - Nugarėlė: LMDP arba HDF plokštė, storis ne mažesnis kaip 3 mm, spalva derinama prie korpuso. Spalvinis sprendimas: - Visos baldo detalės: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė). Konstrukcija ir furnitūra: - Moduliai: L formos spintelių derinys su 10 varstomų durelių; - Lentynos: vidaus erdvė suskirstyta naudojant 6 vidines lentynas; - Lankstai: metaliniai, su integruotu švelnaus uždarymo mechanizmu arba lygiaverčiu. - Rankenėlės: metalinės, juodos arba antracito spalvos, tarpas tarp tvirtinimo taškų – apie 128 mm; - Saugumas: kiekvienos durelės su cilindrine spynele (2000 kombinacijų). Komplekte po 2 raktai, montavimo veržlė ir liežuvėlis (rotacija 180 laipsnių); - Stabilumas: kojelės su reguliuojamu aukščiu, skirtos baldo išlyginimui ant nelygaus paviršiaus. Vientisas stalviršis: nors spintelės susideda iš modulių, planuoti vientisą viršutinę dengiamąją plokštę (topą) ilgosioms dalims. | 1 |  |
|  | Registratūros lentyna | Matmenys: - Plotis: 1895 mm (± 20 mm); - Gylis: 250 mm (± 20 mm); - Aukštis: 2220 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir lentynos: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP), storis – ne mažesnis kaip 18 mm; - Standartai: atitiktis EN 14322 ir EN 312 reikalavimams; - Ekologija: formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta, storis ne mažesnis kaip 1 mm, spalva derinama prie plokštės; - Nugarėlė: LMDP arba HDF plokštė, storis ne mažesnis kaip 3 mm. Spalva: visos baldo detalės baltos/šviesiai pilkos spalvos (pvz. U775 ST9 arba lygiavertė). Konstrukcija: - Suskirstymas: atviros konstrukcijos baldas su 4 vertikaliomis sekcijomis ir 4 horizontaliais lentynų lygiais (iš viso 16 atvirų skyrių dokumentams ar archyvui); - Stabilumas: dėl didelio aukščio ir mažo gylio (250 mm), baldas privalo būti tvirtinamas prie sienos. | 1 |  |
|  | Registratūros tašelių siena | Matmenys: - Sienos plotis (L forma): 270 mm ir 2185 mm (± 20 mm); - Aukštis: 3000 mm (± 20 mm); - Gylis (tašelio storis): 30 mm (± 2 mm); - Tašelių preliminarūs matmenys (tikslūs matmenys derinami su Užsakovu): gylis – 30 mm; plotis – 40 mm, tarpas tarp tašelių – 30 mm. Specifikacija: - Produkto tipas: vertikali 3D sienų danga, sudaryta iš dekoratyvinių medžio tašelių; - Konstrukcija: tašelių šerdis gaminama iš aukštos kokybės stabilizuoto MDF, užtikrinančio gaminio geometrinį stabilumą ir atsparumą aplinkos poveikiui; - Spalvinis atitikmuo: natūralaus ąžuolo imitacija (tekstūra) (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertis variantas, užtikrinantis šiltą, natūralaus medžio atspalvį); - Montavimas: tašeliai montuojami ant sienos išlaikant tarpus, formuojant vientisą 3D vaizdą. L formos jungimas kampinėje dalyje (apie 270 mm segmentas) atliekamas užtikrinant nenutrūkstamą raštą ir tikslų suleidimą. | 1 |  |
|  | Staliukas | Matmenys: - Stalviršio skersmuo: 600 mm (± 20 mm); - Aukštis: 480 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Stalviršis: naudojama laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP), storis ne mažesnis kaip 18 mm; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta, storis ne mažesnis kaip 1 mm; - Spalvinis sprendimas: stalviršio plokštė – šviesiai pilkos spalvos (pvz. U775 ST9 arba lygiavertė). Stalviršio briauna – juoda. Konstrukcija (Metalinė dalis): - Kojos: metalinis vamzdis, skersmuo D20 mm (± 5 mm), sienelės storis ne plonesnis kaip 1,5 mm; - Sujungimas: po stalviršiu kojas jungia ne mažiau kaip trys 20 mm (± 2 mm) skersmens vamzdžio junginiai, užtikrinantys rėmo standumą; - Tvirtinimas: kojų konstrukcija tvirtinama tiesiai prie stalviršio plokštės; - Stabilumas: stalo kojos turi turėti įtvirtintas sraigtines, reguliuojamo aukščio atramas grindų nelygumams išlyginti. Metalo apdaila ir dažų savybės: - Spalva: metalinės detalės dažytos milteliniu būdu, juoda spalva arba lygiavertė; - Sukibimas: GT0 (ekvivalentas 5B pagal ASTM D 3359) remiantis UNI EN ISO 2409:2007; - Kietumas (brėžiant pieštuku): H-2H remiantis UNI 10782:1999; - Smūginis atsparumas: ne mažiau kaip 2,5 Nm remiantis UNI EN ISO 6272-2:2006; - Atsparumas lenkiant: 5 mm remiantis UNI EN ISO 6860:2006; - Atsparumas pagal Erichsen – ne mažiau kaip 5 mm (be sluoksnio atsiskyrimo ar įtrūkimų) remiantis UNI EN ISO 1520:2007; - Kietumas pagal Buchholz: ne mažiau kaip 80 remiantis UNI EN ISO 2815:2005. | 6 |  |
|  | Stiklinė spinta | Matmenys: - Plotis: 900 mm (± 20 mm); - Gylis: 425 mm (± 20 mm); - Aukštis: 2000 mm (± 20 mm). Stiklo ir aliuminio konstrukcija: - Durelės: 2 vnt. varstomų durelių iš 4 mm storio grūdinto stiklo, juodame aliuminio profilyje (ne mažiau 20x20 mm); - Šonai: 4 mm storio grūdintas stiklas su juodu aliuminio profiliu (ne mažiau 45x20 mm); - Viršus, apačia (dugnas su cokoliu) ir pilna galinė siena gaminami iš LMDP (storis ≥18 mm); - Lentynos: 5 vnt. lentynų iš 8 mm storio grūdinto stiklo. LED apšvietimo sistema: - Tipas: vertikalus integruotas apšvietimas abiejuose vitrinos šonuose (per visą aukštį); - Konstrukcija: LED juosta montuojama į aliuminio profilį su matiniu sklaidytuvu (difuzoriumi), kad šviesa būtų tolygi ir neakintų; - Techniniai parametrai: neutrali balta šviesa (4000K–4500K), galingumas ne mažesnis kaip 9,6 W/m; - Instaliacija: maitinimo blokas paslepiamas baldo cokolyje arba viršutinėje dalyje (numatant priėjimą servisui). Laidų instaliacija turi būti pilnai paslėpta aliuminio profiliuose arba dvigubame dugne/viršuje. Furnitūra ir papildomi reikalavimai: - Spalva: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Rankenos: metalinės, juodos, ašinis atstumas apie 320 mm (derinama su Užsakovu); - Lankstai: metaliniai, su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stabilumas: privalomas standus tvirtinimas prie sienos ir reguliuojamos kojelės; - Lentynų laikikliai: specializuoti laikikliai su guminiais intarpais/siurbtukais. | 5 |  |
|  | Batų spintelė | Matmenys: - Plotis: 950 mm (± 20 mm); - Gylis: 400 mm (± 20 mm); - Aukštis: 1750 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir fasadai: LMDP plokštė, storis ne mažesnis kaip 18 mm. - Atitiktis standartams: plokštė turi atitikti EN 14322 ir EN 312; formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003/0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Nugarėlė: LMDP arba HDF plokštė, storis ne mažiau 3 mm, spalva derinama prie korpuso; - Briaunos: ABS arba PVC juosta, storis ne mažiau 1 mm. Apsauga nuo drėgmės (cokolis): - Konstrukcija: baldo apačioje montuojamas cokolis, gaminamas iš ne mažiau kaip 1,5 mm storio aliuminio juostos; - Funkcija: cokolis privalo pilnai apsaugoti baldo apačią (LMDP konstrukciją) nuo tiesioginio sąlyčio su drėgme valant grindis. Tarp aliuminio cokolio ir grindų turi būti naudojama skaidri silikoninė tarpinė arba speciali sandarinimo guma; - Nugarėlėje arba durelių viršuje/apačioje numatyti nedideles vėdinimo angas (groteles), kad būtų užtikrinta oro cirkuliacija ir išvengta drėgmės kaupimosi viduje. Furnitūra ir saugumas: - Lankstai: metaliniai, su tylaus užsidarymo mechanizmu. - Rankenėlės: metalinės, juodos arba antracito spalvos, vieno tvirtinimo taško (taškinės); - Spynos: kiekviename skyriuje montuojama cilindrinė spynelė (2000 kombinacijų). Komplekte: 2 raktai, montavimo veržlė, liežuvėlis (rotacija 180 laipsnių); - Stabilumas: reguliuojamos aukščio kojelės baldo išlyginimui; - Tvirtinimas prie sienos. Spalva: - Visos baldo detalės (fasadai ir korpusas): anglies pilka (pvz. U968 ST9 arba lygiavertė). Turi būti numatyta numeracija (lipduko forma). | 4 |  |
|  | Persirengimo spintelė 3 vietų | Matmenys: - Plotis: 915 mm (± 20 mm); - Gylis: 400 mm (± 20 mm); - Aukštis: 1920 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir fasadai: LMDP plokštė, storis ne mažesnis kaip 18 mm. - Atitiktis standartams: plokštė turi atitikti EN 14322 ir EN 312; formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Nugarėlė: LMDP arba HDF plokštė, storis ne mažiau 3 mm, spalva derinama prie korpuso; - Briaunos: Dengtos ABS arba PVC juosta, storis ne mažiau 1 mm. Apsauga nuo drėgmės (cokolis): - Konstrukcija: baldo apačioje montuojamas cokolis, gaminamas iš ne mažiau kaip 1,5 mm storio aliuminio juostos; - Funkcija: užtikrinama pilna baldo apačios apsauga nuo drėgmės poveikio atliekant patalpų valymą; - Tarp aliuminio cokolio ir grindų paviršiaus turi būti naudojama sandarinimo tarpinė, neleidžianti vandeniui patekti po baldu. Furnitūra ir vidaus įranga: - Lankstai: metaliniai, su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Rankenėlės: metalinės, juodos arba antracito spalvos, vieno tvirtinimo taško; - Kabliukai: metaliniai, skirti drabužiams. Kiekviename skyriuje montuojama po 4 vnt. kabliukų; - Spynos: Kiekviename skyriuje montuojama cilindrinė spynelė (2000 kombinacijų). Komplekte: 2 raktai, montavimo veržlė, liežuvėlis (rotacija 180 laipsnių kampu); - Lentynos: kiekviename skyriuje numatytos dvi horizontalios lentynos (daiktams/avalynei); - Stabilumas: reguliuojamos kojelės baldo išlyginimui ant nelygaus paviršiaus; - Nugarėlėje arba durelių viršuje/apačioje numatyti nedideles vėdinimo angas (groteles), kad būtų užtikrinta oro cirkuliacija ir išvengta drėgmės kaupimosi viduje; - Baldas privalo būti tvirtinamas prie sienos, kad būtų išvengta virtimo pavojaus atidarant visas dureles vienu metu; Apdaila: visos baldo detalės natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė). Turi būti numatyta numeracija (lipduko forma). | 36 |  |
|  | Suoliukas | Matmenys: - Plotis: 1500 mm (± 20 mm); - Gylis: 450 mm (± 20 mm); - Aukštis: 450 mm (± 20 mm). Medžiagos ir konstrukcija: - Sėdimoji dalis: gaminama iš natūralaus medžio tašelių, kurių skerspjūvis ne mažesnis kaip 30x30 mm (± 5 mm); - Tarpai tarp tašelių turi būti vienodi (rekomenduojama 5–10 mm), kad būtų užtikrinta oro cirkuliacija ir estetinis vaizdas. Visi kampai turi būti užapvalinti (nufrezuoti), kad nebūtų aštrių briaunų; - Apdaila: medžio tašeliai privalo būti lakuoti drėgmei atspariu laku, užtikrinančiu saugų naudojimą erdvėse, kuriose galima padidinta drėgmė; - Kojos: metalinis kvadratinis vamzdis, matmenys 40x40 mm (± 5 mm), sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm; - Rėmo sutvirtinimas: suoliuko kojas po sėdimąja dalimi jungia ne mažiau kaip keturi metaliniai 40x40 mm (± 2 mm) vamzdžio junginiai, užtikrinantys konstrukcijos standumą; - Stabilumas: kojose turi būti įtvirtintos sraigtinės, reguliuojamo aukščio atramos grindų nelygumams išlyginti. Spalvos ir dažymo kokybė: - Medžio detalės: natūralaus medžio atspalvis, derinamas (panašus) prie pvz. H1303 ST12 arba lygiavertis; - Metalo detalės: juoda spalva, dažyta milteliniu būdu. Mechaninės dažų savybės (privaloma atitiktis): - Sukibimas: GT0 (ekvivalentas 5B pagal ASTM D 3359) remiantis UNI EN ISO 2409:2007; - Kietumas (brėžiant pieštuku): H-2H remiantis UNI 10782:1999; - Smūginis atsparumas: ≥ 2,5 Nm remiantis UNI EN ISO 6272-2:2006; - Atsparumas lenkiant: 5 mm remiantis UNI EN ISO 6860:2006; - Atsparumas pagal Erichsen: ≥ 5 mm (be atsiskyrimo ar įtrūkimo) remiantis UNI EN ISO 1520:2007; - Kietumas pagal Buchholz: ≥ 80 remiantis UNI EN ISO 2815:2005; - Higiena ir priežiūra: lakas turi būti ne tik atsparus vandeniui, bet ir atsparus dezinfekcinėms priemonėms. | 18 |  |
|  | Persirengimo spintelė | Matmenys: - Plotis: 915 mm (± 20 mm); - Gylis: 400 mm (± 20 mm); - Aukštis: 1920 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir fasadai: LMDP plokštė, storis ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: plokštė turi atitikti EN 14322 ir EN 312; formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Nugarėlė: LMDP arba HDF plokštė, storis ne mažiau 3 mm, spalva derinama prie korpuso; - Briaunos: ABS arba PVC juosta, storis ne mažiau 1 mm. Apsauga nuo drėgmės (cokolis): - Konstrukcija: baldo apačioje montuojamas cokolis iš ne mažiau kaip 1,5 mm storio aliuminio juostos; - Funkcija: užtikrina baldo konstrukcijos apsaugą nuo drėgmės poveikio patalpų valymo metu. Furnitūra ir vidaus įranga: - Lankstai: metaliniai, su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Rankenėlės: metalinės, juodos arba antracito spalvos, vieno tvirtinimo taško; - Kabliukai: metaliniai, drabužiams kabinti. Kiekviename skyrelyje montuojama po 4 vnt. kabliukų; - Spynos: kiekviename skyrelyje montuojama cilindrinė spynelė (2000 kombinacijų). Komplekte: 2 raktai, montavimo veržlė, liežuvėlis (rotacija 180 laipsnių); - Lentynos: kiekviename skyrelyje numatyta po vieną lentyną (daiktų ar avalynės atskyrimui); - Stabilumas: reguliuojamos aukščio kojelės baldo išlyginimui. Konstrukcija ir spalva: - Fasadas: 6 varstomos durelės su individualiomis spynelėmis; - Spalva: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Tvirtinimas: spintą privaloma standžiai tvirtinti prie sienos; - Durelėse arba spintos nugarėlėje numatyti vėdinimo angas, kad būtų išvengta nemalonaus kvapo ir drėgmės kaupimosi. | 2 |  |
|  | Stalas | Matmenys: - Plotis: 700 mm (± 20 mm); - Gylis: 700 mm (± 20 mm); - Aukštis: 750 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Stalviršis: naudojama laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP), storis ne mažiau kaip 25 mm; - Standartai: fizinės ir cheminės savybės atitinka EN 14322 ir EN 312 reikalavimus; - Ekologija ir saugumas: formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klases (arba IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181). Atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Briaunos: Dengtos ABS arba PVC juosta (ne mažiau kaip 1 mm), spalva derinama prie plokštės. Konstrukcija (Metalinė dalis): - Centrinė koja: kvadratinis metalinis vamzdis, matmenys 100x100 mm (± 5 mm), sienelės storis ne mažiau kaip 1,5 mm; - Rėmas: po stalviršiu koją su plokšte jungia metalinė kryžmė, pagaminta iš ne mažiau kaip dviejų stačiakampio profilio (50x25 mm ± 2 mm) vamzdžių; - Padas: pagamintas iš plieno lakšto, kurio storis ne mažesnis kaip 10 mm. Pado matmenys parinkti taip, kad būtų užtikrintas visiškas stalo stabilumas; - Stabilumo reguliavimas: pade įtvirtintos sraigtinės, reguliuojamo aukščio atramos grindų nelygumams išlyginti. Apdaila ir spalvos: - Stalviršis: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė. - Metalinės detalės: dažytos milteliniu būdu, spalva – juoda arba lygiavertė. Reikalavimai dažų dangai (mechaninės savybės): - Sukibimas: GT0 (atitinka 5B pagal ASTM D 3359) remiantis UNI EN ISO 2409:2007; - Kietumas (brėžiant pieštuku): H-2H remiantis UNI 10782:1999; - Smūginis atsparumas: ≥ 2,5 Nm remiantis UNI EN ISO 6272-2:2006; - Atsparumas lenkiant: 5 mm remiantis UNI EN ISO 6860:2006; - Atsparumas pagal Erichsen: ≥ 5 mm (be sluoksnio atsiskyrimo ar įtrūkimų) remiantis UNI EN ISO 1520:2007. - Kietumas pagal Buchholz: ≥ 80 remiantis UNI EN ISO 2815:2005. Smūginis atsparumas: ≥ 2.5 Nm UNI EN ISO 6272-2:2006; - Atsparumas lenkiant: 5 mm UNI EN ISO 6860:2006; - Brėžiant pagal Erichsen: ≥ 5 mm (nėra atskyrimo, nėra įtrūkimo) UNI EN ISO 1520:2007; - Kietumas pagal Buchholz: ≥ 80 UNI EN ISO 2815:2005. | 2 |  |
|  | Minkštasuolis su atlošu | Matmenys: - Bendras ilgis: 1900 mm (± 20 mm); - Plotis (gylis): 650 mm (± 20 mm); - Aukštis su nugaros atlošu: 800 mm (± 50 mm). Sėdimosios dalies aukštis iki pagalvėlių: 450 mm (± 20 mm). Specifikacija: - Modernaus dizaino, pailgos formos minkštasuolis, aptrauktas dilimui atspariu (pagal Martindale testą – ne mažiau 40 000 ciklų) baldiniu audiniu (gobelenu); - Pagrindinė sėdimoji dalis yra stačiakampio formos su užapvalintais kampais, užpildyta standžiu, formą laikančiu poliuretanu, kurio tankis ≥30 kg/m3; - Abiejuose minkštasuolio galuose įrengtos cilindro formos pagalvėlės-atlošai, kurie yra tvirtai fiksuojami metaliniais laikikliais; - Nugaros atlošas vientisas, stačiakampio formos su lengvai užapvalintais kampais, pritaikytas patogiam rėmimuisi; - Metalinė konstrukcija (kojos): minimalistinio stiliaus, pagaminta iš juodai dažyto metalinio profilio, kuris vertikaliai kerta minkštąją dalį ir suteikia gaminiui stabilumo bei išskirtinį vizualinį akcentą; - Kojų apatinės dalys turi plastikinius padukus, saugančius grindis nuo subraižymų; - Audinio spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip 6 spalvų (tarp kurių ruda, pilka, tamsiai mėlyna). Metalinių detalių spalva – juoda (miltelinis dažymas). | 3 |  |
|  | Stalas su el. rėmu | Matmenys: - Plotis: 1400 mm (± 20 mm); - Gylis: 800 mm (± 20 mm); - Aukščio reguliavimo diapazonas: nuo 689 iki 1169 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Stalviršis: LMDP plokštė, storis – ne mažesnis kaip 28 mm; - Postalio plokštė: LMDP plokštė, storis – ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: plokštė turi atitikti EN 14322 ir EN 312; formaldehido kiekis atitikti E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta, storis ne mažesnis kaip 2 mm. Konstrukcija ir funkcionalumas: - Kėlimo mechanizmas: elektra reguliuojamo aukščio sistema su galingu (-ais) elektriniu (-iais) varikliu (-iais); - Techniniai parametrai: kėlimo greitis apie 25 mm/s; - Keliamoji galia: konstrukcija turi atlaikyti 100 kg tolygiai paskirstytą svorį; - Kojos: teleskopinės, T-formos. Metalinė konstrukcija dažoma milteliniu būdu; - Valdymas: aukštis reguliuojamas „aukštyn/žemyn“ mygtukais, pritvirtintais prie stalviršio. Mechanizmas privalo turėti kliūties atpažinimo funkciją; - Kabelių valdymas: stalviršyje turi būti juodos spalvos lizdas laidams, o po stalviršiu – vertikalus kanalas laidų tvarkymui. Spalva: - LMDP detalės (stalviršis, postalis): natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Metalinė konstrukcija: derinama prie interjero (rekomenduojama juoda arba pilka, atitinkanti kitus metalinius baldų elementus). | 11 |  |
|  | Stalčių bloko spintelė | Matmenys: - Plotis: 410 mm (± 20 mm); - Gylis: 450 mm (± 20 mm); - Aukštis: 600 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir fasadai: LMDP plokštė, storis ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: plokštė turi atitikti EN 14322 ir EN 312; formaldehido kiekis atitikti E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta, storis ≥ 1 mm. Furnitūra ir mechanizmai: - Stalčiai: 3 stalčių konstrukcija; - Bėgeliai: pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Rankenėlės: metalinės, juodos spalvos, profilinės (montuojamos ant briaunos per visą fasado ilgį); - Spyna: viršutiniame stalčiuje montuojama cilindrinė spynelė (2000 kombinacijų, 2 raktai, 180° rotacija); - Mobilumas: 4 gumuoti ratukai; 2 vnt. su stabdžiu (priekyje), 2 vnt. be stabdžio. Spalva: - Korpusas: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė). - Fasadai: šviesiai pilka (vadinama „dūmų balta“) spalva, matinė tekstūra (pvz., U775 ST9 arba lygiavertė). | 11 |  |
|  | Spinta pusiau atvira | Matmenys: - Plotis: 800 mm (± 20 mm); - Gylis: 420 mm (± 20 mm); - Aukštis: 2130 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir fasadai: LMDP plokštė, storis – ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: plokštė turi atitikti EN 14322 ir EN 312; formaldehido kiekis atitikti E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Nugarėlė: LMDP arba HDF plokštė, storis ≥ 3 mm, spalva derinama prie korpuso; - Briaunos: Dengtos ABS arba PVC juosta, storis ≥ 1 mm, spalva derinama prie pasirinktos plokštės. Konstrukcija ir furnitūra: - Struktūra: stačiakampio formos korpusas su 2 žemomis varstomomis durelėmis apačioje ir atviromis lentynomis viršuje; - Lentynos: iš viso 5 lentynos, iš kurių 4 privalo būti kilnojamos (aukščiui reguliuoti); - Lankstai: metaliniai, su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Rankenėlės: metalinės, juodos arba antracito spalvos, atstumas tarp tvirtinimo taškų – 128 mm (± 10 mm); - Spyna: cilindrinė spynelė (2000 kombinacijų). Komplekte: 2 raktai, liežuvėlis (180° rotacija); - Stabilumas: reguliuojamos aukščio kojelės baldo išlyginimui ant nelygaus paviršiaus. Spalvinis sprendimas: - Fasadai (durelės): natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Korpusas ir atviros lentynos: šviesiai pilka (vadinama „dūmų balta“) spalva, matinė tekstūra (pvz., U775 ST9 arba lygiavertė). | 7 |  |
|  | Spinta uždara rūbams | Matmenys: - Plotis: 800 mm (± 20 mm); - Gylis: 420 mm (± 20 mm); - Aukštis: 2130 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir fasadai: LMDP plokštė, storis – ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: plokštė turi atitikti EN 14322 ir EN 312; formaldehido kiekis atitikti E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Nugarėlė: LMDP arba HDF plokštė, storis ≥ 3 mm, spalva derinama prie korpuso; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta, storis ≥ 1 mm, spalva derinama prie pasirinktos plokštės. Konstrukcija ir vidaus įranga: - Struktūra: stačiakampio formos korpusas su 2 varstomomis durelėmis per visą baldo aukštį; - Vidaus pertvara: viduje montuojama vertikali pertvara, skirianti drabužių dalį nuo lentynų zonos; - Drabužių skyrius: padalintas į dvi dalis, švariems ir nešvariems rūbams; - Lentynų skyrius: kitoje pertvaros pusėje montuojamos 5 lentynos dokumentams (iš viso balde yra 6 lentynos, viena iš jų privalo būti kilnojama); - Stabilumas: reguliuojamos aukščio kojelės, leidžiančios išlyginti baldą ant nelygaus paviršiaus. Furnitūra: - Lankstai: metaliniai, su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Rankenos: metalinės, juodos arba antracito spalvos, tarpas tarp tvirtinimo taškų – 128 mm (± 10 mm); - Spyna: cilindrinė spynelė (2000 kombinacijų). Komplekte: 2 raktai, montavimo veržlė, liežuvėlis (180° rotacija). Spalvinis sprendimas: - Fasadai (durelės): natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Korpusas ir atviros lentynos: šviesiai pilka (vadinama „dūmų balta“) spalva, matinė tekstūra (pvz., U775 ST9 arba lygiavertė). | 1 |  |
|  | Spinta uždara rūbams | Matmenys: - Plotis: 800 mm (± 20 mm); - Gylis: 420 mm (± 20 mm); - Aukštis: 2130 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir fasadai: LMDP plokštė, storis – ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: plokštė turi atitikti EN 14322 ir EN 312; formaldehido kiekis atitikti E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Nugarėlė: LMDP arba HDF plokštė, storis ≥ 3 mm, spalva derinama prie korpuso; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta, storis ≥ 1 mm, spalva derinama prie pasirinktos plokštės. Konstrukcija ir vidaus įranga: - Struktūra: stačiakampio formos korpusas su 2 varstomomis durelėmis per visą baldo aukštį; - Vidaus pertvara: viduje montuojama vertikali pertvara, skirianti drabužių dalį nuo lentynų zonos; - Drabužių skyriuje montuojama ištraukiama metalinė rūbų pakaba (L350 mm), virš kabyklos – viena stacionari lentyna. Kitoje pertvaros pusėje montuojamos 5 lentynos dokumentams (iš viso balde yra 6 lentynos, viena iš jų privalo būti kilnojama); - Stabilumas: reguliuojamo aukščio kojelės, leidžiančios išlyginti baldą ant nelygaus paviršiaus. Furnitūra: - Lankstai: metaliniai, su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Rankenos: metalinės, juodos arba antracito spalvos, tarpas tarp tvirtinimo taškų – 128 mm (± 10 mm); - Spyna: cilindrinė spynelė (2000 kombinacijų). Komplekte: 2 raktai, montavimo veržlė, liežuvėlis (180° rotacija). Spalvinis sprendimas: - Fasado detalės (durelės): natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė). - Korpuso detalės: šviesiai pilka (vadinama „dūmų balta“) spalva, matinė tekstūra (pvz., U775 ST9 arba lygiavertė). | 4 |  |
|  | Spinta uždara dokumentams | Matmenys: - Plotis: 800 mm (± 20 mm); - Gylis: 420 mm (± 20 mm); - Aukštis: 2130 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir fasadai: LMDP plokštė, storis – ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: plokštė turi atitikti EN 14322 ir EN 312; formaldehido kiekis atitikti E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Nugarėlė: LMDP arba HDF plokštė, storis ≥ 3 mm, spalva derinama prie pasirinktos plokštės; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta, storis ≥ 1 mm, spalva derinama prie pasirinktos plokštės. Konstrukcija ir furnitūra: - Struktūra: stačiakampio formos korpusas su 2 aukštomis varstomomis durelėmis; - Lentynos: viduje montuojamos 5 lentynos, iš kurių viena privalo būti kilnojama (aukščio reguliavimui); - Lankstai: metaliniai, su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Rankenos: metalinės, juodos arba antracito spalvos, tarpas tarp tvirtinimo taškų – 128 mm (± 10 mm). - Spyna: cilindrinė spynelė (2000 kombinacijų). Komplekte: 2 raktai, liežuvėlis (180° rotacija); - Stabilumas: reguliuojamo aukščio kojelės, leidžiančios išlyginti baldą ant nelygaus paviršiaus. Spalvinis sprendimas: - Fasado detalės (durelės): natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Korpuso detalės: šviesiai pilka (vadinama „dūmų balta“) spalva, matinė tekstūra (pvz., U775 ST9 arba lygiavertė). | 1 |  |
|  | Stalas | Matmenys: - Plotis: 1700 mm (± 20 mm); - Gylis: 800 mm (± 20 mm); - Aukštis: 750 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Stalviršis: LMDP plokštė, storis – ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: plokštė turi atitikti EN 14322 ir EN 312 reikalavimus; formaldehido kiekis atitikti E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / 0181 standartus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta, storis ≥ 2 mm, spalva derinama prie plokštės. Konstrukcija ir funkcionalumas: - Stalviršio mechanizmas: atsilenkiantis (atverčiamas) stalviršis, užtikrinantis patogų ir kompaktišką stalų sandėliavimą juos sustumiant vieną į kitą; - Rėmas: tvirta metalinė kojų konstrukcija, dažoma milteliniu būdu (spalva derinama prie interjero); - Mobilumas: komplektuojama su mobiliais, gumuotais ratukais, su stabdžių mechanizmu stabilumui užtikrinti darbo metu; - Savybės: stabilus ir patikimas fiksavimo mechanizmas; galimybė sustumti kelis stalus į vientisą eilę. Spalvinis sprendimas: - Stalviršis: anglies pilka (pvz. U968 ST9 arba lygiavertė). | 7 |  |
|  | Spinta priemonėms | Matmenys: - Plotis: 910 mm (± 20 mm); - Gylis: 420 mm (± 20 mm); - Aukštis: 2130 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir fasadai: LMDP plokštė, storis – ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: plokštė turi atitikti EN 14322 ir EN 312; formaldehido kiekis atitikti E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Nugarėlė: LMDP arba HDF plokštė, storis ≥ 3 mm, spalva derinama prie pasirinktos plokštės; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta, storis ≥ 1 mm, spalva derinama prie pasirinktos plokštės. Konstrukcija ir furnitūra: - Struktūra: stačiakampio formos korpusas su 2 aukštomis varstomomis durelėmis; - Lentynos: viduje montuojamos 5 lentynos, iš kurių trys privalo būti kilnojamos (aukščiui reguliuoti); - Lankstai: metaliniai, su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Rankenos: metalinės, juodos arba antracito spalvos, tarpas tarp tvirtinimo taškų – 128 mm (± 10 mm); - Spyna: cilindrinė spynelė (2000 kombinacijų). Komplekte: 2 raktai, liežuvėlis (180° rotacija); - Stabilumas: reguliuojamo aukščio kojelės, leidžiančios išlyginti baldą ant nelygaus paviršiaus ir tvirtinimas prie sienos. Spalvinis sprendimas: - Fasado detalės (durelės): natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Korpuso detalės: šviesiai pilka (vadinama „dūmų balta“) spalva, matinė tekstūra (pvz., U775 ST9 arba lygiavertė). | 2 |  |
|  | Spinta rūbams kartu su lentynomis | Matmenys: - Plotis: 1000 mm (± 20 mm); - Gylis: 420 mm (± 20 mm); - Aukštis: 2130 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir fasadai: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP), storis – ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312; - Ekologija: formaldehido kiekis turi atitikti E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Briaunos: ABS arba PVC juosta, storis ≥ 1 mm; - Nugarėlė: LMDP arba HDF plokštė, storis ≥ 3 mm. Konstrukcija ir funkcionalumas: - Vidaus išplanavimas: spinta padalinta vertikalia pertvara į dvi dalis; - Rūbų dalis: plotis apie 560 mm. Viršuje montuojama stacionari lentyna, po ja – ištraukiama rūbų pakaba (L350 mm); - Dokumentų dalis: įrengtos 5 lentynos dokumentams sudėti; - Durelės: 2 varstomos durelės su metalinėmis rankenomis (tarpas tarp tvirtinimo taškų – apie 320 mm); - Užrakinimas: cilindrinė spynelė (2000 kombinacijų, 180° rotacija, 2 raktai); - Lankstai: metaliniai, su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stabilumas: reguliuojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Spalvinis sprendimas: - Fasadas ir korpusas: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Rankenos: juodos arba antracito spalvos. | 1 |  |
|  | Spinta su stiklinėmis durelėmis | Matmenys: - Plotis: 1000 mm (± 20 mm); - Gylis: 420 mm (± 20 mm); - Aukštis: 2130 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpuso plokštė: LMDP, storis – ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: cheminės ir fizinės savybės pagal EN 14322 ir EN 312; - Ekologija: formaldehido kiekis turi atitikti E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Briaunos: ABS arba PVC juosta, storis ≥ 1 mm, spalva derinama prie plokštės; - Nugarėlė: LMDP arba HDF plokštė, storis ≥ 3 mm. Konstrukcija ir detalės: - Durelės: 2 aukštos varstomos durelės iš 4 mm storio grūdinto stiklo juodame aliuminio profilyje (ne mažesnio kaip 20x20 mm profilio); - Lentynos: viduje 10 lentynų iš 8 mm storio grūdinto stiklo ir viena vertikali pertvara iš LMDP; - Furnitūra: metaliniai lankstai su švelnaus uždarymo mechanizmu. - Rankenos: metalinės, juodos arba antracito spalvos, tarpas tarp tvirtinimo taškų – apie 320 mm; - Stabilumas: įrengtos reguliuojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Spalvinis sprendimas: - Korpusas: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė; - Profiliai: juodos spalvos. | 1 |  |
|  | Komoda | Matmenys: - Plotis: 1000 mm (± 20 mm); - Gylis: 420 mm (± 20 mm); - Aukštis: 1000 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir fasadai: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP), storis – ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: plokštės cheminės ir fizinės savybės atitinka EN 14322 ir EN 312; - Ekologija: formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta, storis ≥ 1 mm, spalva derinama prie plokštės; - Nugarėlė: LMDP arba HDF plokštė, storis ≥ 3 mm, spalva derinama prie korpuso. Furnitūra ir konstrukcija: - Tipas: stačiakampio formos korpusas su 2 varstomomis durelėmis; - Lankstai: metaliniai, su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Rankenos: metalinės, juodos arba antracito spalvos, tarpas tarp tvirtinimo taškų – apie 320 mm; - Vidus: spintos viduje yra viena vertikali pertvara ir 4 lentynos (viso 6 skyriai saugojimui); - Stabilumas: baldo apačioje įrengtos reguliuojamo aukščio kojelės grindų nelygumams išlyginti. Spalvinis sprendimas: - Fasadas ir korpusas: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė). | 2 |  |
|  | Stalas | Reguliuojamo aukščio stalas: Matmenys: - Plotis: 2000 mm (± 20 mm); - Gylis: 900 mm (± 20 mm); - Aukštis: reguliuojamas diapazone 689–1169 mm (± 20 mm). Medžiagos: - Stalviršio plokštė: LMDP, storis – ne mažesnis kaip 28 mm; - Atitiktis standartams: cheminės ir fizinės savybės pagal EN 14322 ir EN 312; - Ekologija: formaldehido kiekis atitikti E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Briaunos: ABS arba PVC juosta, storis ne mažiau 2 mm, spalva derinama prie plokštės; - Postalio plokštė: LMDP, storis – ne mažesnis kaip 18 mm. Konstrukcija ir funkcinės savybės: - Mechanizmas: kėlimo mechanizmas: elektra reguliuojamo aukščio sistema su galingu (-ais) elektriniu (-iais) varikliu (-iais); kėlimo greitis apie 25 mm/s; - Apkrova: konstrukcija turi atlaikyti tolygų 100 kg svorį; - Kojos: teleskopinės T-formos kojos, kurios konstrukcijoje turi būti uždengtos; - Valdymas: aukštis reguliuojamas „aukštyn-žemyn“ mygtukais, pritvirtintais prie stalviršio; - Saugos funkcijos: mechanizmas turi integruotą kliūties atpažinimo funkciją; - Laidų tvarkymas: stalviršyje montuojamas juodos spalvos lizdas laidams, po stalviršiu įrengtas vertikalus kanalas kabeliams; - Apdaila: metalinė konstrukcija dažoma milteliniu būdu. Spalva: - Korpuso detalės: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė). Šoninė dokumentų spintelė (po stalu). Matmenys: - Plotis: 1700 mm (± 20 mm); - Gylis: 500 mm (± 20 mm); - Aukštis: 550 mm (± 20 mm). Medžiagos: - Stalviršio plokštė: LMDP, storis – ne mažesnis kaip 28 mm; - Briaunos: ABS arba PVC juosta, storis ne mažiau 2 mm. Konstrukcija: - Segmentai: stačiakampio formos korpusas su keturiomis durelėmis ir dviem stalčiais; - Stalčiai: pilno ištraukimo bėgeliai su švelnaus pritraukimo mechanizmu; - Rankenėlės: metalinės, juodos spalvos, montuojamos ant briaunos per visą fasado ilgį; - Spynos: cilindrinės spynelės (2 raktai, 2000 kombinacijų, 180 laipsnių rotacija, montuojamos į kairines arba dešinines duris). Spalvos: - Korpuso detalės: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Fasado detalės: anglies pilka (pvz. U968 ST9 arba lygiavertė). | 2 |  |
|  | Konferencinis stalas | Matmenys: - Plotis: 2500 mm (± 20 mm); - Gylis: 1400 mm (± 20 mm); - Aukštis: 750 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybė: - Stalviršio plokštė: LMDP, storis – ne mažesnis kaip 28 mm; - Atitiktis standartams: cheminės ir fizinės savybės atitikti EN 14322 ir EN 312; - Ekologija: formaldehido kiekis atitikti E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Briaunos: ABS arba PVC juosta, storis ne mažesnis kaip 2 mm, spalva derinama prie plokštės. Konstrukcija: - Forma: stačiakampis stalas, kurio viena trumpoji kraštinė yra apvalinta (pusapskritimio formos); - Kojos: metalinės, 50x30 mm (± 5 mm) profilio. Vamzdžio sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm; - Rėmas: stalų kojas po stalviršiu jungia ne mažiau kaip trys 50x30 mm (±2 mm) vamzdžio junginiai, užtikrinantys stabilumą; - Stabilumas: kojose įtvirtintos sraigtinės reguliuojamo aukščio atramos grindų nelygumams išlyginti; - Apdaila: metalinė konstrukcija dažoma milteliniu būdu (juoda spalva), atitinkanti griežtus mechaninio atsparumo reikalavimus (sukibimas GT0, kietumas H-2H, smūginis atsparumas ≥ 2,5 Nm). Spalvinis sprendimas: - Stalviršis: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Metalinės detalės: juoda arba lygiavertė. | 1 |  |
|  | Spinta uždara rūbams | Matmenys: - Plotis: 600 mm (± 20 mm); - Gylis: 420 mm (± 20 mm); - Aukštis: 2130 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir fasadai: LMDP plokštė, storis – ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: plokštė turi atitikti EN 14322 ir EN 312; formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Nugarėlė: LMDP arba HDF plokštė, storis ≥ 3 mm, spalva derinama prie korpuso; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta, storis ≥ 1 mm, spalva derinama prie pasirinktos plokštės. Konstrukcija ir vidaus įranga: - Struktūra: stačiakampio formos korpusas su 2 varstomomis durelėmis per visą baldo aukštį; - Drabužių skyrius: ištraukiama metalinė rūbų pakaba (L350 mm); virš kabyklos – viena stacionari lentyna; - Stabilumas: reguliuojamo aukščio kojelės, leidžiančios išlyginti baldą ant nelygaus paviršiaus. Furnitūra: - Lankstai: metaliniai, su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Rankenos: metalinės, juodos arba antracito spalvos, tarpas tarp tvirtinimo taškų – apie 128 m; - Spyna: cilindrinė spynelė (2000 kombinacijų). Komplekte: 2 raktai, montavimo veržlė, liežuvėlis (180° rotacija). Spalvinis sprendimas: - Fasado detalės (durelės): natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Korpuso detalės: šviesiai pilka (vadinama „dūmų balta“) spalva, matinė tekstūra (pvz., U775 ST9 arba lygiavertė). | 2 |  |
|  | Stalas | Matmenys: - Plotis: 1650 ± 20 mm. - Gylis: 400 ± 20 mm. - Aukštis: 1100 ± 20 mm. Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Stalviršis: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP), storis – ne mažesnis kaip 18 mm. - Atitiktis standartams: cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312 reikalavimus. - Ekologija: formaldehido kiekis atitikti E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus. - Saugumas: Atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018. - Briaunos: Dengtos ABS arba PVC juosta, storis ne mažiau 1 mm, spalva derinama prie plokštės. Konstrukcija: - Kojos: Metalinės, 40x40 (± 5) mm profilio, sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. - Sujungimai: Stalų kojas po stalviršiu jungia ne mažiau kaip keturi stačiakampio 40x20 (± 2) mm vamzdžio junginiai (rėmas). - Stabilumas: Kojose įtvirtintos sraigtinės reguliuojamo aukščio atramos grindų nelygumams išlyginti. - Apdaila: Metalinės detalės dažytos milteliniu būdu. Dažų mechaninės savybės: - Sukibimas: GT0 (pagal UNI EN ISO 2409:2007). - Kietumas (pieštuku): H-2H (pagal UNI 10782:1999). - Smūginis atsparumas: ne mažiau 2.5 Nm. - Atsparumas lenkiant: 5 mm. - Brėžiant pagal Erichsen: ne mažiau 5 mm (be atskyrimo ar įtrūkimo). - Kietumas pagal Buchholz: ne mažiau 80. Spalvinis sprendimas: - Stalviršis: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Postalis (skydas po stalviršiu): anglies pilka (pvz. U968 ST9 arba lygiavertė); - Metalinės detalės: juoda arba lygiavertė. | 3 |  |
|  | L formos stalas | Matmenys: - Plotis: 2700/1700 mm (± 20 mm); - Gylis: 620 mm (± 20 mm); - Darbinio stalviršio aukštis (h): 750 mm (± 20 mm); - Registratūros viršutinio stalviršio aukštis (H): 1000 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybė: - Plokštė: LMDP, storis ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis: EN 14322 ir EN 312; formaldehido klasė E1 / E05 (IOS-MAT 0003 / 0181); - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Briaunos: ABS arba PVC, storis ne mažesnis kaip 1 mm; - Nugarėlė: LMDP, storis ne mažiau 18 mm (užtikrina konstrukcijos tvirtumą). Konstrukcija: - Spintelės: po stalviršiu integruotos 2 spintelės (plotis ne mažiau 800 mm). Kiekviena spintelė turi varstomas dureles ir vieną horizontalią lentyną viduje; - Furnitūra: metaliniai lankstai su švelniu uždarymu. Metalinės rankenos (juodos/antracito), tarpas tarp tvirtinimo taškų apie 128 mm; - Spynos: cilindrinės spynelės su 2 raktais (2000 kombinacijų, 180 laipsnių rotacija); - Stabilumas: reguliuojamo aukščio kojelės baldo išlyginimui. Spalvos: - Pagrindinės detalės: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Dekoratyvinės detalės: šviesiai pilka spalva, matinė tekstūra (pvz., U775 ST9 arba lygiavertė); - Stalviršis: sidabriško akmens, arba metalo (skalūno) imitacija (pvz., F638 ST10 arba lygiavertė), arba natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė; - Vidinės spintelės: anglies pilka (antracito) spalva, matinė tekstūra (pvz., U968 ST9 arba lygiavertė). Mobilus stalčių blokas (3 stalčių) Matmenys: - Plotis: 410 mm (± 20 mm); - Gylis: 450 mm (± 20 mm); - Aukštis: 600 mm (± 20 mm). Konstrukcija ir medžiagos: - Korpusas: LMDP, ne mažiau 18 mm storio; - Stalčiai: 3 stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais ir švelnaus pritraukimo funkcija; - Rankenėlės: metalinės, juodos spalvos, montuojamos ant briaunos per visą fasado ilgį; - Ratukai: gumuoti (2 vnt. su stabdžiu, 2 vnt. be stabdžio); - Spyna: cilindrinė spynelė viršutiniame stalčiuje (2000 kombinacijų), po 2 raktus. Liežuvėlio rotacija 180 laipsnių. Spalvos: - Korpusas: natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Fasadai: anglies pilka (antracito) spalva, matinė tekstūra (pvz., U968 ST9 arba lygiavertė). | 1 |  |
|  | Batų lentyna | Matmenys: - Plotis: 970 mm (± 20 mm); - Gylis: 300 mm (± 20 mm); - Aukštis: 1460 mm (± 20 mm). Medžiagos: - Korpuso detalių plokštė: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP), storis – ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312 reikalavimus; - Ekologija: formaldehido kiekis atitikti E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 reikalavimus; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta, storis ne mažiau 1 mm, spalva derinama prie plokštės; - Baldo nugarėlė: LMDP ar HDF plokštė, storis ne mažiau 3 mm, spalva derinama prie plokštės. Spalva: - Korpuso detalės: anglies pilka (antracito) spalva, matinė tekstūra (pvz., U968 ST9 arba lygiavertė). Konstrukcija: - Tipas: stačiakampio formos korpusas, atviras (be durelių); - Vidus: įrengtos dvi vertikalios pertvaros, kurios suskirsto erdvę į tris vertikalius segmentus; - Lentynos: iš viso viduje yra 12 lentynų (suformuojant 15 skyrelių daiktams sudėti); - Stabilumas: reguliuojamo aukščio kojelės, leidžiančios išlyginti baldą ant nelygaus paviršiaus. | 2 |  |
|  | Spinta dokumentams | Matmenys: - Plotis: 750 mm (± 20 mm); - Gylis: 420 mm (± 20 mm); - Aukštis: 2130 mm (± 20 mm). Medžiagos ir kokybės reikalavimai: - Korpusas ir fasadai: LMDP plokštė, storis – ne mažesnis kaip 18 mm; - Atitiktis standartams: plokštė turi atitikti EN 14322 ir EN 312; formaldehido kiekis atitikti E1, E1 E05 klasės arba IOS-MAT 0003 / 0181 reikalavimus; - Saugumas: atsparumas ugniai pagal EN 13501 – 1:2018; - Nugarėlė: LMDP arba HDF plokštė, storis ≥ 3 mm, spalva derinama prie pasirinktos plokštės; - Briaunos: dengtos ABS arba PVC juosta, storis ≥ 1 mm, spalva derinama prie pasirinktos plokštės. Konstrukcija ir furnitūra: - Struktūra: stačiakampio formos korpusas su 2 aukštomis varstomomis durelėmis; - Lentynos: viduje montuojamos 5 lentynos, iš kurių 3 privalo būti kilnojamos (aukščiui reguliuoti); - Lankstai: metaliniai, su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Rankenos: metalinės, juodos arba antracito spalvos, tarpas tarp tvirtinimo taškų – apie 128 mm; - Spyna: cilindrinė spynelė (2000 kombinacijų). Komplekte: 2 raktai, liežuvėlis (180° rotacija); - Stabilumas: reguliuojamos aukščio kojelės, leidžiančios išlyginti baldą ant nelygaus paviršiaus. Spalvinis sprendimas: - Fasado detalės (durelės): natūralaus ąžuolo imitacija (pvz. H1303 ST12 arba lygiavertė); - Korpusas ir atviros lentynos: šviesiai pilka (vadinama „dūmų balta“) spalva, matinė tekstūra (pvz., U775 ST9 arba lygiavertė). | 6 |  |

Aplinkos apsaugos kriterijai:

- ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; įrodantys dokumentai:

  - galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba

pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą įrodantys dokumentai:

  - ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

  - gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Įrodantys dokumentai:

  - Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus:

  - tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arbadokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų kriterijų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.  Atitiktį žaliesiems reikalavimams patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti sutarties vykdymo metu, kartu su Prekėmis.

________________________________