Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II pirkimo dalis Mokomoji fizikos laboratorija

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Laboratoriniai baldai turi sudaryti vieningą ir vientisą laboratorinių baldų sistemą, kurios komponentai tarpusavyje turi derėti tiek dizainu, spalvine gama, tiek konstrukcija, funkcionalumu, ergonominiais ir technologiniais sprendimais.

- Laboratoriniai baldai turi atitikti žemiau nurodytų standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti sertifikatų, išduotų akredituotos sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal šių standartų reikalavimus:

  - Traukos spinta turi būti sertifikuota pagal standartų LST EN 14175-1:2003,  LST EN  14175-2:2003, LST EN 14175-3:2019 ir LST EN 61010-1:2020-03 arba lygiaverčių reikalavimus (pateikiama su pasiūlymu)

  - Laboratoriniai stalai turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 13150:2020 arba lygiaverčio reikalavimus (pateikiama su pasiūlymu).

  - Mokinių stalai turi būti sertifikuoti pagal standartų LST EN 1729-1:2016 ir LST EN 1729-2:2023 arba lygiaverčių reikalavimus (pateikiama su pasiūlymu).

  - Kėdės turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 1729-1:2016 ir LST EN 1729-2:2023 arba lygiaverčių reikalavimus (pateikiama su pasiūlymu).

  - Laboratorinės spintos, bei laboratorinių stalų spintelės turi būti sertifikuotos pagal standartų LST EN 16121:2024 ir LST EN 16122:2012 arba lygiaverčių reikalavimus (pateikiama su pasiūlymu).

- Baldų surinkimo paslauga turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.

- Garantinis laikotarpis - ne mažiau nei 24 mėn.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Poz. Nr. | Pavadinimas ir orientacinė vizualizacija |  |  | Kiekis, vnt. | Techninės charakteristikos | Siūlomos prekės charakteristikos Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama Kartu su pasiūlymu tiekėjai privalo pateikti gamintojo ir/ar įgalioto atstovo techninius dokumentus ar kitus lygiaverčius duomenis, įrodančius atitiktį kriterijams, bei nurodyti pagrindžiančio dokumento pavadinimą, puslapio numerį (ar nuorodos į interneto puslapius kaip atitikties įrodymas nepriimamos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 pirkimo dalis Mokomoji fizikos laboratorija |  |  |  |  |
| 1. | Mokinio kėdė |  |  | 30 | - Kėdė turi būti sertifikuota pagal standartų LST EN 1729-1:2016 ir LST EN 1729-2:2023 arba lygiaverčių reikalavimus. - Kėdės konstrukcija turi užtikrinti optimalią laikysenos ir judėjimo laisvę bei galimybę lengvai sūpuotis. - Karkasas (sėdynė ir atloštas) pagaminti iš vientisos išlietos plastikinės arba lygiavertės medžiagos dalies, užtikrinančios amortizacines savybes. - Kėdės konstrukcija turi leisti glaudžiai sudėti ne mažiau nei 7 kėdes vieną ant kitos. - Apatinėje atlošo dalyje turi būti anga, užtikrinanti patogų kėdės pakėlimą ir pernešimą į kitą vietą. - Kėdės pagrindas pagamintas iš milteliniu būdu dengto plieninio vamzdžio arba lygiavertės kokybės medžiagos, C-formos (konsolės) tipo. - Pagrindo vamzdžio diametras – ne mažiau nei 20 mm, o jungiamųjų skersinių – ne mažiau nei 15 mm. Visi plieno sujungimai suvirinti. - Ant kėdės rėmo sumontuotos pėdutės turi būti pagamintos iš TPE plastiko arba lygiavertės kokybės medžiagos. - Galimybė pasirinkti kėdės spalvą iš ne mažiau nei trijų gamintojo siūlomų spalvų. |  |
| 2. | Mokytojo kėdė |  |  | 1 | - Kėdė turi būti sertifikuota pagal standartų LST EN 1729-1:2016 ir LST EN 1729-2:2023 arba lygiaverčių reikalavimus. - Kėdės konstrukcija turi užtikrinti optimalią laikysenos ir judėjimo laisvę bei galimybę lengvai sūpuotis. - Karkasas (sėdynė ir atloštas) pagaminti iš vientisos, išgaubtos plastikinės dalies su vidiniu oro tarpu, užtikrinančiu amortizacines savybes. - Apatinėje atlošo dalyje turi būti anga, užtikrinanti lengvą kėdės pakėlimą ir pernešimą į kitą vietą. - Kėdė su metaliniu 5 atšakų pagrindu, aliuminio spalvos ir lanku pėdoms. - Dujinis aukščio reguliavimo mechanizmas, leidžiantis reguliuoti sėdynės aukštį ne mažesniame nei 520-710 mm aukščio intervale. - Ant kėdės pagrindo sumontuoti ratukai. - Galimybė pasirinkti kėdės spalvą iš ne mažiau nei trijų gamintojo siūlomų spalvų. |  |
| 3. | Dvivietis mokinių stalas |  |  | 15 | - Matmenys (PxGxA): 1200x600x800 mm (±20 mm) - Stalas sertifikuotas pagal LST EN 1729-1:2016 ir LST EN 1729-2:2023 arba lygiaverčių reikalavimus. - Stalviršis – aukšto slėgio laminato plokštė, pagaminta fenolio dervų arba lygiavertės medžiagos pagrindu. Plokštės paviršius iš abiejų pusių padengtas vientisa laminato danga. - Plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm, stalviršio briaunos suapvalintos. - Stalviršio laminato danga - baltos spalvos, briaunos – juodos spalvos. - Atraminė konstrukcija – metalinis keturių kojų rėmas, balto aliuminio spalvos. - Kojų profilis – plieninio vamzdžio tipo, diametras – ne mažiau nei 40 mm, storis – ne mažiau – 2 mm, dengtas milteline danga. - Stalo rėmas su 2 fiksuotais ratukais ir 2 TPE arba lygiavertės medžiagos pėdutėmis. |  |
| 4. | Mobilus mokytojo stalas |  |  | 1 | - Matmenys (PxGxA): 1500x750x900 mm (±30 mm) - Stalas sertifikuotas pagal standarto LST EN 13150:2020 reikalavimus. - Stalviršis – aukšto slėgio laminato plokštė, pagaminta fenolio dervų arba lygiavertės medžiagos pagrindu. Plokštės paviršius iš abiejų pusių padengtas vientisa laminato danga. Plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. - Atraminė konstrukcija – 4-kojų metalinis rėmas su 4 ratukais, iš kurių 2 ratukai užrakinami. - Rėmą sudaro plieno profiliai, ne mažiau nei 60x25x2 mm, dengti milteline danga. - Metalinio rėmo apkrovos galia – ne mažiau nei 150 kg/m2. - Rėmo spalva – šviesiai pilka, RAL 7040 arba lygiavertė - Ant rėmo po stalviršiu turi būti sumontuota lentyna. - 1 spintelė, montuojama ant rėmo lentynos, ne mažiau nei (PxGxA) 600 mm pločio ir 550 mm gylio, su 3 stalčiais (ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio) ir užrakto mechanizmu. - Spintelės stalčiai turi būti pilnai ištraukiami, ne mažiau nei 500 mm gylio. - Spintelės stalčiai su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos U-formos rankenėle. - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau nei 30 kg. - Spintelės korpusas pagamintas iš presuotos medžio drožlių plokštės, dengtos melamino derva, kurios storis - ne mažiau nei 19 mm storio. - Priekiniai korpuso kraštai - su ne mažiau nei 2 mm storio polipropileno (PP) briauna. - Prie stalo komplektuojama stumdoma apsauga nuo aptaškymo. - Apsaugos nuo aptaškymo konstrukciją sudaro karkasas su ištraukiamu saugos stiklu. - Apsaugos nuo aptaškymo saugos stiklo dydis ne mažiau nei 800x750x5 mm. - Apsaugos nuo aptaškymo karkaso matmenys ne mažiau nei (PxGxA) 900x100x740 mm. - Spintelės korpusas ir apsaugos nuo aptaškymo karkasas - baltos spalvos, NCS S 0602-G91Y, RAL 9010 arba lygiavertės. |  |
| 5. | Mobilus darbo stalas |  |  | 1 | - Matmenys (PxGxA): 900x750x900 mm (±20 mm) - Stalas sertifikuotas pagal standarto LST EN 13150:2020 arba lygiaverčio reikalavimus. - Stalviršis – aukšto slėgio laminato plokštė, pagaminta fenolio dervų arba lygiavertės medžiagos pagrindu. Plokštės paviršius iš abiejų pusių padengtas vientisa laminato danga. Plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. - Atraminė konstrukcija – 4-kojų metalinis rėmas su 4 ratukais, iš kurių 2 ratukai užrakinami. - Rėmą sudaro plieno profiliai, ne mažiau nei 60x25x2 mm, dengti milteline danga. - Metalinio rėmo apkrovos galia – ne mažiau nei 150 kg/m2. - Rėmo spalva – šviesiai pilka, RAL 7040 arba lygiavertė - Ant rėmo po stalviršiu turi būti sumontuota lentyna. |  |
| 6. | Laboratorinė spinta |  |  | 4 | - Matmenys (PxGxA): 900x550x2100 mm (±20 mm) - Laboratorinė spinta sertifikuota pagal standartų LST EN 16121:2024 ir LST EN 16122:2012 arba lygiaverčių reikalavimus. - Spintos korpusas bei durys pagaminti iš presuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. - Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai su ne mažiau nei 2 mm storio užapvalinta PP briauna. - Spintos nugarinis panelis pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio medžio drožlių plokštės. - Spinta komplektuojama su ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. - Lentynos, pagamintos iš presuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm storio. - Leistina lentynos apkrova ne mažiau nei 30 kg. - Spinta su 2 dalinai įstiklintomis varstomomis durimis, nerūdijančio plieno U-formos rankenėle bei užrakto mechanizmu. - Lankstai, leidžiantys atidaryti duris ne mažiau nei 270° kampu. - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie spintos korpuso, pagaminta iš vandeniui atsparios klijuotos medienos, kuri iš vienos pusės be sujungimų padengta vandeniui atsparia plastikine folija. - Grindjuostės aukštis ne daugiau nei 110 mm. - Spintos korpusas baltos spalvos, RAL 9010, NCS S 0602-G91Y arba lygiavertės, grindjuostės – tamsiai pilkos spalvos NCS S 7502-B, RAL 7015 arba lygiavertės. |  |
| 7. | Laboratorinė spinta |  |  | 1 | - Matmenys (PxGxA): 600x550x2100 mm (±20 mm) - Laboratorinė spinta sertifikuota pagal standartų LST EN 16121:2024 ir LST EN 16122:2012 arba lygiaverčių reikalavimus. - Spintos korpusas bei durys pagaminti iš presuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. - Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai su ne mažiau nei 2 mm storio užapvalinta PP briauna. - Spintos nugarinis panelis pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio medžio drožlių plokštės. - Spinta komplektuojama su ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. - Lentynos, pagamintos iš presuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm storio. - Leistina lentynos apkrova ne mažiau nei 30 kg. - Spinta su 1 dalinai įstiklintomis varstomomis durimis ir nerūdijančio plieno U-formos rankenėle bei užrakto mechanizmu. - Lankstai, leidžiantys atidaryti duris ne mažiau nei 270° kampu. - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie spintos korpuso, pagaminta iš vandeniui atsparios klijuotos medienos, kuri iš vienos pusės be sujungimų padengta vandeniui atsparia plastikine folija. - Grindjuostės aukštis ne daugiau nei 110 mm. - Spintos korpusas baltos spalvos, RAL 9010, NCS S 0602-G91Y arba lygiavertės, grindjuostės – tamsiai pilkos spalvos NCS S 7502-B, RAL 7015 arba lygiavertės. |  |
| 8. | Komunikacijų valdymo ir prijungimo spinta su valdymo skydu ir prie lubų montuojamų atlenkiamų inžinierinių komunikacijų alkūnių sistema |  |  | 1 | Komunikacijų valdymo ir prijungimo spinta - Komunikacijų prijungimo spinta yra patalpos inžinerinių komunikacijų sąsaja, skirta prijungti ir valdyti lubinei komunikacijų sistemai - Matmenys: (PxGxA): 900x550x2700 mm (±50 mm) - Prijungimo spintos korpusas ir durys pagaminti iš ne mažiau nei 19 mm medžio drožlių plokštės, dengtos melamine danga su ne mažiau nei 2 mm briaunomis, spalva – balta. - Su rakinamomis varstomomis durimis ir U-formos plieno arba lygiavertės medžiagos rankenėlėmis. - Spintoje turi būti integruota ši elektros valdymo ir paskirstymo įranga lubinei komunikacijų sistemai: - 1 x raktinis jungiklis su 2 raktais, šviesiai pilkos spalvos, pagrindinis jungiklis – įjungta padėtis - 1 x elektros valdymo mygtukas (mokytojas + mokinys), apsaugotas - 1 x avarinio atjungimo mygtukas su apšvietimu (1 poliaus), geltonos/raudonos spalvos - 1 x elektros paskirstymo skydas, pilnai sukomplektuotas atlenkiamų komunikacijų alkūnių sistemai - 4 x elektros lizdai, 230 V - 1 x maitinimo blokas, integruojamas į dvigubo aukščio stalčių, ištraukiamą teleskopiniais bėgeliais. - Maitinimo blokas turi būti skirtas nustatyti kintamai ir nuolatinei srovei. - Maitinimo bloko parametrai: - Prijungimas: 230 V 50 Hz. - 1 poliaus C 16A automatinis jungiklis; - Maitinimo kabelis 3 x 2,5 mm2, - Maitinimo įjungimas per galios kontaktorių, - Dviguba įjungimo/išjungimo (ON/OFF) mygtukas su veikimo indikacine lempute, - Integruotas įžeminimo lizdas - Papildomi išvadų lizdai 1 – 4 - Jungiamasis kabelis 5 x 4 mm2, ilgis – ne mažiau nei 2,5 m - Matinimo bloko reguliuojamos įtampos režimai: - Kintamoji srovė: 0–25 V, 30 A perjungiama į nuolatinę srovę: 0–20 V, 30 A - Papildomi fiksuotos įtampos rėžimai: kintamoji srovė 2- 4-6-8-10-12 V 10 A Prie lubų montuojamų atlenkiamų inžinierinių komunikacijų alkūnių ir tiekimo kanalų sistema: - Susidedanti iš 1 vnt. atlenkiamos komunikacijų alkūnės mokytojui ir 8 vnt. atlenkiamų komunikacijų alkūnių mokiniams, sumontuotų ant lubinės komunikacijų sistemos. - Komunikacijų alkūnės pagal poreikį gali būti atlenkiamos naudojimui ir komunikacijų privedimui prie darbo vietų arba užlenkiamos prie lubų (kai nenaudojamos). - Komunikacijų alkūnės matmenys: 160x950x370 mm (±30 mm), korpusas pagamintas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos, alkūnės apkrovos galia – ne mažiau nei 150 kg, korpuso spalva – šviesiai pilka. - Komunikacijų alkūnės turi būti integruotos į komunikacijų sistemą, tvirtinamą prie betoninių lubų ir sujungtos komunikacijų kanalais su integruotais kabeliais bei bendru pajungimu į komunikacijų valdymo celę. - Mokytojo inžinerinių komunikacijų alkūnėje turi būti sumontuota ne mažiau nei: - 1 x 4 polių selektorinis jungiklis su įžeminimu, šviesiai pilkas - 1 x dvigubas duomenų lizdas RJ 45 CAT 6 A; - 1 x HDMI jungtis; - 1 x USB duomenų jungtis; - 2 x elektros lizdai, 230V; - Kiekvienoje mokinių inžinerinių komunikacijų alkūnėje sumontuota po: - 1 x 4 polių selektorinis jungiklis su įžeminimu, šviesiai pilkas - 2 x dvigubi duomenų lizdai RJ 45 CAT 6; - 4 x elektros lizdai 230V 16A; - Komunikacijų sistema turi būti tiekiama su komunikacijų kanalais, visais reikalingai kabeliais alkūnių pajungimui į prijungimo spintą, tvirtinimo prie lubų profiliais ir lubiniais pakabinimo elementais. - 1 x tinklo komutatorius, 52 prievadų - 1 x kišukinis viršįtampių ribotuvas |  |
| 9. | Laboratorinė plautuvė |  |  | 1 | - Matmenys (PxGxA): 600x650x900 mm (±50 mm) - Spintelė sertifikuota pagal standartų LST EN 16121:2024 ir LST EN 16122:2012 arba lygiaverčių reikalavimus. - Stalviršis - rūgštims ir agresyvioms medžiagoms atsparus kombinuotas poliruotos keramikos stalviršis, kurį sudaro drožlių plokštė, iš abiejų pusių dengta melamino danga, ant kurios pritvirtinta vientisos keramikos danga, ne mažiau nei 8 mm storio. - Bendras stalviršio storis - ne mažiau nei 30 mm, su pakeltomis ne mažiau nei 7 mm aukščio epoksidinės dervos, polipropileno arba lygiavertės medžiagos briaunomis. - Stalviršio spalva – balta, pakeltos briaunos – šviesiai pilkos spalvos. - 1 keraminė plautuvė integruota į stalviršį, ne mažiau nei 300 x 300 x 250 mm, sukomplektuota su karšto ir šalto vandens maišytuvu, sifonu, kamščiu vandens tiekimo ir kanalizacijos linijomis. - 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš: - akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės; - lanksčios slėgio žarnos. - Atraminė konstrukcija – stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 600 mm pločio ir ne mažiau nei 550 mm gylio, su 1varstomomis durelėmis. - Spintelės durų lankstai leidžia atidaryti dureles ne mažiau nei 270° kampu. - Spintelės korpusas pagamintas iš presuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu arba lygiavertės medžiagos, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. - Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau nei 2 mm storio užapvalinta PP briauna. - Spintelės nugarinis panelis pagamintas iš ne mažiau nei 4 mm storio MDF plokštės ar lygiavertės kokybės medžiagos. - Spintelės grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie korpuso, pagaminta iš vandeniui atsparios klijuotos medienos, kuri iš vienos pusės be sujungimų padengta vandeniui atsparia plastikine folija, arba lygiavertės medžiagos. - Grindjuostės aukštis turi būti ne daugiau nei 110 mm. - Spintelės korpusas baltos spalvos, NCS S 0602-G91Y, RAL 9010 arba lygiavertės, grindjuostės – tamsiai pilkos spalvos NCS S 7502-B arba lygiavertės. |  |
| 10. | Mokytojo kėdė |  |  | 1 | - Kėdė turi būti sertifikuota pagal standartų LST EN 1729-1:2016 ir LST EN 1729-2:2023 arba lygiaverčių reikalavimus. - Kėdės konstrukcija turi užtikrinti optimalią laikysenos ir judėjimo laisvę bei galimybę lengvai sūpuotis. - Karkasas (sėdynė ir atloštas) pagaminti iš vientisos išlietos plastikinės arba lygiavertės medžiagos dalies, užtikrinančios amortizacines savybes. - Karkasas (sėdynė ir atloštas) pagaminti iš vientisos, išgaubtos plastikinės dalies, viduje turinčios oro tarpą, užtikrinantį amortizacines savybes. - Apatinėje atlošo dalyje turi būti anga, užtikrinanti lengvą kėdės pakėlimą ir pernešimą į kitą vietą. - Kėdė su metaliniu 5 atšakų pagrindu, aliuminio spalvos. - Dujinis aukščio reguliavimo mechanizmas, leidžiantis reguliuoti sėdynės aukštį ne mažesniame nei 400-520 mm aukščio intervale. - Ant kėdės pagrindo sumontuoti ratukai. - Galimybė pasirinkti kėdės spalvą iš ne mažiau nei trijų gamintojo siūlomų spalvų. |  |
| 11. | Mobilus darbo stalas |  |  | 1 | - Matmenys (PxGxA): 900x750x900 mm (±20 mm) - Stalas sertifikuotas pagal standarto LST EN 13150:2020 arba lygiaverčio reikalavimus. - Stalviršis – aukšto slėgio laminato plokštė, pagaminta fenolio dervų arba lygiavertės medžiagos pagrindu. Plokštės paviršius iš abiejų pusių padengtas vientisa laminato danga. Plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. - Atraminė konstrukcija – 4-kojų metalinis rėmas su 4 ratukais, iš kurių 2 ratukai užrakinami. - Rėmą sudaro plieno profiliai, ne mažiau nei 60x25x2 mm, dengti milteline danga. - Metalinio rėmo apkrovos galia – ne mažiau nei 150 kg/m2. - Rėmo spalva – šviesiai pilka, RAL 7040 arba lygiavertė - Ant rėmo po stalviršiu turi būti sumontuota lentyna. |  |
| 12. | Laboratorinė spinta |  |  | 2 | - Matmenys (PxGxA): 900x550x2100 mm (±20 mm) - Laboratorinė spinta sertifikuota pagal standartų LST EN 16121:2024 ir LST EN 16122:2012 arba lygiaverčių reikalavimus. - Spintos korpusas bei durys pagaminti iš presuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. - Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai su ne mažiau nei 2 mm storio užapvalinta PP briauna. - Spintos nugarinis panelis pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio medžio drožlių plokštės. - Spinta komplektuojama su ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. - Lentynos, pagamintos iš presuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm storio. - Leistina lentynos apkrova ne mažiau nei 30 kg. - Spinta su 2 ištisinėmis varstomomis durimis, nerūdijančio plieno U-formos rankenėle bei užrakto mechanizmu. - Lankstai, leidžiantys atidaryti duris ne mažiau nei 270° kampu. - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie spintos korpuso, pagaminta iš vandeniui atsparios klijuotos medienos, kuri iš vienos pusės be sujungimų padengta vandeniui atsparia plastikine folija. - Grindjuostės aukštis ne daugiau nei 110 mm. - Spintos korpusas baltos spalvos, RAL 9010, NCS S 0602-G91Y arba lygiavertės, grindjuostės – tamsiai pilkos spalvos NCS S 7502-B, RAL 7015 arba lygiavertės. |  |
| 13. | Laboratorinė spinta |  |  | 1 | - Matmenys (PxGxA): 1200x550x2100 mm (±20 mm) - Laboratorinė spinta sertifikuota pagal standartų LST EN 16121:2024 ir LST EN 16122:2012 arba lygiaverčių reikalavimus. - Spintos korpusas bei durys pagaminti iš presuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. - Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai su ne mažiau nei 2 mm storio užapvalinta PP briauna. - Spintos nugarinis panelis pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm storio medžio drožlių plokštės. - Spinta komplektuojama su ne mažiau nei 4 reguliuojamo aukščio lentynomis. - Lentynos, pagamintos iš presuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm storio. - Leistina lentynos apkrova ne mažiau nei 30 kg. - Spinta su 2 ištisinėmis varstomomis durimis, nerūdijančio plieno U-formos rankenėle bei užrakto mechanizmu. - Lankstai, leidžiantys atidaryti duris ne mažiau nei 270° kampu. - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie spintos korpuso, pagaminta iš vandeniui atsparios klijuotos medienos, kuri iš vienos pusės be sujungimų padengta vandeniui atsparia plastikine folija. - Grindjuostės aukštis ne daugiau nei 110 mm. - Spintos korpusas baltos spalvos, RAL 9010, NCS S 0602-G91Y arba lygiavertės, grindjuostės – tamsiai pilkos spalvos NCS S 7502-B, RAL 7015 arba lygiavertės. |  |
| 14. | Laboratorinė plautuvė su spintele |  |  | 1 | - Matmenys (PxGxA): 1200x750x900 mm (±50 mm) - Plautuvės spintelė sertifikuota pagal standartų LST EN 16121:2024 ir LST EN 16122:2012 arba lygiaverčių reikalavimus. - Stalviršis - rūgštims ir agresyvioms medžiagoms atsparus kombinuotas keramikos stalviršis, kurį sudaro laminuota medienos drožlių plokštė, su pritvirtinta vientisos keramikos danga, ne mažiau nei 8 mm storio. - Bendras stalviršio storis - ne mažiau nei 30 mm, su pakeltomis ne mažiau nei 7 mm aukščio epoksidinės dervos, polipropileno arba lygiavertės medžiagos briaunomis. - Stalviršio spalva – balta, pakeltos briaunos – šviesiai pilkos spalvos. - 1 keraminė plautuvė integruota į stalviršį, ne mažiau nei 380 x 380 x 250 mm, sukomplektuota su karšto ir šalto vandens maišytuvu, sifonu, kamščiu vandens tiekimo ir kanalizacijos linijomis. - 1 avarinis akių dušas, sumontuotas ant plautuvės stalviršio, susidedantis iš: - akių dušo su gumine akies apsauga, esančia virš purkštuko galvutės; - lanksčios slėgio žarnos. - 1 džiovinimo lenta, tvirtinama virš plautuvės, ne mažiau nei 590 x 50 x 690 mm, sukomplektuotos su ne mažiau nei 33 mažais, 5 vidutinio dydžio ir 11 didelio dydžio džiovinimo strypais, nugariniu paneliu, drenažo padėklu ir drenažo vamzdeliu. - Atraminė konstrukcija – stacionari spintelė ant grindjuostės, ne mažiau nei 1200 mm pločio ir ne mažiau nei 550 mm gylio, su 2 varstomomis durelėmis. - Spintelės durų lankstai leidžia atidaryti dureles ne mažiau nei 270° kampu. - Spintelės korpusas pagamintas iš presuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu arba lygiavertės medžiagos, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm. - Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau nei 2 mm storio užapvalinta PP briauna. - Spintelės nugarinis panelis pagamintas iš ne mažiau nei 4 mm storio MDF plokštės ar lygiavertės kokybės medžiagos. - Spintelės grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie korpuso, pagaminta iš vandeniui atsparios klijuotos medienos, kuri iš vienos pusės be sujungimų padengta vandeniui atsparia plastikine folija, arba lygiavertės medžiagos. - Grindjuostės aukštis turi būti ne daugiau nei 110 mm. - Spintelės korpusas baltos spalvos, NCS S 0602-G91Y, RAL 9010 arba lygiavertės, grindjuostės – tamsiai pilkos spalvos NCS S 7502-B arba lygiavertės. |  |
| 15. | Laboratorinis stalas |  |  | 1 | - Matmenys (PxGxA): 1200x750x750 mm (±20 mm) - Stalas sertifikuotas pagal standarto LST EN 13150:2020 arba lygiaverčio reikalavimus, spintelės – LST EN 16121:2024 ir LST EN 16122:2012 arba lygiaverčių reikalavimus. - Stalviršis – melamino stalviršis, kurį sudaro pagrindinė, presuota medžio drožlių plokštė, padengta aukšto slėgio laminatu. Bendras stalviršio storis – ne mažiau nei 30 mm. Priekinė ir šoninės briaunos padengtos apie 3 mm storio PP danga. Nugarinė išilginė briauna padengta melamino dervos krašteliu arba PP danga. - Atraminė konstrukcija – H-formos metalinis rėmas, kurį sudaro stačiakampio formos metaliniai vamzdžiai arba plieno profiliai, ne mažiau nei 60x25x2 mm mm, padengti milteline danga. - Rėmo apkrovos galia – ne mažiau nei 200 kg. Rėmas su uždengtu (paslėptu) aukščio reguliavimo mechanizmu, reguliavimo aukštis - ne mažiau nei ±20 mm. - 1 mobili spintelė, ne mažiau nei 450 mm pločio ir 550 mm gylio, su 3 stalčiais (ne mažiau nei 2 x 150 mm ir 1 x 200 mm aukščio). - Spintelės stalčiai pilnai ištraukiami ne mažiau nei 500 mm gylio. - Spintelės stalčiai su nerūdijančio plieno U-formos rankenėlėmis. - Spintelėje integruotas švelnaus stalčių uždarymo mechanizmas. - Stalčių bėgeliai pagaminti iš plieno, apdengti nuo dulkių kaupimosi. Su paslėptu rutuliniu mechanizmu. - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau nei 30 kg. - Korpusas ir stalčiaus priekis pagaminti iš presuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštės storis – ne mažiau nei 19 mm storio. - Priekiniai korpuso kraštai, priekinių panelių kraštai ir priekiniai lentynų kraštai su 2 mm storio PP briauna. - Nugarinis panelis pagamintas iš presuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštės storis - ne mažiau nei 10 mm. - Mobilios spintelės viršus tinkamas naudoti darbui arba priemonių laikymui. - Spintelė su 4 ratukais, iš kurių du ratukai fiksuoti, o kiti du ratukai besisukantys su stabdymo mechanizmu. - Kiekvieno ratuko leistina apkrova –ne mažiau nei 70 kg. - Ratukų aukštis turi atitinkti laboratorinių spintų ir spintelių grindjuostės aukštį ir būti ne daugiau nei 110 mm. - Spintelės korpusas baltos spalvos, NCS S 0602-G91Y, RAL 9010 arba lygiavertės. |  |