Techninės specifikacijos

aktuali redakcija

(su siūlomu keitimu)

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ČIUŽINIUI

## I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

- Čiužiniai turi tolygiai paskirstyti/prisitaikančius prie žmogaus kūno formų ir svorio, suteikti tvirtą pagrindą bei užtikrinantį taisyklingą stuburo atramą miego metu.

- Čiužiniai turi būti nauji, simetriški, išlaikantis stabilią formą eksploatacijos metu.

- Čiužinių gamybai naudojamas užvalkalo audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Čiužinių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 36 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Čiužinio dydis 195 × 75 (± 1) cm. Esant poreikiui, gali būti užsakoma pagaminti 210 × 75 (± 1) cm dydžio čiužinių.

- Čiužinį sudaro pagrindas, iš visų pusių apdengtas nuimamu užvalkalu.

- Pagrindas – stačiakampio formos, ne mažiau 12 cm (leidžiama 10% paklaida į didesnę pusę) storio, iš laidaus orui, elastingo putų poliuretano (arba lygiavertės čiužinių gamyboje naudojamos medžiagos), kurio tankis ne mažesnis kaip 30 kg/m3.

- Pagrindo ortopedinė apkrova (1 žmogui) – iki 150 kg.

- Užvalkalas – atsparus daugkartiniam skalbimui, pasiūtas iš tamsesnės žalios/rudos/pilkos ar kitos darbinio pavyzdžio derinimo metu suderintos tamsesnės pastelinės spalvos, mišriapluoščio audinio, sudygsniuoto su neaustine sintetine putlia medžiaga (arba lygiaverte), kurios paviršiaus tankis 140 (± 20) g/m2.

- Užvalkalo audinys (nedygsniuotas) turi atitikti lentelėje pateiktus reikalavimus.

lentelė

UŽVALKALO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| # Eil. # Nr. | # Rodiklio pavadinimas, dimensija | # Rodiklio reikšmė | # Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Pluoštinė sudėtis, | # 30 CO # ≤ 70 PES | # nurodyti |
| # 2. | # Paviršinis tankis, g/m2 | # 250 | # LST ISO 3801 (ISO 3801) arba lygiavertis |
| # 3. | # Didžiausioji jėga, N | # 450 | # LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| # 4. | # Plyšimo jėga, N | # 100 | # LST EN 13937-2 (EN 13937-2) arba lygiavertis |
| # 5. | Audinio polinkis pūkuotis ir pumpuruotis (prie 2000 sūkių), laipsniai | > 3 | LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertis |
| # 6. | # Matmenų pokytis po skalbimo (skalbimą atliekant pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalbimo # procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F), | # ne daugiau 5 | # LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| # 7. | # Nusidažymo atsparumas, balais |  |  |
| # 7.1. | # skalbimui prie 400C | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) A1S metodas arba lygiavertis |
| 7.2. | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 (ISO 105-X12) arba lygiavertis |
| 7.3. | šlapiai trinčiai | > 3 | LST EN ISO 105-X12 (ISO 105-X12) arba lygiavertis |
| 7.4. | prakaitui | > 3 | LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis |
| 8. | Spalvų skirtumas*, ECMC | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

Pastabos:

Rodiklis 8. ,,Spalvos skirtumas, ECMC” reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

- Užvalkalas turi būti sukirptas ir pasiūtas taip, kad savo forma ir dydžiu tiksliai atkartotų pagrindą.

- Užvalkalas ant pagrindo uždedamas/nuimamas užtrauktuko pagalba. Užtrauktukas turi būti derančios prie užvalkalo spalvos, jo ilgis ir įsiuvimo vieta turi užtikrinti patogų ir greitą užvalkalo nuėmimą/uždėjimą (atsegus užtrauktuką, užvalkalas negali atsiskirti į dvi atskiras dalis) bei patikimai tarnauti ir nesukelti kokių nors nepatogumų čiužinio eksploatacijos metu.

- Užvalkalo daigstymui ir pasiuvimui turi būti naudojami užvalkalo audinio spalvos, armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės siūlai. Užvalkalo vidinių siūlių apdorojimui leidžiama naudoti pilkus arba kitos nekontrastuojančios spalvos siūlus. Siuvimo/daistymo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės/peltakio stiprumą.

- Užvalkalo daigstymas ir pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas užvalkalo daigstymui naudojamos medžiagos plaušelių prasiskverbimas pro užvalkalo audinį, siūlių/peltakių suraukimas, iškreivinimas (siūlės plotis turi būti tolygus visame siūlės ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo/peltakiavimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų ar netinkamai padarytų įtvirčių, medžiagos pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Visų siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti.

- Visų užvalkalo detalių kraštai turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis arba apdoroti kitu būdu taip, kad neirtų/nebrigztų gaminio eksploatavimo metu.

- Čiužiniai turi būti be sutepimų, siūlgaliai ir kitos technologinio proceso liekanos turi būti išvalytos.

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai;

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų charakteristikomis ir pavyzdžiais).

  - Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Prie kiekvieno čiužinio užvalkalo turi būti prisiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);

- gaminio dydis;

- pluoštinė sudėtis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią gamintojo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Čiužinio užvalkalo ženklinimo juostelėje turi būti nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40º C) ir būgninis džiovinimas.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);

- gaminio dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etiketės tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maiše.

- Gaminiai pakuojami individualiai į polietileninius maišus ar kitą lygiavertę pakuotę, patikimai apsaugančią gaminius transportavimo ir sandėliavimo metu. Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.