ŽIEŽMARIŲ SENIŪNIJOS SOCIALINIO BŪSTO,

ESANČIO STATYBININKŲ G. 21-2, REMONTO DARBŲ

TECHININĖ  SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas:

Socialinio būsto –  2 kambarių buto, kurio bendras plotas 37 m2 remonto  darbai.

2. Pirkimo objekto apimtys:

Atliekami patalpų remonto darbai.

2.1. Socialinio būsto tinko nudaužymas nuo stulpų, kolonų piliastrų mažų mūrinių ir betoninių paviršių, tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas iki 5m2, medinių grindinių lentų išardymas, juodgrindžių išardymas, grunto po grindų pagrindais tankinimas, grindų pagrindo išlyginimas  ir  betonavimas, keraminių plytelių danga,    vidaus angokraščių tinklo.

Sienų atskirų vietų iki 5 m2 remontas cemento – kalkių skiediniu, paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, užtaisant skyles, lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis,  lubų gruntavimas, dažymas nuvalant senus dažus. Sienų mažų plotų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis, sienų aptaisymas  gipskartonio plokštėmis, vidinių paviršių gruntavimas, sienų tinkuojamų paviršių kampų ir angokraščių sutvirtinimas, paruoštų dažymui sienų surenkamų  konstrukcijų dažymas atspariais plovimui emulsiniais dažais, radiatorių ir vamzdžių dažymas.

Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką, plieninių durų bloko montavimas mūrinėse sienose, medinių durų bloko montavimas medinėse sienose,  apvadų montavimas.

Grindų išlygimas, linoleumo danga neklijuojant ir  suvirinant linoleumą, grindjuosčių tvirtinimas.

Vagų iškirtimas paslėptai  elektros instaliacijai tinkuotose sienose, 2–3 gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose po tinku, potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į lizdus, kai  dėžutės apvalios  iki 100 mm,  kištukinių lizdų montavimas, vagų užtaisymas, elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 (trifazio) skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose. Silpnų srovių kabelio tiesimas tarp nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos elementų, plastikinių elektros  instaliacijos kanalų montavimas, jungiklio montavimas prie mūro pagrindo,  vidaus šviestuvų montavimas.

Plastikinių vamzdžių jungimas, plastikinių kanalizacijos vamzdžių tiesimas,  vandentiekio vamzdyno tiesimas, vienos sekcijos boilerio montavimas, dušo kabinos ir  dugno montavimas, klozeto montavimas, plautuvės asui Maišytuvu montavimas ant spintelės, vamzdžių prijungimas prie  kanalizacijos tinklų, trapo montavimas.

2.2. Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų ir jų išvežimas 10 km. atstumu.

2.3. Visi remonto darbai atliekami pagal pridedamą darbų ir jų kiekių žiniaraštį.

3. Įsipareigojimų atlikimo vieta ir tvarka:

Įsipareigojimų atlikimo vieta –  Statybininkų  g. 21-2, Žiežmariai.

Remonto darbus būtina organizuoti taip, kad būtų taikomos saugos priemonės, apsaugančios veikiančius įrenginius nuo bet kokio remonto darbų metu naudojamų medžiagų, įrankių, remonto darbus vykdančių asmenų poveikio.

_____________________