Sąlygų aprašo

1 priedas

LANGŲ UŽDENGIMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMO DARBAI KLAIPĖDOS MIESTE, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

| - STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) | Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, Liepų g. 11, 92138 Klaipėda. Kontaktiniai asmenys: Miesto vystymo ir priežiūros departamento Projektavimo skyriaus vyriausioji specialistė Alina Juciūtė, tel. Nr. +370 687 11 712, el. paštas alina.juciute@klaipeda.lt Administravimo departamento Civilinės saugos skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Baltrušaitė, tel. Nr. +370 687 30467, el. paštas ruta.baltrusaite@klaipeda.lt Administravimo departamento Civilinės saugos skyriaus vedėjas Mindaugas Puškorius, tel. Nr. +370 648 91 112, el. paštas mindaugas.puskorius@klaipeda.lt |
| --- | --- |
| - STATINIO (OBJEKTO) PAVADINIMAS | Priedangų infrastruktūros plėtros projektas Klaipėdos mieste. Apsauginės plėvelės su tvirtinimo sistemomis nuo sprogimo smūgio apsaugai įrengti. |
| - STATINIO ADRESAS | Visuomeninės paskirties objektai Klaipėdos mieste: 1. BĮ Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija, Laukininkų g. 28; 2. BĮ Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija, Laukininkų g. 30; 3. BĮ Klaipėdos lopšelis–darželis „Volungėlė“, I. Simonaitytės g. 26; 4. BĮ Klaipėdos lopšelis–darželis „Žiburėlis“, Reikjaviko g. 8; 5. BĮ Klaipėdos lopšelis–darželis „Bangelė“, Nidos g. 3; 6. BĮ Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazija, Mokyklos g. 3; 7. BĮ Socialinių paslaugų centras „Klaipėdos lakštutė“, Smiltelės g. 14; 8. BĮ Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla, Puodžių g. 4; 9. BĮ Klaipėdos lopšelis–darželis „Radastėlė“, Galinio Pylimo g. 16A; 10. BĮ Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija, Galinio Pylimo g. 17; 11. BĮ Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazija, Kretingos g. 23; 12. BĮ Klaipėdos „Medeinės“ mokykla, Panevėžio g. 2; 13. BĮ Klaipėdos lopšelis–darželis „Bitutė“, Švyturio g. 14A; 14. BĮ Klaipėdos „Vitės“ progimnazija, J. Janonio g. 32; 15. BĮ Klaipėdos lopšelis–darželis „Traukinukas“, S. Daukanto g. 39; 16. VšĮ „Klaipėdos kultūros fabrikas“, Bangų g. 5A; 17. BĮ Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija, Paryžiaus Komunos g. 14; 18. BĮ „Klaipėdos miesto nakvynės namai“, Šilutės pl. 8; 19. BĮ „Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras“, Taikos pr. 61A; 20. BĮ „Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla“, Taikos pr. 54; 21. BĮ „Klaipėdos miesto kultūros centras Žvejų rūmai“, Taikos pr. 70; 22. BĮ „Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centras“, Puodžių g. 1; 23. BĮ Klaipėdos lopšelis–darželis „Sakalėlis“, Šiaulių g. 11; 24. BĮ „Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija“ (Regbio klubas „Klaipėdos kovas“, I. Simonaitytės g. 24. |
| - STATINIO APIBŪDINIMAS, ESAMA PADĖTIS | Lentelėje pateikiami orientaciniai įstaigų langų matmenys, langų kiekiai ir plotai, parengti remiantis turima informacija. Faktiniai matmenys objekte gali skirtis, todėl Tiekėjas prieš pradėdamas darbų vykdymą privalo faktinius langų matmenis tikrintis statybos darbų vietoje. Faktinių duomenų neatitikimai preliminariai pateiktiems duomenims nebūtų laikomi pagrindu keisti pasiūlymo kainą, terminus ar kitas sutarties sąlygas, išskyrus atvejus, kai nustatomi esminiai darbų apimties pokyčiai. Tiekėjai tiksliems matmenims įsivertinti savarankiškai patys gali vykti į objektų apžiūrą, apžiūros laiką susiderinant su Užsakovu (kontaktai nurodyti Techninės specifikacijos 1 p.). Įstaigas galima apžiūrėti ne vėliau kaip likus 3 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos). Įstaigų apžiūros metu tiekėjai negali uždavinėti klausimų apžiūroje dalyvaujančiam įstaigos atstovui, jeigu klausimų vis dėlto tiekėjas pateiktų – apžiūroje dalyvaujantis įstaigos atstovas į juos neatsakinės, Perkančioji organizacija apžiūros protokolo CVP IS neskelbs. Tiekėjas po apžiūros galės teikti klausimus Perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 2 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (neįskaitant paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos) Eil. Nr.; Pavadinimas; Matmenys, mm; Langų stiklų skaičius, vnt.; Plotas, m². 1.; BĮ Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija; 620x500; 4; 1,24. 735x600; 2; 0,88. 730x610; 5; 2,2. 620x505; 6; 1,86. 735x610; 1; 0,44. 625x495; 5; 1,55. 625x490; 2; 0,6. 615x495; 3; 0,9. 620x485; 1; 0,3. Bendrai; 29; 9,97. 2.; BĮ Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija; 650x500; 1; 0,33. 745x610; 1; 0,45. 760x610; 1; 0,46. 800x610; 1; 0,49. 745x615; 2; 0,92. 750x615; 1; 0,46. 810x610; 1; 0,49. 745x605; 6; 2,70. 760x615; 1; 0,47. 785x615; 2; 0,96. 790x615; 1; 0,49. 750x615; 3; 1,38. 770x615; 1; 0,47. 660x505; 1; 0,33. 650x505; 2; 0,64. 630x505; 1; 0,31. 740x615; 1; 0,46. 640x510; 1; 0,33. Bendrai; 28; 12,14. 3.; BĮ Klaipėdos lopšelis–darželis „Volungėlė“; 1010x170; 2; 0,34. 1090x255; 1; 0,28. Bendrai; 3; 0,62. 4.; BĮ Klaipėdos lopšelis–darželis „Žiburėlis“; 1020x140; 5; 0,71. 920x80; 1; 0,07. Bendrai; 6; 0,78. 5.; BĮ Klaipėdos lopšelis–darželis „Bangelė“; 1970x900; 1; 1,77. 880x330; 2; 0,58. Bendrai; 3; 2,35. 6.; BĮ Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazija; 942x727; 11; 7,53. 1049x841; 11; 9,68. 501x1060; 4; 2,12. 957x947; 4; 3,64. 1061x1435; 4; 6,08. Bendras; 34; 29,05. 7.; BĮ Socialinių paslaugų centras „Klaipėdos lakštutė“; 1000x1000; 10; 10,00. Bendras; 10; 10,00. 8.; BĮ Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla; 857x513; 18; 8,07. Bendras; 18; 8,07. 9.; BĮ Klaipėdos lopšelis–darželis „Radastėlė“; 610x800; 4; 1,95. 715x910; 1; 0,65. 615x800; 2; 0,98. 720x905; 2; 1,30. 715x902; 1; 0,65. 720x910; 2; 1,31. 390x905; 1; 0,35. Bendras; 13; 7,19. 10.; BĮ Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija; 555x355; 2; 0,39. Bendrai; 2; 0,39. 11.; BĮ Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazija; 905x1221; 3; 3,31. 890x1190; 3; 3,17. Bendras; 6; 6,48. 12.; BĮ Klaipėdos „Medeinės“ mokykla; 2263x407; 5; 5,31. 1023x244; 17; 4,24. Bendras; 22; 9,55. 13.; BĮ Klaipėdos lopšelis–darželis „Bitutė“; 1110x270; 3; 0,89. 1025x490; 9; 4,52. Bendras; 12; 5,41. 14.; BĮ Klaipėdos „Vitės“ progimnazija; 2095x1277; 2; 5,35. 2060x1296; 1; 2,66. Bendras; 3; 8,01. 15.; BĮ Klaipėdos lopšelis–darželis „Traukinukas“; 1015x465; 2; 0,94. 1105x230; 1; 0,25. 1105x300; 1; 0,33. 1005x635; 3; 2,11. Bendras; 7; 3,62. 16.; VšĮ „Klaipėdos kultūros fabrikas“; 1610x3755; 1; 6,04. 3310x1610; 1; 5,32. Bendras; 2; 11,36. 17.; BĮ Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija; 1352x750; 5; 5,07. Bendras; 5; 5,07. 18.; BĮ „Klaipėdos miesto nakvynės namai“; 1305x315; 1; 0,41. 1317x498; 24; 15,74. Bendras; 25; 16,15. 19.; BĮ „Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras“; 1650x650; 9; 9,67. Bendras; 9; 9,67. 20.; BĮ „Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla“; 1945x360; 1; 0,70. 1925x330; 2; 1,27. 1910x330; 1; 0,63. 1945x355; 3; 2,07. Bendras; 7; 4,67. 21.; BĮ „Klaipėdos miesto kultūros centras Žvejų rūmai“; 1295x675; 1; 0,87. 1300x685; 1; 0,89. 1305x940; 1; 1,23. Bendras; 3; 2,99. 22.; BĮ „Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centras“; 920x690; 2; 1,27. 1020x225; 1; 0,23. 895x595; 2; 1,06. 805x595; 3; 1,43. 970x240; 3; 0,70. 905x695; 2; 1,25. 1050x240; 2; 0,50. 915x590; 4; 2,52. 1020x480; 4; 1,95. 815x590; 2; 0,96. 920x910; 6; 5,03. 915x685; 9; 5,64. 1020x200; 8; 1,63. Bendras; 48; 24,17. 23.; BĮ Klaipėdos lopšelis–darželis „Sakalėlis“; 1020x140; 3; 0,42. 1050x170; 6; 1,07. Bendras; 9; 1,49. 24.; BĮ „Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija“ (Regbio klubas „Klaipėdos kovas“; 1245x690; 4; 3,43. 910x295; 2; 0,53. 1260x620; 1; 0,78. 1295x680; 2; 1,76. 1280x680; 2; 1,74. Bendras; 11; 8,24. Bendras; 315; 197,44. |
| - DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS |  |  |
| - DARBŲ APIMTIS | Darbų apimtis: - Lango apsaugos sistemos tvirtinimo sprendinio parinkimas atsižvelgiant į lango rėmo būklę ir konstruktyvą bei vadovaujantis LST EN 13123-1 „Langai, durys, langinės ir sienų apdarai. Atsparumas sprogimui. Reikalavimai ir klasifikavimas. 1 dalis. Smūginis vamzdis“, ISO 16933:2007 „Glass in building – Explosion – resistant security glazing – Test ant classification for arena air-blast loading“ ir STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ reikalavimais; - Langų stiklo paketų paviršiaus padengimas iš pastato vidaus pusės išorinio sprogimo ir smūgio bangai atsparia apsaugine daugiasluoksne lipnia plėvele bei stiklo paketų papildomų mechaninių sulaikymo (inkaravimo/ tvirtinimo) priemonių įrengimas. - Papildoma mechaninė stiklo sulaikymo sistema turi užtikrinti, kad pažeistas stiklo paketas liktų pritvirtintas prie lango konstrukcijos ir nekeltų pavojaus patalpų viduje esantiems asmenims, fiksavimo prie lango rėmo elementas turėtų būti tvirtinamas ankeriais (mažiausiai dvejose vietose). - Objektui Nr. 16, kurio lango rėmas yra metalinis, reikalinga kitokia lango apsaugos sistema nei kitiems objektams: apsauginė plėvelė ir mechaninio stiklo tvirtinimo prie rėmo sistema (FrameGard). Abi stiklo pusės dengiamos apsaugine plėvele, su papildomu tvirtinimu prie rėmo: vidinėje pusėje numatoma apsauginė plėvelė SH 1500 kartu su mechaninio stiklo kraštų sutvirtinimo sistema, kai visos keturios kraštinės sutvirtinamos prie rėmo metaliniais profiliais, tvirtinamais varžtais, o išorinėje pusėje numatoma apsauginė plėvelė SH 700 su elastinio stiklo kraštų sandarinimo sistema (WetGlaze). Sistema turi atitikti ISO 16933 EXV 19(E ) ir/arba SB4 (B) ir/arba SB5 (E). Sprogimo smūgio sulaikymui reikalaujamos techninės charakteristikos*: 1. Apsauginė plėvelė: - turi būti skaidri; - daugiasluoksnės poliesterinio laminato konstrukcijos; - skirta apsaugoti nuo sprogimo bangos t. y., klijuojama prie stiklo, skirta stiklo šukių sulaikymui, nesuyrant stiklui dalimis ir sprogimo slėgiui atlaikyti bei sprogimo padariniams sumažinti; - suderintas įrengimas su sprogimo energiją sugeriančiomis virvėmis - gaudyklėmis; - šviesos pralaidumas ne mažesnis nei 80 proc.; - storis ne mažesnis, nei 800 mikronų; - klijų tipas: akriliniai, slėgiui jautrūs klijai; - plėvelės struktūra poliesterio daugiasluoksnis skaidrus laminatas; - tempimo stipris ne mažiau 2250 kg kv. cm, išbandyta pagal ASTM D882; - plyšimo stipris ne mažiau kaip 4250 gramo mm, išbandyta pagal ASTM D882; - pradūrimo ir plyšimo stipris: ne mažiau kaip 30 (vidutiniškai) Niutonai, išbandyta pagal ASTM D2582; - atplėšimo stipris mažiausiai 80 gramų milimetre, išbandytas pagal ASTM D3330; - paviršiaus degumo charakteristikos, išbandytos pagal ASTM E84: ne mažiau kaip A klasė; - dūmų susidarymas daugiausia nuo 0 iki 450; - liepsnos plitimas daugiausia nuo 0 iki 25; - sertifikatas, patvirtinantis apsaugos nuo sprogimo bangos lygį pagal EN 13123-2, arba EN13124-2, arba ISO 16933 EXV45 (E), o visa sistema GSA 3A. 2. Sprogimo energiją sugeriančios virvės skersmuo turėtų būti ne mažiau kaip 6 mm skersmens, dvigubo pynimo konstrukcijos iš poliesterio. Apsaugos sistema plėvelė + virvės gaudyklės turi būti sertifikuotos ir atitikti ne žemesnį apsaugos lygį, nei GSA 3 A, įvertinant pagal JK PSDB standartus, kai buvo išbandytos atviro tipo sprogimo apkrovomis, kurių slėgis siekė 62,5 kPa ir 439 kPa-ms. *Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar darbams, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. |
| - KITI REIKALAVIMAI | Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti: - Sprogimo smūgiui atsparių priemonių įrengimas. Kiti reikalavimai: - pateikti kiekvienai aukščiau išvardintai įstaigai atskirai apskaičiuotą apsauginės plėvelės su tvirtinimo sistemomis nuo sprogimo smūgio apsaugai įrengimo kainą; - prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitinkančios reikalaujamas technines charakteristikas, nepažeistos transportavimo metu; - Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus; - Tiekėjas privalo organizuoti darbus taip, kad jie netrukdytų Užsakovo veiklai bei kitų rangovų ar paslaugų teikėjų vykdomiems darbams tame pačiame objekte. Esant poreikiui, operatyviai derinti darbų organizavimo klausimus; - Teikėjas, vykdydamas darbus, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų lankantis ar vykdant darbus objekte; - teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su statytoju (užsakovu). |
| - STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS | Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos): - Rūsių aukštų planai, 24 (dvidešimt keturi) lapai. |

Pastaba: Pridedami dokumentai yra neatskiriama Techninės užduoties dalis.