PIRKIMO SPECIFIKACIJOS

1.         PRODUKTAS: Vaizdo valdymo programinė įranga (VMS)

1.        Bendrieji reikalavimai ir sistemos apžvalga:

  - Siūloma Vaizdo valdymo programinė įranga (VMS) turi būti modulinė, plečiama, IP pagrindu veikianti platforma, skirta šiuolaikinėms stebėjimo aplinkoms. Ji turi teikti išsamų funkcionalumą per grafines vartotojo sąsajas (GUI) ir programavimo sąsajas (API).

  - Sistema turi:

    - Sistema turi vienu metu priimti ir įrašyti realaus laiko vaizdo srautus iš kelių IP vaizdo šaltinių, užtikrinant galimybę plėsti sistemą neprarandant funkcionalumo;

    - Rodyti tiesioginį ir įrašytą vaizdą dinamiškai plečiamame tinklelio išdėstyme, užtikrinant lankstų stebėjimą;

    - Palaikyti integraciją su vidiniais ir išoriniais analitiniais modeliais (įrenginyje, serveryje ar debesyje) tiesioginiam ir archyvuotam vaizdui analizuoti;

    - Įgalinti automatizaciją per iš anksto nustatytas taisykles ir analitinius įvykius, kurie inicijuoja veiksmus bei siunčia pranešimus (el. paštu, „push“, darbalaukio, garsinius ar kitais sistemos palaikomais būdais);

    - Taikyti vandens ženklus ir šifravimą eksportuojamiems vaizdo failams, užtikrinant turinio vientisumą ir saugumą;

    - Turėti integruotą medijos grotuvą, palaikantį suderinamus kodekus įrašytų failų atkūrimui;

    - Užtikrinti sklandų prieigos ir vaizdo dalijimąsi per darbalaukio klientus, mobiliuosius įrenginius ir žiniatinklio naršykles;

    - Turi užtikrinti aukštą prieinamumą ir redundanciją, įskaitant automatinį kamerų ar paslaugų perkėlimą į kitą serverį gedimo atveju bei architektūrą be vieno gedimo taško (single point of failure);

    - Teikti detalią vaidmenimis pagrįstą prieigos kontrolę (RBAC) ir smulkias vartotojų teisių grupes;

    - Turėti atviras API ir SDK trečiųjų šalių integracijoms bei plėtrai;

    - Palaikyti automatinį suderinamų IP įrenginių (pvz., ONVIF Profile S) aptikimą ir bazinę konfigūraciją vietiniame tinkle;

    - Aiškiai informuoti apie licencijų galiojimo būseną ir riboti funkcionalumą pasibaigus licencijai, o pilnas funkcionalumas turi būti atkuriamas iš karto po galiojančios licencijos aktyvavimo;

    - Užtikrinti pilną funkcionalumą be privalomų papildomų trečiųjų šalių programinės įrangos licencijų, išskyrus operacinę sistemą ar kitus standartinius infrastruktūros komponentus.

  - Sistema turi būti plečiama ir palaikyti diegimą nuo vieno įrašymo serverio iki paskirstytos kelių vietų sistemos, galinčios valdyti ne mažiau kaip 2000 IP kamerų. Ji turi užtikrinti realaus laiko stebėjimą keliems vartotojams vienu metu, pažangią DI analitiką, įvykių valdomą automatizaciją, kamerų išdėstymų (layouts) dalijimąsi su kitais vartotojais ir „push“ pranešimus.

2.         Licencijavimas, prenumerata ir atnaujinimai.

  - VMS turi siūlyti vienkartinio mokesčio modelį. Prenumeratos modelis gali būti siūlomas  papildomai, tačiau negali būti privalomas pagrindiniam sistemos funkcionalumui.

  - Amžinoji (vietinė) licencija:

    - Licencijavimas pagal įrašymo kanalą / įrenginį (IP kameros, kodavimo įrenginiai, I/O moduliai, vaizdo sienos ir kt.);

    - Sistema gali naudoti papildomus licencijų raktus specializuotiems moduliams ar funkcijoms;

    - Licencijos raktai turi palaikyti jų perkėlimą (deaktyvavimą ir reaktyvavimą) tarp įrenginių, siekiant sudaryti galimybę pakeisti serverinę įrangą ar sistemą migruoti. po ribos – visam laikui išjungti, siekiant užkirsti kelią neteisėtam naudojimui;

    - Licencija turi suteikti prieigą prie programinės įrangos atnaujinimų, saugumo pataisų ir patobulinimų be papildomų licencijos mokesčių per visą produkto palaikymo laikotarpį.

  - Sistema turi turėti demonstracinį arba bandomąjį režimą, leidžiantį naudoti ribotą funkcionalumą be aktyvios licencijos (pvz., ribotą tiesioginio vaizdo peržiūrą ar riboto laikotarpio įrašų atkūrimą).

3.         Architektūra ir mastelis.

  - Serverių avilio modelis: visi serveriai lygūs, nėra centrinės hierarchijos. Konfigūracija, vartotojai, įrenginių nustatymai sinchronizuojami tiesiogiai „peer-to-peer“ ir per tarpinius metodus.

  - Automatinis kamerų priskyrimas veikiančiam serveriui gedimo atveju; tęstinis įrašymas; turi būti užtikrintas archyvų vientisumas serverio gedimo atveju.

  - Vienas serveris turi palaikyti ne mažiau kaip 256 vaizdo šaltinių.

  - Vienai vietai (iki 10 serverių): bent 2560 vaizdo šaltiniai.

  - Bent 300 vienalaikių vartotojų vienoje vietoje.

  - Sistema turi būti plečiama ir turi būti galimybė palaikyti didesnius mastelius, jei tai leidžia aparatinės įrangos resursai.

4.         Saugumo reikalavimai.

  - Visi klientas–serveris ir serveris–išorė ryšiai turi būti šifruojami TLS 1.2 ar naujesne versija, naudojant patikimą kriptografijos biblioteką (pvz., OpenSSL).

  - Vietiniai slaptažodžiai turi būti saugiai maišomi naudojant modernius algoritmus (pvz., bcrypt, scrypt ar Argon2) su atsitiktiniu „salt“.

  - Debesų paskyros: daugiasluoksnis sudėtingas maišymas pvz. bcrypt/Argon2.

  - Pasirenkamas dviejų veiksnių autentifikavimas (2FA) vietinei ir debesų prieigai.

  - Vartotojų veiksmų audito žurnalas.

  - Sistema turi palaikyti sertifikatų patikrinimą LDAP ir SMTP ryšiams, kurį galima administratoriui priverstinai aktyvuoti.

  - AES-128 vaizdo archyvų šifravimas.

  - Slaptažodžių kūrimo funkcija turi būti suderinta su 4.2 punktu.

5.         Palaikomi protokolai, kodeksai ir formatai.

  - Vaizdas: H.264, H.265, MJPEG (WebM kai kuriose platformose).

  - Garsas: AAC, PCM (Mu-Law/A-Law), G.711, G.726, MP3.

  - Srautai: RTSP, HTTP, HLS perdavimas, TFTP/UDP.

  - Eksportas: AVI, MP4, MKV; kliento pusės transkodavimas, „atkraipymo“ (de-warp) funkcija 360 laipsnių kameroms, perdengimai, laiko žymės.

  - Garso / vaizdo transkodavimas (keitimas į pasirinktą formatą) programinėje įrangoje.

6.         VMS Serveris.

  - Palaikomos OS: Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/202 arba Linux aplinkoje, priklausomai nuo gamintojo architektūros.

6.2.      Įdiegimas / konfigūracija:

    - Nemokamas atsisiuntimas (<200 MB); automatinis diegimas;

    - Be trečiųjų šalių priklausomybių pvz. „SQL“ ir kitų OS komponentų;

    - Siūlymas sukurti naują vietą arba prisijungti prie esamos;

    - Individualus tinklo maršrutavimas; IPv4, IPv6 palaikymas;

    - Įvykių modelis HTTP įvykiams / veiksmams (PUT/GET);

    - Žiniatinklio administravimo sąsaja („WebAdmin“) ribotai konfigūracijai;

    - El. pašto siuntimas per SMTP (TLS/SSL / nesaugus) arba vidinį tarpininką (angl. „proxy“);

    - Automatinis atstatymas po perkrovimo; nuotolinės prieigos įrankis.

  - Įrenginių valdymas:

    - Automatinis „ONVIF Profile S“ įrenginių aptikimas, srauto ir įrašymo valdymas;

    - Rankinis pridėjimas pagal IP / ID;

    - Pilna raiška / kadrų dažnis (priklausomai nuo aparatūros);

    - Automatinis perjungimas; HLS perdavimas; binariniai I/O signalai.

  - Vartotojų valdymas:

    - Nemažiau 2000 paskyrų skaičius; min. 2000 vienalaikių TCP vartotojų;

    - „LDAP“ / „Active Directory“ /“ OpenLDAP“ / „JumpCloud“ integracija; vaidmenimis pagrįstos grupės.

  - Veikimas:

    - Realaus laiko stebėjimas ir aparatinės įrangos analizė (CPU / RAM / tinklas / saugykla);

    - Diagnostiniai žurnalai gedimo atveju;

    - CPU apkrovos analizė; nereikalauja GPU.

  - Duomenų valdymas:

    - Dviejų serverių <1 s laiko dubliavimas;

    - Metaduomenų priėmimas (iš kameros / serverio / debesies analitikos);

    - Saugykla: vengti sisteminio disko; indeksas su archyvais; perindeksavimas / atkūrimas;

    - Reguliuojama rezervuota vieta duomenims; pilna prieiga prie vietinės / NAS / debesies saugyklos;

    - Planinės ir pagal pareikalavimą archyvų atsarginės kopijos.

7.         VMS darbalaukio klientas.

7.1       Palaikomos OS: Windows 10/11/Server 2016–2022 arba Linux aplinkoje, priklausomai nuo gamintojo architektūros.

7.2.       Įdiegimas: nemokamas atsisiuntimas (<200 MB); atgalinis suderinamumas su automatišku versijų parinkimu.

  - Grafinė sąsaja:

    - Penki skydeliai: Navigacija, Resursai, Pranešimai, Laiko juosta, Peržiūros tinklelis;

    - Sulankstomi skydeliai; kontekstinė pagalba; klaviatūros trumpiniai;

    - Kelių operatoriaus vietų palaikymas; aktyvios vietos indikatorius; automatinis persijungimas;

    - Išdėstymų sinchronizavimas / laiko suderinimas; adaptyvūs sisteminiai komentarai priklausomi nuo konteksto ekrane;

    - Ekrano įrašymas (30 fps); vietinių failų integracija; „žuvies akies“ atkraipymas - „de-warp“ / pasukimas.

  - Peržiūros tinklelis / išdėstymai / scenos:

    - Dinamiškai plečiamas ir artinamas tinklelis;

    - Keleto vaizdų ir išdėstymų vilkimas;

    - Įvesties ir išvesties modulių vizualizacija, valdymas; proporcijų, srauto kokybės reguliavimas;

    - Užrakinami / dalijami išdėstymai; foniniai vaizdai / žemėlapiai; priartinimo langai.

  - Archyvai / žymės:

    - Datos / laiko paieška; šifruotas AES-128/256 eksportas;

    - Greita peržiūra (pagreitintas atkūrimas); kelių klipų eksportas su grotuvu;

    - Greitas persukimas į priekį / atgal ×16; kalendoriaus navigacija.

    - Rankinės / automatinės žymės su metaduomenimis / komentarais;

    - Saugyklos analizė; atsarginių kopijų kūrimas / atkūrimas.

  - Įvykiai / pranešimai:

    - Sąlyginės taisyklės (analitika, objektai, HTTP, I/O, judesys, programiniai „suveikdinimai“);

    - Nekeičiami sistemos įvykiai (saugyklos / ryšio įspėjimai);

    - Veiksmai: žymė, išvesties valdymas, įrašymas, HTTP, PTZ, išdėstymas, pranešimai, el. paštas, garsas, perdengimas, žurnalas.

  - Įrenginiai / įrašymas:

    - Įterptas žiniatinklio konfigūravimas; automatinis aptikimas; kameros keitimas (archyvo išsaugojimas).

    - Žuvies-akies „de-warp“ (auto / rankinis); dvipusis garsas; PTZ turai / karštieji taškai.

    - Tvarkaraščiai pagal savaitės dienas / valandas; judesio integracija; pre- / post- buferiai.

    - Palaiko išankstinius kokybės nustatymus kiekvienam įrenginiui, įskaitant bitų srautą, ir leidžia masiškai taikyti konfigūraciją keliems įrenginiams vienu metu

  - Saugumas / veikimas:

    - HTTPS / šifruoto srauto priverstinumas; vartotojo vardo vandens ženklas ekrane ir eksportuotuose įrašuose; 2FA; audito / žurnalų eksportas;

    - Aparatinis dekodavimas; adaptyvus mastelis; būklės stebėjimas.

  - Analitika:

    - Objektų paieška ROI (tiesioginis / archyvas); spalvotos laiko juostos žymės;

    - Didelio greičio paieška (pvz., metai per kelias sekundes tinkamoje aparatūroje);

    - Integruotos kameroje analitikos palaikymas iš didžiųjų gamintojų: Axis, Bosch, Dahua, Hikvision, Hanwha, Uniview, Vivotek ir iš  kitų pagrindinių rinkos gamintojų; miniatiūra analitikos perjungimui.

  - Vartotojų valdymas:

    - Iš anksto nustatytos / individualios teisių grupės; smulkus valdymas;

    - Laikinieji vartotojai per saugų URL; neribotos individualios grupės;

    - LDAP importas / priskyrimas.

7.11     Režimai: Medijos grotuvas įvairiems formatams; Vaizdo siena (licencijuota).

8.         VMS debesų portalas.

  - Žiniatinklio naršyklės pagrindu (W3C suderinama); be diegimo.

  - Saugus (HTTPS / „OAuth“ / „OpenSSL“); „NAT traversal“; tarpinis („proxy“) atsarginis ryšys.

  - Tiesioginis / archyvuotas vaizdas; laiko juosta su metaduomenimis.

  - Vartotojų / vietų / licencijų / prenumeratų / organizacijos valdymas.

  - Kelių vietų pranešimai; sistemos apžvalga (metrikos / įspėjimai); stebėjimo grafikai / žurnalai.

  - Pasirenkami nustatymai: šifravimas, 2FA, auditas, saugyklos perindeksavimas.

  - Organizacijos skydelis: aplankai, skirtingų objektų administravimas.

- VMS mobilusis klientas.

  - Palaikomos OS: Android 9–16; iOS / iPadOS 26; bei naujesnės versijos.

  - Įdiegimas: App Store / Play; minimalūs leidimai; paprasta naudoti.

  - Funkcijos:

    - Tiesioginis vaizdas / PTZ / dvipusis garsas; archyvo kalendorius / paieška (judesys / objektai / žymės);

    - „Push“ pranešimai; programiniai „suveikdinimai“; klipų eksportas;

    - Aparatinis / programinis dekodavimas; SSL tikrinimo parinktys;

    - Vietų sąrašas; rankinis prisijungimas; beta funkcijos (atsisiuntimai, maks. dekoderiai).

- Žemėlapių modulis.

10.1      Integruotas debesų pagrindu darbalaukyje; 2D / 3D / palydoviniai vaizdai.

  - Įrenginių išdėstymas / regėjimo laukas / nuotolis / kryptis; tiesioginės miniatiūros.

  - Sub-žemėlapiai; KML; POI / eismo sluoksniai; interaktyvūs „suveikdinimai“.

  - Tiesioginis sekimas (mobilios / kūno kameros).

- Kūrėjų ir integracijos įrankiai.

  - HTTP REST CRUD API (sistema / vaizdas / įvykiai / WebSocket / autentifikacija).

  - JavaScript kliento API.

  - SDK: vaizdo šaltinio integracija, saugykla, metaduomenys / analitika.

  - Įvykių modelis išoriniams HTTP „suveikdinimams“.

- Pristatomi elementai ir kokybės / palaikymo lūkesčiai.

  - Nemokami diegimo paketai.

  - Vartotojo vadovai (darbalaukis + mobilusis).

  - Vieša žinių bazė, forumas, kūrėjų dokumentacija. Atnaujinami su kiekviena nauja  programinės įrangos versija.

  - Ieškoma suderinamų įrenginių duomenų bazė.

  - Viešas palaikymas: žinių bazė / forumas / savitarnos dokumentacija.

  - Galimybė naudoti programinę įrangą kaip originalios įrangos gamintojo (OEM) sprendimą.

  - Integratoriaus reikalavimai: ≥1 metų patirtis su VMS; architektūros dokumentai; pralaidumo / saugyklos skaičiavimai; vartotojų schema; sertifikatai; prieiga prie žurnalų / kredencialų.

2.       PRODUKTAS: Vaizdo turinio analizės sistema (Video Analytics).

1.         PROGRAMINĖ ĮRANGA. Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi būti pateikiama kaip pilna, aukšto našumo sistema, skirta realiu laiku analizuoti vaizdo srautus.

- APRAŠYMAS / APŽVALGA

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga neturi įrašinėti vaizdo.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti metaduomenų srautą sekamiems objektams visuose kanaluose.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga su dirbtinio intelekto / giliojo mokymosi galimybėmis turi analizuoti IP vaizdo srautus, kad identifikuotų objektus, klasifikuotų juos ir automatiškai generuotų taisykles įspėjimams ar veiksmams pagal matymo lauką

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti bet kokį pagrindinių taisyklių ir filtrų derinį su sąlyginėmis taisyklėmis (Ir, Ar ir t. t.) naujoms, taikymui specifinėms taisyklėms ir įspėjimams kurti.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti veiksmus / įvykių pranešimus ir metaduomenų prieigą trečiųjų šalių programinėms įrangoms per:

    - El. pašto pranešimą su konfigūruojamais metaduomenimis (per šablonų žetonus) ir JPEG momentinėmis nuotraukomis;

    - HTTP pranešimą su konfigūruojamais metaduomenimis (per šablonų žetonus) ir JPEG momentine nuotrauka;

    - TCP pranešimą su konfigūruojamais metaduomenimis (per šablonų žetonus);

    - Sistemos įjungimas / išjungimas – Įjungti / išjungti visus sukonfigūruotus veiksmus;  JSON formato metaduomenis per SSE arba RTSP metaduomenų srautą.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi būti diegiama esamoje arba naujoje x86-64 bei ARMv8 aparatinėje įrangoje ir VM aplinkose.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi būti diegiama Windows (Windows 11+) ir naujesne versija.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti HTML5 vartotojo sąsają, prieinamą per Google Chrome ir Chromium pagrindu veikiančias naršykles bei kitas modernias naršykles

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti responsyvaus dizaino vartotojo sąsają sklandžiam naudojimui iš bet kokio dydžio ekrano / įrenginio.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga neturi reikalauti atskiros kliento programos prieigai, konfigūravimui ar įvykių bei srautų stebėjimui.

2.11    Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti pilnai dokumentuotas REST API ir SDK.

- SISTEMA – FUNKCIJOS IR GALIMYBĖS.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti GPU pagreitinimą giliojo mokymosi ir dirbtinio intelekto funkcijoms.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti giliojo mokymosi modelių optimizavimą prieinamiems GPU.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi teikti šias GPU stebėjimo paslaugas:

    - Gamintojas;

    - Temperatūra;

    - Naudojimo lygis;

    - Atmintis.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti GPU naudojimo lygio įspėjimus pagal vartotojo nustatytus slenksčius.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti įspėjimus dėl licencijų serverio pasiekiamumo.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti sistemos konfigūracijos parametrų atsarginę kopiją, importą ir eksportą JSON formatu.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti visada veikiančią atkūrimo paslaugą su prieiga prie žurnalų, konfigūracijų, gedimų skaičiaus ir sistemos būsenos.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti šiuos įvesties / šaltinių tipus:

    - Failas – iš anksto įrašyti vaizdo failai;

    - RTSP ir RTSP(s) vaizdo srautai – palaiko „keep-alive“ ir „RTP over TCP“ srautavimą;

    - HTTP šaltinis – virtuali įvestis per HTTP;

    - Tvarkaraščio šaltinis – granuliarių laiko tvarkaraščių nustatymas taisyklėms;

    - Intervalas – sistemos pranešimo generavimas vartotojo nustatytais laiko intervalais;

    - Įjungta / išjungta – sistemos pranešimo generavimas dėl būsenos pasikeitimo;

    - Licencijų serveris (prarastas) – pranešimo generavimas, jei nutrūksta ryšys su nuotoliniu ar debesijos licencijų serveriu;

    - Sistema – pranešimo generavimas, kai pasirinktas sistemos išteklius (pvz., GPU) viršija vartotojo nustatytą slenkstį.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti šiuos vaizdo suspaudimo standartus įvestims / šaltiniams:

    - MPEG4;

    - H.264;

    - H.265;

    - AV1.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti vaizdo įvesties raiškas nuo QCIF iki 5 megapikselių.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti vaizdo įvesties kadrų dažnį nuo 6 kadrų per sekundę ir didesnį.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti ONVIF Profile M ir S galinius taškus šiems servisams:

    - Aptikimas – įrenginio informacija, palaikomos paslaugos;

    - Tinklo vaizdo siųstuvas (NVT) – analitikos kanalų konfigūracija;

    - Objektai – ribojantis stačiakampis, žemės koordinatės, objekto klasė ir greitis;

    - Įvykiai – įvykiai, sugeneruoti pagal sukonfigūruotas taisykles.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti šias vartotojo pasirenkamas anotacijas, kurios „atsiranda kaip vandenženkliai“ vaizdo sraute visuose kanaluose:

    - Rodyti įvykių žurnalą;

    - Rodyti sistemos pranešimus;

    - Rodyti zonas;

    - Rodyti linijų skaitiklius;

    - Rodyti skaitiklius;

    - Rodyti giliojo mokymosi klasifikaciją;

    - Rodyti spalvos parašą;

    - Rodyti taškų žemėlapį;

    - Rodyti sekimo vidinę būseną;

    - Rodyti veidus;

    - Rodyti objektus:

      - Rodyti tik taisyklę pažeidusius objektus;

      - Objekto greitis;

      - Objekto aukštis;

      - Objekto plotas;

      - Objekto klasė.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi leisti įjungti / išjungti ir pritaikyti numatytuosius parametrus šiems funkcionalumams:

    - Reikalauti pradinio judėjimo fiksavimo prieš sekimo pradžią;

    - Įspėjimo fiksavimo  laikas;

    - Nejudančio objekto fiksavimo  laikas;

    - Minimalus sekamo objekto dydis;

    - Sekamų objektų aptikimo taškas;

    - Signalo praradimo skleidimo intervalas;

    - Scenos (vaizdo) pasikeitimo aptikimas;

    - Sugadinimo aptikimas.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti šiuos metaduomenų apibrėžimus, pritaikomus trečiųjų šalių programinėms įrangoms:

    - Normalizuotos koordinačių srities maksimumas;

    - Apversti Y ašies koordinates;

    - Apvalinti koordinates iki artimiausio sveiko skaičiaus.

  - Vaizdo turinio analizės turi turėti integruotą RTSP serverį, leidžiantį trečiųjų šalių programinėms įrangoms gauti anotuotus vaizdo srautus realiu laiku.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi turėti kanalo momentinių nuotraukų paslaugą, teikiančią anotuotas ir neanotuotas nuotraukas trečiųjų šalių programinėms įrangoms pagal poreikį.

- VAIZDO TURINIO ANALIZĖS FUNKCIJOS IR GALIMYBĖS.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti iki 40 vartotojo nustatytų daugiakampių zonų ir linijų vienam vaizdo kanalui.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti aptikimo ir neaptikimo zonas.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti kelių segmentų linijas.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi suteikti galimybę pasirinkti bent 10 skirtingų spalvų zonų ir linijų vizualizacijai.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti šiuos objektų sekimo modelius:

    - Standartinis objektų sekimas;

    - Giliojo mokymosi pagrindu veikiantis žmonių sekimas;

    - Giliojo mokymosi objektų sekimas ir kvalifikavimaskvalisifikavimas;

    - Giliojo mokymosi skeletų sekimas (pose estimation);

    - Giliojo mokymosi „žuvies akies“ (angl. fish-eye) kamerų objekto sekimas;

    - Giliojo mokymosi termovizinių kamerų objekto  sekimas;

    - Rankos ir objekto sąveikos aptikimas;

    - QR kodų aptikimas ir sekimas.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti taškų žemėlapio anotacijas ir jautrumo nustatymą objektų sekimo modeliui.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti realiu laiku iki 64 objektų sekimą vienam kanalui.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti 3D kalibravimą naudojant ekrane rodomą virtualų tinklelį ir žmogaus figūrėlę tiksliam sekimui, klasifikavimui ir greičio matavimui.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti ribojančius stačiakampius ir trajektorijų kelius visiems sekamiems objektams.

4.10     Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti vaizdo apkarpymą (ROI–Regiono f Interest), siekiant apriboti analizės sritį.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti vaizdo šaltinių aptikimą ir pridėjimą per ONVIF aptikimą.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti objektų trajektorijas pagal ribojančio stačiakampio centrą arba apatinį vidurį, kad būtų kompensuojami skirtingi matymo laukai.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti raudonus ribojančius stačiakampius ir trajektorijų kelius objektams, kurie sukėlė veiksmą / įvykį.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti objektų klasifikavimą pagal plotą ir greitį.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti objektų klasifikavimą atskirais giliojo mokymosi modeliais.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi generuoti metaduomenis, leidžiančius nustatyti asmens panašumą ir naudoti juos paieškai ar analizei.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti algoritmus, susidedančius iš pagrindinių taisyklių, filtrų ir sąlyginių taisyklių, skirtus pritaikytoms, taikymui specifinėms taisyklėms kurti:

    - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti šias pagrindines taisykles objektui:

      - Paliktas objektas;

      - Dingęs objektas;

      - Naujas objektas;

      - Judėjimo kryptis;

      - kryptinis linijos kirtimas;

      - Objekto dingimas;

      - Įtartinas slampinėjimas / neteisėtas užsibuvimas (loitering aptikimas);

      - Įėjimas į zoną;

      - Išėjimas iš zonos;

      - Kritimo aptikimas;

      - Muštynių aptikimas;

      - Rankų pakėlimo aptikimas;

      - Automobilių stovėjimo vietų užimtumas;

      - Objekto buvimas zonoje;

      - Sustojimo aptikimas;

      - Ėjimo iš paskos prisiglaudus aptikimas;

      - Be priežiūros paliktas objektas.

    - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti šiuos filtrus:

      - Objektų aksesuarų filtras;

      - Judėjimo greičio filtras;

      - Objekto klasės filtras;

      - Objekto spalvos filtras;

      - Pakartotinio aktyvavimo filtras;

      - Kito kanalo/ šaltinio filtras;

      - Zonos spalvos filtras.

    - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti šias sąlygines taisykles:

      - Ir (AND);)

      - Nuolat (CONTINUOUS);)

      - Skaitiklis (COUNTER);)

      - Ne (NOT);)

      - Ar (OR);)

      - Ankstesnis įvykis (PREVIOUS);)

      - Pakartojimas (REPEAT).)

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti vienu metu veikiančias taisykles tame pačiame kanale, zonoje ar persidengiančiose zonose.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti vartotojo pasirenkamą veiksmų aktyvavimą visomis taisyklėmis, filtrais ir sąlyginėmis taisyklėmis.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti vartotojo pasirenkamą veiksmų aktyvavimą kiekvienam aptiktam objektui atskirai kiekvienos taisyklės pagrindu.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti taisyklių konfigūravimą ir vizualizavimą loginiu grafiniu vaizdu.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti taisyklių konfigūravimą ir vizualizavimą dokinamu vaizdu (dockable) su tiesioginiu vaizdo srautu.

- DIRBTINIS INTELEKTAS / GILUSIS MOKYMASIS (DI / GM) – FUNKCIJOS IR GALIMYBĖS.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti giliojo mokymosi klasifikavimo modelius objektų klasifikavimui Deep Learning Classifier (DLC) forma.

    - Giliojo mokymosi klasifikatorius turi naudoti klasifikavimo modelius, sukurtus remiantis fizinio saugumo vaizdo duomenų rinkiniais;

    - Giliojo mokymosi klasifikatorius turi palaikyti asmens ir transporto priemonės klases;

    - Giliojo mokymosi klasifikatorius nereikalauja operatoriaus kalibravimo diegimo metu;

    - Giliojo mokymosi klasifikatorius turi būti naudojamas kartu su pagrindinėmis taisyklėmis, filtrais ir sąlyginėmis taisyklėmis;

    - Giliojo mokymosi klasifikatorius turi būti diegiamas kartu su objekto filtru.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti giliojo mokymosi sekimo modelį, skirtą asmenims sekti Deep Learning Skeleton Tracker (DLST) forma:

    - DL Skeleton Tracker turi palaikyti vaizdo įvesties kadrų dažnį nuo 15 kadrų per sekundę ir didesnį;

    - DL Skeleton Tracker turi palaikyti vaizdo raišką nuo 480P ir didesnę;

    - DL Skeleton Tracker neturi reikalauti kalibravimo;

    - DL Skeleton Tracker turi būti naudojamas kartu su visomis pagrindinėmis taisyklėmis, filtrais ir sąlyginėmis taisyklėmis;

    - DL Skeleton Tracker turi palaikyti visus sistemos veiksmus / įvykių pranešimus;

    - DL Skeleton Tracker turi generuoti skeleto metaduomenis sekamiems asmenims;

    - DL Skeleton Tracker turi generuoti veido taškų metaduomenis (sudarytus iš skeleto metaduomenų dalies) sekamiems asmenims;

    - DL Skeleton Tracker turi sekti iki 18 skeleto duomenų taškų, įskaitant:

      - Dešinę ir kairę ausį;

      - Dešinę ir kairę akį;

      - Nosį;

      - Dešinį ir kairį petį;

      - Dešinę ir kairę alkūnę;

      - Dešinę ir kairę ranką ;

      - Krūtinės centrą;

      - Dešinį ir kairį klubą;

      - Dešinį ir kairį kelį.

    - DL Skeleton Tracker turi priskirti unikalų skaitinį ID kiekvienam sekamam asmeniui, kol  jis yra kameros matymo lauke;

    - DL Skeleton Tracker turi palaikyti anonimizuotų metaduomenų srautą visiems sekamiems asmenims ir atitinkamiems skeleto duomenų taškams.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti giliojo mokymosi sekimo modelį, skirtą objektams sekti Deep Learning People Tracker (DLPT) forma:

    - DL People Tracker turi palaikyti vaizdo įvesties kadrų dažnį nuo 15 kadrų per sekundę ir didesnį;

    - DL People Tracker turi palaikyti vaizdo raišką nuo 480P ir didesnę;

    - DL People Trackernereikalauja operatoriaus kalibravimo diegimo metu;

    - DL People Tracker turi būti naudojamas kartu su visomis pagrindinėmis taisyklėmis, filtrais ir sąlyginėmis taisyklėmis;

    - DL People Tracker turi palaikyti visus sistemos veiksmus / įvykių pranešimus;

    - DL People Tracker turi palaikyti asmens klasę;

    - DL People Tracker turi priskirti unikalų skaitinį ID kiekvienam sekamam asmeniui, kol jis yra kameros matymo lauke.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti giliojo mokymosi sekimo modelį, skirtą objektams sekti Deep Learning Fisheye Tracker (DLFT) forma:

    - DL Fisheye Tracker turi palaikyti vaizdo įvesties kadrų dažnį nuo 15 kadrų per sekundę ir didesnį:

    - DL Fisheye Tracker turi palaikyti vaizdo raišką nuo 480P ir didesnę:

    - DL Fisheye Tracker nereikalauja operatoriaus kalibravimo diegimo metu;

    - DL Fisheye Tracker turi būti naudojamas kartu su visomis pagrindinėmis taisyklėmis, filtrais ir sąlyginėmis taisyklėmis;

    - DL Fisheye Tracker turi palaikyti visus sistemos veiksmus / įvykių pranešimus;

    - DL Fisheye Tracker turi palaikyti asmens klasę;

    - DL Fisheye Tracker turi priskirti unikalų skaitinį ID kiekvienam sekamam iasmeniui, kol jis yra kameros matymo lauke.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti giliojo mokymosi sekimo modelį, skirtą objektams sekti Deep Learning Object Tracker (DLOT) forma:

    - DL Object Tracker turi palaikyti vaizdo įvesties kadrų dažnį nuo 6 kadrų per sekundę ir didesnį;

    - DL Object Tracker turi palaikyti vaizdo raišką nuo 480P ir didesnę;

    - DL Object Tracker nereikalauja operatoriaus kalibravimo diegimo metu;.

    - DL Object Tracker turi būti naudojamas kartu su visomis pagrindinėmis taisyklėmis, filtrais ir sąlyginėmis taisyklėmis;

    - DL Object Tracker turi palaikyti visus sistemos veiksmus / įvykių pranešimus;

    - DL Object Tracker turi aptikti ir sekti įvairius objektus, įskaitant asmenis, įvairių tipų transportą (automobiliai, mikroautobusai, autobusai, sunkvežimiai, motociklai, dviračiai, šakų krautuvai) bei daiktus (pvz., krepšius, kuprines, kelioninius krepšius ir pan.);

    - DL Object Tracker turi priskirti unikalų skaitinį ID kiekvienam sekamam objektui, kol jis yra kameros matymo lauke;

    - DL Object Tracker turi palaikyti anonimizuotų metaduomenų srautą visiems sekamiems objektams.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti giliojo mokymosi sekimo modelį, skirtą objektams sekti Deep Learning Thermal Tracker (DLTT) forma:

    - DL Thermal Tracker turi palaikyti vaizdo įvesties kadrų dažnį nuo 6 kadrų per sekundę ir didesnį;

    - DL Thermal Tracker turi palaikyti vaizdo raišką nuo 480P ir didesnę;

    - DL Thermal Tracker nereikalauja operatoriaus kalibravimo diegimo metu;

    - DL Thermal Tracker turi būti naudojamas kartu su visomis pagrindinėmis taisyklėmis, filtrais ir sąlyginėmis taisyklėmis;

    - DL Thermal Tracker turi palaikyti visus sistemos veiksmus / įvykių pranešimus;

    - DL Thermal Tracker turi aptikti ir sekti objektus, įskaitant: a. Asmuo, b. Transporto priemonė;

    - DL Thermal Tracker turi priskirti unikalų skaitinį ID kiekvienam sekamam objektui, kol jis yra kameros matymo lauke;

    - DL Thermal Tracker turi palaikyti anonimizuotų metaduomenų srautą visiems sekamiems objektams.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti giliojo mokymosi sekimo modelį, skirtą objektams sekti Hand Object Interaction (HOI) Tracker forma:

    - HOI Tracker turi palaikyti vaizdo įvesties kadrų dažnį nuo 15 kadrų per sekundę ir didesnį;

    - HOI Tracker turi palaikyti vaizdo raišką nuo 480P ir didesnę;

    - HOI Trackernereikalauja operatoriaus kalibravimo diegimo metu;

    - HOI Tracker turi būti naudojamas kartu su visomis pagrindinėmis taisyklėmis, filtrais ir sąlyginėmis taisyklėmis;

    - HOI Tracker turi palaikyti visus sistemos veiksmus / įvykių pranešimus;

    - HOI Tracker turi aptikti ir sekti objektus (objektas- yra bet koks sekamas daiktas, priklausomai nuo scenarijaus), įskaitant: a. Asmuo, b. Ranka, c. Objektas;

    - HOI Tracker turi priskirti unikalų skaitinį ID kiekvienam sekamam objektui, kol jis yra kameros matymo lauke.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti giliojo mokymosi sekimo modelį, skirtą objektams sekti QRcode Tracker forma:

    - QRcode Tracker turi palaikyti vaizdo įvesties kadrų dažnį nuo 15 kadrų per sekundę ir didesnį;

    - QRcode Tracker turi palaikyti vaizdo raišką nuo 480P ir didesnę;

    - QRcode Trackernereikalauja operatoriaus kalibravimo diegimo metu;

    - QRcode Tracker turi būti naudojamas kartu su visomis pagrindinėmis taisyklėmis, filtrais ir sąlyginėmis taisyklėmis;

    - QRcode Tracker turi palaikyti visus sistemos veiksmus / įvykių pranešimus;

    - QRcode Tracker turi palaikyti QR kodo duomenų dekodavimą ir jų pateikimą;

    - QRcode Tracker turi palaikyti QR kodo klasę;

    - QRcode Tracker turi priskirti unikalų skaitinį ID kiekvienam sekamam objektui, kol jis yra kameros matymo lauke.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti giliojo mokymosi modelius klasifikavimui Deep Learning Accessory Detection (DLAD) forma:

    - DL Accessory Detection turi būti diegiama tik naudojant DL Skeleton Tracker (DLST);

    - DL Accessory Detection turi naudoti klasifikavimo modelius, sukurtus remiantis fizinio saugumo vaizdo duomenų rinkiniais;

    - DL Accessory Detection turi palaikyti aukštos matomumo liemenės ir kieto šalmo klasių buvimo arba nebuvimo klasifikavimą;

    - DL Accessory Detection turi aptikti ir žymėti, ar priedas yra ar jo nėra;

    - DL Accessory Detection nereikalauja operatoriaus kalibravimo diegimo metu;metu.

    - DL Accessory Detection turi būti naudojama kartu su pagrindinėmis taisyklėmis, filtrais ir sąlyginėmis taisyklėmis;

    - DL Accessory Detection turi būti diegiama kartu su priedų filtru.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti giliojo mokymosi modelius klasifikavimui kritimo aptikimui asmenims:

    - Kritimo aptikimas turi būti diegiamas tik naudojant DL Skeleton Tracker (DLST):

    - Kritimo aptikimas turi naudoti klasifikavimo modelius, sukurtus remiantis fizinio saugumo vaizdo duomenų rinkiniais:

    - Kritimo aptikimas turi aptikti kritimą ir priskirti atitinkamą klasę;.

    - Kritimo aptikimas nereikalauja operatoriaus kalibravimo diegimo metu;

    - Kritimo aptikimas turi būti naudojamas kartu su pagrindinėmis taisyklėmis, filtrais ir sąlyginėmis taisyklėmis.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti giliojo mokymosi modelius klasifikavimui muštynių aptikimui:

    - Muštynių aptikimas turi naudoti aptikimo modelius, sukurtus remiantis fizinio saugumo vaizdo duomenų rinkiniais;

    - Muštynių aptikimas turi palaikyti muštynių įvykį;

    - Muštynių aptikimas nereikalauja operatoriaus kalibravimo diegimo metu;

    - Muštynių aptikimas turi būti naudojamas kartu su sąlyginėmis taisyklėmis.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti giliojo mokymosi algoritmus žmogaus pozų klasifikavimui:

    - Pozos aptikimas turi būti diegiamas tik naudojant DL Skeleton Tracker (DLST);

    - Pozos aptikimas turi palaikyti rankų pakėlimą aukštyn įvykį;

    - Pozos aptikimas nereikalauja operatoriaus kalibravimo diegimo metu;metu.

    - Pozos aptikimas turi būti naudojamas kartu su sąlyginėmis taisyklėmis.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti giliojo mokymosi algoritmus žmogaus veido bruožų kodavimui ir amžiaus, lyties, emocijos bei veido kaukės ir kitų išorinių veido atributų aptikimui:

    - Veido atributų ir jų aptikimo funkcija turi būti diegiama tik naudojant DL Skeleton Tracker (DLST) arba DL People Tracker (DLPT);

    - Veido atributų ir jų aptikimo funkcija turi palaikyti profilio atitikimo įvykį;

    - Veido atributų ir jų aptikimo funkcija turi palaikyti veido dengimo klasės buvimo arba nebuvimo klasifikavimą;

    - Veido atributų ir jų aptikimo funkcija turi palaikyti amžiaus intervalo ir lyties metaduomenų apibrėžimą;

    - Veido atributų ir jų aptikimo funkcija turi palaikyti veido bruožų duomenų apibrėžimą ir atitikimą veido profilių duomenų bazei;

    - Veido atributų ir jų aptikimo funkcija turi palaikyti nuotaikos analizės metaduomenų apibrėžimą;

    - Veido atributų ir jų aptikimo funkcija neturi reikalauti kalibravimo;

    - Veido atributų ir jų aptikimo funkcija turi būti naudojama kartu su sąlyginėmis taisyklėmis.

  - Vaizdo turinio analizės programinė įranga turi palaikyti algoritmus dūmų ir ugnies aptikimui.

    - Dūmų ir ugnies aptikimas turi būti naudojamas kartu su sąlyginėmis taisyklėmis;

    - Dūmų ir ugnies aptikimas nereikalauja operatoriaus kalibravimo diegimo metu.

    - Dūmų ir ugnies aptikimas turi aptikti objektus, įskaitant: a. Dūmus, b. Ugnį.