TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Keturratis (ATV) ir priekaba transportavimui

| Nr. | Savybė / Reikalavimas | Techninė charakteristika |
| --- | --- | --- |
| I. REIKALAVIMAI KETURRAČIUI |  |  |
| 1 | Keturračio rūšis | Galingasis keturratis (angl. „ATV – All Terrain Vehicle“). |
| 2 | Vairuotojo pažymėjimas | Keturratį legaliai galima vairuoti bendrojo naudojimo keliuose, turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. |
| 3 | Pagaminimas | Pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Keturratis turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“. |
| 4 | Minimali prošvaisa | Ne mažiau kaip 250 mm. |
| 5 | Variklis | Benzininis, keturtaktis, skysčiu aušinamas. |
| 6 | Variklio darbinis tūris | Ne mažiau kaip 700 cm³ (cc). |
| 7 | Didžiausia variklio galia | Ne mažiau kaip 35 kW. |
| 8 | Sėdimos vietos | 2 sėdimos vietos (sau vairuotoju) |
| 9 | Žibintai | Priekiniai pagrindiniai šviesos žibintai - LED |
| 10 | Galinio vaizdo veidrodėliai | 2 vnt. galinio vaizdo veidrodėliai. |
| 11 | Funkcinė įranga | - Elektrinis vairo stiprintuvas. - Elektrinis starteris. - 12 V ir USB įkrovimo lizdai. |
| 12 | Ratai ir padangos | Ratų išorinis skersmuo 25–27 coliai. Bekelei skirtos padangos. |
| 13 | Pavara | - Automatinė pavarų dėžė. - Visų ratų pavara (4WD). - Diferencialų blokiruotė. |
| 14 | Gervė | - Priekinėje dalyje, gamintojo numatytoje vietoje, sumontuota elektrinė gervė, valdoma iš vairuotojo vietos. - Gervė atspari vandeniui ir purvui – apsaugos klasė ne mažiau IP 55. - Gervės tempimo galia nemažiau 1000 kg. |
| 15 | Bagažinė ir degalų bakelis | - Plastikinė uždaroma bagažinė (dėžė), skirta siūlomam keturračio modeliui. - Prie bagažinės ar kitoje gamintojo numatytoje vietoje pritvirtinamas degalų kanistras (ne mažiau 5 l talpos). |
| 16 | Sukabinimo įtaisas | Vilkimo kablys priekabai su elektros instaliacija. |
| 17 | Apsauginė įranga | - Plastikinė (ne mažiau 8 mm storio) arba metalinė (ne mažiau 3 mm storio) keturračio dugno apsauga. Apsauga turi dengti variklio, transmisijos, degalų bako, diferencialų, rėmo ir kitų pažeidžiamų komponentų zonas; pritaikyta konkrečiam modeliui su techninio aptarnavimo prieigos taškais ir purvo nutekėjimo angomis. - Metalinė keturračio priekio apsauga nuo krūmų (bamperis / skydas). - Metalinio lanko keturračio galo apsauga. - Rankų apsaugos (angl. hand guards). |
| 18 | Registravimas | Keturratis turi būti paruoštas eksploatacijai ir tinkamai įregistruotas Lietuvos Respublikoje Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vardu (su priskirtais valstybiniais numerio ženklais). Kartu pateikiamas privalomosios techninės apžiūros dokumentas. |
| 19 | Techninė priežiūra ir garantinis aptarnavimas | Vilniuje arba Kaune turi veikti keturračio gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninės priežiūros dirbtuvės, galinčios atlikti garantinę ir pogarantinę priežiūrą. Tiekėjas privalo pateikti dirbtuvių pavadinimą, adresą ir kontaktinius duomenis. Dirbtuvės gali būti ir kituose miestuose, tokiu atveju keturračio transportavimą iki dirbtuvių ir atgal (garantiniu laikotarpiu) turės atlikti tiekėjas. |
| 20 | Garantija | Keturračiui suteikiama ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamintojo garantija. |
| II. PAPILDOMA ĮRANGA IR ĮRENGIMAI |  |  |
| 21 | Šviesos ir garso signalizacija | - Priekinėje dalyje montuojami 2 vnt. LED mėlynos spalvos švyturėliai, ne mažiau 5 W galingumo. - Ant šoninių veidrodėlių korpuso arba ant keturračio šonų sumontuoti 2 vnt. LED mėlynos spalvos švyturėliai, ne mažiau 5 W galingumo. - Galinėje dalyje montuojami 2 vnt. LED mėlynos šviesos švyturėliai, ne mažiau 5 W galingumo. - Specialiųjų garso ir šviesos signalų valdymo pultas sumontuotas vairuotojui patogiai pasiekiamoje vietoje (pageidautinai prie vairo). - Sumontuotas garso signalo garsiakalbis-sirena su stiprintuvu (ne mažiau 30 W galingumo, apsaugos klasė ne mažiau IP 66) ir mikrofonu balso pranešimams. - Visa šviesos signalizacijos įranga turi atitikti JT/EEK normos R65 reikalavimus. - Švyturėliai turi būti sandarūs (turi atlaikyti aukšto slėgio plovimą). - Ne mažiau kaip 3 skirtingi garso signalų tonai. - Tikslios montavimo vietos suderinamos su Užsakovu prieš montavimą. |
| 22 | Žymėjimas ir spalva | Pagrindinė spalva: tamsiai mėlyna RAL MIL CLASSIC 5013. Jeigu gamintojas neturi nurodytos spalvos, tiekėjas turi sudaryti galimybę Užsakovui rinktis ne mažiau kaip iš 3 tamsių spalvų pagal gamintojo katalogą. Jei nė viena spalva Užsakovui netinka – transporto priemonė apklijuojama specialia plėvele arba nudažoma pagal nurodytą spalvų kodą arba lygiavertį. Atspalvis galutinai derinamas su Užsakovu. |
| 23 | Žymėjimo plėvelė – techniniai reikalavimai | - Žalios spalvos juosta (RAL 6016): šviesą atspindinti (retrorefleksinė) lipni plėvelė klijuojama ant kėbulo priekio, šonų ir galo; plotis – 150 mm; kampai užapvalinami, paliekant ~10 mm tarpą nuo kėbulo krašto. - Tarnybos emblema: apvalus logotipo lipdukas, 300 mm skersmens (arba 150 mm, jei paviršius neleidžia); - Borto numeris: klijuojamas ant žalios juostos abiejuose šonuose ir gale (raidžių aukštis ~140 mm). - Naudojama profesionalios klasės PVC arba poliesterio retrorefleksinė lipni plėvelė su apsauginiu UV laminatu, atspari –40 °C iki +80 °C ir aukšto slėgio plovimui. - Plėvelės gamintojo deklaruojama eksploatacijos trukmė – ne mažiau kaip 6 metai. - Apklijavimo darbams taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. - Tikslus apklijavimo maketas derinamas su Užsakovu prieš apklijavimą.. |
| 24 | Darbinis žibintas | - Keturračio priekyje sumontuotas papildomas darbinis LED juostinis žibintas (LED bar). - Žibinto galia: 55–100 W. - Kombinuoto spindulio tipo (Spot/Flood). - Darbinė įtampa: 12 V. - Apsaugos klasė: ne mažiau IP 66. - Žibinto valdymas iš vairuotojo vietos. |
| 25 | Papildomos įrangos garantija | Papildomai sumontuotai įrangai suteikiama ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. |
| III. PRIEKABA KETURRAčIUI TRANSPORTUOTI |  |  |
| 26 | Priekabos rūšis | Vienaašė krovininė priekaba. Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“. Leistina didžiausia bendra masė – ne daugiau kaip 750 kg. |
| 27 | Konstrukcija | - Metalinis rėmas, metaliniai 50–80 cm aukščio bortai. - Metalinės dalys karštai cinkuotos. - Pakaba linginė arba torsinė, su amortizatoriais. - Dugnas – neslidi, vandeniui atspari fanera arba lygiavertė medžiaga. - Galinis bortas atidarytoje padėtyje naudojamas kaip rampa keturračiui įvežti. - Numatytas fiksavimas transportavimo ir atversto rampos padėtyse. - Atraminis ratukas. |
| 28 | Gabaritai | Krovinių platformos ilgis: 3,0–3,5 m. Plotis: 1,5–2,0 m. Tikslūs gabaritai derinami su Užsakovu, atsižvelgiant siūlomo keturračio gabaritus ir saugų transportavimą. |
| 29 | Gaubtas | Plastikinis atidaromas (pakeliamas į priekį) krovinių dėžės gaubtas su šarnyrais, užraktais ir fiksatoriumi atidarytoje padėtyje. Vidinis aukštis nuo dugno – pakankamas keturračiui transportuoti, bet ne daugiau kaip 1,7 m. |
| 30 | Atsarginis ratas | Analogiškas pagrindiniams ratams. Turi būti numatyta tvirta ir saugi saugojimo vieta. Komplekte pateikiami visi reikalingi įrankiai ratui pakeisti. |
| 31 | Registravimas | Priekaba pateikiama užregistruota teisės aktų nustatyta tvarka Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vardu (su priskirtais valstybiniais numerio ženklais). Kartu pateikiamas privalomosios techninės apžiūros dokumentas. |

Specifikacijos rengėjas: PTPV STC Ignas Mockevičius