Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkamas vienas ratinis ekskavatorius - krautuvas (toliau – Prekė) su lizingo paslauga 3 metams.

- Įsigyjamos Prekės paskirtis – daugiafunkcinis ekskavatorius-krautuvas, galintis kasti, išlyginti ir perkrauti birias medžiagas, sunkius daiktus.

- Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti Prekės gamintoją, pavadinimą, markę, o jį pristatant privalo pateikti naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba.

- Prekės pristatymo vieta – UAB „Telšių vandenys“, Plungės g. 55, LT-87327 Telšiai.

- Reikalaujami užsakovo personalo instruktavimai ir apmokymai, pateikiama dokumentacija:

  - apmokymai darbuotojams dirbantiems su Preke (min. 2 asmenys) apie eksploataciją ir priežiūrą. Mokymai turi būti pravesti lietuvių kalba prieš pradedant darbą su Preke.

  - visokeriopa Tiekėjo personalo pagalba (pvz., konsultacijos, rekomendacijų teikimas ir pan.) per visą garantinį laikotarpį.

- Tiekėjas, pristatydamas Prekę, turi pateikti eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Įrangą bei kartu su juo komplektuojamą įrangą. Taip pat turi būti pateikta saugaus darbo instrukcija. Turi būti pateikta bent 1 popierinė ir 1 elektroninė (CD, USB ar kt.) eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijų kopijos lietuvių kalba. Kol šios instrukcijos nepateiktos Užsakovui, laikoma, kad nepateikta visa Prekė.

- Techniniai reikalavimai Prekei:

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri ekskavatorinio krautuvo reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis Markė, modelis | Naudojamas atlikti grunto, skaldos, žvyro , druskos kasimo - krovimo ir planiravimo darbams, griovimo darbams ( hidraulinio kūjo ar pan.) ir augmenijos smulkinimo (kelmų gęžimo, medienos smulkinimo mulčiavimo) darbams naudojant keičiamą hidraulinę įrangą vietoje galinio kaušo. |  |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Ekskavatorinis krautuvas su visa komplektuojama įranga turi būti nenaudotas, pagamintas ne anksčiau 2024 m. |  |
| 1.3. | Konstrukcija, komplektacija | Komplektuojamas su: - priekiniu krovimo kaušu, turinčiu palečių krovimo šakes, - galiniu kasimo kaušu (plotis 800 mm ir daugiau) - galiniu hidrauliniu planiravimo kaušu (plotis ne daugiau 1300 mm) Stabilizatorių atraminiai pėdai turi būti komplektuojami su keičiamomis guminėmis / poliuretaninėmis trinkelėmis (pads), skirtomis darbui ant asfaltu ir kitų kietų dangų nepažeidžiant dangos. |  |
| 1.4. | Atitiktis | Ekskavatorinis krautuvas su įranga turi atitikti gamyklos gamintojos technines sąlygas, saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. Su preke pateikiamas ekskavatorinio krautuvo EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 1.5. | Darbinis svoris | Standartinės komplektacijos su specifikacijoje reikalaujama įranga (be planiravimo kaušo, be balastinių svorių ant ratų) ne mažiau 8400 kg |  |
| 1.6. | Gabaritiniai matmenys | Bendras ilgis ne daugiau 10000 mm (įskaitant priekinį krovimo kaušą, sumontuotą standartinį kasimo kaušą); Plotis ne daugiau 2450 mm; Aukštis, iki įrengtų įspėjamųjų žibintų viršaus, ne daugiau 3200 mm. |  |
| 1.7. | Registracija. | Tiekėjas turi įregistruoti sukomplektuotą ir parengtą darbui viešuose keliuose ekskavatorinį krautuvą Pirkėjo vardu, turintį priskirtą ir pritvirtintą valstybinio numerio ženklą, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. |  |
| 1.8. | Transporto kontrolės ir elektroninė degalų apskaitos įranga | Turi būti sumontuota transporto kontrolės įranga ir funkcionuoti elektroninė degalų apskaitos sistema, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio davinius į Pirkėjo naudojamus serverius. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos pirkėjo telemetrinės įrangos. |  |
| 1.9. | KET paketas | Turi būti: vaistinėlė, avarinis ženklas, gesintuvas ir šviesą atspindinti liemenė. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas. |  |
| 1.10. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Tiekėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. |  |
| 1.11. | Mechanizmo dokumentacija | Eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai, gamintojo ir lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogas turi būti pateikti kartu su preke, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Informacija pateikiama elektroninėje laikmenoje PDF formatu. |  |
| 1.12. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojanti ne trumpiau kaip 10 dienų nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 1.13. | Talpos | Degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. |  |
| 1.14. | Garantinis terminas ekskavatoriniam krautuvui (įskaitant kartu komplektuojama įranga) | - Suteikiamos garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 36 mėn. priimant sąlygą, kad nebus viršijama traktoriaus 3000 darbo (moto) val. |  |
| 2.1. | Variklio tipas | Vidaus degimo turbininis variklis |  |
| 2.2. | Aušinimo skystis (jeigu variklis aušinamas skysčiu) | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos aušinimo skysčiu, aušinimo skystis neužšąlantis iki –30°C |  |
| 2.3. | Galia | Ne mažiau 74 kW / 100 AG pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. |  |
| 2.4. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip TIER 5 varikliams keliamus emisijos reikalavimus |  |
| 2.5. | Variklio tūris | Variklio darbinis tūris ne daugiau nei 3800 cm3 |  |
| 2.6. | Variklio gamintojas | Variklis pagamintas to paties gamintojo kaip ir ekskavatorinis krautuvas. |  |
| 3.1. | Tipas | Ne mažiau keturių laipsnių pusiau automatinė, valdoma elektro/hidrauliniu būdu. Prioritetas teikiamas (skiriami ekonominio naudingumo balai) pilnai automatinei transmisija. |  |
| 3.2. | Ratų formulė | Visi varantieji ratai 4x4. Prioritetas teikiamas (skiriami ekonominio naudingumo balai) jei siūloma ratų formulė - visi varantieji 4x4 su galimybe atjungi ir naudoti 4x2 |  |
| 3.3. | Važiavimo krypties keitimas | Krypties keitimo jungiklis sumontuotas taip, kad judėjimo kryptį keisti būtų galima nepatraukiant rankų nuo vairaračio. |  |
| 3.4. | Judėjimo greitis | Transportinis greitis ne mažiau 40 km/h. |  |
| 3.5. | Padangos | Radialinės (greičio indeksas ne mažesnis už mechanizmo max greitį) |  |
| 3.6. | Ratlankiai | Ratlankių dydis ne mažiau 28 col. |  |
| 3.7. | Purvasargiai | Ant priekinių ratų ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus ir netrukdantys darbui šlaituose, iškasose (kai reikalingi maksimalūs pasukimai, pasvirimai, įvažiavimai/išvažiavimai). |  |
| 3.8. | Prošvaista | Prošvaista ne mažiau 400 mm |  |
| 4.1. | Tipas | Stabdžiai daugiadiskiai, „šlapio“ tipo (alyvos talpoje), uždari, apsaugoti nuo purvo ir dulkių. |  |
| 4.2. | Stovėjimo stabdis | Gamintojo įrengta apsaugos sistema, neleidžianti pajudėti, operatoriui neatlikus būtinų veiksmų |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidraulinė/proporcinė, vykdoma vairo rato pagalba. |  |
| 5.2. | Vairavimo rėžimai | Trys vairavimo rėžimai: - Mažo apsisukimo spindulio. (Vairuojami priekiniai ir galiniai ratai, susukti priešingomis kryptimis) - Transportinis režimas. (Vairuojami tik priekiniai ratai). - „Krabo“ režimas. (Vairuojami priekiniai ir galiniai ratai, susukti tomis pačiomis kryptimis) |  |
| 6.1. | Tipas | Uždaro tipo „jautri“ apkrovai, Load Sensing arba lygiavertė hidraulinė sistema. |  |
| 6.2. | Našumas | Hidraulinio siurblio/ių (komplekto) našumas ne mažiau 165 ltr/min, esant variklio sūkiams 2300 aps/min. |  |
| 6.3. | Slėgis | Slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 240 bar |  |
| 6.4. | Svyravimų slopinimas | Automatinė svyravimų slopinimo sistema, neleidžianti krautuvui įsisvyruoti važiavimo metu. |  |
| 6.5. | Papildoma hidraulinė linija | Papildoma hidraulinė linija ir išvadai su greito jungimo movomis planiravimo kaušui ir hidroplaktui jungti. Linija įrengta iki strėlės galo, įvertinant ir strėlės pailgėjimą (kintamą siekį). |  |
| 6.6. | Priekinio kaušo valdymas | Vairalazde (joystic tipo), elektrinis – hidroproporcinis |  |
| 6.7. | Galinio kaušo, strėlės valdymas | Vairalazde (joystic tipo), elektrinis – hidroproporcinis |  |
| 7.1. | Apsauga nuo krentančių daiktų | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus. |  |
| 7.2. | Mikroklimato kontrolė | Gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi. |  |
| 7.3. | Patenkančio oro filtracija | Numatytas ir įrengtas kabinos oro filtras. |  |
| 7.4. | Garso izoliacija | Triukšmo lygis pilnai apkrauto ekskavatorinio krautuvo kabinos viduje ne daugiau 77 dB pagal ISO 6396 arba lygiavertį standartą. |  |
| 7.5. | Stiklo valytuvai | Įrengti priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. |  |
| 7.6. | Veidrodžiai | Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų ir kabinoje. |  |
| 7.7. | Operatoriaus sėdynė | Sėdynės pakaba su tampriuoju elementu (spyruoklė, lingė ar pan.). Sėdynė apsukama 180° kampu, darbui su kasimo strėle. Prioritetas teikiamas (skiriami ekonominio naudingumo balai) jei siūloma operatoriaus sėdynė pneumatinė ant oro pagalvės. Sėdynė apsukama 180° kampu, darbui su kasimo strėle. |  |
| 7.8. | Radijas ir įgarsinimas | Kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. |  |
| 7.9. | Apšvietimo ir signalizacijos įranga | Įrengtos stabdymo, posūkių, numerių apšvietimo šviesos, skirtos eksploatuoti įrenginį viešajam transportui skirtais keliais. |  |
| 7.10. | Darbinis apšvietimas | Priekyje ir gale ne mažiau kaip po 4 LED darbinius žibintus. |  |
| 7.11. | Signalinis žibintas | LED oranžinės spalvos 2 švyturėliai kabinos viršuje. |  |
| 7.12. | Įtampos jungiklis | Mechaninis/elektromechaninis elektros grandinės išjungėjas. |  |
| 7.13. | Atbulinės eigos signalas | Garsinis atbulinės eigos signalas, įsijungiantis automatiškai perjungus atbulinės eigos režimą. |  |
| 8.1. | Kompiuterinė gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: | Momentines degalų sąnaudas, sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios. |  |
|  |  | Gedimus/sutrikimus (gedimų kodus) |  |
|  |  | Informaciją apie variklio temperatūrą |  |
|  |  | Informaciją apie variklio tepalo slėgį |  |
|  |  | Informaciją apie degalų kiekį bake |  |
|  |  | Informaciją apie variklio darbo valandas |  |
| 9.1. | Konstrukcija, paskirtis | Universalus, skirtas krauti birias medžiagas, įskaitant ir greiferio funkciją, profiliuoti paviršių hidrauliškai atidaromu dugnu, komplektuojamas su palečių krovimo šakėmis. |  |
| 9.2. | Plotis | Ne mažiau 2300 mm; |  |
| 9.3. | Tūris | Ne mažiau 1,1 m3 |  |
| 9.4. | Prekinio kaušo išvertimo aukštis, kai posvyrio kampas 45° | Išvertimo aukštis kai posvyrio kampas 45° ne mažiau 2800 mm ir daugiau |  |
| 9.5. | Krovimo aukštis | Aukštis iki kaušo apvertimo piršto ne mažiau 3500 mm |  |
| 9.6. | Prekinio kaušo keliamoji galia | Priekinio kaušo keliamoji galia su 4x1 kaušu maksimaliame aukštyje ne mažiau kaip 3800 kg. |  |
| 9.7. | Peiliai | Darbiniai elementai peiliai, tvirtinami varžtais. |  |
| 9.8. | Kasimo dantys | Papildomai su krautuvu pateikti keičiamus darbinius elementus (dantis) kartu su tvirtinimo varžtais kaip papildomą komplektą. |  |
| 9.9. | Krovimo šakės | Palečių krovimo šakės įrengtos ant to paties krovimo kaušo, atverčiamos, naudojamos kroviniams ir medžiagoms, sandėliuojamoms ant palečių, pakrauti/iškrauti į/iš transporto priemones/-ių. |  |
| 10.1. | Konstrukcija | Kintamo siekio, teleskopinė |  |
| 10.2. | Šoninis perstūmimas | Priverstinis šoninis kasimo strėlės perstūmimas mechaniniu arba hidrauliniu būdu, su hidrauliniu fiksavimu. |  |
| 10.3. | Pasukimo kampas | Strėlės pasukimo kampas ne mažiau 180 ° |  |
| 10.4. | Greita jungtis | Gamintojo įrengta kaušo greito keitimo jungtis, kasimo ir planiravimo kaušams, mechaninio arba hidraulinio fiksavimo. |  |
| 10.5. | Kasimo kaušo Nr. 1 plotis | Ne mažiau 800 mm |  |
| 10.6. | Kasimo dantys | Darbiniai elementai (dantys) keičiami, tvirtinami varžtais. |  |
| 10.7. | Kasimo gylis | Galinio kaušo kasimo gylis, naudojantis kintamo siekio (teleskopine) strėle ne mažiau kaip 6000 mm. |  |
| 10.8. | Planiravimo kaušo plotis | Ne mažiau 1300 mm, |  |
| 10.9. | Planiravimo kaušo pasukimas | Hidrauliškai pasukamas į abi puses ne mažiau ±25 kampu; |  |
| 10.10. | Peiliai | Darbiniai elementai (peiliai) keičiami, tvirtinami varžtais. |  |

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

- Teikiamo lizingo sąlygos:

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Nustatoma fiksuota sutarties kaina 3 metams su fiksuotomis palūkanomis ne didesnėmis kaip 3 % BE EURIBOR. |
| 2. | Pradinis įnašas – ne daugiau kaip 20 proc. nuo lizinguojamo objekto vertės su PVM. |
| 3. | Mokėjimai vykdomi kas mėnesį. |
| 4. | Palūkanos fiksuotos 36 mėn. |
| 5. | Mėnesio įmokos apskaičiavimo metodas – linijinis (palūkanos skaičiuojamos nuo lizingo likučio). |
| 7. | Būtina pateikti lizingo grąžinimo grafiką, kuriame turi būti nurodyta Prekės kaina su PVM, pradinis įnašas, proc., EURIBOR, galiojanti paskelbimo apie pirkimą CVPIS dieną, įmokos datos, neišpirkto turto vertė, turto išpirkimo įmokos, palūkanos ir kt. mokesčiai. |
| 8. | Visi mokesčiai (įskaitant, bet neapsiribojant sutarties aptarnavimo, sutarties keitimo, sutarties nutraukimo, sutarties pasirašymo mokesčius) turi būti įskaičiuoti į tiekėjo siūlomą lizingo kainą. |
| 9. | Vėlesnis išsimokėtinai parduotos prekės kainos pasikeitimas neturi įtakos šalių tarpusavio atsiskaitymui. |
| 10. | Galimybė be papildomų mokesčių įmokėti dalį arba visą įmoką anksčiau laiko. |
| 11. | Įvykdžius lizingo sąlygas po 36 mėn. technika pereina UAB „Telšių vandenys“ nuosavybėn. |