TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SANITARINIŲ KONTEINERIŲ NUOMA

| 1. | Sanitarinis konteineris (skalbykla/džiovykla) Nr. 1 | Pirkimo objektas – Sanitarinių konteinerių (toliau – konteineriai) su pilnu aptarnavimu (vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas) nuoma. Reikalavimai: Specialieji reikalavimai: - Konteineris (-iai) su ne mažiau kaip 6 skalbimo mašinomis bei ne mažiau kaip 6 džiovinimo mašinomis su pilnu aptarnavimu (vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas). Konteinerių ir papildomos įrangos kiekį nustato nuomotojas. - Sanitarinio konteinerio išoriniai matmenys turi būti ne mažesnis kaip aukštis 2,5 m, plotis 2,3 m, ilgis 6,0 m. - Nuomojami konteineriai turi būti visiškai paruošti naudoti (skalbimo mašinos ir džiovyklos tvarkingos, išvalytos ir paruoštos naudoti, stelažai tvarkingi, išvalyti). - Konteineris privalo funkcionuoti esant oro temperatūrai nuo –30° C iki +40º C; - Prie išorinių konteinerio durų turi būti laipteliai (jei konteineris ant platformos vandeniui/nuotekoms). - Prie konteinerių turi būti vandens rezervuarai vandens tiekimui ir nuotekoms. - Konteineryje turi būti įrengtos vienos durys su užraktu ir atsidaro į išorę. Durys konteineryje turi būti iš galo, ne mažiau vienas langas iš kito galo. - Konteineryje turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų patalpų vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą. - Vieno konteinerio standartinė vidaus įranga: - Šildymo–vėdinimo sistema turi užtikrinti nuo +18° C iki 25° C (±2º C) oro temperatūros režimą konteinerio viduje (šilumos siurblys oras-oras su nuotoliniu reguliavimu). - Konteineryje esančių šviestuvų kiekis turi užtikrinti ne mažesnį kaip 150 lx apšvietimą su jungikliais konteinerio viduje. - Konteineryje turi būti sumontuotas stacionarus lengvasis sandėlio stelažas. Stelažas turi būti ne trumpesnis nei 2 m. ilgio, ne aukštesnis nei 2 m. aukščio, su keturiomis lentynomis per visą stelažo ilgį, apkrova vienai lentynai ne mažiau kaip 170 kg., stelažas turi būti sumontuotas Nuomotojo pajėgumais. - Skalbimo mašinos ir džiovyklos turi atitikti: - Skalbimo mašinos ir džiovyklos turi būti skirtos pramoniniam naudojimui; - Skalbimo mašinos valdymas mikropressorinis su ne mažiau 6 gamintojo užprogramuotomis programomis (medvilnei 90°, 60°, 40°, spalvotiems skalbiniams 60 °, vilnai ir sintetiniams skalbiniams 30°) su putų kontrolės sistema; - Skalbimo mašinos turi talpinti ne mažiau kaip 10 kg sausų skalbinių. Kiti reikalavimai: - Nuomotojas savo transportu ir lėšomis turi atgabenti, pastatyti ir parengti eksploatacijai konteinerį Nuomininko nurodytam laikotarpiui ir nurodytoje vietovėje. - Visas pajungimo į elektros tinklą priemones skiria Nuomotojas (el. laidai, paskirstymo dėžės); - Visą nuomos laikotarpį Nuomotojas atsakingas už konteinerių funkcionavimą ir techninės priežiūros vykdymą; - Nuomos laikotarpiui pasibaigus, Nuomotojas savo lėšomis išmontuoja naudotą įrangą ir savo transportu išgabena konteinerius; - Nuomotojas, esant išnuomoto objekto ar jo dalies gedimo (dėl kurio objekto naudojimas pagal paskirtį tampa negalimas) atveju, privalo pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pranešimo gavimo. - Konteinerių remontą ir priežiūrą Nuomotojas atlieka savo lėšomis. - Konteinerio techninė priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti atliekama kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. Iki 22.00 val. Nuomininkui su nuomotoju suderinus, laikas gali būti keičiamas. Papildomi reikalavimai: 1. Papildomai prie konteinerio jo pastatymo vietoje turi būti įrengta ne mažiau kaip 6 m² kieto pagrindo takų; 2. Papildomai konteinerio išorėje turi būti įrengtas LED tipo apšvietimo prožektorius įjungiamas iš konteinerio išorės. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Sanitarinis konteineris (kombinuotas WC/dušai) Nr. 2 | Pirkimo objektas – Sanitarinių konteinerių (toliau – konteineriai) su pilnu aptarnavimu (vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas) nuoma. Reikalavimai: Specialieji reikalavimai: - Konteineris (-iai) su ne mažiau kaip 2 dušo kabinomis bei ne mažiau kaip 2 tualetais (toliau – konteineriai) su pilnu aptarnavimu (vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas). Konteinerių ir papildomos įrangos kiekį nustato nuomotojas. - Sanitarinis kombinuotas dušų ir tualetų konteineris skirtas, žmonių sanitarinėms higienos reikmėms įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis gyvenamųjų namų statybos reglamentu, sanitarinių higienos normų reikalavimais (HN 56:2004) ir 2003 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 501 ,,Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“; - konteineryje įrengiamas vandens elektrinis šildytuvas, kuris naudojant vandenį užtikrintų šilto vandens (ne mažesnę kaip 55 ºC temperatūros) padavimą į dušus ir praustuves; - Sanitarinio konteinerio išoriniai matmenys turi būti ne mažesnis kaip aukštis 2,5 m, plotis 2,3 m, ilgis 6,0 m. - Nuomojami konteineriai turi būti visiškai paruošti naudoti. - Konteineris privalo funkcionuoti esant oro temperatūrai nuo –30° C iki +40º C; - Prie išorinių konteinerio durų turi būti laipteliai (jei konteineris ant platformos vandeniui/nuotekoms). - Prie konteinerių turi būti vandens rezervuarai vandens tiekimui ir nuotekoms. - Konteineryje turi būti įrengtos vienos durys su užraktu ir atsidaro į išorę. Durys konteineryje turi būti iš galo, ne mažiau vienas langas iš kito galo. - Konteineryje turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų patalpų vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą. - Vieno konteinerio standartinė vidaus įranga: - Šildymo–vėdinimo sistema turi užtikrinti nuo +18° C iki 25° C (±2º C) oro temperatūros režimą konteinerio viduje (šilumos siurblys oras-oras su nuotoliniu reguliavimuarba analogas). - Konteineryje esančių šviestuvų kiekis turi užtikrinti ne mažesnį kaip 150 lx apšvietimą su jungikliais konteinerio viduje. - Kiekviename tualete turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui bei šiukšlių dėžės; - Turi būti bent du praustuvai su maišytuvais. Virš kiekvieno praustuvo pritvirtinti veidrodžiai, skysto muilo davikliai, laikikliai vienkartinio naudojimo popieriniams rankšluosčiams; - Turi būti bent dvi dušo kabinos su visa įranga; - Turi būti įrengtos kabyklos rūbams; Kiti reikalavimai: - Nuomotojas savo transportu ir lėšomis turi atgabenti, pastatyti ir parengti eksploatacijai konteinerį Nuomininko nurodytam laikotarpiui ir nurodytoje vietovėje. - Visas pajungimo į elektros tinklą priemones skiria Nuomotojas (el. laidai, paskirstymo dėžės); - Visą nuomos laikotarpį Nuomotojas atsakingas už konteinerių funkcionavimą ir techninės priežiūros vykdymą; - Nuomos laikotarpiui pasibaigus, Nuomotojas savo lėšomis išmontuoja naudotą įrangą ir savo transportu išgabena konteinerius; - Nuomotojas, esant išnuomoto objekto ar jo dalies gedimo (dėl kurio objekto naudojimas pagal paskirtį tampa negalimas) atveju, privalo pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pranešimo gavimo. - Konteinerių remontą ir priežiūrą Nuomotojas atlieka savo lėšomis. - Konteinerio techninė priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti atliekama kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. Iki 22.00 val. Nuomininkui su nuomotoju suderinus, laikas gali būti keičiamas. Papildomi reikalavimai: 1. Papildomai prie konteinerio jo pastatymo vietoje turi būti įrengta ne mažiau kaip 6 m² kieto pagrindo takų; 2. Papildomai konteinerio išorėje turi būti įrengtas LED tipo apšvietimo prožektorius įjungiamas iš konteinerio išorės. |