GATVIŲ APŠVIETIMO PAMATŲ STULPAMS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

| Pirkimo objektas |  | Gatvių apšvietimo stulpų pamatai (toliau – Prekės) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekių pristatymo vieta |  | Prekės turi būti pristatytos perkančiajai organizacijai, adresu: Stadiono g. 2,Šiauliai. LT-76331 |  |
| Perkamų prekių kiekis |  | Pamatai 300 vnt.; Guma pamatui: 300 vnt. |  |
| Techninės charakteristikos: PAMATAS. Pamatai 8,0 m aukščio virš žemės apšvietimo atramoms, tenkinančioms atramų EN 40-3 standartą įleidžiamai į pamatą su kiauryme kabelių įvadams. Produktas – gelžbetoniniai gatvių apšvietimo stulpų padai. Produkto naudojimo paskirtis: naudoti gatvių apšvietimo stulpų pamatams. |  |  |  |
| (Eil. Nr. | Parametrai |  |  |
|  | Būtini rodikliai |  | Turi atitikti sekančius reikalavimus |
| 1. | Dokumentacija ir standartai |  |  |
| 1.1 | Standartai, kurių reikalavimus turi tenkinti gaminys |  | Pamatams privaloma pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją |
| 1.2 | Medžiaga |  | Betonas su armatūra A III klasės |
| 1.3 | Betono stipris gniuždant |  | ≥C20/25 |
| 1.4 | Gniuždymo stiprumas |  | ≥25 N/mm2 |
| 1.5 | Armatūrinis plienas |  | S235JR |
| 1.6 | Betono atsparumo šalčiui markė, F |  | ≥150 |
| 2. | Konstrukcija ir matmenys |  |  |
| 2.1 | Stulpo skersmuo |  | 128-168 mm |
| 2.2 | Stulpo aukštis |  | 6-8 m. |
| 2.3 | Pamato svoris |  | 280 - 370 kg. |
| 2.4 | H |  | 1200 - 1300 mm |
| 2.5 | H1 |  | 165 - 180 mm |
| 2.6 | H2 |  | 50 - 100 mm |
| 2.7 | H3 |  | 500 - 580 mm |
| 2.8 | B1 |  | 470 - 600 mm |
| 2.9 | B2 |  | 300-350 mm |
| 2.10 | B3 |  | 165-190 mm |
| 2.11 | B4 |  | 180 mm |
| 2.12 | B5 |  | 110 mm |
| 2.14 | Varžtų kiekis vnt. x L (varžtai ir įvorės nerūdijančio plieno) |  | 3 x 50 |
| 2.13 | Sandarinimo guma |  | B3 matmeniui |
| 3. | Kiti parametrai |  |  |
| 3.1 | Garantinis laikotarpis |  | 5 metai |
| Pastaba. Leistinas nuokrypis: - Pamato aukščio ± 20 mm - Kiaurymių diametras ± 10 mm |  |  |  |

PASTABA. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti Prekių atitiktį ir kokybę įrodančias deklaracijas ar sertifikatus.

Prekių pristatymo adresas: Stadiono g. 2, LT-76331, Šiauliai. UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ darbo laikas: I-IV 07.00-16.00, V- 07.00-14:45. Pietų pertrauka I-V 11.00-11.45.

Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau šiame skyriuje – Tvarkos aprašas). Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4 p., taiko aplinkos apsaugos kriterijų: 1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad siūlomos prekės atitinka nurodytą kriterijų.