AKCINĖ BENDROVĖ „ORO NAVIGACIJA“

# VILNIAUS AERODROMO VIETINĖS DAUGIAJUTIKLINĖS STEBĖJIMO SISTEMOS (V-MLAT) IR JOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

turinys

1. Įvadas	4

1.1. Apžvalga	4

1.2. Pirkimo objektas	4

1.3. Pirkimo objekto apimtys	4

2. Bendrieji reikalavimai	5

2.1. Teisės aktai, specifikacijos ir standartai	6

2.2. Logistika	6

3. Aprėpties ir tikslumo reikalavimai	6

3.1. Tikslumas horizontalioje plokštumoje	6

3.2. Išvesties periodiškumas	8

3.3. Nustatymo tikimybė	8

3.4. Atsakiklių tipai	8

3.5. Užklausos	9

3.6. Atsakymų gavimas	9

3.7. Informacijos išvestis pagal atsakymo tipą	9

3.8. Iškraipymai, „FRUIT“ ir trikdžiai	10

3.9. Duomenų išvesties valdymas	11

3.10. Taikinių apdorojimo pajėgumas	12

4. Bepiločių orlaivių aptikimas	12

5. Sistemos architektūra	12

6. Sandara	13

6.1. Programinės ir techninės įrangos dizainas	14

6.2. Centrinė apdorojimo sistema (CPS)	14

6.3. Antžeminė stotis (GS)	14

6.4. Centrinė valdymo ir stebėjimo sistema (CMS);	15

6.5. Energijos tiekimo infrastruktūra (ESI)	17

6.6. Aplinkos sąlygų stebėjimo ir palaikymo įranga (ESCE)	18

6.7. Bandymų ir vertinimo sistema (TES)	18

6.8. Duomenų perdavimo infrastruktūra (DTI)	19

6.9. BITE	19

6.10. Laiko sinchronizavimas	19

7. Sistemos veikImo rėžimai	20

7.1. Operacinis režimas	20

7.2. Techninės priežiūros režimas	20

7.1. Pablogėjęs veikimo režimas	20

8. Kibernetinio saugumo reikalavimai	21

9. Aplinkos sąlygos	21

9.1. Bendroji informacija	21

9.2. Atsparumas aplinkai ir bandymų metodai	21

9.3. Aplinkos sąlygos	21

9.4. Aplinkos bandymai	21

10. Montavimo sąlygos	22

10.1. Bendroji informacija	22

10.2. Taikymo sritis	22

10.3. Montavimo reikalavimai	22

11. Patikimumas	23

11.1. Prienamumas	24

11.2. Prižiūrimumas	25

12. Sistemos eksploatavimo trukmė	26

12.1. Garantija ir įsipareigojimai garantijos laikotarpiu	26

12.2. V-MLAT sistemos priežiūros paslaugos	27

12.3. Sistemos techninės įrangos remonto paslaugos	28

12.4. Atsarginės dalys	29

13. Sauga	30

14. Mokymai	30

15. Kokybės užtikrinimas ir kontrolė	31

15.1. Priėmimo bandymai, apibrėžimai ir etapai	31

15.2. Projekto valdymas	34

15.3. Dokumentai	34

Priedai	36

# Įvadas

## Apžvalga

Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ (Lietuvos Respublikos oro navigacijos paslaugų teikėja, toliau vadinama Pirkėju) ketina pagerinti skrydžių valdymo paslaugas Vilniaus aerodrome ir Vilniaus aerodromo prieigose, todėl įsigyjama vietinė daugiajutiklinė stebėjimo sistema, kuriai keliami reikalavimai nustatyti šioje techninėje specifikacijoje.

## Pirkimo objektas

Pirkimo objektą sudaro:

viena vietinė daugiajutiklinė stebėjimo sistema įrengta Vilniaus aerodrome (toliau kartu vadinama Sistema arba V-MLAT – angl. Vilnius multilateration surveillance system), kurią sudaro techninė ir programinė įranga, taip pat Sistemos įrengimas (toliau įrengimas arba įdiegimas) ir kitos paslaugos, nurodytos Techninės specifikacijos 1.3.1 punkte.

V-MLAT techninės priežiūros paslaugos, kurios pradedamos teikti pasibaigus Sistemos garantiniam laikotarpiui, kaip numatyta Techninės specifikacijos 1.3.2 punkte.

V-MLAT techninės įrangos remonto paslaugos, kurios yra įsigyjamos pagal poreikį po to, kai baigiasi Sistemos garantijos laikotarpis, kaip numatyta Techninės specifikacijos 1.3.3 punkte.

## Pirkimo objekto apimtys

### V-MLAT

Sistemą sudaro (į kainą turi būti įskaičiuota):

- techninė įranga – fizinė infrastruktūra, būtina visapusiškam, patikimam, nuolatiniam ir nenutrūkstamam stebėjimo paslaugų teikimui, įskaitant, bet neapsiribojant, radijo elektroninių signalų perdavimo posistemėmis, antenomis ir jų valdymo posistemėmis, centriniais apdorojimo įrenginiais, duomenų perdavimo sąsajomis, kitais reikalingais komponentais ir talpinimo konteineriais bei technologinėmis dėžėmis įrangai sumontuoti, kuriose turi būti visos vidinės elektroninės ir klimato kontrolės sistemos bei laidai, reikalingi užtikrinti tinkamas sąlygas normaliam V-MLAT sistemos darbui ir eksploatavimui;

vienas atsarginių dalių komplektas, įskaitant visus nestandartinius įrankius ir / ar prietaisus (žr. 12.4 punktą), kurie yra būtini Sistemos techninei priežiūrai ir remontui;

programinė įranga (angl. software) ir integrali aparatinės įrangos programinė dalis (angl. firmware), įskaitant licencijas, neapsiribojant pirminio gamintojo licencijomis, bet įskaitant ir trečiosios šalies pateiktą programinę įrangą. Pasiūlyme turi būti aiškiai nurodytos duomenų perdavimo sąsajos (komutatoriai, maršrutizatoriai, programos ir kt.) arba kitos sudedamosios dalys, už kurias reikia mokėti abonentinės licencijos mokestį, kad būtų galima nurodyti tokių išlaidų dydį Pasiūlyme.

Sistemos stočių išdėstymo architektūros pakeitimo modeliavimo programinė įranga, kuri leidžia teoriškai modeliuoti aerodromo teritorijoje keičiamų statinių ir aplinkos įtaką Sistemos veikimui (žr.6.7.1 punktą),.

Paslaugos:

- Sistemos architektūros ir dokumentų paruošimas, atnaujinimai, atsižvelgiant į faktines diegimo sąlygas / galimybes;

Sistemos ir jų dalių gamykliniai priėmimo bandymai (FAT);

įrengimo vietoje esamos senos Sistemos kai kurių komponentų išmontavimas ir naujos Sistemos bei sudedamųjų dalių įrengimas eksploatacinėje aplinkoje;

Sistemos ir sudedamųjų dalių priėmimo bandymai vietoje (SAT);

Pirkėjo darbuotojų mokymai;

Sistemos bandomoji eksploatacija, perėjimas į eksploatacinę aplinką;

Tiekėjo Pasiūlyme nurodyta, bet ne trumpesnė nei 36 mėnesių garantija.

### Sistemos priežiūros paslaugos

V-MLAT priežiūros paslaugas sudaro:

- Sistemos gedimo ar sutrikimo nustatymas ir šalinimas (kai Pirkėjas pats negali to atlikti) įskaitant ir tai, kai tai susiję tik su programinės įrangos veikimo defektais;

- Pirkėjo konsultavimas Sistemos veikimo, naudojimo, įrangos priežiūros, gedimų ir sutrikimų nustatymo ir jų šalinimo klausimais, tai pat Sistemos stočių išdėstymo architektūros keitimo ir priderinimo prie besikeičiančios veikimo vietos klausimais;

- Sistemos programinės įrangos (įskaitant integralią aparatinės įrangos programinę dalį, operacines sistemas, taikomąsias programas ir trečiųjų šalių programinę įrangą) atnaujinimas ir licencijos, kurios yra būtinos tinkamam Sistemos veikimui užtikrinti.

### Sistemos techninės įrangos remonto paslaugos

Sistemos techninės ir programinės įrangos remonto paslaugos apima neribotą kiekį bet kurios iš Sistemos dalių, komponentų remonto darbų, arba naujų dalių, komponentų įsigijimą (kai jų negalima suremontuoti arba remontas ekonomiškai nenaudingas) neviršijant maksimalios sutartyje numatytos, šių paslaugų įsigijimui skirtos sumos.

# Bendrieji reikalavimai

GEN_REQ-001	Prieš įrengdamas Sistemą, Tiekėjas privalo atlikti galimų Sistemos įrengimo vietų apžiūrą, kad patikrintų ir suderintų antžeminių stočių įrengimo vietas su Pirkėju. Sistemos centrinės apdorojimo sistemos įrengimo vieta – Pirkėjo buveinė, adresu Balio Karvelio g. 25, Vilnius.

GEN_REQ-002	Sistema turi būti įrengta, parengti darbui operaciniu režimu bei perduoti Pirkėjui ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo. Esant nenumatytoms aplinkybėms, šis terminas gali būti pratęstas iki 3 mėnesių laikotarpiui, sutartyje nustatyta tvarka. Sistemos paruošimas darbui operacinėje aplinkoje reiškia Sistemos įdiegimą pagal Sutartyje bei Techninėje specifikacijoje numatytas sąlygas ir nuostatas.

GEN_REQ-003	Tiekėjas privalo prisiimti atsakomybę už visus darbus, būtinus Sistemos įdiegimui. Tai apima techninės ir programinės įrangos dizainą, montavimo vietos paruošimą, telekomunikacijos ir radijo ryšio trikdžių analizę, planavimą montavimo vietoje ir veikimo užtikrinimą.

GEN_REQ-004	Tiekėjas privalo parengti Sistemos veikimo aprėpties analizę į kurią būtų įtrauktos nustatytos veikimo charakteristikos.

GEN_REQ-005	Tiekėjas privalo būti siūlomų Sistemos gamintojas arba gamintojo įgaliotas atstovas.

GEN_REQ-006	Sistema privalo atitikti Techninės specifikacijos 2.1. punkte nurodytų dokumentų naujausias versijas. Tam tikrais atvejais Techninėje specifikacijoje išdėstyti reikalavimai gali būti griežtesni nei išdėstyti atitinkamuose dokumentuose. Tokiais atvejais Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai pakeičia nustatytus atitinkamuose dokumentuose ir automatiškai tampa minimaliais reikalavimais.

GEN_REQ-007	Į Sistemos kainą įskaičiuota visa programinė įranga (programinės įrangos licencijos), reikalinga Techninėje specifikacijoje nurodytoms Sistemos charakteristikoms ir funkcijoms užtikrinti. Licencijos yra neterminuotos (išduodamos neribotam laikui). Sistemos naudotojų (administratorių, klientų ir kt.) skaičius ir apdorojamos informacijos apimtis negali būti ribojami licencijomis.

GEN_REQ-008	Siūloma Sistema turi būti sėkmingai sumontuota ir paleista ne anksčiau kaip prieš penkis (5) metus iki pirminio Pasiūlymo pateikimo datos bent vienoje Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje narėje arba Jungtinėje. Pakankamas įrodymas yra pateikta atitikties deklaracija pagal EASA nustatytą išsamiąją specifikaciją (DS-GE.CER/DEC). Taip pat priimtinas CAA ar kitų pripažintų institucijų pagal anksčiau galiojusias taisykles išduotas tinkamumo naudoti pažymėjimas

GEN_REQ-009	Siūloma Sistema turi būti sėkmingai naudojama oro eismo paslaugų teikimui bent viename oro eismo valdymo paslaugų sektoriuje ar aerodrome bent vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje narėje arba Jungtinėje Karalystėje. Pakankamas įrodymas turi būti Pirkėjo pažyma / patvirtinimas, kad siūloma Sistema sėkmingai naudojama oro eismo valdymo paslaugoms teikti.

## Teisės aktai, specifikacijos ir standartai

GEN_REQ-010	Sistemos ir atskirų elementų veikimas privalo atitikti arba visais aspektais viršyti reikalavimus ir rekomendacijas, nustatytus šios specifikacijos 2.1.1. ir 2.1.2. punktuose nurodytų dokumentų atitinkamuose skyriuose.

GEN_REQ-011	Sistema turi atitikti ICAO Čikagos konvencijos dėl aeronautikos telekomunikacijų 10 priedo naujausias dokumentų versijas, kiek jos susijusios su priežiūros paslaugų teikimo reikalavimais, ir turi būti skirtas oro navigacijos stebėjimo paslaugoms teikti (SUR).

GEN_REQ-012	Tiekėjas siūlomai įrangai privalo pateikti Lietuvos teisės aktų reikalaujamą radijo ryšio suderinamumo įrodymą, kaip to reikalauja 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo .

GEN_REQ-013	Tiekėjas privalo laikytis 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2022/2555 dėl priemonių, skirtų aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 910/2014 ir Direktyva (ES) 2018/1972 ir panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148 (NIS 2 direktyva), reikalavimų (jei taikoma).

GEN_REQ-014	Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos atitikties įrodymus, kaip reikalaujama EASA lengvos prieigos prie ATM /ANS taisyklėse (Reglamentas (ES) 2023/1769 ir Reglamentas (ES) 2023/1768).

### Specifikacijos

GEN_SPC-001 	[...] TBD

### Standartai

GEN_STD-001	[...].TBD

## Logistika

GEN_LOG-001 	Tiekėjo prašymu Pirkėjas gali leisti Tiekėjui Sistemos techninę įrangą laikyti Pirkėjo patalpose. Techninės įrangos saugojimas yra nemokamas.

GEN_LOG-002 	Pirkėjas neatsako už Pirkėjo patalpose laikomą techninę įrangą ir Pirkėjas privalo prisiimti visą riziką, pavyzdžiui, jeigu patalpos yra sunaikinamos dėl gaisro, vandalizmo akto arba kitų priežasčių saugojimu metu ir dėl šios priežasties saugojama techninė įranga patiria žalą arba yra prarandama.

# Aprėpties ir tikslumo reikalavimai

COV_AER-001 	V-MLAT sistema privalo nustatytu tikslumu aprėpti Vilniaus aerodromo teritoriją, įskaitant peroną, stovėjimo aikšteles ir manevravimo lauką ne žemiau nei 100 m virš paviršiaus.

COV_AER-002 	V-MLAT sistema privalo aprėpti EYVI artėjimo tūpti koridorius Vilniaus CTR zonoje ne žemiau, kaip šiose vertikaliose ribose: 4000 MSL/GND.

COV_AER-003 	V-MLAT sistemos atskaitos taškas gali būti keičiamas, bet jei nenustatyta kitaip, šis taškas yra Aerodromo Kontrolės Taškas (54 38 13N, 025 17 16E).

## Tikslumas horizontalioje plokštumoje

COV_AER-004 	Horizontalios padėties aptikimo tikslumas manevravimo lauke (kilimo-tūpimo takas, riedėjimo takeliai ir ašinės perono linijos) privalo neviršyti 7,5 metrų su 95 proc. patikimumu ir 12 metrų su 99 proc. patikimumu bet kuriems taikiniams.

COV_AER-005 	Horizontalios padėties aptikimo tikslumas stovėjimo aikštelėse privalo neviršyti 20 metrų tikslumo vidurkio, išvesto per 5 sekundžių trukmės matavimo intervalą bet kuriems taikiniams.

COV_AER-006 	Horizontalios padėties aptikimo tikslumas ore esantiems taikiniams ne mažiau iki 7 jūrmylių atstumu nuo kilimo-tūpimo tako slenksčių privalo neviršyti 20 metrų su 95 proc. patikimumu bet kuriems taikiniams, koridoriuje:

- tūptinė, nuo 2° iki 4° (±1°nuo 3° tūptinės, žr. 1 pav. ir 2 pav., vertikalus profilis, žaliai);

- nuo kilimo-tūpimo tako ašies ±20° (žr. 1 pav. ir 2 pav., horizontalus profilis, geltonai);

1 pav. Pietinė tako dalis

2 pav. Šiaurinė tako dalis

COV_AER-007 	Horizontalios padėties aptikimo tikslumas aerodromo teritorijoje privalo neviršyti 20 metrų su 95 proc. patikimumu bet kuriems taikiniams.

Pastaba:	tikslios Vilniaus aerodromo teritorijos, perono, stovėjimo aikštelių, manevravimo lauko ir artėjimo tūpti koridorių koordinatės viešai pasiekiamos Aviacinės informacijos leidinyje:

-Vilniaus aerodromas (EYVI AD 2.24 su aerodromu susiję oro navigacijos žemėlapiai);

-Aerodromo schema (EYVI AD 2.24-01-1)

-Aerodromo eismo ir aikštelių schemos(EYVI AD 2.24-02-1; EYVI AD 2.24-03-1);

## Išvesties periodiškumas

COV_AER-008 	Duomenų išvesties periodiškumas privalo būti konfigūruojamas bet kokiam laikotarpiui nuo 0,5 s iki 5,0 s, žingsniu po 0,5 sekundės.

COV_AER-009 	Sistema privalo galėti pateikti taikinio padėties žymes periodiniu režimu, t. y. kai reikalingas taikinio padėčių vidurkis per reguliarų laiko intervalą.

COV_AER-010 	Išvesties periodiškumas privalo būti pritaikomas atskirai kiekvienai geografinei zonai ir/ arba užklausikliui.

## Nustatymo tikimybė

### Padėties nustatymo tikimybė (PD)

COV_PRB-001 	Padėties nustatymo tikimybė Mode S režimo atsakikliams per dviejų sekundžių (2 sek.) matavimo intervalą turi būti didesnė nei 99,9 proc. manevravimo lauke.

COV_PRB-002 	Padėties nustatymo tikimybė Mode S režimo atsakikliams per penkių sekundžių (5 sek.) matavimo intervalą turi būti didesnė nei 99,9 proc. stovėjimo aikštelėse.

### Tapatybės nustatymo tikimybė (PID)

COV_PRB-003 	Sistema privalo pateikti teisingą orlaivio Mode S adresą (tapatybę), kurio nustatymo tikimybė yra didesnė arba lygi 99,9 proc.

COV_PRB-004 	Sistema privalo pateikti teisingą orlaivio ICAO 24 bitų kodą, kurio nustatymo tikimybė yra didesnė arba lygi 99,9 proc.

COV_PRB-005 	Sistema privalo pateikti teisingą Mode A kodą, kurio nustatymo tikimybė yra didesnį arba lygi 98 proc.

COV_PRB-006 	Sistema turi pateikti teisingą kodą, nurodytą kituose Mode S duomenų laukeliuose, kurių nustatymo tikimybė yra didesnė arba lygi 96 proc.

### Klaidingo nustatymo tikimybė (PFD)

COV_PRB-007 	Klaidingo taikinio nustatymo tikimybė privalo būti mažesnė arba lygi 10-4.

### Klaidingo kodo nustatymo tikimybė (PFCD)

COV_PRB-008 	Klaidingo orlaivio adreso nustatymo tikimybė privalo būti mažesnė arba lygi 10-6 per 5 sekundžių matavimo intervalą vienam taikiniui

COV_PRB-009 	Klaidingo Mode A kodo nustatymo tikimybė privalo būti mažesnė arba lygi 0,1 %.

COV_PRB-010 	Klaidingo slėgio aukščio tikimybė privalo būti mažesnė arba lygi 0,1 %.

### Pasikeitusios orlaivių informacijos atnaujinimas

COV_PRB-011 	Sistema privalo pateikti pokyčius toliau nurodytoje orlaivių informacijoje kartą per 3 atnaujinimo intervalus, geresne nei 95 % tikimybe:

- ACID;

- Mode A kodas.

COV_PRB-012 	Sistema privalo pateikti pokyčius toliau nurodytoje orlaivių informacijoje kartą per atnaujinimų intervalą, geresne nei 95 % tikimybe:

- Avariniai kodai;

- SPI.

## Atsakiklių tipai

PRF_REQ-001	Sistema privalo gebėti nustatyti, identifikuoti ir sekti taikinius, turinčius:

- SSR Mode A, C ir Mode S ELS ir EHS (Mode S lygiai 1…5) atsakiklį, atitinkantį ICAO 10 priedo IV tomą; ICAO 10 priedo III tomą;

- 1090MHz išplėstinių pranešimų (ADS-B) aviacijos elektroniką, atitinkanti RTCA DO-260 ir/ arba DO-260A + DO-260B;

- 1090MHz trumpųjų (gavimo) pranešimų (ACAS/TCAS) aviacijos elektroniką;

- atsakiklius, kurie paprastai nėra aktyvuojami per užklausas.

PRF_REQ-002	Sistema privalo gebėti teikti užklausas naudojantis Mode A; Mode C ir Mode S ELS/EHS.

Pastaba:	ELS reiškia ICAO 24 bitų orlaivių adresą, orlaivio tapatybę (skrydžio metu naudojamas šaukinys), atsakiklio pajėgumai, aukštis 25 pėdų intervalais (priklausomai nuo lėktuvo įrangos galimybių), skrydžio statuso ir SI kodo galimybės.

EHS reiškia ELS ir pasirinktas aukštis, posvyrio kampas, tako kampo greitis (tikrasis oro greitis, jei tako kampo dažnis nepasiekiamas), tikrasis tako kampas, antžeminis greitis, magnetinė kryptis, nurodytas oro greitis, vertikalusis greitis.

## Užklausos

PRF_REQ-003	Užklausų pajėgumai ir pasikartojimo dažnis privalo būti minimalūs, atitinkantys eksploatacinius reikalavimus, siekiant kuo labiau sumažinti aktyvaus veikimo poveikį 1030/1090 MHz radijo dažnių aplinkai pagal ICAO 10 priedo reikalavimus.

PRF_REQ-004	Sistema privalo nenustatyti „Mode S užklausiklio identifikavimo (II) arba stebėjimo įrangos identifikavimo (SI) kodo blokavimo“ jokiam taikiniui.

PRF_REQ-005	Sistema privalo nenaudoti bendrų visiems taikiniams Mode S užklausų (UF11).

PRF_REQ-006	Sistema privalo nenaudoti Mode S tarpinio režimo Mode A/C/S visuotinių užklausų (taip pat žinomų kaip Mode A/C/S su ilgais P4).

PRF_REQ-007	Sistema privalo gebėti teikti užklausas per Mode A/C, kai atsakikliai naudoja Mode A/C tik viso užklausimo metu (t. y. tarpinį režimą su trumpais P4 impulsais) ir Mode A/C užklausų režimu.

PRF_REQ-008	Sistema privalo nenaudoti „šnabždėk ir šauk“ užklausų.

PRF_REQ-009	Sistema privalo turėti užklausų teikimo strategijos ir konkrečių registrų užklausimo koregavimo ir pritaikomumą aplinkai, kad iki minimumo sumažintų RF trukdžius.

PRF_REQ-010	Sistema privalo teikti užklausas tik naudojant Mode A, C ir Mode S.

## Atsakymų gavimas

PRF_REQ-011	Sistema privalo aptikti ir apdoroti atsakymus iš Mode A (4096 ir 64 kodo formatai).

PRF_REQ-012	Sistema privalo aptikti ir apdoroti atsakymus iš Mode C (visi 1278 ICAO apibrėžti kodai + "0000" + 2 ne ICAO kodai, naudojami kodavimo įrenginių gamintojų: -1100 FT = kodas 0060; -1200 FT = kodas 0040).

PRF_REQ-013	Sistema privalo aptikti ir apdoroti atsakymus iš Mode S ELS. Visi atsakikliai iki ir įskaitant Mode S 5 lygį.

PRF_REQ-014	Sistema privalo aptikti ir apdoroti atsakymus iš Mode S EHS. Visi atsakikliai iki ir įskaitant Mode S 5 lygį.

PRF_REQ-015	Sistema privalo aptikti ir apdoroti pranešimus iš 1090ES ADS-B (daugiausia DF17). Visi atsakikliai/ pranešimai iki ir įskaitant Mode S 5 lygį.

PRF_REQ-016	Sistema privalo aptikti ir apdoroti pranešimus iš 1090ES ACAS/TCAS (visus TCAS lygius).

PRF_REQ-017	Sistema privalo aptikti ir apdoroti pranešimus iš antžeminių transporto priemonių atsakiklių (ADS-B; DF18; 1090MHz).

PRF_REQ-018	Sistema privalo aptikti ir apdoroti atsakymus su SPI (bet kokio režimo/ derinio).

PRF_REQ-019	Sistema privalo aptikti ir apdoroti atsakymus su avarinių kodų situacija (bet kokio režimo/ derinio).

PRF_REQ-020	Sistema privalo gebėti vienu metu nustatyti ir teisingai apdoroti ne mažiau nei tris orlaivius su identišku Orlaivio adresu.

PRF_REQ-021	Šis reikalavimas privalo apimti ne tik grupės kodus ir/ arba matomumo kodus (0000, 1000, 2000, 7000 ir kt.), taip pat visus atskiruosius kodus.

PRF_REQ-022	Sistema taip pat privalo būti pajėgi apdoroti pasikartojančius avarinius kodus (kelis vienu metu) ir atskirti tokius taikinius vieną nuo kito.

PRF_REQ-023	Sistema taip pat privalo gebėti apdoroti nestandartinius arba negaliojančius Mode S/ ADS-B orlaivių tapatybę (kuriuose yra tarpų priekyje, tarpų tarp simbolių ir/ arba skyrybos simbolių).

PRF_REQ-024	Sistema privalo teikti ataskaitas apie nustatytus minėtus nukrypimus, neteisėtą arba dvigubą kodų naudojimą.

## Informacijos išvestis pagal atsakymo tipą

PRF_REQ-025	Sistema privalo teikti toliau nurodytą informaciją, išskirtą iš Mode A, C atsakiklių signalų:

- orlaivio horizontali padėtis;

- Mode C informacija;

- Mode A kodas;

- specialieji avariniai kodai (7700, 7600 ir 7500);

- SPI;

- Geometrinis aukštis – tik WAM + sekimo įrenginių vidiniam naudojimui.

PRF_REQ-026	Sistema privalo gebėti teikti toliau nurodytą informaciją, gautą iš Mode S ELS:

- orlaivio horizontali padėtis;

- barometrinis aukštis;

- orlaivio identifikacija – ACID (agentūros žymuo + skaičiai arba registracija);

- specialieji avariniai kodai (7700, 7600 ir 7500);

- SPI;

- ACAS aktyvios rezoliucijos rekomendacija (RA; TCAS-RA), jeigu orlaivis yra aprūpintas TCAS II;

- Mode S adresas;

- geometrinis aukštis – tik V-MLAT vidiniam naudojimui.

PRF_REQ-027	Sistema privalo pateikti toliau nurodytus papildomus EHS ryšio parametrus (atitinkamai aprūpintiems orlaiviams) iš prieinamų BDS registrų:

- 1,0;

- 1,7;

- 2,0;

- 3,0;

- 4,0;

- 5,0;

- 6,0;

- ir kiti duomenys, kurie gali būti prieinami atsakikliui.

PRF_REQ-028	Sistema privalo pateikti toliau nurodytą informaciją, gautą iš 1090ES ADS-B signalų:

- orlaivio identifikacija;

- SPI;

- avarinis indikatorius;

- barometrinis aukštis;

- vertikalus greitis/ kitimo greitis;

- padėtis ore (platuma; ilguma);

- Mode S adresas;

- geometrinis aukštis;

- Kokybės ir tikslumo indikatoriai.

PRF_REQ-029	Sistema privalo pateikti toliau nurodytą informaciją, gautą iš ACAS/TCAS signalų:

- orlaivio horizontali padėtis (padėties atnaujinimas);

- Mode S adresas;

- geometrinis aukštis – tik V-MLAT vidiniam naudojimui.

PRF_REQ-030	Sistema privalo pateikti toliau nurodytą informaciją, gautą iš kitų režimų atsakymų:

- orlaivio horizontali padėtis (padėties atnaujinimas);

- režimo kodas (jeigu išskiriamas);

- specialieji avariniai kodai;

- Ident/ SPI;

- geometrinis aukštis - tik V-MLAT vidiniam naudojimui.

## Iškraipymai, „FRUIT“ ir trikdžiai

PRF_REQ-031	Privalo būti numatytas mechanizmas, leidžiantis nustatyti, kada atsiranda iškraipymas (įvairių rūšių taikinių atsakymai persidengia, įskaitant dėl keleto kelių ir atspindžių) ir egzistuoja FRUIT (skirtingi laike nesinchronizuoti atsakymai arba nestebėjimo impulsų srautai) pavyzdžiui DME/TACAN signalai ir jų harmonikos atsakymo dažniu.

PRF_REQ-032	Sistemoje privalo būti įdiegta speciali logika, siekiant iki minimumo sumažinti galimus duomenų praradimus dėl iškraipymo ir FRUIT.

PRF_REQ-033	Sistemoje privalo būti įdiegta speciali logika, siekiant iki minimumo sumažinti galimus duomenų praradimus dėl trikdžių (ir su trikdžiais susijusių situacijų, sukeltų atsakiklio ir išplėstinių pranešimų gedimų).

PRF_REQ-034	Tokia logika privalo apimti visus svarbius valdymo ir trikdžių poveikio sumažinimo iki minimumo principus (pavyzdžiui, apribojimas pagal sektorių, apribojimas pagal diapazoną, apribojimas pagal atsako signalo lygį ir kt.).

## Duomenų išvesties valdymas

### Duomenų išvesties režimai

PRF_REQ-035	Sistema privalo gebėti išvesti duomenis, naudojamus viename ar keliuose iš toliau nurodytų išvesties režimų:

- duomenims pagrįstas režimas;

- periodinio atidėjimo režimas;

- periodinis numatomas režimas.

### Duomenų apdorojimo uždelsimas duomenų išvesties režimuose

PRF_REQ-036	Duomenimis pagrįstu režimu apdorojimo uždelsimas privalo būti mažesnis arba lygus pusė sekundės (0,5 sek.), skaičiuojant nuo taikinio signalo priėmimo įrenginyje iki jo nukeliavimo į Sistemą, išduodančią taikinio žymes, momento.

PRF_REQ-037	Periodinio atidėjimo režimas, kai perduodama paskutinė gauta išmatuota padėtis per išvesties laikotarpį, didžiausias apdorojimo uždelsimas privalo būti mažesnė arba lygi išvesties laikotarpio trukmei plius pusė sekundės (0,5 sek.).

PRF_REQ-038	Periodiniu nuspėjamu režimu, kai perduodama numatoma padėtis išvesties metu, didžiausias apdorojimo uždelsimas privalo būti mažesnis arba lygus pusė sekundės (0,5 sek.).

PRF_REQ-039	Sistemoje naudojamos komunikacijos infrastruktūros uždelsimas privalo neviršyti 100 ms.

### Taikinio padėties išvesties reikalavimai

PRF_REQ-040	Sistema privalo gebėti teikti išvestis apie taikinį kaip išmatuotas padėties žymes be išlyginimo arba ekstrapoliacijos.

PRF_REQ-041	Sistemos išvesties duomenų koordinačių sistema gali būti keičiama, bet jei nenustatyta kitaip, naudojama WGS-84 koordinačių sistema.

PRF_REQ-042	Sistema privalo gebėti pateikti išvestį apie taikinį kaip išmatuotą padėties žymę toliau – angl. plot).

PRF_REQ-043	Sistema privalo gebėti pateikti išvestį apie taikinį kaip apskaičiuotą žymę su trajektorijos vektoriumi (toliau – angl. track).

### Duomenų išvesties formatai

PRF_REQ-044	Sistema privalo gebėti teikti duomenų išvestis duomenų vartotojams toliau nurodytose EUROKONTROLĖS ASTERIX kategorijose:

- taikinio žymė (padėties/ padėtis su trajektorijos vektoriumi) duomenys/ MLT pranešimai – Asterix kategorija 020;

- paslaugų pranešimai (bendras Sistemos statusas, posistemės statusas, WAM nuorodos vieta)/ multilateracijos Sistemos statuso pranešimai – Asterix kategorija 019;

- ADS-B pranešimai – Asterix kategorija 021;

- CNS/ATM antžeminės stoties ir paslaugų pranešimai – Asterix kategorija 023.

- CNS/ATM antžeminės sistemos pranešimai - Asterix Cat 025

Pastaba:	reikalavimas nustatytas visai sistemai, neatsižvelgiant į tai, ar ši Asterix ataskaita gaunama tiesiogiai iš antžeminės stoties (CAT021), ar apskaičiuojama centrinio procesoriaus (CAT019 – CAT025).

PRF_REQ-045	Kiekviena Asterix kategorijos versija privalo suteikti galimybę supaprastinti ją į senesnę versiją/ leidimą (įskaitant versijų leidimų projektus).

PRF_REQ-046	Kiekviena Asterix kategorijos versija privalo būti lengvai atnaujinama į naujesnę (projektinę arba galutinę) versija/ leidimą, o toks atnaujinimas privalo būti numatytas bent iki garantinio laikotarpio pabaigos.

PRF_REQ-047	Atskiros Asterix išvestys privalo turėti galimybę vienu metu (ir nepriklausomai) perduoti skirtingas tos pačios Asterix kategorijos versijas/ leidimus.

PRF_REQ-048	Visi neprivalomi laukai privalo būti naudojami/įjungti kaip numatytieji nustatymai. Iki SAT Klientas nuspręs, kuriuos pasirenkamus laukus palikti nenaudojamus/išjungtus.

### Išvesčių skaičius

PRF_REQ-049	Kiekvienas išvesties kanalas privalo būti konfigūruojamas bent dvejiems (2) vienu metu pateikiamiems paskirties adresams.

PRF_REQ-050	Sistemos administratorius kiekvienam iš šių išvesties kanalų privalo nurodyti bent šiuos parametrus:

- Adresai ir prievadai (transliacijos, transliacijos grupiniu adresu, transliacijos vienu adresu);

- perdavimo protokolas (UDP, TCP);

- išvesties statusas (aktyvus, neaktyvus arba bandomasis);

- Kliento iš anksto nustatytos sritys taikinio padėties žymėms filtruoti;

- ASTERIX kategorija ir versija;

- duomenų Išvesties periodiškumas.

## Taikinių apdorojimo pajėgumas

PRF_REQ-051	Sistema privalo sugebėti vienu metu gauti ir išlaikyti 300 taikinių sekimą, neviršijant reikalingos veiklos apimties.

PRF_REQ-052	Privalo būti įrengtas perkrovos mechanizmas, leidžiantis nustatyti, kada taikinių skaičius viršija su konfigūruojamu pajėgumo slenksčiu.

PRF_REQ-053	Viršijus slenkstį, Sistema statuso ataskaitoje privalo nustatyti atitinkamą perpildymo indikatorių (pavyzdžiui, ASTERIX OVL bitas I019/550 elemente).

# Bepiločių orlaivių aptikimas

UAV_REQ-001 	Sistema privalo sugebėti aptikti ir pranešti savo aprėpties ribose apie bepiločių orlaivių transliacijas bent šiais dažniais:

- 433-435 MHz;

- 863-870 MHz;

- 2400-2483,5 MHz;

- 5725-5875 MHz.

UAV_REQ-002 	Sistema privalo sugebėti nustatyti transliacijos šaltinio koordinates ir jas atnaujinti ne rečiau nei 2 sekundžių sparta.

UAV_REQ-003 	Sistema privalo sugebėti iškoduoti nešifruotą transliacijos šaltinio telemetrinę informaciją ir gali ją naudoti bepiločio orlaivio padėties nustatymui.

UAV_REQ-004 	Horizontalios padėties aptikimo tikslumas manevravimo lauke (kilimo-tūpimo takas, riedėjimo takeliai ir ašinės perono linijos) privalo neviršyti 20 metrų su 95 proc. patikimumu ir 40 metrų su 99 proc. patikimumu bet kuriems taikiniams.

UAV_REQ-005 	Horizontalios padėties aptikimo tikslumas ore esantiems taikiniams nuo kilimo-tūpimo tako slenksčio iki 7 jūrmylių atstumo, koridoriuje nuo 2° iki 4° tūptinėje ir ±20° nuo kilimo-tūpimo tako ašies, privalo neviršyti 20 metrų su 95 proc. patikimumu bet kuriems taikiniams (žr. 1 pav. ir 2 pav.).

UAV_REQ-006 	Bepiločių orlaivių aptikimo funkcionalumas neturi niekaip prastinti ar apriboti Sistemos veikimo charakteristikų ir kokybės reikalavimų.

# Sistemos architektūra

SYS_ARC-001	Kiek tai paranku Sistemos veikimui, stengtis panaudoti esamas antžeminių stočių išdėstymo vietas.

Pastaba:	Esamas antžeminių stočių įrengimo vietas pateiks Pirkėjas.

SYS_ARC-002	Sistemos architektūra privalo būti tokia, kad būtų laikomasi patikimumo, techninės priežiūros, prieinamumo ir dubliavimo reikalavimų.

SYS_ARC-003	Sistema privalo būti suprojektuota taip, kad techninė priežiūra būtų minimali, komponentai išdėstyti logiškai ir lengvai prieinami, Sistemos prastovos laikas būtų kuo trumpesnis.

SYS_ARC-004	Funkcinio įrenginio arba atskirų komponentų, kurie naudojami visai Sistemai, rezervavimas turi būti pasiektas dubliuojant, kad būtų budintis komponentas, galintis prireikus perimti pagrindinį komponentą kai to reikia.

SYS_ARC-005	Sistemos stočių išdėstymo architektūra turi būti nesudėtingai keičiama, įsigytas įrangos kiekis negali būti baigtinis su ateities papildymų ir integravimo apribojimais.

SYS_ARC-006	Stočių išdėstymo architektūros keitimas gali būti įvykdytas Pirkėjo. Tam tikslui Tiekėjas atlieka pakankamo išsamumo mokymus ir suteikia reikiamo lygmens prieigą prie sistemos konfigūravimo galimybių.

SYS_ARC-007	Komponentų, kurie kartu atlieka tam tikrą paskirtą funkciją, dubliavimas turi būti pasiekiamas pateikiant pakankamai komponentų, kad sugedus tam tikram komponentų skaičiui funkcija galėtų būti toliau teikiama. Kai vienas ar daugiau komponentų neveikia taip, kaip numatyta, arba jų veikimas yra prastesnis, bet toleruotinas, toks režimas laikomas pablogėjusiu režimu.

SYS_ARC-008	Sistemos techninės įrangos platformą sudaro darbo vietos ir serverių kompiuteriai, kuriuose veikia gerai žinomos ir plačiai naudojamos operacinės sistemos ir komunikacija vykdoma per labai patikimą tinklą.

SYS_ARC-009	Tiekėjas privalo nurodyti siūlomo Sistemos ir komponentų apskaičiuotą MTBF, MTBCF ir MTTR.

SYS_ARC-010	Kiekvienas Sistemos komponentas, vykdantis tam tikrą operatyvinio priskyrimo funkciją, turi būti dubliuojamas taip, kad funkciją būtų galima vykdyti, naudojant bet kurį iš dviejų komponentų.

SYS_ARC-011	Komponentų, kurie veikia kaip grupė, kad galėtų vykdyti operatyvaus priskyrimo funkciją, turi būti pakankamai, kad sugedus bet kuriam komponentui funkcija būtų visiškai įvykdyta.

SYS_ARC-012	Visa naudojama techninė, programinė ir aparatinė programinė įranga privalo būti visiškai patikrinta eksploatacinėje aplinkoje, kuriai taikomi panašūs, jei ne griežtesni reikalavimai, nei nurodyti šioje specifikacijoje.

SYS_ARC-013	Sistemos konstrukcija turi būti tokia, kad pavienių komponentų gedimas niekada nesukeltų visiško viso Sistemos išsijungimo. Leidžiamas tik laipsniškas veikimo pablogėjimas.

SYS_ARC-014	Bet kuris siūlomos konfigūracijos duomenų procesorius privalo turėti pakankamai laisvos talpos vėlesniems plėtiniams ar modifikacijoms, t. y. laisvos atminties, atsarginių įvesties ir išvesties įrenginių ir apdorojimo laiko (darbo ciklo) atsargos.

SYS_ARC-015	Šie nepanaudoti pajėgumai turi sudaryti bent 40 procentų.

SYS_ARC-016	Sistema privalo turėti tam tikrą valdymo ir stebėjimo sistemos (CMS) vietą techniniam personalui, kuri leistų operatoriams:

- peržiūrėti Sistemos elementų funkcinę būseną, naudojant žymėjimą spalvomis;

- valdyti Sistemą;

- rinkti ir saugoti informaciją apie Sistemos veikimą, sugeneruotus įspėjimus ir perspėjimus;

- peržiūrėti įrašytus Sistemos duomenis už atitinkamą laikotarpį (ne mažiau nei šešiasdešimt (60) dienų), kad būtų galima ištirti gedimus ir sutrikimus – stebėjimo paslaugų teikimo duomenis (žymės, takai ir kt.), galiojančią aktyvią konfigūraciją, veiksmus ir pakeitimus bei bet kokią svarbią operatyvinę informaciją.

# Sandara

SYS_STR-001	Sistema privalo turėti tinkamas priemones ir reikiamą skaičių komponentų, reikalingų jo paslaugų teikimui ir tiesioginiam stebėjimui. Sistemą sudaro:

- centrinė apdorojimo sistema (CPS);

- antžeminių stočių segmentas (GS);

- valdymo ir stebėjimo sistema (CMS);

- duomenų perdavimo infrastruktūra (DTI);

- testavimo ir vertinimo sistema (TES);

- energijos tiekimo infrastruktūra (ESI);

- aplinkos sąlygų palaikymo įranga (ESCE).

3 pav. Pagrindinė sistemos struktūra ir sąsajos

## Programinės ir techninės įrangos dizainas

SYS_STR-002	Sistemos programinės ir techninės įrangos konfigūracija privalo būti modulinė, pilnai keičiama ir konfigūruojama.

SYS_STR-003	Sistemos techninės įrangos komponentai, tinklai ir operacinės sistemos programinė įranga privalo naudoti COTS technologijas, kurios buvo patvirtintos eksploatuojant.

SYS_STR-004	Programinės įrangos architektūra privalo veikti taip, kad visi posistemiai būtų autonomiški, o vieno posistemio gedimas privalo nebūti perkeltas į kitus per WAN/LAN.

SYS_STR-005	Sistema taip pat privalo sugebėti susidoroti su:

- logiška ir vartotojui draugiška architektūra;

- naujausių technologijų ir programinės įrangos sprendimų panaudojimu;

- galimybe vėliau atlikti atnaujinimus ir modifikacijas;

- laikytis ICAO, EUROCAE ir EUROKONTROLĖS standartų ir rekomendacijų (net jeigu jos nėra tiesiogiai minimos arba išvardintos šiame dokumente).

SYS_STR-006	Tiekėjas ir bet kuris iš jo subrangovų privalo turėti prieigą prie visų būtinų programinės įrangos plėtros ir dizaino įrankių.

## Centrinė apdorojimo sistema (CPS)

SYS_STR-007	Sistema privalo būti suprojektuota taip, kad būtų sumažinta radijo dažnių spektro tarša, taigi iki minimumo sumažinamos užklausos. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo pateikti programinės įrangos įrankį, kuris stebės, analizuos ir registruos atsakiklio apkrovą, kurią sukuria bet kuri stebėjimo sistema. Bet kurio atskiro atsakiklio užklausos apkrova privalo būti mažesnė nei 2 %.

## Antžeminė stotis (GS)

SYS_STR-008	Antžeminė stotis privalo būti įrengta atskiruose įrenginiuose, kurie gali būti sumontuoti patalpose arba lauke (jeigu yra lauko įrenginys).

SYS_STR-009	Antžeminės stoties autonominiai įrenginiai privalo būti įrengiami patalpose arba lauke, lengvai pasiekiamose patogiose vietose, nesvarbu, ar tai būtų pastato stogas, ar antenos bokšto aikštelė.

SYS_STR-010	Antžeminių stočių išdėstymo architektūra privalo būti tik aerodromo teritorijoje. Sistemos tikslumo pagerinimui (ypatingai svarbu už aerodromo teritorijos) galima naudoti visakryptes ir kryptines antenas.

Pastaba:	Antžeminės stoties įrengimo dėžės montavimas aukštai ant stiebo nelaikomas patogia vieta.

SYS_STR-011	Kiekvienoje antžeminėje stotyje privalo būti bent vienas elektros lizdas (230V, 1 ph, N, PE; 50 Hz).

SYS_STR-012	Antžeminė stotis privalo turėti tinkamą apsaugą nuo viršįtampių, viršsrovių, šuolių, nuokrypių ir kitų nepageidaujamų maitinimo formų pagal nacionalinį ar tarptautinį lygiavertį standartą.

SYS_STR-013	Antžeminė stotis privalo turėti tinkamą apsaugą nuo tiesioginių žaibo smūgių, sukeltų viršįtampių, blyksnių, kaip nustatyta nacionaliniu ar tarptautiniu lygiaverčiu standartu.

SYS_STR-014	Sudėtiniai elementai privalo būti montuojami tik apsaugotoje nuo žaibo antžeminės stoties spintoje, nebent tie elementai turės įrengtą papildomą pakankamą apsaugą nuo žaibo poveikio.

SYS_STR-015	Kiekviena antžeminė stotis (Tx/Rx vieta) privalo būti aprūpinta atsargine maitinimo sistema, tokia kaip UPS sistema.

Pastaba:	Už UPS sistemos įrengimą antžeminėse stotyse atsakingas Tiekėjas. Pirkėjas yra atsakingas už nepertraukiamo maitinimo tiekimą centrinei procesoriaus.

SYS_STR-016	Visose antžeminėse stotyse privalo būti užtikrintas elektros energijos tiekimo rezervavimas atsarginė maitinimo sistemos UPS pagalba ne trumpesniam kaip keturių (4) valandų laikotarpiui po pagrindinio elektros energijos tiekimo nutraukimo.

SYS_STR-017	Tiekėjas, kaip pasiūlymo dalį, privalo pateikti šią informaciją apie vidinius ir išorinius nuotolinius įrenginius:

- matmenys;

- svoris;

- energijos suvartojimas;

- skleidžiama šiluma.

## Centrinė valdymo ir stebėjimo sistema (CMS);

SYS_STR-018	Centrinę valdymo ir stebėjimo sistemą sudaro:

- RCMS – Nuotolinė valdymo ir stebėjimo sistema

- LCMS – Vietinė valdymo ir stebėjimo sistema

RECS – Duomenų įrašymo ir pakartojimo sistema;

SYS_STR-019	CMS privalo būti suprojektuota taip, kad kai Sistemoje yra įdiegta daugiau nei viena RCMS, visos RCMS galėtų stebėti Sistemą.

SYS_STR-020	CMS privalo būti suprojektuotas taip, kad kai Sistemoje yra įdiegta daugiau nei viena RCMS, bet kuriuo metu Sistemą galėtų valdyti tik viena RCMS.

SYS_STR-021	CMS privalo būti suprojektuota taip, kad kai Sistemoje yra įdiegta daugiau nei viena RCMS, kiekviena RCMS parodytų, kuri RCMS valdo Sistemą.

SYS_STR-022	CMS privalo būti suprojektuotas taip, kad kai Sistemoje yra įdiegta daugiau nei viena RCMS, po reikiamo lygio įgaliojimo, valdymo funkciją būtų galima perimti iš bet kurios RCMS.

### Nuotolinio valdymo ir stebėjimo sistema (RCMS)

SYS_STR-023	RCMS funkcija, įskaitant, bet neapsiribojant, privalo teikti toliau nurodytas smulkesnes funkcijas:

- Sistemos įrenginių statuso stebėjimas ir valdymas;

Sistemos veikimo statistika ir konfigūracija;

Taikinio padėties žymių kokybės įvertinimas;

atvaizdavimas.

SYS_STR-024	Vartotojo prieiga prie Sistemos stebėjimo ir valdymo funkcijos privalo būti apsaugota slaptažodžiu, suteikiant šiuos skirtingus patvirtinimo lygius:

- operatorius (žemiausias lygis; prieiga prie Sistemos įrenginių statuso stebėjimo funkcijų);

- techninės priežiūros inžinierius (vidutinis lygmuo; prieiga prie Sistemos įrenginių statuso stebėjimo ir valdymo funkcijų);

- sistemos administratorius (aukščiausias lygmuo; prieiga prie konfigūravimo funkcijų ir Sistemos statuso stebėjimo ir valdymo funkcijų bei vartotojų valdymo).

SYS_STR-025	RCMS privalo užtikrinti apsaugos funkcijas, kad būtų išvengta neteisėto prisijungimo prie Sistemos (pvz., slaptažodis, šifravimas, prieigos registravimas).

SYS_STR-026	RCMS privalo pateikti Sistemos veikimo statistiką realiuoju laiku, apimančią bent:

- antžeminės stoties sinchronizavimo svyravimas ir kompensacija vienoje vietoje;

- 2 antžeminio tinklo nuorodos naudojimas vienoje vietoje;

- bendras taikinių skaičius, suskirstytas pagal atsako tipą (Mode S, ADS-B ir kt.), pagal sistemą.

SYS_STR-027	RCMS privalo apimti bent šių statuso elementų ir statuso ataskaitų rinkimą, įvertinimą, grafinį pateikimą ir įrašymą:

- Sistemos įrenginių statusas ir gedimų ataskaitos;

- visų procesų, vykdomų skirtinguose Sistemos įrenginiuose, statusas;

- Sistemos įrenginių vartotojų prieigos ir veiksmų istorija.

SYS_STR-028	Kiekvienas iš Sistemos įrenginių statuso ir statuso ataskaitų elementas privalo būti pažymėtas bent šiais identifikavimo duomenimis:

- šaltinio identifikatorius;

- laiko žyma;

- kritiškumas.

SYS_STR-029	RCMS konfigūravimo funkcija privalo suteikti galimybę pakeisti bent šiuos Sistemos konfigūracijos elementus:

- antžeminių įrenginių skaičius;

- laiko sinchronizavimo įrenginių skaičius (jeigu būtinas);

- Sistemos įrenginių/ Sistemos ir įrenginių kanalų veikimo režimas (operacinis režimas/ techninės priežiūros režimas);

- atraminiai atsakikliai, jeigu tokių yra.

SYS_STR-030	RCMS privalo suteikti galimybę nuotoliniu būdu atnaujinti programinę įrangą pasirinktam kiekiui arba visoms antžeminėms stotims vienu metu.

### Vietinė valdymo ir stebėjimo sistema (LCMS)

SYS_STR-031	Vietinės valdymo ir stebėjimo sistemos programinė įranga privalo būti įdiegta pateiktame nešiojamame kompiuteryje.

SYS_STR-032	LCMS privalo palaikyti visas techninės priežiūros veiklas, būtinas kiekvienoje antžeminėje stotyje ir centrinėje apdorojimo sistemoje, šias veiklas sudaro gedimų aptikimas iki linijos keičiamo įrenginio (LRU), konfigūravimas ir prieiga prie klaidų žurnalų.

SYS_STR-033	LCMS privalo palaikyti visas Sistemos konfigūravimo galimybes.

SYS_STR-034	LCMS privalo turėti techninės situacijos ekraną, kad realiuoju laiku būtų rodomi turimi stebėjimo duomenys ir eismo situacija.

SYS_STR-035	LCMS privalo suteikti galimybę atnaujinti programinę įrangą antžeminėse stotyse ir centrinėje apdorojimo sistemoje vietoje.

### Duomenų įrašymas ir pakartojimas (RECS)

SYS_STR-036	Duomenų įrašymo ir pakartojimo sistema privalo įrašyti ir pakartoti bent šiuos duomenis:

- žymių ataskaitas;

- maršrutų ataskaitas;

- tikslinę informaciją po kelių vidinių duomenų apdorojimo veiksmų (įskaitant kokybės informaciją, kuri prieinama);

- užklausiklių veikla, įskaitant informaciją, kuris užklausos pateikėjas perdavė ją esant kokiai galiai į kokį taikinį, pasitelkiant kurį užklausos formatą, ir sėkmingų užklausų statistika, nustatant ryšį tarp išsiųstų užklausų ir sėkmingai gautų atsakymų.

SYS_STR-037	Duomenų įrašymo ir pakartojimo funkcija privalo būti pateikta kartu su Sistema, jeigu ji nėra Sistemos dalis.

SYS_STR-038	Duomenų įrašymo ir pakartojimo funkcija gali būti integruota į RCMS sistemą, bet integravimas negali niekaip varžyti pagrindinės RMCS funkcijos, o RECS sistemos veikla neturi būti ribojama RMCS funkcijų.

SYS_STR-039	RECS privalo gebėti įrašyti ne trumpesnio nei 60 kalendorinių dienų laikotarpį ir pakartoti visus išvesties formatus tuo pačiu įrankiu į tą patį failą, kad būtų išsaugotas kontekstas.

SYS_STR-040	RECS privalo užtikrinti įrašytų duomenų eksporto ir importo funkciją.

SYS_STR-041	RECS privalo užtikrinti duomenų filtravimo funkciją pagal specifinius tikslinius duomenų elementus.

SYS_STR-042	RECS privalo užtikrinti funkciją, leidžiančią sudaryti duomenų sąrašą perskaitomu formatu.

SYS_STR-043	RECS privalo turėti atvaizduojamų duomenų ekrano kopijos funkciją.

SYS_STR-044	Tiekėjas kaip pasiūlymo dalį privalo aprašyti žmogaus ir mašinos sąsają, pritaikytą duomenų įrašymo ir atkūrimo funkcijai.

SYS_STR-045	RECS privalo saugoti laiko žyme pažymėtą įrangos veikimo statusą, statusų ir režimų įrašą.

SYS_STR-046	RECS privalo turėti galimybę užregistruoti bet kokius vartotojo veiksmus konfigūruojant, įskaitant:

- mėginimus prisijungti;

- kontrolės veiksmus;

- konfigūracijos pokyčius.

SYS_STR-047	RECS privalo rodyti įrangos veikimo statusą, statusus ir režimus vartotojui patogiu grafiniu formatu.

SYS_STR-048	Privalo būti apskaičiuojami ir į taikinio padėties žymes įtraukiami bent šie duomenų elementai, apibūdinantys į taikinio padėties žymės kokybę:

- taikinio padėties matavimui naudojamų jutiklių skaičius ir identifikavimo numeris;

- Horizontalios padėties tikslumas arba tikslumo sumažinimas;

- Vertikalios padėties tikslumas arba tikslumo sumažėjimas;

- užklausos tipas, naudojamas užklausos metodas, galia, vieno taikinio užklausų sėkmės rodiklis;

- kiekvieno taikinio aptikimo tikimybė.

Pastaba:	Tikslumas turi būti nurodytas standartinio nuokrypio ir kovariacijos arba galimo tikslumo sumažinimo forma.

SYS_STR-049	Tiekėjas, kaip pasiūlymo dalį, privalo aprašyti, kurie papildomi elementai, apibūdinantys pateikiamų į taikinio padėties žymės duomenų kokybę, yra apskaičiuojami ir įtraukiami į taikinio padėties žymės ir į taikinio padėties su trajektorijos vektoriumi žymes.

SYS_STR-050	RECS sistema privalo turėti techninės situacijos ekraną, kad realiuoju laiku būtų rodoma MLAT ir ADS-B eismo situacija pagal ASTERIX CAT020 (MLAT) ir CAT021 (ADS-B) tikslines ataskaitas.

SYS_STR-051	RECS privalo turėti galimybę naudoti visus laukus, esančius ASTERIX CAT019, CAT023 arba CAT025 ir rodyti juos vartotojui.

SYS_STR-052	RECS privalo užtikrinti žymių rodymo funkciją pagal teritorijų žemėlapius, Sistemos konfigūracijos žemėlapius ir filtravimo žemėlapius.

SYS_STR-053	RECS privalo suteikti galimybę rodyti visus atskiros tikslinės ataskaitos duomenų elementus, pasirinkus atitinkamą taikinį ekrane.

SYS_STR-054	RECS privalo suteikti galimybę rodyti tikslinės ataskaitos kokybės vertinimo duomenis su visais atskiros tikslinės ataskaitos duomenų elementais.

SYS_STR-055	RECS privalo suteikti galimybę išskirti ir rodyti tik tuos duomenis, kuriuos teikia pasirenkamas V-MLAT sistemos išvesties kanalas.

SYS_STR-056	RECS privalo suteikti geografinių žemėlapių nustatymo funkciją, kad būtų galima filtruoti tikslines ataskaitas (nustatant 3 matmenų apimtį).

SYS_STR-057	RECS privalo numatyti tikslinių filtrų nustatymo funkciją, atsižvelgiant į turimą tikslinę informaciją

SYS_STR-058	Ekrano funkcija privalo turėti tikslinės paieškos funkciją.

SYS_STR-059	Ekrano funkcija privalo teikti panoraminio vaizdo ir mastelio keitimo būdus, kad atvaizdavimui būtų galima pasirinkti bet kurią aprėpties dalį.

## Energijos tiekimo infrastruktūra (ESI)

SYS_STR-060	Įranga privalo būti suprojektuota prijungimui prie kintamosios srovės tinklo ir

SYS_STR-061	ji privalo būti suprojektuota taip, kad būtų išlaikytas toliau nurodytas kintamosios srovės maitinimo šaltinio leistinas nuokrypis be jokių gedimų:

- tinklo įtampa:	230V ± 10 %, 1 ph, N, PE (arba 400V ± 10 %, 3 ph, N, PE)

- dažnis:	50 Hz ± 6 %

- dažnio pokytis:	≤ 0,25 Hz/s

- harmoningas turinys:	≤ 6 %

- galios koeficientas (įrangai):	≥ 0,8

- tinklo įtampos nutrūkimas:	≤ 10 ms (įranga turi gebėti atlaikyti).

SYS_STR-062	Įranga, maitinama kintamosios srovės, turi veikti ir palaikyti nurodytą veikimą, kai nutrūksta ir tuo pačiu metu keičiasi tinklo įtampa ir dažnis, kaip nurodyta aukščiau.

SYS_STR-063	Elektros tiekimo statusas ir matavimai privalo būti rodomi CMS ir privalo būti atnaujinami pakankamai dažnai.

SYS_STR-064	Apsauginis laidininkas ir neutralus paskirstyme privalo nebūti sujungti kartu (TN-S sistema).

SYS_STR-065	Nepatirdama negrįžtamos žalos, įranga privalo atlaikyti iki 2000 voltų įtampos pereinamuosius pokyčius, kurių trukmė ne didesnė kaip 1,0 ms.

SYS_STR-066	Siekiant apsaugoti prijungtą įrangą nuo žaibo sukeltų pažeidimų, įeinančiuose maitinimo kabeliuose privalo būti sumontuoti viršįtampių ribotuvai (netiesinės varžos ribotuvai).

SYS_STR-067	Įranga privalo būti prijungta prie vienfazės sistemos,

SYS_STR-068	ir privalo būti aprūpinta trimis gnybtais laidininkų prijungimui: aktyviam (L), neutraliam (N) ir apsauginio įžeminimo (PE).

SYS_STR-069	Spintos įžeminimo laidininkas privalo būti prijungtas prie spintos įžeminimo gnybto,

SYS_STR-070	kuris privalo būti sujungtas su visomis prieinamomis metalinėmis dalimis, pavyzdžiui, priekinėmis plokštėmis ir pan. (sujungimas), tačiau izoliuotas nuo visų įrangos grandinių.

SYS_STR-071	Privalo būti įmontuotas signalo įžeminimo laidininkas, bendras visoms įrangos grandinėms, bet izoliuotas nuo visų spintos įžeminimų.

SYS_STR-072	Tiekėjas privalo nurodyti didžiausią rekomenduojamą įžeminimo varžą.

SYS_STR-073	Visi saugikliai privalo būti lengvai pasiekiami ir privalo nebūti įrangos blokų viduje.

## Aplinkos sąlygų stebėjimo ir palaikymo įranga (ESCE)

SYS_STR-074	Sistemos antžeminės stotys privalo būti aušinamos tik pasyviais aušinimo elementais, nenaudojant aktyvių besisukančių komponentų.

SYS_STR-075	Sistemos antžeminės stotys neturi turėti aktyvių šildymo elementų, o pačios suprojektuotos taip, kad pakaktų technologiniais procesais sukuriamo temperatūros.

SYS_STR-076	Įranga privalo nesukelti trikdančių oro judėjimų.

SYS_STR-077	Antžeminėse stotyse turi būti vykdomas vidaus temperatūros stebėjimas, energijos tiekimo būsena, dėžės atidarymo indikacija. Be kitos, ši informacija turi būti įrašinėjama ir prieinama RCMS darbo vietoje.

## Bandymų ir vertinimo sistema (TES)

SYS_STR-078	Tiekėjas privalo pateikti bandymų ir vertinimo sistemą (TES), skirtą V-MLAT.

SYS_STR-079	TES tikslas yra Sistemos bandymai, bet kokių operacinės sistemos pakeitimų patikrinimas ir patvirtinimas, mokymai, įrašytų duomenų pakartotinė peržiūra analizei ir kt.

SYS_STR-080	TES galima išspręsti įdiegus galimybę viename iš kanalų nustatyti testuojamą konfigūraciją priežiūros režimu, bet tuomet privalo būti užtikrintas greitas (ne ilgesnis nei 3 minučių) grįžimas į tinkamai veikiančią konfigūraciją. Galima pasiūlyti kitus bandymo sprendimus.

SYS_STR-081	TES privalo vykdyti tokias pat funkcijas kaip ir CPS.

SYS_STR-082	TES privalo leisti vykdyti Sistemos bandymus ir vertinimą nedarant jokios įtakos operacinei sistemai.

SYS_STR-083	TES privalo turėti galimybę būti įdiegta nuotoliniu būdu ir nepriklausomai nuo CPS (bet lygiagrečiai).

Pastaba:	Sutinkama, kad TES yra sujungiama su ta pačia tinklo aplinka kaip ir CPS, bet jeigu nenurodyta kitaip, nevykdo aktyvios sistemos valdymo funkcijų, tokių kaip užklausos, kalibravimas ir kt. Pastaba netaikoma eksploatuojant atsarginiu režimu.

SYS_STR-084	Privalo būti galimybė pasirinkti bet kokią V-MLAT sistemos įrenginių posistemę, įskaitant įrenginius, kurie yra eksploatuojami ir vykdoma jų techninė priežiūra, siekiant panaudoti juos bandymo sistemoje.

SYS_STR-085	TES privalo visiškai gebėti veikti kaip atsarginė CPS kopija iš įvairių geografinių vietų.

### Sistemos stočių išdėstymo architektūros pritaikymo prie pasikeitusios aplinkos

SYS_STR-086	Kartu su V-MLAT Sistema pateikiama Sistemos antžeminių stočių išdėstymo pakeitimo modeliavimo programinė įranga, atsižvelgianti į atspindžių, antrinių kelių, aprėpties ir kitus kokybiško veikimo projektavimui svarbius parametrus.

Pastaba:	Šio reikalavimo esmė yra užtikrinti nepertraukiamą sistemos veikimą visą eksploatavimo laiką, kai keičiami Sistemos veikimo teritorijoje esantys statiniai, vykdomi laikini didesnės apimties statybos darbai arba kitas oro uosto veiklai būdingas dinaminis ir statinis poveikis.

SYS_STR-087	Modeliavimo sistema gali būti integruota į V-MLAT sistemą arba gali būti pasiūlyta atskira platforma šiai veiklai atlikti.

SYS_STR-088	Modeliavimo sistema turi turėti ne prastesnes savybes nei ta, kuria Tiekėjas naudojasi projektuodamas V-MLAT sistemos išdėstymą.

SYS_STR-089	Modeliavimo sistemos naudojimo mokymai įeina į Pagrindinių mokymų turinį.

## Duomenų perdavimo infrastruktūra (DTI)

SYS_STR-090	Ryšys tarp Antžeminių stočių tai pat ir su Centrine apdorojimo sistema realizuotas per Pirkėjui priklausantį aukštos kokybės optinių kabelių tinklą. Prireikus nutiesti naują ryšio liniją iki naujos Antžeminės stoties vietos Aerodromo teritorijoje, Pirkėjas atlieka visus projektavimo ir rangos darbus.

SYS_STR-091	Už Sistemos duomenų perdavimo sąsajas (serverius, komutatorius, maršrutizatorius, užkardas ir kt.) atsakys Tiekėjas. Už ryšio priemonių dalį tarp Sistemos ir stebėjimo duomenų naudotojų atsakingas Pirkėjas.

SYS_STR-092	Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui visus su tokiais ryšio kanalais susijusius reikalavimus ir parametrus.

SYS_STR-093	Ryšys tarp Sistemos(-ių) vietų ir duomenų vartotojų privalo būti per IP tinklą (WAN/LAN).

## BITE

SYS_STR-094	Sistemoje privalo būti įmontuota bandymo įranga (BITE), kad būtų nuolat stebima įrangos veikimo statusas.

SYS_STR-095	BITE privalo būti galima eksploatuoti ir operaciniu, ir techninės priežiūros režimu.

SYS_STR-096	BITE aprėptis privalo būti ne mažesnė nei 90 % (t. y. gedimai, galintys pabloginti veikimą žemiau minimalių reikalavimų privalo būti nustatomi 90 % atvejų).

SYS_STR-097	BITE gedimų nustatymo dažnis privalo būti ne mažesnis nei 95 % (t. y. 95 % visų nustatytų gedimų turi būti izoliuoti iki trijų LRU grupės).

SYS_STR-098	Sistema BITE privalo gebėti užregistruoti gedimo statusą be išorinės valdymo ir stebėjimo sistemos.

Pastaba:	Galimybė užregistruoti gedimą reiškia, kad BITE informacija yra saugoma Sistemoje taip, kad RCMS gali nustatyti, kad įvyko gedimas, net jei jis įvyko prieš RCMS prijungimą.

SYS_STR-099	BITE turi būti sukurta greitam bandymo rezultatų įvertinimui ir gedimų išskyrimui iki LRU arba komponento lygio.

SYS_STR-100	BITE privalo nesukelti Sistemos gedimų ar klaidingų įspėjimų.

SYS_STR-101	ir turi būti nuodugniai patikrinta, siekiant užtikrinti BITE išvesties pagrįstumą.

SYS_STR-102	Turi būti galimybė apeiti BITE funkciją.

Pastaba:	Kai įjungtas BITE apėjimas, išsaugoma galimybė patikrinti sistemą su nukrypimais nuo ribinių verčių. Sistema neatlieka automatinių korekcijų, tokių kaip automatinis veikiančių komponentų perjungimas, duomenų kanalo keitimas, automatinis paslaugos atjungimas ir kiti panašūs veiksmai.

SYS_STR-103	Didžiąją dalį pagrindinių BITE valdomų parametrų privalo būti galima patikrinti nepriklausomais matavimo prietaisais vietoje.

SYS_STR-104	Turi būti rodomas vietinis suvestinis signalas, skirtas nurodyti, jog pavyko/ nepavyko, pavyzdžiui, šviesos diodu, kiekvieno pagrindinio įrenginio arba PCB priekinėje dalyje.

## Laiko sinchronizavimas

SYS_STR-105	Sistema privalo naudoti bent du prieinamus GNSS signalus, kad galėtų pateikti bendrą laiką.

Pastaba:	GNSS signalo apibrėžimas šiame dokumente turi būti suprantamas kaip patikimas ir tinkamas naudoti signalas, skirtas bet kurioms navigacijos ir laiko nustatymo palydovinėms sistemoms, tokioms kaip Galileo, GLONASS, EGNOS, WAAS ir kt.

SYS_STR-106	Jeigu prarandamas GNSS signalas ir atsiranda gedimų, Sistema privalo nepertraukiamai teikti stebėjimo duomenis, kad atitiktų mažiausiai 24 valandas.

SYS_STR-107	Tiekėjas, atsižvelgdamas į sistemos išdėstymo architektūrą savo nuožiūra parenka Sistemos laiko sinchronizavimo būdą.

# Sistemos veikImo rėžimai

SYS_STR-108	Sistema privalo turėti bent du režimus, konkrečiai:

- operacinį, kai Sistema prieinama eksploatavimui;

techninės priežiūros, kai patiems Sistemos komponentams atliekama techninė priežiūra ir jie nėra prieinami eksploatavimui.

SYS_STR-109	Sistema privalo visiškai veikti per 3 minutes nuo paleidimo arba paleidimo iš naujo, nutrūkus maitinimui CPS ir visose nuotolinėse vietose po tinkamo išjungimo.

SYS_STR-110	Sistemos persijungimo iš pagrindinio į atsarginį CPS trukmė turi būti mažesnė nei 2 sekundės, neprarandant tikslinės informacijos.

## Operacinis režimas

SYS_STR-111	Operaciniu režimu Sistema privalo teikti visas funkcijas, kad atitiktų reikiamą Sistemos veikimą, kaip nurodyta šioje specifikacijoje.

SYS_STR-112	Privalo būti įmanoma vietinėmis ir nuotolinio ryšio priemonėmis perjungti bet kurį Sistemos įrenginį iš operacinio režimo į techninės priežiūros režimą.

SYS_STR-113	Operaciniu režimu antžeminės stoties įrenginiai, nustatyti techninei priežiūrai, privalo būti nenaudojami tiksliniams duomenims apdoroti CPS.

## Techninės priežiūros režimas

SYS_STR-114	Veikdama techninės priežiūros režimu Sistema privalo teikti vykdyti visas Sistemos funkcijas, kurios yra prieinamos operaciniu režimu.

SYS_STR-115	Sistema privalo perduoti žymės, maršruto ir statuso ataskaitas tik tada, kai to reikalauja vartotojai.

SYS_STR-116	Techninės priežiūros režimu veikiančiam centriniam procesoriui privalo neturėti įtakos operaciniu režimu veikiantis centrinis procesorius.

## Pablogėjęs veikimo režimas

SYS_STR-117	Sistema privalo turėti įrankį, kuris nuolat stebi skirtingų antžeminių stočių įrenginių statusą, o iš anksto nustatytų gedimų derinių atveju automatiškai praneša apie paveiktos paslaugos nepasiekiamumą.

SYS_STR-118	Jeigu bent du imtuvai neveikia (N-2 topologija) arba neatitinka Sistemos parametrų, Sistema privalo toliau veikti taip pat, kaip ir įprastos eksploatacijos metu.

SYS_STR-119	Jeigu daugiau nei du antžeminės stoties įrenginiai nebeveikia arba neatitinka Sistemos parametrų (N-3 arba daugiau), Sistema privalo pranešti apie Sistemos gedimą tik tuo atveju, jei paveikiamas minimalus reikalaujamas Sistemos tikslumo veikimas.

SYS_STR-120	Sistema privalo turėti galimybę nuolat tikrinti duomenis ir laiku perspėti operatorių, kai V-MLAT negali būti saugiai naudojama pagal paskirtį.

SYS_STR-121	Sistema privalo turėti sprendinius ir funkcionalumus (įskaitant, bet neapsiribojant, pvz. lyginti su ADS-B signale esančia informacija), kurie stebint Sistemos išvesties duomenų kokybę leis nepertraukiamai vertinti aptikimo tikslumą ir vientisumą.

SYS_STR-122	Naudojant atraminį (-ius) atsakiklius, privaloma sudaryti galimybę patikrinti užklausos (impulso ir kodo formatą, galią, dažnį ir geodezinę padėtį), taip pat atsakymo (tipo, imtuvo jautrumo) parametrus, kad būtų galima automatiškai nustatyti siųstuvo ar imtuvo posistemių bei padėties išmatavimo tikslumo degradaciją.

SYS_STR-123	Atraminiai atsakikliai privalo užtikrinti Sistemos integralumo patikrinimą ir tuomet, kai nėra tikrų taikinių Mode 3A/C, S ir ADS-B šaltinių. Ši informacija turi būti nuolatos transliuojama išvesties formatais.

# Kibernetinio saugumo reikalavimai

USE_AUT-001 	Sistema privalo leisti apibrėžti atskirus vartotojų vaidmenis vartotojų grupėms, turinčioms skirtingas individualias prieigos teises.

USE_AUT-002 	Sistema privalo turėti galimybę nesuteikti keliems techninės priežiūros naudotojams prieigos prie to paties Sistemos elemento tuo pačiu metu.

USE_AUT-003 	Sistema privalo užkirsti kelią antžeminio valdymo arba konfigūracijos prieigai prie bet kurio elemento daugiau nei vienam įgaliotam vartotojui vienu metu (priklauso nuo leidimo lygio). Prieigos mechanizmas valdomas centralizuotai.

USE_AUT-004 	Sistema privalo pranešti CMS, kai nustatomas sankcionuotas arba nesankcionuotas prisijungimas prie elemento.

# Aplinkos sąlygos

## Bendroji informacija

ENV_CON-001	Įranga privalo atlaikyti aplinkos, kurioje ji bus naudojama, svyravimus ir pokyčius.

ENV_CON-002	Įrangos eksploatavimo sąlygos privalo būti tokios, kad maitinimas būtų tiekiamas 24 valandas per parą.

ENV_CON-003	Įranga privalo būti skirta montuoti kartu su kita elektros ir elektronikos įranga, daugiausia telekomunikacijų stiebuose ir bokštuose. Sistemos stotys, VHF radijo siųstuvai/ imtuvai ir bazinės radijo stotys (skaitmeniniai mobilieji telefonai/ duomenys, WMAN, WWAN, WRAN, WLAN, mobilioji transliacija ir kt.) greičiausiai veiks šalia įrangos.

ENV_CON-004	Daug dėmesio privalo būti skiriama siekiant užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą su netoliese esančia įranga.

ENV_CON-005	Tiekėjas privalo aprašyti, kaip bus užtikrinamas elektromagnetinis suderinamumas, kuris užtikrintų suderinamumą su anksčiau minėtomis telekomunikacijų sistemomis.

## Atsparumas aplinkai ir bandymų metodai

ENV_CON-006	Įranga ir jos dalys privalo, jeigu nenurodyta kitaip, būti atsparios aplinkos sąlygoms, kaip nurodyta toliau, be jokios pastebimos žalos, gedimų ar veikimo pajėgumų praradimo.

ENV_CON-007	Sistemos įranga privalo veikti nurodytomis oro sąlygomis, įskaitant rūką, krušą, sniegą, apledėjimą sukeliantį vėją ir lietų,

ENV_CON-008	ir šiame dokumente apibrėžtos eksploatacinės savybės tokiomis oro sąlygomis vis tiek privalo būti išlaikomos.

ENV_CON-009	Lauke sumontuoti įrenginiai privalo būti atsparūs oro sąlygoms.

ENV_CON-010	Lauke įrengti komponentai privalo būti apsaugoti nuo žaibo, kad Sistema galėtų būti ir toliau eksploatuojama audrų su žaibais metu, nefiksuojant įrangos gedimo.

## Aplinkos sąlygos

ENV_CON-011	Meteorologinė statistika rodo, kad lauko temperatūros diapazonas privalo būti nuo -35°C iki +40°C.

ENV_CON-012	Antenos privalo būti atsparios vėjui, kurio greitis bent 150 km/h.

ENV_CON-013	Antenos privalo būti pritaikytos veikimui, kai temperatūros diapazonas nuo -30°C iki +60°C, o santykinis oro drėgnumas iki 95 %.

ENV_CON-014	Viduje įdiegta įranga privalo būti tinkama naudojimui bent aplinkoje, kur kontroliuojamos temperatūros sąlygos.

ENV_CON-015	Tiekėjas privalo nurodyti kiekvieno atskiro įrenginio šilumos sklaidą pagal elektros energiją.

## Aplinkos bandymai

ENV_CON-016	Atliekant aplinkos bandymus privalo būti tikrinami šie reikalavimai:

- temperatūra ir drėgnumas;

- elektrinis ir elektromagnetinis suderinamumas;

- ekranų spinduliuotė ir laukai;

- naudojant ne OEM komponentus, jie privalo turėti kokybės sertifikatus, skirtus elektros ir elektromagnetinės spinduliuotės suderinamumo bandymams.

ENV_CON-017	Jeigu įrangos aplinkos bandymai jau buvo atlikti, Sistemos Tiekėjas privalo tai nurodyti, be to, įvardinti, kokie aplinkos bandymai su įranga jau buvo atlikti.

# Montavimo sąlygos

## Bendroji informacija

INS_CON-001	Tiekėjas privalo būti atsakingas už visos siuntą sudarančios įrangos montavimą.

INS_CON-002	Tiekėjas privalo paskirti specialų kontaktinį asmenį, kuris yra atsakingas už montavimą ir yra montavimo vietoje viso diegimo metu.

INS_CON-003	Kontaktinis asmuo privalo reguliariai teikti ataskaitas Kliento atstovui (-ams) nustatyta forma, pavyzdžiui, organizuodamas planinius susitikimus.

INS_CON-004	Kontaktinis asmuo privalo vesti žurnalą, kuriame privalo būti fiksuojami visi kasdieniai įvykiai, identifikuoti nukrypimai ir korekciniai veiksmai.

INS_CON-005	Montavimais visais atžvilgiais privalo būti vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos ir/ arba ES standartuose numatytų reikalavimų.

INS_CON-006	Elektros instaliacijas turi vykdyti montavimo inžinierius, kurio kvalifikacija patvirtinama pagal Lietuvos Respublikos ir/ arba ES nustatytus standartus.

## Taikymo sritis

INS_CON-007	Tiekėjas privalo prisiimti visą atsakomybę už montavimo ir paleidimo darbus.

INS_CON-008	Įsipareigojimai privalo apimti atsakomybę už šiuos veiksmus:

Planavimą, įskaitant:

- interjero planavimą;

- montavimo planavimą;

- laiko planavimą;

- išteklių planavimą.

Įrangos pristatymą be:

- Reikalingos specialiosios interjero įrangos pristatymą (pertvarų, kompiuterinių stalų ir kt.);

- Reikalingų montavimo medžiagų (tvirtinimo ir sujungimo detalių, jungčių, kabelių ir kt.) pristatymas.

Montavimas:

- Įrengtos įrangos išmontavimas. Už išmontuotos įrangos išvežimą iš objekto atsako Pirkėjas.

- V-MLAT transportavimas, montavimas ir tvirtinimas, taip pat bet kokios specialios vidaus įrangos ir apdailos elementų montavimas;

visos priklausančios įrangos, įskaitant ir gaunamą iš Subrangovo, transportavimas, išdėstymas, tvirtinimas, maitinimo prijungimas ir telekomunikacija;

kabelių magistralių ir kanalų tiekimas.

Paleidimas:

- pasirengimas paleidimo procedūroms;

- sumontuotos įrangos maitinimo prijungimas;

- sumontuotos įrangos prijungimas prie duomenų šaltinių ir duomenų gavimo įrenginių;

- sumontuotos įrangos paleidimas ir reguliavimas;

- įrangos ir Sistemos elementų funkcinės ir eksploatacinės patikros – kaip vietos priėmimo bandymų dalis.

## Montavimo reikalavimai

### Kabelių tiesimas

INS_CON-009	Montuojant privalo būti atsižvelgta į tai, kad yra skirtingų trukdžių klasių kabelių. Galima išskirti tris pagrindines klases:

- trukdžius skleidžiantys kabeliai, daugiausia elektros energijos kabeliai, taip pat bendraašiai siųstuvų antenų kabeliai;

- kabeliai, neskleidžiantys trukdžių arba nejautrūs trukdžiams, įskaitant tam tikrus telekomunikacijų kabelius, įžemintus kabelius, šviesolaidinius įrenginius ir bendraašius kabelius;

- trikdžiams jautrūs kabeliai, įskaitant kabelius, kurie neperduoda trikdžių signalų, bet yra jautrūs trikdžiams, pavyzdžiui, radijo signalų kabeliai ir tam tikri valdymo bei stebėjimo kabeliai.

INS_CON-010	Montavimo planuose privalo būti nurodytos magistralės ir klasifikacija.

INS_CON-011	Skirtingų klasių kabeliai, kai įmanoma, privalo būti nutiesti atskirai ir skirtingais atskirtais kanalais bei per skirtingas angas sienose ir kituose įvaduose.

INS_CON-012	Kai yra tos pačios klasės, o ypač skirtingų klasių, susikertantys kabeliai, privalo būti pasirūpinta, kad atstumas tarp kabelių būtų kuo didesnis, o sankryža būtų kuo arčiau tinkamo kampo.

INS_CON-013	Kai kabeliai turi būti tiesiami arti vienas kito, skirtingų klasių kabelius privalo atskirti antžeminės atskiriančios plokštės, gerai išsikišusios virš kabelių ryšulio.

INS_CON-014	Kabeliai, einantys jungtine kabelio trasa ir priklausantys tai pačiai sąsajų klasei, privalo būti surenkami į ryšulius.

INS_CON-015	Kabeliai kabelių lentynose privalo būti surišti taip, kad ryšulį būtų lengva atidaryti, kad būtų galima prijungti papildomus kabelius.

### Priešgaisrines plombos

INS_CON-016	Atlikęs montavimo darbus Tiekėjas, privalo atlikti kabelių kanalų sandarinimą prie grindų skliautų ir sienos, naudodamas patvirtintas ir sertifikuotas medžiagas, pasitelkdamas kvalifikuotus meistrus ir metodus.

### Žymėjimas

INS_CON-017	Žymėjimas privalo būti taikomas šių rūšių objektams:

- elektros energijos, telekomunikacijų ir antžeminių sistemų kabeliai;

spintos ir stelažai;

objektams spintose ir stelažuose;

magistralėms.

INS_CON-018	Visas įrenginių žymėjimas skirtingose vietose privalo būti vienodas.

INS_CON-019	Tiekėjas privalo siūlyti naudoti nurodytą ženklinimo sistemą.

INS_CON-020	Ženklinimas privalo apimti:

- etiketes ant įrangos elementų, nurodančios paskirtį;

- kabelio numeris ir kabelio vietos žymėjimas;

- kabelių lentynų arba kabelių kanalų spalvinis žymėjimas, naudojamas atskirti maitinimo ir telekomunikacijų kanalus;

- elektros kabelių laidų žymėjimas ir kt.

INS_CON-021	Visas ženklinimas privalo būti pagamintas iš patvarios medžiagos, su patvariu tekstu ir patikimu tvirtinimu.

INS_CON-022	Ženklinimas privalo būti matomas ir lankstus.

INS_CON-023	Ženklinimas ir dokumentai privalo atitikti.

### Fizinė apsauga

INS_CON-024	Antžeminės stoties apsaugą privalo garantuoti reikiamo atsparumo metalinis dėžės skyrius, apsaugotas nuo vandalizmo.

INS_CON-025	Dėžės spynos šerdis privalo būti europietiško arba skandinaviško tipo.

# Patikimumas

Patikimumas – tai tikimybė, kad Sistema ir jos teikiama paslauga bus pasiekiama apie tam tikroje geografinėje teritorijoje esančius objektus (apžvalgos informacija ir sistemos komponentų būsena) tam tikrą laiką, nesumažinant paslaugos kokybės ar nesukeliant Sistemos gedimo. Svarbios bendrosios specializacijos yra „prieinamumas“ ir „prižiūrimumas“.

Prieinamumas išreiškiamas per tęstinumo, duomenų elementų ir visos sistemos prieinamumą. Jis apskaičiuojamas kaip laiko, per kurį Sistema faktiškai pasiekiama, ir laiko, kurį planuojama naudoti, dalis. Planinės techninės priežiūros laikotarpiai yra išskaičiuojami iš prieinamumo duomenų.

Tęstinumas – tai tikimybė, kad Sistema atliks savo numatytąją funkciją be nenumatytų pertrūkimų, darant prielaidą, kad Sistema yra prieinama, kai pradedama numatyta operacija.

Prižiūrimumas apibrėžiamas kaip gebėjimas išlaikyti arba atkurti tam tikrą Sistemos būklę, kai techninę priežiūrą atlieka darbuotojai, turintys tam tikrus įgūdžių lygius, naudodami nustatytas procedūras ir išteklius, kiekvienu nustatytu techninės priežiūros ir remonto lygiu.

RAM_GEN-001	Vieno kanalo MTBF ir MTBCF (kanalo MTBF ir Sistemos MTBF – MTBCF) patikimumo prognozės privalo būti pateiktos šiems komponentams:

- keičiamiems blokams;

- kiekvienai pagrindinei įrangos grupei;

- kiekvienam atskiram kanalui;

- Sistemai.

Pastaba:	MTBF ir MTTR valandos privalo būti aiškiai nurodytos arba blokinėje diagramoje iki komponento funkcijų lygio, arba sąraše, kuriame rodomas įrangos suskirstymas iki funkcinio bloko lygio, nurodant konkretų bendrą gedimo režimą (pavyzdžiui, įrangos perjungimas).

## Prienamumas

Atsižvelgiant į aplinkybes, stebėjimo duomenų teikimas gali būti paveiktas arba ne, tačiau turi būti taikomos techninės priemonės, užtikrinančios laipsnišką sistemos pablogėjimą nuo puikaus veikimo iki pablogėjusio. Toliau pateikti prieinamumo skaičiai neapima visų suplanuotų techninės priežiūros, visų suplanuotų nedarbo valandų ir fource majeure aplinkybių (pavyzdžiui, žaibo smūgio, išskirtinių vėjų, gaisro).

RAM_GEN-002	WAM sistemos Prieinamumas, išskyrus iš anksto susitartus techninės priežiūros laikotarpius, privalo nebūti mažesnis nei 99,99 %.

Prieinamumas = MTBCF / (MTBCF + MTTR)

Pastaba:	Stebėjimo sistemos atveju MTBCF (kritinis gedimas) yra, kai nebeteikiami nuoseklūs ir išsamūs visų orlaivių stebėjimo (apžvalgos) duomenys bent 10 sekundžių Sistemos išvestyje.

### Tęstinumas

RAM_GEN-003	WAM sistemos kritinio gedimo tikimybė privalo būti lygi arba mažesnė nei 1∙10-4 vienai veikimo valandai.

Tęstinumas = 1 / MTBCF

Pastaba:	Tęstinumas yra gedimo tikimybė, išreiškiama laiko vienetui. Tęstinumas gali būti siejamas su vidutiniu laiku tarp kritinių gedimų (MTBCF).

### Duomenų elementų prieinamumas

RAM_GEN-004 	Neįskaitant Sistemos neprieinamumo laiko, bet įskaitant pablogėjusį veikimo režimą, WAM privalo turėti 0,99999 (99,999 %) šių duomenų prieinamumą:

- orlaivio horizontalią padėtį ir istorinius duomenis;

- orlaivio adresą;

- orlaivio vertikalią padėtį;

- konkrečias nuorodas.

Duomenų elementų prieinamumas = (MTBF / (MTBF + MTTR))

Pastaba:	Duomenų elementų prieinamumas gali būti pasiektas pridedant daugiau imtuvų nei reikia norint gauti vietos duomenis, taikant multilateraciją. Tokia Sistema yra žinoma kaip palaikanti N-m scenarijų, m=1 reiškia, kad reikiamas našumas vis tiek pasiekiamas, kai 1 iš imtuvų neveikia. Tikimasi, kad visi našumo reikalavimai N-2 (pablogėjusio) veikimo metu išliks tokie patys kaip ir įprasto veikimo metu, komponentų gedimas neturi įtakos bendram sistemos paslaugų teikimui ir tokioje būsenoje šie esminiai duomenys bus prieinami iš nepakitusios aprėpties apimties. Šio tipo dizainas palengvina Sistemos priežiūrą, išlaikant sistemos veikimą.

## Prižiūrimumas

Sistemos prižiūrimumo lygis grindžiamas prielaida, kad yra labai patikimas techninės įrangos dizainas su pakankamu Sistemos dubliavimo lygiu. Prižiūrimumo lygis nustatomas atsižvelgiant į tikimybę sistemą prižiūrinčiam personalui turėti priemones palaikyti Sistemos gyvavimą visu jos eksploatavimo laikotarpiu. Šiame skyriuje pateiktų reikalavimų įgyvendinimas leidžia spręsti apie tai ar Sistemos prižiūrimumas tikėtinas.

RAM_MAI-001	Todėl Sistemos dizaino savybės privalo būti tokios, kad techninės priežiūros reikalavimai būtų kuo mažesni. Priežiūros veikla skirstoma į  tris dalis:

- Sistemos valdymas;

- profilaktinė techninė priežiūra;

- korekcinė techninė priežiūra;

### Matavimo, testavimo įranga ir prietaisai

RAM_MAI-002	Visi matavimo, testavimų ir gedimų vietos nustatymo įrenginiai, kurie yra įmontuoti ir yra neatskiriama įrangos dalis, privalo būti išvardyti ir aprašyti.

RAM_MAI-003	Visi standartiniai ir specialūs prietaisai bei bandymo įranga, reikalingi gedimų vietos nustatymui, bandymams, priežiūrai ir kapitaliniam remontui, bet nėra sudėtinė įrangos dalis, privalo būti nurodyti, įvardinant jų paskirtį ir būtinumą bei pasiūlyti Tiekėjo.

RAM_MAI-004	Tiekėjas privalo išvardyti specialią testavimo įrangą ir nurodyti kiekvienos prekės kainą.

RAM_MAI-005	Tiekėjas privalo išvardyti visus bendros paskirties instrumentus ir įrankius, kurie yra prieinami kaip masinės gamybos produktai ir yra laikomi būtinais Sistemos techninei priežiūrai, bei nurodyti jų kainas.

### Sistemos valdymas

RAM_MAI-006	Visa informacija apie Sistemos statusą visada privalo būti prieinama operatoriams ir techninės priežiūros personalui, nuotoliniam ir vietiniam (TVS).

RAM_MAI-007	Sistema privalo atlikti bent šiuos veiksmus:

- Sistemos įjungimas;

Sistemos įjungimas iš naujo;

Sistemos išjungimas;

klaidų tvarkymas, registravimas;

Sistemos konfigūravimas/ perkonfigūravimas;

statistika.

Pastaba:	Šie reikalavimai yra susiję su Sistemos valdymo funkcijų funkcionalumu. Išvardintų funkcijų tikslas yra užtikrinti, kad šios funkcijos/ duomenys būtų prieinami techninės priežiūros personalui.

### Profilaktinė techninė priežiūra

RAM_MAI-008	Profilaktinė (prevencinė) priežiūra privalo būti atliekama taikant metodą, kai atsižvelgiama į Sistemos veikimą, t. y. profilaktinės priežiūros grafikai privalo būti reguliariai peržiūrimi ir koreguojami, kad atspindėtų eksploatacinius ir techninius reikalavimus, būtinus, kad būtų pasiektas optimalus efektyvumas.

RAM_MAI-009	Į profilaktinės techninės priežiūros grafiką privalo būti įtraukta:

- parametrų kontrolės periodiškumas;

- profilaktinis detalių ar komponentų keitimo periodiškumas;

- programinės įrangos versijos aktualios redakcijos profilaktinis atnaujinimas, įskaitant ir trečiųjų šalių programinę įrangą.

RAM_MAI-010	Parametrų kontrolės periodinis patikrinimas privalo būti vykdomas naudojant:

- automatines Sistemos programinės aparatinės įrangos priemones, kurių veikimo periodas pateiktas sistemos dokumentacijoje (Sistemos kintamieji, parametrai, registrai, duomenų laukai ir kt.);

- papildomus Sistemos vidinės kontrolės įrenginius (BITE, monitoriai ir kt.);

- nepriklausomus matavimo prietaisus.

### Korekcinė techninė priežiūra

Ši veikla apima gedimų nustatymą, sistemos diagnostiką, reguliavimą ir modulių bei įrenginių keitimą arba remontą. Ši veikla tai pat apima ir programinės įrangos techninę priežiūrą, programiniu būdu vykdomą diagnostiką, reguliavimą ir veikimo atstatymą.

RAM_MAI-011	Sistemos MTTR privalo būti mažesnis nei viena (1) valanda kiekvienam atskiram remonto darbui, įskaitant laiką, reikalingą gedimui lokalizuoti, taisyti, išbandyti ir normaliam darbui atnaujinti (neįskaitant kelionės laiko).

RAM_MAI-012	Maksimalus Sistemos MTTR privalo neviršyti 8 (aštuonių) valandų 95 % visų remonto darbų.

# Sistemos eksploatavimo trukmė

WAR_GEN-001	Tiekėjas įsipareigoja garantuoti Sistemos eksploatavimo trukmę, kuri negali būti trumpesnė nei penkiolika (15) metų nuo galutinio Sistemos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Per šį laikotarpį tiekėjas privalo užtikrinti galimybę remontuoti turimą įrangą ir jos komponentus, užsakyti atsarginių dalių, atnaujinti programinę įrangą.

WAR_GEN-002	Tiekėjas privalo nedelsiant pateikti Pirkėjui įrangos (programinės ir techninės) atnaujinimus sutarties galiojimo laikotarpiu, jeigu jam žinoma apie atvejus, kai tokia pati ir/ ar ant tokios pačios bazės sukurta įranga buvo atnaujinta dėl jos netinkamo veikimo (veikimo sutrikimų) pas kitus klientus. Kartu su atnaujinimu turi būti pateikta informacija apie sutrikimo pobūdį.

WAR_GEN-003	Visa Sistemos įranga turi būti naujai pagaminta, negali būti gamykliškai atnaujinta (refurbished) ar nebegaminama (discontinued). Pateikiant pasiūlymą, Tiekėjas užtikrina, kad įrangos, įskaitant ir trečiųjų šalių įrangos, gamintojas nėra paskelbęs apie įrangos eksploatavimo pabaigą (angl. End Of Life (EOL)) arba pardavimo pabaigą (angl. End Of Sales (EOS)). Tiekėjas turi iš anksto informuoti Pirkėją, kai artėja įrangos eksploatavimo pabaiga (EOL)..

## Garantija ir įsipareigojimai garantijos laikotarpiu

WAR_GEN-004	Sistemai ir jų įrengimo paslaugoms suteikiamas Tiekėjo Pasiūlyme nurodytas, tačiau netrumpesnis kaip 36 mėnesių garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Sistemos perdavimo Pirkėjui (t.y. galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) dienos.

WAR_GEN-005	Garantiniu laikotarpiu turi būti nemokamai šalinami Sistemos techninės ir programinės įrangos gedimai, nemokamai remontuojami arba keičiami sugedę Sistemos komponentai (įskaitant jų transportavimo kaštus) išskyrus atvejus, kai Sistemos gedimus pašalinti ir (ar) sugedusius Sistemos komponentus pakeisti (Tiekėjo pateiktais naujais komponentais) gali Kliento  techninis personalas apmokytas Tiekėjo. Tiekėjas privalės numatomų mokymų metu apmokyti Kliento darbuotojus, kad jie gebėtų atlikti Sistemos techninę priežiūrą ir remontą. Sąvoka „gedimas“ apima bet kokį Sistemos (ar bet kokios jos dalies) netinkamą veikimą ir/ar sutrikimą. Gedimai, priklausomai nuo jų poveikio Sistemos veikimui, klasifikuojami:

- Kritiniai gedimai – kai pilnai arba atskirose geografinėse zonose sutriko Sistemos veikimas ir dėl gedimo tenka taikyti oro eismo apribojimus;

- Nekritiniai gedimai – kai Sistemos veikimo parametrai suprastėja, kitų gedimų (neatitinkančių Kritinių gedimų kriterijų) atveju.

WAR_GEN-006	Sprendimą dėl sutrikimo pobūdžio (kritinis, nekritinis) priima Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys.

WAR_GEN-007	Garantinė priežiūra apima šiuos dalykus:

Sistemos gedimų šalinimas ir veikimo atstatymas;

Sistemos programinė įranga, įskaitant aparatinę įrangą ir techninę įrangą, operacines sistemas ir trečiųjų šalių programinę įrangą, licencijas ir atnaujinimus;

konsultavimas Sistemos eksploatavimo, naudojimo, įrangos priežiūros, gedimų nustatymo ir šalinimo klausimais (darbo dienomis, telefonu, el. paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis);

Sistemos techninių dokumentų atnaujinimus.

Pastaba:	Kad Tiekėjas galėtų išanalizuoti gedimus, sutrikimus ir pretenzijas dėl garantijos, Tiekėjui bus suteikta visa reikalinga informacija ir medžiaga apie gedimą ar sutrikimą.

WAR_GEN-008	Sistemos garantinės priežiūros paslaugoms taikomi tie patys reikalavimai ir terminai, kaip ir Sistemos priežiūros paslaugoms (nurodyti Techninės specifikacijos 12.2 punkte), atsižvelgiant į gedimo kritiškumo lygį, nebent su Pirkėju būtų susitarta dėl kitokio gedimo šalinimo termino. Jeigu garantiniu laikotarpiu Sistemos gedimams šalinti naudojamos detalės / komponentai iš Pirkėjo turimo atsarginių dalių komplekto, Tiekėjas įsipareigoja jas grąžinti Pirkėjui ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo faktinio dalių / komponentų panaudojimo arba nuo informacijos apie dalių / komponentų naudojimą gavimo dienos, arba sugedusios dalies Tiekėjui išsiuntimo (kai sugedusi dalis siunčiama Tiekėjui), Tiekėjo sąskaita (įskaitant transportavimo išlaidas). Sugedusią detalę / komponentą Pirkėjas privalo grąžinti Tiekėjui, garantiniu laikotarpiu sugedusios  detalės siuntimo išlaidas apmoka Tiekėjas.

## V-MLAT sistemos priežiūros paslaugos

SUP_GEN-001	Sistemos priežiūros paslaugos pradedamos teikti pasibaigus Sistemos garantinės priežiūros laikotarpiui. Sistemos techninės priežiūros trukmė 120 mėnesių. Tiekėjui už Sistemos priežiūros paslaugas mokamas reguliarus nustatyto dydžio mokestis.

SUP_GEN-002	Sistemos techninės priežiūros paslaugos privalo apimti:

Sistemos programinės įrangos gedimo (veikimo sutrikimo) identifikavimas ir pašalinimas (įskaitant programinės įrangos gedimų taisymą, kai tai būtina gedimui pašalinti), pagal Pirkėjo pateiktus pranešimus;

Sistemos programinės įrangos licencijų atnaujinimo paslaugos. Paslauga privalo sudaryti galimybę Pirkėjui gauti ir įdiegti visas Sistemos gamintojo sukurtas Sistemos programinės įrangos versijas / programinės įrangos atnaujinimus (įskaitant programinę įrangą, operacines sistemas ir trečiųjų šalių programinę įrangą), būtinas tinkamam Sistemos veikimui užtikrinti. Jei Pirkėjas negali savarankiškai įdiegti naujinimų, naujinimus įdiegia Tiekėjas;

konsultacijos Sistemos veikimo, naudojimo, įrangos priežiūros, gedimų ir sutrikimų nustatymo ir jų šalinimo klausimais, tai pat Sistemos stočių išdėstymo architektūros keitimo ir priderinimo prie besikeičiančios veikimo vietos klausimais.

SUP_GEN-003	Sistemos priežiūros paslaugos teikiamos pagal Pirkėjo pranešimus apie Sistemos gedimus / sutrikimus. Pranešimus Pirkėjas pateikia raštu (per žiniatinklį, el. paštu ar kita šalims priimtina forma raštu). Sistemos priežiūros paslaugos teikiamos 8 valandas per parą , 5 dienas per savaitę, Pirkėjo darbo valandomis.

SUP_GEN-004	Reagavimo į pranešimus apie Sistemos gedimus / veikimo sutrikimus (reagavimo laikas į pranešimus suvokiamas kaip laikotarpis nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo Tiekėjui iki sprendimo pradžios) laikas:

kritinis gedimas – 2 darbo valandos;

nekritinis gedimas – 1 darbo diena.

SUP_GEN-005	Sistemos veikimo atkūrimas (reagavimo laikas ir laikas, kurio metu iš Pirkėjo laukiama papildomos informacijos, be kurios pagrįstai nėra įmanomas kokybiškas sprendimas neįskaičiuojamas):

- Esant kritiniam gedimui – 1 darbo diena nuotoliniu būdu arba 72 valandos Sistemos įrengimo vietoje (kai Sistemos gedimo negalima pašalinti nuotoliniu būdu), nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą išsiuntimo Tiekėjui. Tiekėjui pateikus laikiną sprendimą Sistemos veikimui atkurti , Pirkėjas gali pripažinti gedimą nekritiniu;

- Esant nekritiniam gedimui – 5 darbo dienos, nuotoliniu būdu arba 10 darbo dienų Sistemos įrengimo vietoje (kai Sistemos gedimo negalima pašalinti nuotoliniu būdu), nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą Tiekėjui išsiuntimo.

Pastaba:	Esant sudėtingoms, nestandartinėms situacijoms arba kai reikalinga išsami duomenų analizė su Pirkėju gali būti suderintas kitoks sprendimo terminas.

SUP_GEN-006	Gedimas laikomas pašalintu (išspręstu), kai Tiekėjas pateikia Pirkėjui Sistemos programinės įrangos pataisymus arba nurodo, kaip pašalinti gedimo (sutrikimo) priežastį ir Pirkėjas raštu patvirtina, kad Sistemos gedimo nėra (Sistemos gedimas buvo pašalintas). Jeigu Tiekėjas negali pašalinti Sistemos programinės įrangos gedimų nuotoliniu būdu arba padedamas Pirkėjo personalo, Tiekėjas yra atsakingas už tokių gedimų pašalinimą Sistemos įrengimo vietoje.

SUP_GEN-007	Konsultavimo paslaugos teikiamos pagalbos tarnybos („Help Desk“) arba Tiekėjo atsakingo darbuotojo pagal Pirkėjo telefonu ar el. paštu pateikiamus paklausimus. Priklausomai nuo to, kokiu būdu Pirkėjas pateikia paklausimą, Tiekėjas konsultavimo paslaugas teikia telefonu, el. paštu ar kita šalims priimtina forma. Jei Tiekėjas negali iš karto suteikti tinkamos konsultacijos, Tiekėjas privalo pateikti atsakymus į neatsakytus klausimus ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, skaičiuojant nuo Pirkėjo paklausimo pateikimo. Šalių susitarimu šis terminas gali būti pratęstas protingam laikotarpiui.

## Sistemos techninės įrangos remonto paslaugos

Pasibaigus Sistemos garantiniam laikotarpiui, Sistemos profilaktikos ir techninės priežiūros darbus savo lėšomis ir pajėgumais atlieka Pirkėjas, t. y. Sistemos techninės įrangos profilaktinę priežiūrą pagal Tiekėjo nustatytus normatyvus ir remontą atliks Tiekėjo apmokyti Pirkėjo darbuotojai.

SUP_GEN-008	Jei pasibaigus garantiniam laikotarpiui nustatomi Sistemos techninės įrangos gedimai, Pirkėjas pagal poreikį pirks Sistemos techninės įrangos (dalų / komponentų – toliau vadinamos detale arba detalėmis) remonto paslaugas ir / arba naujas detales, pateikdamas užsakymus Tiekėjui šiame skyriuje nustatyta tvarka.

SUP_GEN-009	Jeigu Pirkėjas negali savo jėgomis pašalinti Sistemos techninės įrangos gedimų, tokius gedimus Sistemos įrengimo vietoje pašalina Tiekėjas, Pirkėjui užsakant techninės įrangos remonto vietoje paslaugas. Už suteiktas techninės įrangos remonto jos įrengimo vietoje paslaugas Tiekėjui bus sumokama pagal faktiškai techninės įrangos remontui Tiekėjo atstovo(-ų) sugaištą laiką, taikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytą įkainį į kurį turi būti įskaičiuotos Tiekėjo atstovo(-ų) kelionės ir apgyvendinimo išlaidos .

SUP_GEN-010	Keitimasis informacija ir darbai vykdomi tokia tvarka:

- Apie detalės gedimą Pirkėjas raštu informuoja Tiekėją elektroninėmis priemonėmis, aprašydamas gedimą pagal su Tiekėju suderintą formą;

- Tiekėjas per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo Pirkėjui išsiuntimo dienos informuoja Pirkėją apie pasiruošimą priimti detalę ir pateikia Pirkėjui remonto užsakymo numerį arba, jei detalės yra nepriimama remontui (jos neįmanoma pataisyti), apie tai informuoja Pirkėją;

- Pirkėjas, gavęs remonto užsakymo numerį, išsiunčia sugedusią detalę Tiekėjui ir raštu pateikia Tiekėjui informaciją apie siuntą;

- Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sugedusios  detalės gavimo įvertina gedimą ir apskaičiuoja (pagal Sutartyje nurodytus įkainius) detalės remonto kainą ir nurodo ją Pirkėjui. Pirkėjui paprašius, Tiekėjas privalo pateikti remonto kainos pagrindimą;

- Pirkėjas įvertina gautą informaciją ir praneša Tiekėjui, ar Pirkėjas nori taisyti sugedusią detalę, ar sugedusią detalę keis nauja detale Tiekėjo Pasiūlyme nurodytais įkainiais (o jeigu Pasiūlyme detalės įkainis nėra nurodytas – Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytais įkainiais arba, jei tokie neskelbiami, Tiekėjo pasiūlytais ir Pirkėjui priimtinais įkainiais). Bet kokiu atveju remonto kaina arba naujos detalės kaina (kuri Pasiūlyme nenurodyta) turi būti iš anksto suderinta ir patvirtinta raštu užsakyme arba el. paštu. Detalės remonto kaina negali viršyti naujos lygiavertės detalės kainos;

- Tiekėjas Pirkėjui ne vėliau kaip per:

  - 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo patvirtinimo, t. y. raštiško Pirkėjo patvirtinto užsakymo sutaisyti sugedusią detalę, dienos, sutaiso sugedusią detalę, išbando jos veikimą ir pristato Pirkėjui. Tiekėjas kartu su išsiųsta detale arba el. paštu Pirkėjui pateikia Tiekėjo pasirašytą perdavimo priėmimo aktą suteiktoms remonto paslaugoms;

  - 15 kalendorinių dienų po raštiško Pirkėjo užsakymo patvirtinimo, Pirkėjui užsakius naują detalę, pristato ją Pirkėjui. Tiekėjas kartu su siunčiama dalimi arba el. paštu Pirkėjui pateikia Tiekėjo pasirašytą priėmimo perdavimo aktą. Detalės siuntimo ar grąžinimo išlaidas privalo apmokėti Pirkėjas.

- Pirkėjas turi teisę bet kada iki raštiško Pirkėjo patvirtinimo remontuoti sugedusią detalę, neatlygindamas Tiekėjui patirtų išlaidų, anuliuoti užsakymą apie tai pranešdamas Tiekėjui.

- Suremontuotai detalei Tiekėjas suteikia 6 mėnesių garantiją. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai gaunama suremontuota detalė, t. y. nuo paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei detalės remontas atliktas nekokybiškai, Tiekėjas per garantijos terminą nustatytus paslaugų trūkumus turi pašalinti (t. y. suremontuoti detalę arba pateikti naują analogišką detalę) savo sąskaita ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie trūkumus išsiuntimo Tiekėjui dienos. Detalių siuntimo ir pristatymo išlaidas padengia Tiekėjas.

- Tiekėjas naujoms detalėms suteikia 24 mėnesių garantiją. Garantijos terminas yra skaičiuojamas nuo naujos detalės gavimo datos, t. y. nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantijos galiojimo laikotarpiu identifikuoti detalių trūkumai turi būti pašalinti Tiekėjo sąskaita arba trūkumų turinčios detalės turi būti pakeistos naujomis analogiškomis detalėmis ne vėliau nei per 30 dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie trūkumus išsiuntimo Tiekėjui dienos . Detalių siuntimo ir pristatymo išlaidas padengia Tiekėjas.

- Pirkėjas techninės įrangos remonto paslaugas ar naujas detales (kai jų negalima suremontuoti, arba remontas ekonomiškai nenaudingas) pirks pagal faktinį poreikį, neviršijant Sutartyje numatytos maksimalios šių paslaugų įsigijimui skirtos sumos.

## Atsarginės dalys

WAR_SPA-001	Į Pasiūlymą privalo būti įtrauktas V-MLAT sistemai skirtas atsarginių dalių komplektas, kurį turi sudaryti: atsarginės detalės, atsarginiai komponentai, specialūs įrankiai ir bandymų įranga kaip nurodyta toliau. Atsarginiai komponentai yra išvardinami arba apibrėžiami kaip remontuotini komponentai , kurie yra laikomi sandėlyje, kad būtų galima juos pakeisti tais pačiais komponentais gedimo atveju.

WAR_SPA-002	Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti atsarginių dalių/ komponentų komplekto  sudėtinių dalių sąrašą.

WAR_SPA-003	Sąraše privalo būti bent po vieną kiekvieno įrangos sąraše esančio įrenginio / elemento vienetą (spausdinto montažo plokštę arba keičiamą modulinį įrenginį).

WAR_SPA-004	Kiekvienas elementas / atsarginis įrenginys, nurodytas atsarginių dalių komplekto sąraše, privalo būti išskirtas atskirai, nurodant jo kainą.

WAR_SPA-005	Atsarginių dalių komplekto sąraše taip pat privalo būti MTBF, MTBCF apskaičiuoti skaičiai kiekvienam komponentui/ įrenginiui atskirai.

WAR_SPA-006	Atsarginių detalių ir atsarginių komponentų/ įrenginių kiekis privalo būti parenkamas atsižvelgiant į techninės priežiūros filosofiją, sąnaudas ir atsarginių detalių poreikį, siekiant užtikrinti nepertraukiamą Sistemos veikimą.

WAR_SPA-007	Tiekėjas privalo garantuoti, kad Pirkėjui tieks atsargines dalis, mazgus ir komponentus arba Tinkamą pakeitimą ne trumpiau kaip Sistemos eksploatavimo laikotarpiu (15 metų).

Pastaba:	Tinkamas pakeitimas – kai negalima pateikti originalaus komponento, siūloma alternatyva. Jei siūloma alternatyva, laikoma, kad jos poveikis bendram Sistemos veikimui gamintojo yra įvertinamas kaip visiškai identiškas pirminiam komponentui.

WAR_SPA-008	Jeigu tam tikros rūšies atsarginių dalių pristatymas tampa sudėtingas arba jų gamyba yra nutraukiama, Tiekėjas privalo apie tai pranešti Pirkėjui.

WAR_SPA-009	Prie tokio pranešimo privalo būti pridedamas Pasiūlymas tinkamai pakeisti tokias atsargines dalis ir Pasiūlymas, leidžiantis Pirkėjui įsigyti dalių tiek, kad jų pakaktų likusiam Sistemos eksploatavimo laikui.

WAR_SPA-010	Atsarginės dalys privalo būti tokios pat kokybės kaip ir originalios pradžioje įdiegtos detalės ir įranga,

WAR_SPA-011	ir privalo atitikti tuos pačius detalių atrankai taikomus kriterijus, kokybės kontrolės, bandymų ir atsparumo reikalavimus kaip ir originali įranga.

WAR_SPA-012	Atsarginių dalių komplektas pristatomas Pirkėjui ne vėliau kaip iki Sistemos įrengimo ir perdavimo dienos, adresu Balio Karvelio g. 25, Vilnius.

### Atsarginių dalių komplekto sąrašas

WAR_SPA-012	Apie kiekvieną iš sąraše nurodytų atsarginių dalių (kurios apima visas siūlomos įrangos dalis), išskyrus vienetines dalis, privalo būti pateikiama ši informacija:

- įrenginio numeris (t. y. detalės, serijos, komercinio inventoriaus numeris arba brėžinio numeris ir kt.);

- aprašomasis pavadinimas su grupės nuoroda, pavyzdžiui, analoginis, skaitmeninis ir kt.;

- kategorija (pataisomas, nepataisomas, daugiasluoksnis, subrangovų teikiamas įrenginys ir kt.);

- įrengimų kiekis ir kokiai įrangai (funkciniam įrenginiui) jie priklauso;

- gedimų rodiklis, MTBF, MTBCF;

- vieneto kaina, įrenginio kaip atsarginės detalės pirkimo kaina;

- saugumo reikalavimai (jeigu taikomi);

- dydis ir svoris;

- gamintojas.

WAR_SPA-013	Visos detalės (išskyrus pigias medžiagas), kurios nusidėvi greičiau nei reikalaujamas įrangos eksploatavimo laikotarpis, privalo būti identifikuotos bei turi būti pateikti šie duomenys:

- garantuotas eksploatavimo laikas, operacinės valandos;

- garantuotas galiojimo laikas neeksploatuojant;

- išmontavimui ir pakeitimui būtinos darbo valandos.

# Sauga

SAF_GEN-001	Sistemos Tiekėjas privalo turėti nustatytus ir dokumentuose užfiksuotus programinės įrangos plėtros procesus bei pateikti įrodymus, pasitelkdamas standartą, pavyzdžiui, ED 109A arba ED-153.

SAF_GEN-002	Preliminarus saugos planas privalo būti įtrauktas į Pasiūlymą, paaiškinant, kaip Tiekėjas ketina kontroliuoti saugumo užtikrinimą.

SAF_GEN-003	Tiekėjas privalo nustatyti pavojaus pasireiškimo dažnumą ne mažiau nei toliau išvardintiems pavojams:

- 2D padėties (arba visų parametrų) praradimas;

- klaidingos 2D padėties nurodymas (t. y. padėties arba visų parametrų sugadinimas);

- barometrinio aukščio praradimas;

- klaidingo barometrinio aukščio nurodymas (t. y. sugadinimas);

- orlaivio tapatybės (šaukinio) praradimas;

- klaidingos orlaivio tapatybės (šaukinio) nurodymas (t. y. sugadinimas).

SAF_GEN-004	Tiekėjas nustato pavojų keliančius įvykius. Įvykiai privalo apimti įprastas problemų priežastis.

SAF_GEN-005	Tiekėjas privalo nustatyti ir įgyvendinti pavojų ar įvykių mažinimo priemones.

SAF_GEN-006	Sistemos Tiekėjas privalo patikrinti nustatytų įvykių išsamumą ir įprastas priežastis, sukeliančias pavojų bei jų sušvelninimo priemones.

SAF_GEN-007	Sistemos programinė įranga atitiks SWAL3 lygį. Tiekėjas privalės pademonstruoti atitiktį šiam reikalavimui per FAT.

SAF_GEN-008	Trečiųjų šalių programinė įranga (COTS) turi patikimo veikimo įrodymus, pvz.: mažiausiai šešių mėnesių (4380 valandų) nepertraukiama veikla be gedimų.

# Mokymai

Šiame skyriuje pateikiami mokymams taikomi reikalavimai, leidžiantys užtikrinti Sutartyje nurodytų Sistemos  išmanymą, veikimą ir techninę priežiūrą.

Mokymų tikslas yra užtikrinti, kad inžinieriai būtų nuodugniai susipažinę su Sistema, jo poveikiu oro eismo paslaugoms ir skirtumais su bet kokia kita stebėjimo įranga.

TRA_QUA-001	Tiekėjas privalo organizuoti mokymus Pirkėjo darbuotojams. Organizuojami toliau nurodyti atskiri mokymai:

- Inžinieriams, kurie bus atsakingi už Sistemos techninę priežiūrą ir remontą – techninius mokymus. Mokymuose dalyvaujančių asmenų skaičius – ne daugiau nei 6. Mokymų trukmė – ne daugiau nei 10 dienų.

- Inžinieriams, kurie yra atsakingi už skrydžių valdymo sistemos techninę priežiūrą, t. y. yra pagrindiniai stebėjimo duomenų naudotojo techninės priežiūros specialistai. Mokymuose dalyvaujančių asmenų skaičius – ne daugiau nei 4. Mokymų trukmė – ne daugiau nei 3 dienos.

TRA_QUA-002	Mokymai privalo būti organizuojami Tiekėjo teritorijoje prieš FAT.

TRA_QUA-003	Tiekėjas privalo parengti mokymų programas, mokymų medžiagą ir organizuoti mokymus. Tiekėjas privalo pateikti atspausdintą ir / arba į duomenų laikmeną įrašytą mokymų medžiagą, mokymų medžiagą išsaugo mokymų dalyviai.

TRA_QUA-004	Tiekėjas padengia Pirkėjo darbuotojų kelionių ir apgyvendinimo išlaidas.

TRA_QUA-005	Mokymai privalo būti organizuojami pagal mokymų programas, dėl kurių susitariama iš anksto, privalo būti parengti tikslinei auditorijai. Tiekėjas privalo pateikti ir su Pirkėju suderinti mokymų programą ir jų turinį, taip pat gauti Pirkėjo patvirtinimą kiekvienam mokymų kursui atskirai ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki numatytų mokymų. Mokymų programoje turi būti nurodytas išsamus mokymų turinys, trukmė, mokymų grafikas, mokymų vieta ir suteikiamos edukacinės priemonės.

TRA_QUA-006	Mokymai organizuojami ir mokymų dokumentai pateikiami lietuvių ar anglų kalbomis.

TRA_QUA-007	Techniniai mokymai apima ir techninius ir praktinius mokymus. Tiekėjas privalo pateikti visas būtinas detales ir įrangą, kurių gali reikėti praktinių mokymų metu.

TRA_QUA-008	Techniniai mokymai privalo apimti bent šias sritis:

- Sistemos sandara;

- techninė įranga;

- programinė įranga;

- sąveika ir sąsajos;

- konfigūracija;

- techninė priežiūra, gedimų / sutrikimų diagnostika (identifikavimas), galimi gedimai / sutrikimai ir jų šalinimo metodikos ir galimybės;

- išsami informacija apie Sistemos veikimą ir funkcijas, techninę priežiūrą, palaikymą ir remontą.

TRA_QUA-009	Pagrindinis techninių mokymų tikslas yra apmokyti techninį personalą atlikti Sistemos techninę priežiūrą, palaikymą ir remontą be išorinės pagalbos. Techninis personalas privalo turėti tam tikro lygio kvalifikaciją, kad po mokymų apmokyti darbuotojai galėtų savarankiškai:

- apmokyti kitus darbuotojus;

- vykdyti Sistemos veikimo priežiūrą, išdėstymo architektūros keitimo modeliavimą, konfigūravimą, palaikymą, techninę priežiūrą ir remontą.

TRA_QUA-010	Sėkmingai užbaigusiam teorinius ir praktinius mokymus techninių mokymų dalyviui išduodamas techninės priežiūros specialisto pažymėjimas (sertifikatas).

# Kokybės užtikrinimas ir kontrolė

## Priėmimo bandymai, apibrėžimai ir etapai

Šiame skyriuje pateikiamas Pirkėjo bandymų reikalavimų aprašymas. Jame nurodyti Pirkėjo nustatyti bandymų tikslai, aprašomos bandymų, kurie turi būti atlikti, kategorijos ir nustatomi dokumentams taikomi reikalavimai. Pirkėjo bandymų tikslas yra išsamus patikrinimas, ar užbaigus ir įdiegus eksploatavimo vietoje Sistema atitinka Sutartyje numatytas specifikacijas, kaip nurodyta gaminio specifikacijoje.

QUA_ACT-001	Bandymai skirstomi į tris kategorijas: gamybos bandymus, priėmimo bandymus (FAT ir SAT) ir bandomąjį eksploatavimą.

QUA_ACT-002	Tiekėjas privalo atlikti gamybos bandymus siekiant patikrinti atitiktį specifikacijoms, nustatytoms įrenginiams žemesniame lygmenyje.

QUA_ACT-003	Priėmimo bandymai privalo būti atliekami su įrenginiais posistemių lygmenyje arba aukštesniame, siekiant parodyti, kad atitinkamas įrenginys atitinka funkcinius eksploatavimo reikalavimus. Pirkėjas yra pasirengęs priimti tokių bandymų taikymą įrenginiams, jeigu tokių įrenginių veikimas arba galimybės negali būti tinkamai pademonstruotos atliekant aukštesnio lygio bandymus, arba jeigu įrenginių bandymai padėtų geriau įrodyti atitiktį.

QUA_ACT-004	Priėmimo bandymai Pirkėjui turi lemiamos svarbos. Kiekvienas priėmimo bandymas privalo būti atliekamas dalyvaujant Pirkėjo paskirtam (-iems) atstovui (-ams), kuris pasirašo priėmimo dokumentus sėkmingai užbaigus bandymus.

### Gamykliniai bandymai (FAT)

QUA_ACT-005	FAT privalo būti atliekamas siekiant patikrinti ar Sistema prieš pristatymą atitinka funkcinius ir eksploatacinius reikalavimus bei Sutartyje išdėstytas specifikacijas.

QUA_ACT-006	FAT yra Tiekėjo patalpose atliekami bandymai, kuriuose dalyvauja Pirkėjo atstovai. FAT bandymai atliekami pagal iš anksto šalių suderintą bandymų planą ir iš anksto suderintu laiku.

QUA_ACT-007	Sėkmingai užbaigus FAT, Pirkėjas ir Tiekėjas pasirašo bandymų protokolą. Protokole privalo būti įtraukti visi nustatyti trūkumai ir nepavykę bandymai. Remiantis šiuo protokolu Pirkėjui išduodamas FAT pažymėjimas, pasirašytas Tiekėjo. Jei FAT metu identifikuojami neesminiai trūkumai ir pateikiamos pastabos, Tiekėjas parengia trūkumų šalinimo planą, kurį suderina su Pirkėju.

QUA_ACT-008	Jei FAT metu identifikuojami esminiai trūkumai, FAT bandymų protokolas nepasirašomas. Tiekėjas privalo suderinti su Pirkėju pakartotinio FAT datą ir reikalingus dokumentus. Dėl FAT metu nustatytų trūkumų kritiškumo sprendžia Pirkėjas.

QUA_ACT-009	Jei atliktas FAT yra nesėkmingas dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas savo lėšomis padengia pakartotinio FAT išlaidas, įskaitant Pirkėjo atstovų kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.

QUA_ACT-010	Sėkmingai užbaigus FAT (pasirašius bandymų protokolą) ir prieš FAT suteikus mokymo paslaugas, Pirkėjas ir Tiekėjas pasirašo perdavimo priėmimo aktą su žyma „Gamyklinių bandymų pabaiga“.

#### FAT dokumentai

QUA_ACT-011	Reikalingų dokumentų rinkinį (bandymų planą) privalo patvirtinti Pirkėjas, kaip nurodyta toliau.

QUA_ACT-012	Bandymų planą privalo sudaryti Tiekėjas. Pirkėjui patvirtinus, šie dokumentai abiem šalims tampa įpareigojančiais.

QUA_ACT-013	Bandymų plane privalo būti nurodytos bendrosios sąlygos ir apibrėžimai, bandymų seka, kuri apibrėžia bandymų veiksmų seką, nustatytos atitinkamos bandymų specifikacijos bei bandymų procedūros. Bandymų specifikacija privalo apimti išsamų įvairių bandymų aprašymą, taip pat įtraukti priėmimo / atmetimo kriterijus, sąlygas ir sąsajas. Be to, privalo būti įtraukiami bandymų vykdymo reikalavimai, tokie kaip bandymų įrankiai, bandymų įranga ir bandymų programinė įranga.

QUA_ACT-014	Bandymų planas turi būti pateiktas Pirkėjui peržiūrai ir patvirtinimui ne vėliau kaip likus dviem (2) mėnesiams iki numatytos FAT pradžios.

QUA_ACT-015	Pirkėjui yra suteikiamos dvi (2) savaitės Tiekėjo pateiktiems dokumentams  įvertinti ir papildyti. Tiekėjas privalo priimti visas Pirkėjo pastabas (jei jos atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus) ir įtraukti jas į bandymų specifikaciją ir kitus bandymų planą sudarančius dokumentus.

QUA_ACT-016	Galutinė FAT bandymų planą sudarančių dokumentų versija privalo būti suderinta abiejų šalių ir pateikta Pirkėjui likus ne mažiau kaip trims (3) savaitėms iki FAT bandymų pradžios.

QUA_ACT-017	Bandymų protokolai privalo būti pritaikyti bandymų protokolų fiksavimui ir atitikti bandymų procedūrą, dėl kurios buvo susitarta.

QUA_ACT-018	Bandymų protokolų formos privalo būti suderintos prieš pradedant vykdyti FAT.

QUA_ACT-019	Bandymų protokole privalo būti nurodytas bandymo tipas, bandymo objektas ir bandymo rezultatas, įskaitant galimas pastabas. Pastabose turėtų būti nurodyti suderinti leistini nukrypimai nuo bandymų procedūros.

#### FAT patvirtinimas

QUA_ACT-020	Kaip sėkmingai užbaigto FAT įrodymas Pirkėjui privalo būti pateiktas toliau nurodytų dokumentų rinkinys:

- bandymų protokolas su sertifikavimo įrašais, pasirašytas Pirkėjo ir Tiekėjo atstovų po to, kai sėkmingai užbaigiami bandymai;

- užbaigtų bandymų protokolų rinkinys;

- FAT pažymėjimas;

- perdavimo priėmimo aktas su žyma „Gamyklinių bandymų pabaiga“ (pagal Sutarties priede nurodytą formą).

QUA_ACT-021	Šie gamyklinių bandymų priėmimo dokumentai, tinkamai pasirašyti Tiekėjo ir Pirkėjo atstovų, privalo būti priimami kaip patvirtinimas, kad Pirkėjas sutinka su įrangos pristatymu į vietą.

### Vietos bandymai (SAT)

QUA_ACT-022	SAT yra įvardinami arba apibrėžiami kaip Pirkėjo patalpose ir įrangos įdiegimo vietoje atliekami bandymai, kurie yra atliekami pagal iš anksto šalių suderintą bandymų planą ir iš anksto suderintu laiku.

QUA_ACT-023	SAT privalo apimti skrydžių ir judėjimo aerodromo teritorijoje bandymus (toliau – Bandymai skrydžiais). Bandymams naudojami ir reguliarūs oro eismo skrydžiai.

QUA_ACT-024	Bandymų skrydžiais tikslas yra išmatuoti, patikrinti ir patvirtinti Sistemos bendrą veikimą, įskaitant vietos įvertinimą, Sistemos įdiegimą, aplinkos sąlygų poveikio optimizavimą ir suderinamumą su lygiagrečiai eksploatuojama įranga ir galbūt numatoma eksploatuoti įranga, surenkant ir analizuojant išvesties duomenis, atsižvelgiant į aprėptį, aptikimo tikimybę ir tikslumą.

QUA_ACT-025	Tiekėjas privalo koordinuoti Bandymų skrydžiais programą ir gali dalyvauti šiuose bandymuose. Bandymai skrydžiais taip pat gali būti atliekami naudojant užsakomuosius skrydžius ir transporto priemones. Skrydžių bandymus užsako Pirkėjas ir jie yra vykdomi Pirkėjo sąskaita.

QUA_ACT-026	Po sėkmingo SAT užbaigimo, Pirkėjas ir Tiekėjas pasirašo bandymų protokolą. Į protokolą įtraukiami visi nustatyti trūkumai ir nesėkmingi bandymai. Remdamasis šiuo protokolu Tiekėjas pateikia Pirkėjui Tiekėjo pasirašytą SAT pažymėjimą. Jei SAT metu identifikuojami neesminiai trūkumai ir pateikiamos pastabos, Tiekėjas parengia trūkumų šalinimo planą, kurį suderina su Pirkėju.

QUA_ACT-027	Jei SAT metu  identifikuojami esminiai trūkumai, SAT bandymų protokolas nepasirašomas. Tiekėjas privalo suderinti su Pirkėju pakartotinio SAT datą ir reikalingus dokumentus. Dėl SAT metu nustatytų trūkumų kritiškumo sprendžia Pirkėjas.

QUA_ACT-028	Sėkmingai užbaigus SAT (pasirašius bandymų protokolą), Pirkėjas ir Tiekėjas pasirašo perdavimo priėmimo aktą su žyma „Sistemos bandymų diegimo vietoje pabaiga“.

#### SAT dokumentai

QUA_ACT-029	Reikalingų dokumentų rinkinį (bandymų planą) privalo patvirtinti Pirkėjas, kaip nurodyta toliau.

QUA_ACT-030	Bandymų planą privalo sudaryti Tiekėjas. Pirkėjui patvirtinus, šie dokumentai abiem šalims tampa įpareigojančiais.

QUA_ACT-031	Bandymų plane privalo būti nurodytos bendrosios sąlygos ir apibrėžimai, bandymų seka, kuri apibrėžia bandymų veiksmų seką, nustatytos atitinkamos bandymų specifikacijos bei bandymų procedūros. Bandymų specifikacija privalo apimti išsamų įvairių bandymų aprašymą, taip pat įtraukti priėmimo / atmetimo kriterijus, sąlygas ir sąsajas. Be to, privalo būti įtraukiami bandymų vykdymo reikalavimai, tokie kaip bandymų įrankiai, bandymų įranga ir bandymų programinė įranga.

QUA_ACT-032	Bandymų planas turi būti pateiktas Pirkėjui peržiūrai ir patvirtinimui ne vėliau kaip likus dviem (2) mėnesiams iki numatytos FAT pradžios.

QUA_ACT-033	Pirkėjui yra suteikiamos dvi (2) savaitės Tiekėjo pateiktiems dokumentams  įvertinti ir papildyti. Tiekėjas privalo priimti visas Pirkėjo pastabas (jei jos atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus) ir įtraukti jas į bandymų specifikaciją ir kitus bandymų planą sudarančius dokumentus.

QUA_ACT-034	Galutinė SAT bandymų planą sudarančių dokumentų versija privalo būti suderinta abiejų šalių ir pateikta Pirkėjui likus ne mažiau kaip trims (3) savaitėms iki SAT bandymų pradžios.

QUA_ACT-035	Bandymų protokolai turi būti pritaikyti bandymų protokolams sudaryti pagal su Pirkėju suderintas bandymų procedūras.

QUA_ACT-036	Bandymų protokolų formos derinamos prieš pradedant vykdyti SAT.

QUA_ACT-037	Bandymų protokole privalo būti nurodytas bandymo tipas, bandymo objektas ir bandymo rezultatas, įskaitant galimas pastabas. Pastabose turėtų būti nurodyti suderinti leistini nukrypimai nuo bandymų procedūros.

#### SAT patvirtinimas

QUA_ACT-038	Toliau nurodytas dokumentų komplektas yra pateikiamas Pirkėjui kaip sėkmingai užbaigtų SAT įrodymas:

- Bandymų protokolas su sertifikavimo protokolais, pasirašytas Pirkėjo ir Tiekėjo atstovų po bandymų atlikimo;

- Užbaigtų bandymų protokolų rinkinys;

- SAT pažymėjimas;

- Perdavimo priėmimo aktas su žyma „Sistemos bandymų diegimo vietoje pabaiga“ (pagal Sutarties priede nurodytą formą).

### Bandomoji eksploatacija

QUA_ACT-039	Bandomoji eksploatacija – tai laikotarpis nuo įvykdyto Sistemos SAT (Tiekėjui ir Pirkėjui pasirašius perdavimo priėmimo aktą su žyma „Sistemos bandymų diegimo vietoje pabaiga“) iki Sistemos paruošimo stebėjimo paslaugų teikimui operacinėje aplinkoje – oro eismo valdymo sistemoje.

QUA_ACT-040	Bandomojo eksploatavimo laikotarpio metu yra išbandomas Sistemos(-ių) veikimo stabilumas ir tęstinumas.

QUA_ACT-041	Bandymų planą sudaro Tiekėjas.

QUA_ACT-042	Bandomojo eksploatavimo laikotarpis trunka 14 kalendorinių dienų ir turi būti suplanuotas taip, kad jis būtų Sistemos įdiegimo laikotarpio dalis.

QUA_ACT-043	Toliau nurodytas dokumentų rinkinys privalo būti pateiktas Pirkėjui kaip sėkmingai užbaigto bandomojo eksploatavimo įrodymas:

- Bandymų protokolai, kuriuos, užbaigus bandymus, privalo pasirašyti Pirkėjo ir Tiekėjo atstovai;

- Užbaigtų bandymų ataskaitų rinkinys;

- Sėkmingo bandomojo eksploatavimo užbaigimo pažymėjimas;

- Galutinis perdavimo priėmimo aktas su žyma „Bandomosios eksploatacijos pabaiga“ (pagal Sutarties priede nurodytą formą).

## Projekto valdymas

DOC_MAN-001	Ne vėliau nei per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas privalo parengti ir su Pirkėju suderinti Pirkėjo projekto valdymo (Sistemos įdiegimo) planą, kuriame turėtų būti nurodyta:

- Projekto tikslus, prioritetus;

- Tarpinių etapų apimtį ir rezultatus;

- Darbų atlikimo grafiką;

- Jų valdymo riziką ir metodus;

- Komunikacijos principus;

- Įsipareigojimus;

- Tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijus;

- Plano koregavimo ir pakeitimų valdymo tvarką ir jų įgyvendinimo terminus;

- Problemų sprendimų procesą.

Pastaba:	Darbų atlikimo grafikas gali būti keičiamas šalių susitarimu, pakeičiant tarpinius Sistemos įdiegimo terminus, tačiau galutinis Sistemos įdiegimo ir perdavimo Pirkėjui terminas negali būti keičiamas (pratęsiamas), išskyrus Sutartyje nustatytus termino pratęsimo atvejus , jei tokie yra apibrėžti.

DOC_MAN-002	Tiekėjas privalo parengti ir Pirkėjui pateikti projekto įgyvendinimo eigos (Sistemos įdiegimo) ataskaitą iš anksto nustatytu dažnumu (pavyzdžiui, kartą per ketvirtį, kas pusę metų), dėl kurio susitaria šalys ir kuris yra užfiksuotas Sistemos įdiegimo plane.

## Dokumentai

DOC_MAN-003	Tiekėjas kartu su Pasiūlymu privalo pateikti:

- siūlomos Sistemos aprašymą, kuriame būtų nurodytas techninės specifikacijos reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimas (įskaitant teorinę aprėpties ir antžeminių stočių išdėstymo koncepciją, reikalaujamam oro erdvės padengimui užtikrinti);

- Sistemos techninius dokumentus, kurie privalo apimti:

numatytąją Sistemos(-ių) techninės ir programinės įrangos architektūrą ir logines schemas (įskaitant numatytųjų išteklių CPU, RAM, HDD/SSD talpą ir kt.);

techninės ir programinės įrangos, kuri sudaro Sistemos, sąrašas, nurodant gamintoją, įrenginių modelį / gaminio kodą (įskaitant matavimo, testavimo ir gedimų vietos nustatymo komponentus, kurie yra sumontuoti ir sudaro neatskiriamą Sistemos dalį);

sąrašą specialių įrenginių ir testavimo įrangos, būtinos gedimų vietos nustatymui, testavimui, techninei priežiūrai ir remontui (kuri nėra Sistemos įrangos sudedamoji dalis), nurodant jų paskirtį.

- Kartu su Sistema pateikiamų atsarginių dalių / komponentų rinkinio sąrašas, pateikiant prašomą informaciją pagal Techninės specifikacijos [TBD]. punktą.

- Kitus techninėje specifikacijoje reikalaujamus dokumentus:

įrangos įrengimo įsipareigojimų įvykdymo įrodymas ([TBD]);

EASA išduotas arba lygiavertis sertifikatas ([TBD]);;

įrodymas, kad siūloma Sistema sėkmingai naudojama oro eismo valdymo paslaugoms teikti ([TBD]);

preliminarus saugos planas ([TBD]);

atitikties Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoms deklaracija (NIS2, radijo dažnių suderinamumas, gaminio kokybė ir kt.) ([TBD]);.

DOC_MAN-004	Ne vėliau nei likus vienam (1) mėnesiui iki numatytos Sistemos(-ių) galutinio perdavimo priėmimo akto pasirašymo datos Tiekėjas privalo Pirkėjui pateikti šiuos dokumentus:

- Visus projekto dokumentus (kopijas duomenų laikmenose, kurios leidžia atgaminti dokumentų kopijas). Projekto dokumentai privalo apimti šiuos dokumentus:

- Sistemos specifikacijos dokumentą;

- Įdiegto Sistemos atnaujintą išsamų techninį dizainą;

- Sistemos veikimo scenarijai, skirti atskirų dalių ir Sistemos įrangos paleidimui, pakartotiniam paleidimui, veikimo atkūrimui;

- Atitinkamų Sistemos parametrų (pagrindinių / įprastų operacijų / prieinamumo) nustatymo tvarkas;

- Testavimo platformos techninį ir operacinį vadovą;

- įrangos saugos užtikrinimo vertinimo dokumentus;

- Operacinį vadovą;

- Techninį vadovą.

- atitikties deklaraciją (-as) ir atitikties pažymėjimą (-us), patvirtinančius, kad Sistema atitinka reikalavimus, išdėstytus reglamentuose, direktyvose, standartuose ir specifikacijose, išvardintose Techninės ([TBD]);.

Pastaba:	Operacinis vadovas apima Sistemos operacinį vadovą, jo funkcijų, galimybių, pritaikymo ir kt. aprašymą, jis yra skirtas darbuotojų mokymui.

DOC_MAN-005	Techninis vadovas yra suprantamas kaip Sistemos techninis aprašymas, kuriame pateikiama išsami informacija apie tam tikras funkcijas, Sistemos klaidų šalinimą ir remontą, vartotojų valdymą, konfigūraciją, logiką, nuorodas, komunikaciją ir kt., jis yra skirtas techniniam personalui.

DOC_MAN-006	Dokumentai ir vadovai privalo apimti ne tik pačius dokumentus, atsižvelgiant į jų paskirtį, bet jie apima ir kitus failus, pavyzdžiui: konfigūravimo failus, vaizdo įrašus, garso įrašus ir kt., kurie yra būtini, norint pateikti išsamią informaciją tam tikra tema.

DOC_MAN-007	Garantijos galiojimo laikotarpiui, Pirkėjui paprašius, Tiekėjas yra įsipareigojęs pateikti papildomus dokumentus ir / Sistemos naudotojo vadovą, jeigu anksčiau pateiktuose ir priimtuose dokumentuose nebuvo pateikta tam tikra techninė arba operacinė informacija apie Sistemos.

DOC_MAN-008	Kiekvienas dokumentas privalo būti pažymėtas dokumento identifikacijos numeriu ir išdavimo data. Šis reikalavimas taikomas ir popierinei kopijai, ir duomenų laikmenoje pateiktam dokumentui.

DOC_MAN-009	Visi pateikti dokumentai privalo būti parengti lietuvių arba anglų kalba.

| Priedai Paaiškinimai, apibrėžimai ir santrumpos |  |  |
| --- | --- | --- |
| SANTRUMPOS |  | PAAIŠKINIMAS |
| °C |  | Laipsniai pagal Celsijų |
| 24-bit |  | ICAO 24 bitų orlaivio adresas |
| 2D |  | 2 matmenų |
| 3D |  | 3 matmenų |
| A-SMGCS |  | Pažangi antžeminio judėjimo valdymo ir kontrolės sistema |
| A, C |  | Mode A + Mode C |
| ACAS |  | Susidūrimų ore vengimo sistema |
| ACID |  | Orlaivio identifikacijos nr. |
| AD |  | Oro uostai |
| ADS |  | Automatinis priklausomas stebėjimas |
| ADS-B |  | Automatinis priklausomas stebėjimas – transliacija |
| AFIS |  | Aerodromo skrydžių informacijos tarnyba |
| AIC |  | Oro navigacijos informacijos aplinkraštis |
| AIM |  | Oro navigacijos informacijos valdymas |
| AIP |  | Oro navigacijos informacijos leidinys |
| AIS |  | Oro navigacijos informacijos paslaugos |
| AIXM |  | Keitimosi oro navigacijos informacija modelis |
| An |  | Priedas |
| ANS |  | Oro navigacijos paslaugos |
| ANSP |  | Oro navigacijos paslaugų teikėjas |
| APT |  | Oro uostas |
| ArcGIS |  | ArcGIS yra Esri geografinės informacijos sistema (GIS) |
| ARP |  | Aerodromo atskaitos taškas |
| ARTAS |  | OEV stebėjimo priemonė ir serveris |
| ASTERIX |  | Universalus struktūrinis EUROKONTROLĖS keitimasis stebėjimo informacija (formatas) |
| AST |  | ASTERIX (OEV standartas) |
| ATC |  | Skrydžių valdymas |
| ATCC |  | Skrydžių valdymo centras |
| ATCO |  | Skrydžių vadovas |
| ATCRBS |  | ATC Sistemos švyturių sistema = SSR |
| ATM |  | Oro eismo valdymas |
| ATS |  | Oro eismo paslaugos |
| ATSSA |  | ADS-B eismo stebėjimo sistemos ir programos |
| BITE |  | Integruota testavimo įranga |
| CAA |  | Civilinės aviacijos administracija |
| CAT |  | Kategorija |
| CE |  | Europos atitikties pažymėjimas |
| CE |  | Įvykdytos emisijos (testavimas) |
| CEE |  | Elektrotechninės įrangos sertifikavimas |
| CFT |  | Kvietimas teikti paraiškas |
| CM |  | Sertifikavimo memorandumas (EASA) |
| RCMS |  | Nuotolinio valdymo ir stebėjimo sistema |
| RS |  | Antžeminė stotis |
| CNS |  | Ryšiai, navigacija, stebėjimas |
| COM |  | Komunikacija |
| COTS |  | Pramoninės gamybos produktas |
| CTA |  | Kontroliuojamas regionas |
| CTR |  | Kontroliuojama zona |
| DAT |  | DAT failas, duomenys |
| DC |  | Nuolatinė srovė |
| Doc |  | Dokumentas (ICAO ir kt.) |
| DoC |  | Atitikties deklaracija |
| DOC |  | DOC failas, dokumento formatas |
| DOC |  | Dokumentas |
| DTED |  | Skaitmeniniai reljefo aukščio duomenys |
| DTM |  | DTM failas, skaitmeninis reljefo modelis |
| DV |  | Reikalinga plėtra |
| E |  | Rytai (ilguma) |
| EASA |  | Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra |
| EATCHIP |  | Europos skrydžių valdymo harmonizavimo ir integracijos programa |
| EATM |  | Europos oro eismo valdymas |
| EATMP |  | Europos oro eismo valdymo programa |
| EC |  | Europos Komisija |
| ECAC |  | Europos civilinės aviacijos konferencija |
| ECPI |  | Europos vartotojo kainų indeksas |
| Ed |  | Leidimas |
| ED |  | EUROCAE dokumentas |
| EEA |  | Europos ekonominė erdvė |
| EEC |  | Europos ekonominė bendrija |
| EGNOS |  | Europos geostacionarios navigacijos perdangos paslauga |
| EHS |  | Aplinkos apsauga, darbuotojų sauga ir sveikata |
| EHS |  | Patobulintas Mode S |
| ELEV |  | Aukštis (MSL-GND) |
| ELS |  | Mode S pradinis stebėjimas |
| EMC |  | Elektromagnetinis suderinamumas |
| EMS |  | Europos Mode S stotis |
| EN |  | Anglų kalba |
| ENR |  | Maršruto |
| ER |  | EUROCAE ataskaita |
| ES |  | Išplėstinis pranešimas |
| ESARR |  | EUROKONTROLĖS saugos reglamento reikalavimas |
| ESASSP |  | EUROKONTROLĖS specifikacija OEV stebėjimo Sistemos veikimas |
| ET |  | EUROKONTROLĖS standartų klasifikacija (ET1…ET4) |
| ETCAS |  | Patobulinta TCAS |
| E-TCAS |  | Patobulinta TCAS |
| EU |  | Europos Sąjunga |
| Eurocae |  | Europos civilinės aviacijos įrangos organizacija |
| EUROCONTROL |  | Europos saugios oro navigacijos organizacija |
| EX |  | Esama funkcija |
| F |  | Sutaisytas |
| FA |  | Galutinis priėmimas |
| FA-C |  | Galutinio priėmimo pažymėjimas |
| FAT |  | Gamyklinio priėmimo bandymas |
| FAT-C |  | Gamyklinio priėmimo bandymo pažymėjimas |
| FC |  | Visiškai atitinka |
| FIR |  | Skrydžių informacijos regionas |
| FIS-B |  | Skrydžių informacijos paslaugos – transliacija |
| FIZ |  | Skrydžių informacijos zona |
| FL |  | Skrydžio lygis (aukštis šimtais pėdų, esant standartiniam 1013 hPa slėgiui) |
| FM |  | Dažnio moduliavimas (radijo juosta) |
| FMECA |  | Gedimo pobūdis, poveikis ir svarbos analizė |
| FPD |  | Plokščias valdymo ekranas |
| FT |  | Pėdos, pėda |
| FTP |  | Failų perdavimo protokolas |
| G |  | Vėjo turbinos / generatoriaus tipas |
| Galileo |  | Pasaulinė navigacijos palydovinė sistema, kurią šiuo metu kuria Europos Sąjunga ir Europos kosmoso agentūra |
| GDLP |  | Antžeminis duomenų ryšio procesorius |
| GHz |  | Gigahercai |
| GIS |  | Geografinės informacijos sistema |
| GND |  | Antžeminis lygis |
| GNSS |  | Pasaulinė palydovinė navigacijos sistema |
| GPS |  | Pasaulinė padėties nustatymo sistema |
| GS |  | Antžeminė stotis, LAM/MLAT antžeminė stotis |
| GUI |  | Rekomendacijos (EUROKONTROLĖ) |
| HD |  | Europos standartas/ suderinimo dokumentas |
| HR |  | Valandos |
| Hz |  | Hercai |
| IAS |  | Nurodytas oro greitis |
| IATA |  | Tarptautinė oro transporto asociacija |
| IC |  | Užklausos kodas |
| ICAO |  | Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija |
| ID |  | Identifikatorius, identifikacijos numeris |
| IEC |  | Tarptautinė elektrotechnikos komisija |
| II |  | Užklausos identifikacijos numeris |
| IOP |  | Sąveika (reglamentas) |
| I/P |  | Vietos nustatymas |
| IP |  | Interneto protokolas |
| ISBN |  | Tarptautinio standarto knygos numeris |
| ISO |  | Tarptautinė standartų organizacija |
| kHz |  | Kilohercas |
| km² |  | Kvadratinis kilometras |
| kV |  | Kilovoltas |
| LAM |  | Vietinė multilateracija |
| LAN |  | Vietinis tinklas |
| LCMS |  | Vietinė valdymo ir stebėjimo sistema |
| LED |  | Šviesos diodas |
| LGS |  | Latvijas Gaisa Satiksme – Latvijos ONPT |
| LPST |  | Mažos galios SSR Mode S atsakiklis |
| m |  | Metras |
| M |  | Metras |
| mm |  | Milimetras |
| m/s |  | Metrų per sekundę |
| ms |  | Milisekundžių |
| MAC |  | Macho skaičius |
| MHz |  | Megahercas |
| MIB |  | Valdymo informacijos bazė (SNMP) |
| Mil |  | Karinis |
| MIL |  | Karinis (standartas) |
| MLAT |  | Multilateracija |
| MM |  | Minutės |
| mm² |  | Kvadratinis milimetras |
| MOPR |  | Minimalūs operacinės veiklos reikalavimai |
| MOPS |  | Minimalūs operacinės veiklos standartai |
| MPS |  | Minimalus operacinis standartas |
| MS |  | Microsoft |
| MSL |  | Vidutinis jūros lygis |
| MSSR |  | Monoimpulsinis antrinio stebėjimo radiolokatorius |
| MTBCF |  | Vidutinis laikas tarp kritinių gedimų |
| MTBF |  | Vidutinis laikas tarp gedimų |
| MTTR |  | Vidutinis remonto laikas |
| MRT |  | Vidutinis atsako laikas valandomis (vidutinis laikas nuo pranešimo apie gedimą, per kurį technikas turi būti pasirengęs pradėti remonto veiksmus) |
| N |  | Šiaurė (platuma) |
| N-1 |  | Viena stotis išjungta |
| N-2 |  | Dvi stotys išjungtos |
| N-m |  | Supaprastintas režimas, m stotys išjungtos |
| NATO |  | Šiaurės Atlanto sutarties organizacija |
| NAV |  | Navigacija |
| NAVAID |  | Navigacijos pagalbinė priemonė |
| NB |  | Nota Bene („būtinai atkreipkite dėmesį“, „atkreipkite dėmesį“, „atsižvelkite“, „pastaba“) Nota Bene |
| NC |  | Neatitinka |
| NET |  | Tinklas |
| NIC |  | Navigacijos integralumo kategorija |
| NICBARO |  | Barometrinio aukščio integralumo kodas |
| NM |  | Jūrmylė (-ės) |
| NW |  | Vėjo turbina / generatorius |
| No |  | Numeris |
| NRA |  | Neradarinė oro erdvė |
| OB |  | Kliūtis |
| OBST |  | Kliūtis |
| OC |  | Viršyta atitiktis |
| P2 |  | Impulsas 2 |
| P4 |  | Impulsas 4 |
| PANS |  | Oro navigacijos paslaugų procedūros (ICAO) |
| PCB |  | Spausdintinio montažo plokštė |
| PCD |  | Kodo nustatymo tikimybė |
| PCS |  | Preliminarus saugos atvejis |
| PD |  | Vietos nustatymo tikimybė |
| PDF |  | PDF failas, nešiojamas dokumento formatas |
| PFCD |  | Klaidingo kodo nustatymo tikimybė |
| PFD |  | Klaidos nustatymo tikimybė |
| PIC |  | Padėties integralumo kategorija |
| POEMS |  | Pasirengimo eksploatavimui Europos Mode S |
| POINT_X |  | WGS-84 platuma (E) DD.xxxxxxxx |
| POINT_Y |  | WGS-84 ilguma (N) DD.xxxxxxxx |
| pp. |  | Atspausdinti puslapiai |
| RA |  | Rezoliucijos rekomendacija |
| RAD |  | Radiolokatorius (kontroliuojama oro erdvė) |
| RCMS |  | Nuotolinio valdymo ir stebėjimo sistema |
| RCS |  | Rizikos klasifikavimo schema |
| RE |  | Spinduliuotės emisija (bandymas) |
| ref |  | Nuoroda |
| Ref |  | Nuoroda |
| RJ45 |  | RJ45 jungtis |
| RMS |  | Šaknies vidurkis |
| RMSD |  | Šaknies vidutinis kvadratinis nuokrypis |
| RMSE |  | Šaknies vidurkio kvadrato klaida |
| RMTR |  | Atraminis ir stebėjimo atsakiklis |
| ROM |  | Tik skaitymui tinkama atmintis |
| RS232 |  | RS232 sąsaja |
| RTCA |  | Radijo techninė oro navigacijos komisija |
| RWY |  | Kilimo – tūpimo takas |
| Rx |  | Imtuvas |
| RX |  | Imtuvas |
| S |  | Pietūs (platuma) |
| s |  | Sekundė (-ės) |
| SAF |  | Saugumas (EUROKONTROLĖ) |
| SAM |  | Saugos vertinimo metodika |
| SASS-C |  | Skrydžių valdymo centro stebėjimo analizės palaikymo sistema |
| SAT |  | Vietos priėmimo bandymas |
| SAT-C |  | Vietos priėmimo bandymo pažymėjimas |
| SCM |  | Programinės įrangos konfigūravimo valdymas |
| SDA |  | Sistemos dizaino užtikrinimas |
| SDP |  | Stebėjimo duomenų apdorojimas |
| SDPS |  | Stebėjimo duomenų apdorojimo sistema |
| SI |  | Stebėjimo identifikatorius |
| SI |  | Tarptautinė vienetų sistema |
| SIF |  | Selektyvios užklausos formatas |
| SIL |  | Stebėjimo integralumo lygis |
| SMR |  | Antžeminio judėjimo radiolokatorius |
| SMS |  | Saugumo valdymo sistema |
| SNMP |  | Paprastas tinklo valdymo protokolas |
| SPC |  | Specifikacija (EUROKONTROLĖ) |
| SPE |  | Specifikacija (EUROKONTROLĖ) |
| SPI |  | Stebėjimo efektyvumas ir sąveika |
| SPI |  | Specialiosios padėties indikatorius |
| SRC |  | Saugos reguliavimo komisija |
| SRTM |  | Transportavimo Sistemos topografinė paskirtis |
| SS |  | Trumpas pranešimas |
| SS |  | Sekundės |
| SSA |  | Sistemos saugumo įvertinimas |
| SSAS |  | Programinės įrangos saugumo užtikrinimo sistema |
| SSDD |  | Sistemos / segmento dizaino dokumentas |
| SSR |  | Antrinio stebėjimo radiolokatorius |
| ST |  | Standartas (EUROKONTROLĖ) |
| ST |  | Streso bandymas |
| ST-C |  | Streso bandymas pažymėjimas |
| STD |  | Standartas (EUROKONTROLĖ) |
| SUR |  | Stebėjimas |
| SURF |  | Antžeminis |
| SurvSt |  | Stebėjimo standartas |
| T |  | Vėjo turbina / generatorius |
| TAT |  | Apsisukimo laikas |
| TCAS |  | Eismo susidūrimų vengimo sistema |
| TCAS-RA |  | TCAS rezoliucijos rekomendacijos |
| TCM |  | Techninė kontrolė ir stebėjimas |
| TDOA |  | Atvykimo laiko skirtumas |
| TG |  | Vėjo turbina / generatorius |
| THR |  | RWY slenkstis |
| TIS |  | Eismo informacijos sistema |
| TIS-B |  | Eismo informacijos paslauga – transliacija |
| TLL |  | Talino oro uostas (IATA kodas) |
| TM |  | Techninis vadovas |
| TMA |  | Terminalo manevravimo zona, terminalo zona, terminalo valdymo zona |
| TOA | Atvykimo laikas |  |
| TR |  | Techninė ataskaita (standartas) |
| TS |  | Techninė specifikacija (standartas) |
| TSG |  | Techninių studijų grupė |
| TSOA |  | Atvykimo laikas |
| TV |  | TV stiebas / TV bokštas |
| TWR |  | Bokštas, oro uosto bokštas |
| Tx |  | Siųstuvas |
| TX |  | Siųstuvas |
| UAT |  | Universalios prieigos siųstuvas-imtuvas |
| UDP |  | Vartotojo duomenų paketo protokolas |
| UF |  | Satelitinio ryšio formatas |
| UHF |  | Ypač aukštas dažnis |
| UPS |  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |
| V |  | Voltas (-ai) |
| V |  | Versija |
| VAC |  | Kintamosios srovės voltai |
| VAT |  | Pridėtinės vertės mokestis |
| VDC |  | Nuolatinės srovės voltai |
| VDL |  | VHF duomenų ryšys |
| VDU |  | Vaizdo pateikimo įrenginys |
| VFR |  | Vizualinės skrydžio taisyklės |
| VHF |  | Labai aukštas dažnis |
| Vol |  | Garsas |
| W |  | Vakarai (ilguma) |
| WAM |  | Plačios aprėpties multilateracija |
| WAN |  | Plačios aprėpties tinklas |
| WEA |  | Vėjo turbina / generatorius |
| WEEE |  | Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (direktyva) |
| WG |  | Darbo grupė (EUROCAE) |
| WGS-84 |  | Pasaulinė geodezinė sistema – 1984 |
| WGS84E |  | WGS-84 platuma |
| WGS84N |  | WGS-84 ilguma |
| WLAN |  | Belaidis vietinis tinklas |
| WT |  | Vėjo turbina / generatorius |
| WWAN |  | Belaidis plačios aprėpties tinklas |
| X |  | X impulsas |
| x,y |  | X ir Y koordinatės |
| XLS |  | XLS failas, Excel skaičiuoklė |
| ZIP |  | ZIP failas, bendrasis archyvo / pakavimo formatas |