TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas/Užsakovas – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“.

  - Tiekėjas/Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės  – palydovinio ryšio telefonai ir jų priedai.

  - Darbai – palydovinio ryšio stacionarių telefonų su priedais įrengimas.

  - AKK – anteninis koaksialinis kabelis.

  - SPRT – palydovinio ryšio stacionarus telefonas su priedais.

  - Užsakymas - Sutarties pagrindu Tiekėjui elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai ir įrengimo vietos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Stacionarūs palydovinio ryšio telefonai, jų priedai ir  įrengimo darbai

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių  ir Darbų pavadinimai ir kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekių/Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Palydovinio ryšio stacionarus telefonas su priedais (komplektas) | Vnt. | 2 |
|  | Palydovinio ryšio stacionaraus telefono su priedais įrengimo darbai pirmame pastate | Vnt. | 1 |
|  | Palydovinio ryšio stacionaraus telefono su priedais įrengimo darbai antrame pastate | Vnt. | 1 |

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Palydovinio ryšio stacionarūs telefonai su priedais turės būti pristatyti ir įrengti adresu: Paneriškių g. 25, Vilnius dviejuose skirtinguose pastatuose.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Reikalavimai stacionaraus palydovinio ryšio telefonui ir priedams pateikti Lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė |  | Reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Palydovinio ryšio telefonas |  |  |
|  | LCD ekranas |  | Ne mažiau kaip 200 simbolių, su apšvietimu |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas |  | Ne mažesnis kaip nuo -10 iki +55 ℃ |
|  | Atsparumas išoriniams poveikiams |  | Ne mažesnis kaip IP65 |
|  | Palydovinio telefono akumuliatorius |  | Nusegamas |
|  | Baterijos tarnavimo laikas budėjimo režime |  | Ne mažiau kaip 30 val. |
|  | Baterijos tarnavimo laikas pokalbio režime |  | Ne mažiau kaip 3,5 val. |
|  | Telefono svoris su akumuliatoriumi |  | Ne daugiau kaip 260 g |
|  | Klaviatūra |  | Su apšvietimu, atspari drėgmei ir dulkėms |
|  | Mikrofonas |  | Atsparus vėjui |
|  | Garsiakalbis |  | Integruotas garsiakalbis |
|  | Ausinės |  | Turi būti jungtis ausinėms |
|  | Priedai |  |  |
|  | Palydovinio ryšio telefono stotelė |  |  |
|  | Nominali maitinimo įtampa |  | Ne mažiau kaip 230 Vac ± 15%, 50 Hz |
|  | Suderinamumas ir priedai |  | Stotelė turi būti pilnai suderinamas su palydovinio ryšio telefonu |
|  |  |  | Turi būti jungtis signalo stiprintuvo prijungimui |
|  |  |  | Turi būti išorinis telefono ragelis ir jo laikiklis |
|  |  |  | Turi būti galimybė RJ11 jungtimi prijungti analoginį telefoną ir per jį atlikti pokalbius |
|  |  |  | Turi būti USB duomenų prievadas |
|  |  |  | Turi būti belaidžio ryšio sąsaja Bluetooth 2.0v |
|  |  |  | Turi būti galimybė stotelę montuoti prie stalo ar prie sienos |
|  | Palydovinio ryšio išorinė antena |  |  |
|  | Antenos tipas |  | Aktyvinė |
|  | Kryptingumas |  | Visų krypčių (Omni-directional) |
|  | Išorinės veikimo sąlygos |  | Lauko tipo |
|  | Eksploatavimo temperatūros diapazonas |  | Ne mažesnis kaip nuo -25 ºC iki +55 ºC |
|  | Dažnių diapazonas |  | Ne mažesnis kaip 1616 ÷ 1626.5 MHz |
|  | AKK išorinei antenai prijungti |  |  |
|  | Eksploatavimo temperatūros diapazonas |  | Ne siauresnis kaip nuo -40 ºC iki +85 ºC |
|  | Slopinimas |  | Ne daugiau kaip 14 dB |
|  | 230 V AC Maitinimo šaltinis |  |  |
|  | 230 V AC Maitinimo šaltinis |  | 230 V AC elektros maitinimo kabelis su adapteriu |
|  | Reikalavimai SPRT įrengimui |  |  |
|  |  | Įrengimas atliekamas pagal suderintą projektą, kuriam reikalavimai nurodyti 5.5. punkte |  |
|  |  | SPRT turi būti įrengti adresu, nurodytu 4.1 punkte |  |
|  |  | AKK klojami esamais kabeliniais kanalais, konstrukcijomis. |  |
|  |  | AKK turi būti pažymėti žymenimis, kuriuos pateiks Pirkėjas. |  |
| 2.5.5 |  | Elektros maitinimui turi būti panaudotas vienas, prie darbo vietos esamas, elektros maitinimo kištukinis lizdas. |  |
|  |  | - Stogu klojamas AKK turi būti įvertas į apsauginį PE vamzdį. - PE vamzdžio eksploatacijos temperatūra turi būti ne siauresniame diapazone kaip -25°C ÷ 75 °C. - PE vamzdis turi būti iš medžiagos, kuri nepalaiko degimo, yra atspari cheminiams poveikiams bei UV spinduliams. - Turi būti numatytas reikiamas kiekis AKK tvirtinimo elementų. - Tvirtinimo elementai negali gadinti pastato stogo dangos. - Įrengimo metu Tiekėjui sugadinus patalpų lubų elementus, jie turi būti atstatyti. - Po kabelio įvėrimo darbų, kiaurymės turi būti užsandarintos, medžiagomis nepalaikančiomis degimo. - Klojant AKK, negalima viršyti AKK lenkimo kampo, kurį nurodo kabelio gamintojas. - Turi būti atliekamas infrastruktūros (ryšių kabelių) kanalų hermetizavimas, kabelių tvirtinimas. |  |
| 2.5.6. |  | Palydovinė antena gali būti sumontuota ant stogo,arba tvirtinama prie pastato stogo konstrukcijų tačiau negali pažeisti stogo dangos. Parinkta vieta turi užtikrinti palydovinio ryšio veikimą. |  |
|  |  | Montuojama SPRT įranga negali trikdyti ant pastato stogo esamos įrangos veikimo ar pabloginti jos aptarnavimo sąlygų |  |
|  |  | Turi būti atliktas įrengto SPRT testavimas ir derinimas. |  |

  - Prekės turi būti naujos, nenaudotos, negali būti atnaujintos (angl. refurbished/renewed).

  - Prekės turi būti pateikiamos originaliose pakuotėse.

  - Tiekėjas turi parengti,  su Pirkėju suderinti projektą ir pagal jį atlikti SPRT įrengimą.

  - Reikalavimai projektui:

    - Projektas turi būti  parengtas vadovaujantis:

      - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

      - EĮĮT-2012 (galiojančios dalys, su pakeitimais iki 2017.01.17). Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis;

      - Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklėmis. (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.409025/vbMWnpBiKE 2011 m. spalio 14 d. Įsakymas Nr. 1V-978).

      - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

      - SEEĮT (2010 su pakeitimais iki 2016.03.31). Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis;

      - LST 1516:2015. Statinio projektu. Bendraisiais įforminimo reikalavimais;

      - 2017 m. sausio 13 d. LR RRT įsakymu Nr. 1V-978, Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklėmis;

      - DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“;

      - Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais. 2011-01-01, Įsk. Nr. 1-338;

      - Strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių informacinės saugos reikalavimais, patvirtintais 2013 m. lapkričio 1 d. LR Energetikos ministro, įsakymu Nr. 1-89;

      - ST 134637738.09:2012 „Statinių inžinerinių sistemų (nuotolinio ryšio (telekomunikacijų); įeigos kontrolės; apsaugos signalizacijų; vaizdo stebėjimo; stacionariųjų gaisro gesinimo; gaisro aptikimo ir signalizavimo; elektros) ir elektros bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių tinklų įrengimo darbai“.

      - Kitais aktualiais teisės aktais.

    - Projekte turi būti:

      - Projekto sudėties žiniaraštis;

      - Aiškinamasis raštas;

      - Statybos darbų organizavimas;

      - Techninės specifikacijos;

      - Sąnaudų kiekių žiniaraštis;

      - Darbų žiniaraštis;

      - Palydovinio ryšio telefono prijungimo struktūrinė ir funkcinė schemos;

      - Projektuojamos ryšio įrangos montažinė schema;

      - Projektuojamų kabelių paklojimo trasa. Projektuojant kabelius, pažymėti kabelių movas, atšakas, kabelių galinius įrenginius, taškus.

    - Projektas turi būti suderintas su Pirkėju,   ir patvirtintas raštu.

    - Tiekėjui pateikus pasirašytą įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos, Pirkėjas pateiks pastatų ir patalpų planus, reikalingus tiek pasiūlymo, tiek SPRT įrengimo projektų parengimui.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės bus perkamos ir Darbai atliekami pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Prekės turi būti pateiktos ir įrengtos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos privalo parengti stacionaraus palydovinio ryšio telefono įrengimo projektą  ir suderinti jį su Pirkėju.

  - Tiekėjas, prieš atvykdamas atlikti Prekių įrengimą turi suderinti atvykimo laiką su Pirkėju ne anksčiau kaip prieš 6 (šešias) darbo dienas.

  - Prieš vykdant stacionaraus palydovinio telefono  darbo vietos įrengimą turi būti pasirašomas tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas.

  - Įrengus Prekes bus pasirašomas Perdavimo - priėmimo aktas.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Prekių ir (ar)  Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių/Darbų kokybę.

  - Visoms Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Perdavimo - priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas ne ilgesnis kaip 20 (dvidešimt)  dienų terminas, kuris  pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes ar nekokybiškai ar su trūkumais atliktus Darbus. Tiekėjas netinkamas Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir pakeisti jas tinkamomis bei savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos arba ištaisyti Darbų trūkumus.

  - Prekių garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas Tiekėjo Pasiūlyme ir Sutartyje nurodytas terminas, kuris yra ne ilgesnis kaip 20 (dvidešimt) dienų ir pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas ir įrengtas kokybiškas Prekes per 30 (trisdešimt) dienų nuo Perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PREKĖMIS IR ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Turi būti pateikta naudojimosi palydoviniu telefonu instrukcija lietuvių kalba.