# HIDRODINAMINIO AUTOMOBILIO SPEC. PASLIRTIES (N2 KATEGORIJA) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Tauragės vandenys“;

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį;

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto;

  - Pirkimo objektas – Prekė.

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

2.1. Pirkimo objektas:

Prekė – hidrodinaminis  automobilis N2 kategorija spec. paskirties, 1 vnt.

Paslaugos – techninis aptarnavimas ne trumpesnis nei 36 mėn.

Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidrodinaminis automobilis N2 kategorija spec. paskirties | vnt. | 1 |

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Hidrodinaminis  automobilis automobilis turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

3.2. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos, aptarnavimo, priežiūros instrukcijos lietuvių kalba, EB atitikties deklaracija.

3.3. Prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėn. garantija.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu, Tauragėje.

4.2. Prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

4.3. Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuota Prekė ir jos kiekiai.

5. PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.

_________________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkantysis subjektas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

arba

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkantysis subjektas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją). Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkantysis subjektas negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajam subjektui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Savybė | Techninės specifikacijos reikalav imas | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.Teikiant pasiūlymą įtraukti ir CO2 taršos mokestį, jei taikomas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3. | Automobilio pristatymo terminas | Per 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo | Nurodyti pristatymo terminą. |
| 4. | Automobilio rūšis | Automobilio kategorija (N2)Furgonas BB, specialios paskirties pritaikytas Šiaurės šalių rinkai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5. | Automobilių skaičius | 1 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6. | Automobilio matmenys | Automobilio ratų bazė nemažiau 3450 mm Automobilio aukštis nedidesnis nei 3000 mm Bendras automobilio ilgis ne ilgesnis nei 6000 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai be ridos apribojimo | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8. | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų | Ne mažiau 3 vietų kartu su vairuotoju | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9. | Užraktas | Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10. | Įrengimas | Papildomas grindų, sienų, lubų hidroizoliacinis krovinių skyriaus įrengimas ir pritaikymas plovimo įrangos montavimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11. | Transmisijos tipas | Mechaninė arba automatinė | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12. | Varančioji ašis | AWD | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 13. | Variklio galia (kW/AG) | Ne mažiau kaip 125 kW | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 14. | Papildoma apšvietimo įranga | Automobilio priekyje ir gale ant kabinos stogo turi būti sumontuoti oranžiniai pailgi LED šviesų plafonai švyturėliai ir ne mažiau kaip 2 vnt. stroboskopiniai LED žibintai po priekinėmis grotelėmis. Darbinė šviesa hidrodinaminės įrangos gale. Atidarius galines duris turi būti apšviesta darbinė zona. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 15. | Durelių skaičius | Ne mažiau kaip 5, galinės durys atsidaro pilnai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 16. | Kėbulo spalva | Balta | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 17. | Papildoma krovinių skyriaus šildymas | sistema Webasto ne mažiau 4 kw galios. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 18. | Salono šildymas ir vėdinimas | Šildymo sistema ir oro kondicionierius | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 19. | Įranga | Parkavimo sistema ir vaizdo kamera galinėje kėbulo dalyje | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 20. | Įranga (padangos) | Automobilis turi būti pristatytas su gamintojo rekomenduojamų matmenų visų sezonų padangomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 21. | Priekabos tempimo įtaisas | Gamyklinis kablys ne mažiau 3,5 t priekabai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 22. | Aplinkosauginis reikalavimas | Išmetamų oro teršalų kiekis ne mažesnis kaip „Euro 6“ pagal teršalų išmetimo standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 23. | Hidrodinaminės įrangos vandens talpa | Ne mažiau 1300 l. Su bangolaužiais užtikrinančiais minimalų bangavimą arba sudaryta iš mažesnės talpos bakų junginio. PE plastmasės ar lygiavertės, stabdančios dumblių augimą ant vidinių vandens talpos sienelių. Pagaminta iš šviesai nepralaidžios medžiagos. Prie talpos prijungtas skaidrus vamzdelis vandens lygiui talpoje nustatyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 24. | Aukšto slėgio siurblys | Ne mažiau 100 l/min, maksimalus slėgis 150 bar, su apsauga nuo sausos darbo eigos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 25. | Aukšto slėgio plovimo žarna | Ne mažiau 120 m, skersmuo ½ colio , su hidrauliniu išvyniojimu, suvyniojimu, išorinis paviršius juodas, SBR/NR gumos mišinys atsparus abrazyvinėms medžiagoms ir trinčiai, impregnuotas. Maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 240 bar. Lenkimo spindulys ne didesnis nei 70mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 26. | Švaraus vandens užpylimas | Žarna 50m ilgio, skersmuo (≥DN 19 mm = ¾“) Būgnas iš galvanizuoto plieno. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 27. | Plovimo priedai | 5 galvučių rinkinys ir aukšto slėgio plovimo ietis (pistoletas) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 28. | Plovimo rėžimai | Galimybė paduoti vandenį i aukšto slėgio žarną pulsavimo rėžimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 29. | Plovimo įrangos apsaugos priemnės | Aukšto slėgio sistemoje privalo būti manometras, vandens filtras ir apsauginė (by-pass) linija, atjungiamoji apsauga nuo sauso darbo eigos, kai vandens talpoje lieka minimalus vandens lygis su priverstinio paleidimo galimybe. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 30. | Aukšto slėgio žarnos pavara | Hidraulinė aukšto slėgio žarnos būgno pavara, su tolygaus vyniojimo ant būgno žarnos automatiniu kreipiančiuoju sekikliu ir greičio reguliavimo mechanizmu | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 31. | Hidrodinaminės žarnos būgnas | Hidrodinaminės žarnos būgno rėmas pasukamas ir fiksuojamas reikiama vamzdyno plovimo kryptimi | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 32. | Hidrodinaminės žarnos matuoklis | Turi būti žarnos ilgio matuoklis ir slėgio matuoklis manometras | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 33. | Valdymo pultas | Valdymo pultas turi būti su drėgmei atspariu IP65 klasės skystųjų kristalų ekranu. Aukšto slėgio siurblio paleidimas/ išjungimas. Avarinis išjungimas. Variklio paleidimas ir apsukų nustatymas. Pulto ekrane turi būti matomos variklio apsukos, išvyniotos žarnos ilgis . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 34. | Nuotolinio valdymo pultas | Plovimo funkcijas galima valdyti operatoriui esant darbo zonoje. Aukšto slėgio siurblio paleidimas/ išjungimas. Avarinis išjungimas. Variklio paleidimas ir apsukų nustatymas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |