Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, sąlygų

priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Nr. 10-093-K-0029 „Įrangos, skirtos EHF bangų ruožo artimo lauko spektroskopijos, telekomunikacinių ir vaizdinimo sistemų elektroninių ir bangolaidinių komponentų tyrimams, įsigijimas (6G-ORBIS)“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – keturių kanalų mikrozondų kriogeninė sistema ir jos pristatymas (toliau – kriostatas arba prekė(-s)).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto patalpos Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir (ar) apimtis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Keturių kanalų mikrozondų kriogeninė sistema ir jos pristatymas | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir  (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos ne vėliau kaip per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai turi būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams:

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objektas – keturių kanalų mikrozondų kriogeninė sistema (kriostatas) |  | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
|  | Įrenginio tipas | 4 kanalų pjezo efektu valdoma mikrozondų vakuuminė sistema su aušinimu skystu azotu arba lygiaverčiu būdu |  |
|  | Temperatūros diapazonas | nuo ≤ 80K iki ≥ 295K |  |
|  | Maksimalus aušinimo / kaitinimo greitis | ≥ 10 °C/min |  |
|  | Temperatūros nustatymo tikslumas | ≤ 1 °C |  |
|  | Mėginio stalelio skersmuo | ≥ 10 mm |  |
|  | Stalelio medžiaga | Varis arba lygiavertė |  |
|  | Optinio lango skersmuo ir medžiaga | ≥ 40 mm, lydytas kvarcas arba lygiavertė, skaidri ne siauresniame kaip 50-3000GHz dažnių diapazone medžiaga |  |
|  | Optinio lango tvirtinimas | pasviręs (angl. tilted), mažinantis stovinčių bangų susidarymą |  |
|  | Zondų skaičius | ≥ 4 |  |
|  | Zondo modulio tipas | Pjezo efektu valdomas XYZ pozicionavimo modulis arba lygiavertis |  |
|  | Pjezo modulio eiga (X, Y ašys) | ≥ 8 mm |  |
|  | Pjezo modulio eiga (Z ašis) | ≥ 3 mm |  |
|  | Pjezo modulio laikymo jėga | ≥ 150gf |  |
|  | Zondo smaigalio medžiaga | Volframas arba lygiavertė |  |
|  | Zondo smaigalio skersmuo | Ne siauresnis nei 25 μm ir ne platesnis nei 50 μm |  |
|  | Vakuumo gylis – su turbo siurbliu | ≤ 1×10⁻³ mbar 295K temperatūroje |  |
|  | Vakuumo ir aušinimo linijos jungtys | Ne mažiau kaip viena 1/4" ir (arba) 3/8" Swagelok jungtis arba lygiavertė su 1/4" ir (arba) 3/8" Swagelok jungtims skirtu adapteriu |  |
|  | Nuotėkio srovė (triaksialinių kabelių atveju) | ≤ 150 fA |  |
|  | Maksimali nuolatinė įtampa | ≥ 200 V |  |
|  | Maksimali srovė | ≥ 500 mA |  |
|  | Maksimalus signalų dažnis (−3 dB) | ≥ 250 MHz |  |
|  | Kriostato tūris (P × G × A) | ≤ 650 cm3 |  |
|  | Temperatūros valdiklis | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  | Temperatūros valdymo programinė įranga | Turi būti komplekte |  |
|  | Indas skysto azoto laikymui ir prijungimui prie kriostato | Ne mažiau kaip 1 vnt.; turi būti suderinamas su temperatūros valdikliu ir kriostatu |  |
|  | Garantija* | ne mažiau kaip 12 mėnesių | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus simboliu *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.