TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centro direktorius

Vaidas Liutikas 2025-01-15

Pirkimo ,,KLIENTŲ PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA“

pirkimo ID pirkimų suvestinėje CVP IS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas. „KLIENTŲ PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA“. BVPŽ kodas. 35125200-8 Terminai: Visa įranga turi būti pristatyta, iškrauta, instaliuota, ištestuota ir veikianti sistema perduota Pirkėjui ne vėliau kaip iki 2025-06-01. Šis terminas gali būti nukeltas ne daugiau kaip 2 mėn. laikotarpiui, jei vėluos ar bus stabdomi daugiafunkcio centro statybos darbai, todėl tiekėjas neturės galimybės instaliuoti šiuo pirkimu perkamos įrangos.. Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai. I BENDRIEJI REIKALAVIMAI Siūloma klientų praėjimo kontrolės sistema turi būti pritaikyta montuoti pagal kabeliavimo schemas, kurios paruoštos pagal baseino statybos/rangos projektą. Įranga turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus . Ne mažiau 24 mėn. trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas. Visi išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui. ARENA Registratūros darbo vieta. Eil. Nr.; Pavadinimas; Minimalūs techniniai reikalavimai*; Nurodoma: - Tiksli siūloma parametro reikšmė - Reikalavimą įrodančio dokumento** pavadinimas. Kasos programinė įranga – 1 lic.; Pavadinimas, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Programinė įranga – tai visą sistemą apimanti vieno gamintojo sistema, kuri apima visus komplekso procesus – praėjimo kontrolę, pardavimus kasose, elektroninių spintelių užraktų valdymą, internetinius pardavimus, administravimą, ataskaitas, žaliavų valdymą, mokėjimų surinkimą ir kitą.. Kasos programinė įranga yra neatsiejama Kasos administratoriaus programinės įrangos dalis.. Kasos programinė įranga turi leisti naujų klientų pridėjimą ir informacijos apie juos koregavimą, suteikti galimybę identifikuoti klientus pagal vaizdo kamerą, piršto atspaudus ar akies rainelę ir magnetinę/RFID kortelę.. Turi turėti galimybę pardavinėti ilgalaikius ir vienos dienos abonementus. Jų tipai: - Vienos dienos tam tikro laiko (pvz., 2 val., 3 val. ar pan.) abonentai. - Ilgalaikiai tam tikros trukmės abonementai (pvz., 1 mėnesio abonementai, leidžiantys naudotis paslauga tam tikra laiko tarpą, pvz., 2 val. per dieną). - Ilgalaikiai kartiniai tam tikros trukmės abonementai (pvz., 1 mėnesio abonementas 5 apsilankymams, leidžiantis naudotis paslauga tam tikrą laiko tarpą, pvz., 2 val. per dieną). - Ilgalaikiai neribotos trukmės abonementai (pvz., 12 mėnesių abonementas, neribotas kartų skaičius, leidžiantis naudotis paslauga neribotą laiko tarpą per dieną). - Ilgalaikių sutarčių sudarymas su kasmėnesiniais mokėjimais. Sutarties apmokėjimas vykdomas per SABIS, kurios automatiškai turi būti siunčiamos į banką. Programinė įranga turi turėti integraciją su visais šalies bankais (pvz. Swedbankas, SEB bankas, Luminor bei kt.).. Kurti individualią sąskaitą kiekvienam klientui.. Registruoti klientų korteles su jų vardais.. Įvesti „Atostogų“ režimą, kai klientas nusprendžia įšaldyti savo sąskaitą mėnesiui ar ilgiau. Riboti minimalų galimą atostogų dienų skaičių.. Įvesti „Ligų/Komandiruočių“ režimą, kai klientas nusprendžia įšaldyti savo abonementą neribotam laikui.. Turi mokėti priskirti RFID apyrankes registruotiems klientams.. Kurti nuolaidas, dovanų kuponus, pakvietimus, juos parduoti bei panaudoti.. Atlikti mokėjimus: grynaisiais pinigais, kreditine kortele, dovanų čekiais, suminės nuolaidos kuponais, pavedimu, iš avansinės sąskaitos.. Leisti parduoti paslaugas/prekes į kreditą. Padengti kreditą, kai klientas atsiskaito.. Kurti sąskaitas faktūras klientams.. Valdyti fiskalinį kasos aparatą. Nuimti X ir Z ataskaitas, pinigų įdėjimą, išėmimą. Formuoti laikotarpio ataskaitas, dienos pinigų ataskaitas, uždaryti bankinių kortelių dieną.. Programinė įranga turi turėti integraciją su ne mažiau negu 3 fiskalinių kasos aparatų tiekėjais Lietuvoje (pvz. Empirija, Aspa, Raso).. Programinė įranga turi turėti integraciją su ne mažiau negu 2 bankinių kortelių aparatų tiekėjais Lietuvoje (pvz. Ashburn, EPS LT).. Programinė įranga turi turėti galimybę papildyti kliento avansinę sąskaitą.. Programinė įranga turi turėti integraciją su Pirkėjo sutarčių pasirašymo sistema. Tiekėjas yra atsakingas už programinės įrangos integraciją. Parduodant abonementą ar mėnesinio apmokėjimo sutartį, kasos programinė įranga turi mokėti nusiųsti sutarties formą į planšetę, o planšetėje pasirašytą dokumentą su parašu grąžinti sistemai bei išsaugoti sutartį prie kliento kortelės .pdf formatu.. Programinė įranga turi galėti atidaryti duris per modulį, t.y. darbuotojui paspaudus ant pasirinktų durų, jos būtų atidaromos.. Programinė įranga turi leisti parduoti soliariumo, sporto klubų paslaugas, paleisti soliariumo, sporto klubų įrangą. Nurodyti soliariumo, sporto klubų paslaugos teikimo laiką. Klientui nusipirkus paslaugą, soliariumo įrenginyje paspaudus Start mygtuką soliariumas turi grąžinti informaciją kasos programinei įrangai ir rodyti likusį paslaugos laiką. Taip pat kasos programinė įranga turi galėti ir pati inicijuoti soliariumo paleidimą.. Programinė įranga turi turėti Rezervacijų modulį, klientas gali atlikti rezervacijas į mokamas ir nemokamas procedūras. Jeigu klientas nori rezervuoti mokamą procedūrą, tai ją nusiperka ir darbuotoja rezervuoja laiką arba turi turėti galimybę rezervuoti, o apmokėti po procedūros suteikimo. Procedūrų rezervacijos turi matytis infoterminale.. Kasos administratoriaus programinė įranga – 1 lic.; Pavadinimas, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Administratoriaus programinė įranga turi valdyti programinės įrangos apribojimus, kurių pagalba atliekamas sistemos konfigūravimas.. Programinė įranga turi stebėti apsilankymus, kurti praėjimo taškus bei juos kontroliuoti. Turi turėti tiesioginį ryšį su praėjimo kontrolės programine įranga.. Programinė įranga turi leisti kurti personalą, valdyti personalo teises, valdyti personalo praėjimo taškus (duris).. Programinė įranga turi galėti suteikti nuolaidas produktams. Priskirti ir koreguoti nuolaidų kuponus. Valdyti nuolaidų grafikus.. Turi būti parduodamų produktų sąrašo pridėjimas. Produktų priskyrimas prie skirtingų grupių pagal pasirinkimą, kainų priskyrimas.. Kasos programinės įrangos pardavimų lango išdėstymo keitimas.. Turi vykdyti žaliavų apskaitą: dokumentų pridėjimą ir taisymą, nurašymus, inventorizacijos laikotarpio uždarymus.. Turi galėti kurti kuponus, dovanų čekius, pakvietimus.. Kuriami sezoniniai bilietai, vienkartiniai bilietai; koreguojamos pardavimo sąlygos; sąskaitos vaikams, suaugusiems, šeimai ir kt.. Turi būti klientų duomenų bazės valdymas. Klientų magnetinių kortelių kūrimas; klientų sąskaitų valdymas. Galimybė integruoti į buhalterijos programinę įrangą.. Turi pridėti ar įkelti klientų sąrašą iš komp. bylos, redaguoti jų informaciją. Pridėti ir koreguoti kontaktus, stebėti visų veiksmų ataskaitas, pardavimus ir užsakymus. Tikrinti kvitus.. Turi būti ataskaitos, tikrinančios kasdienius apsilankymus, stebinčios visus mokėjimus, visus pardavimus, klientų abonementus, klientų sutartis, klientų mokėjimus, Z ir X ataskaitas, personalo prisijungimus, kasdienes apyvartas, atšaukimus, darbuotojų skolas, operacijų žurnalą.. Programinė įranga turi galėti siųsti naujienlaiškius pagal paruoštas užklausas. Naujienlaiškių siuntimas galimas ir el.paštu, ir SMS. Pranešimų siuntimui SMS turi būti galimybė rinktis mažiausiai iš dviejų tiekėjų (pvz. ESMS arba Lightsms).. Programinė įranga turi gebėti valdyti soliariumus, sporto klubus, peržiūrėti soliariumų, sporto klubų pardavimus, kurti soliariumų, sporto klubų prekes.. Programinėje įrangoje turi būti galimybė sukelti ir koreguoti sutarčių formų šablonus. Įkelti abonementų, mėnesinių apmokėjimų sutarčių šablonus .html formatu.. Stacionarus kompiuteris – 1 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, ne mažiau nei 9200 pasiūlymo pateikimo dieną. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.. Operatyvinės atminties talpa - ne mažiau nei 8 GB, DIMM, DDR4, ne mažiau nei 2666 MHz. SSD disko talpa - ne mažiau nei 250 GB. Bendras išorinių USB jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 5 vnt.. Monitorius – 1 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Ekrano įstrižainė - ne mažiau nei 20, ne daugiau 22". Ekrano taškų skaičius - ne mažiau nei 1920 x 1080 (Full HD). Ryškumas - ne mažiau nei 250 cd/m2. Kompiuterinis kasos aparatas su saugos moduliu – 1 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Saugos modulis su spausdintuvu. Spausdintuvo tipas - Terminis. Naudojamo popieriaus matmenys -79.50 ± 0.50 mm x diametras 83.00 mm, arba 57.50 ± 0.50 (W) mm x diametras 83.00 mm. Spausdinimo greitis – ne mažiau nei 200 mm per sekundę arba daugiau. MTBF ne mažiau 360 000 valandų,. MCBF ne mažiau 60 000 000 eilučių. Autonukirpėjo resursas ne mažiau 1 500 000 nukirpimų. USB RFID Mifare skaitytuvas – 1 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Dažnis – ne mažesnis nei 13.56 MHz. Jungtys - USB. Atitinkantys standartai - ISO/IEC 18092 NFC, ISO 14443 Type A & B, MIFARE, FeliCa. Įrangos maitinimo įtampa - 5V DC. Darbinė temperatūra - Nuo 0 ° C iki + 60 ° C. Turi būti garso signalas. Įmontuoti LED indikatoriai ne mažiau dviejų spalvų. Pinigų stalčius – 1 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Paskirtis - Pinigų stalčius monetoms ir banknotams susidėti. Korpusas - Metalinis iš nerūdijančio plieno. Banknotų ir monetų skyriai - 4 arba 5 skyriai banknotams. Metalinių pinigų dėklas – nuo 5 iki 9 skyrių. Užraktas – ne mažiau 3 padėčių. Turi būti atsarginio atidarymo galimybė. Kliento ekranas (displėjus) – 1 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Ekrano dydis ne mažesnis kaip 7 coliai (16:9). Sąsajos: USB-B. Rezoliucija – ne mažiau 1024x600. Maitinimo šaltinis 5 V USB. Ekrano tipas LCD (skaitmeninis skydelis). Foninis apšvietimas LED. Balta šviesa ne mažiau 250 cd/m2. Žiūrėjimo kampas ne mažesnis nei 160° (horizontaliai)/160° (vertikaliai). Darbinė temperatūra ne mažiau 0°C ~ 40°C. Varteliai su antipanic funkcija ir nuotoliniu valdymo pulteliu – 20 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Vartelius galima valdyti skaitytuvais arba pultu.. Turi būti galimybė vartelius atidaryti per kasos modulio programą.. Išmatavimai: Aukštis ne mažiau nei1000 mm, ne daugiau nei 1005 mm Plotis ne mažiau nei 893 mm, ne daugiau nei 897 mm su strypu (korpuso plotis 236–240 mm (be strypo)). Strypo ilgis ne mažiau 655 mm, ne daugiau nei 659 mm, strypo diametras ne mažiau 23 mm, ne daugiau 27 mm. Praėjimo plotis ne mažiau nei 655 mm, ne daugiau 659 mm.. Įrangos maitinimo įtampa - 230 VDC arba 24 VDC. Įrangos darbinė temperatūra - ne mažiau -20°…+50°C.. Maksimali leidžiama drėgmė patalpoje: ne mažiau 65% („neagresyvi“ aplinka).. Atsparumo klasė – ne prastesnė nei IP30. Praėjimo kontrolės skaitytuvas su barkodų skaitytuvu ir RFID – 20 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Matmenys – ne mažiau nei 145, ne daugiau 149 × ne mažiau bei 290, ne daugiau nei 294 × ne mažiau nei 45, ne daugiau 47 mm. Darbinė temperatūra – viduje -20°C – 55°C lauke 0°C - 50°C. Maitinimas - 12 – 36 VDC arba PoE (Power over Ethernet). Dažnis – ne mažesnis 13.56 MHz. Nuskaitymo standartas - ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15639 E.g. Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Taglt HFI, EM 4035, EM 4135 RFID Cards & Wristbands at 125kHz E.g. HID, HITAG1, HITAG2, EM 4102, Cassi-Rusco. Barkodų tipai – 1D ir 2D barkodai. Ekranas – ne mažiau kaip 7“ LCD ekranas, rezoliucija ne prastesnė nei 800 × 480. Vidinė atminti: Iki 160 000 vartotojų kortelių iki 100 000 operacijų. Sąsaja - Ethernet (10/100Mbps). Įėjimai / išėjimai – ne mažiau nei 4/4. Maitinimo šaltinis – 20 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. AC įėjimo įtampa – tarp 220-240Vac. DC išėjimo įtampa - 12V. IP klasė – ne prastesnė nei IP67. Išėjimo srovė – ne mažiau 5.00A. Praėjimo kontrolės programinės įrangos licencija per praėjimo tašką – 20 vnt.; Neterminuota programinės įrangos licencija, skirta kiekvienam atskiram praėjimo taškui (numatyta kiekvienam praėjimo kontrolės skaitytuvui) ir užtikrinanti praėjimo sistemos veikimą. Privaloma licencija įsigyjama kartu su praėjimo kontrolės programinės įrangos pagrindine licencija.. BASEINAS IR SPA Registratūros darbo vieta. Eil. Nr.; Pavadinimas; Minimalūs techniniai reikalavimai*; Nurodoma: - Tiksli siūloma parametro reikšmė - Reikalavimą įrodančio dokumento** pavadinimas. Kasos programinė įranga – 2 lic.; Pavadinimas, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Programinė įranga – tai visą sistemą apimanti vieno gamintojo sistema, kuri apima visus komplekso procesus – praėjimo kontrolę, pardavimus kasose, elektroninių spintelių užraktų valdymą, internetinius pardavimus, administravimą, ataskaitas, žaliavų valdymą, mokėjimų surinkimą ir kitą.. Kasos programinė įranga yra neatsiejama Kasos administratoriaus programinės įrangos dalis.. Kasos programinė įranga turi leisti naujų klientų pridėjimą ir informacijos apie juos koregavimą, suteikti galimybę identifikuoti klientus pagal vaizdo kamerą, piršto atspaudus ar akies rainelę ir magnetinę/RFID kortelę.. Turi turėti galimybę pardavinėti ilgalaikius ir vienos dienos abonementus. Jų tipai: 1. Vienos dienos tam tikro laiko (pvz., 2 val., 3 val. ar pan.) abonentai. 2. Ilgalaikiai tam tikros trukmės abonementai (pvz., 1 mėnesio abonementai, leidžiantys naudotis paslauga tam tikrą laiko tarpą, pvz., 2 val. per dieną). 3. Ilgalaikiai kartiniai tam tikros trukmės abonementai (pvz., 1 mėnesio abonementas 5 apsilankymams, leidžiantis naudotis paslauga tam tikrą laiko tarpą, pvz., 2 val. per dieną). 4. Ilgalaikiai neribotos trukmės abonementai (pvz., 12 mėnesių abonementas, neribotas kartų skaičius, leidžiantis naudotis paslauga neribotą laiko tarpą per dieną). 5. Ilgalaikių sutarčių sudarymas su kasmėnesiniais mokėjimais. Sutarties apmokėjimas vykdomas per SABIS, sąskaitos automatiškai turi būti siunčiamos į banką. Programinė įranga turi turėti integraciją su visais šalies bankais (pvz. Swedbankas, SEB bankas, Luminor bei kt.).. Kurti individualią sąskaitą kiekvienam klientui.. Registruoti klientų korteles su jų vardais.. Įvesti „Atostogų“ režimą, kai klientas nusprendžia įšaldyti savo sąskaitą mėnesiui ar ilgiau. Riboti minimalų galimą atostogų dienų skaičių.. Įvesti „Ligų/Komandiruočių“ režimą, kai klientas nusprendžia įšaldyti savo abonementą neribotam laikui.. Turi mokėti priskirti RFID apyrankes registruotiems klientams.. Kurti nuolaidas, dovanų kuponus, pakvietimus, juos parduoti bei panaudoti.. Atlikti mokėjimus: grynaisiais pinigais, kreditine kortele, dovanų čekiais, suminės nuolaidos kuponais, pavedimu, iš avansinės sąskaitos.. Leisti parduoti paslaugas/prekes į kreditą. Padengti kreditą, kai klientas atsiskaito.. Kurti sąskaitas faktūras klientams.. Valdyti fiskalinį kasos aparatą. Nuimti X ir Z ataskaitas, pinigų įdėjimą, išėmimą. Formuoti laikotarpio ataskaitas, dienos pinigų ataskaitas, uždaryti bankinių kortelių dieną.. Programinė įranga turi turėti integraciją su ne mažiau negu 3 fiskalinių kasos aparatų tiekėjais Lietuvoje (pvz. Empirija, Aspa, Raso).. Programinė įranga turi turėti integraciją su ne mažiau negu 2 bankinių kortelių aparatų tiekėjais Lietuvoje (pvz. Ashburn, EPS LT).. Programinė įranga turi turėti galimybę papildyti kliento avansinę sąskaitą.. Programinė įranga turi turėti integraciją su Pirkėjo sutarčių pasirašymo sistema. Tiekėjas yra atsakingas už programinės įrangos integraciją. Parduodant abonementą ar mėnesinio apmokėjimo sutartį, kasos programinė įranga turi mokėti nusiųsti sutarties formą į planšetę, o planšetėje pasirašytą dokumentą su parašu grąžinti sistemai bei išsaugoti sutartį prie kliento kortelės .pdf formatu.. Programinė įranga turi galėti atidaryti duris per modulį, t. y. darbuotojui paspaudus ant pasirinktų durų, jos būtų atidaromos.. Programinė įranga turi leisti parduoti soliariumo paslaugas ir paleisti soliariumo įrangą. Nurodyti soliariumo paslaugos teikimo laiką. Klientui nusipirkus paslaugą, soliariumo įrenginyje paspaudus Start mygtuką soliariumas turi grąžinti informaciją kasos programinei įrangai ir rodyti likusį paslaugos laiką. Taip pat kasos programinė įranga turi galėti ir pati inicijuoti soliariumo paleidimą.. Programinė įranga turi turėti Rezervacijų modulį, klientas gali atlikti rezervacijas į mokamas ir nemokamas procedūras. Jeigu klientas nori rezervuoti mokamą procedūrą, tai ją nusiperka ir darbuotoja rezervuoja laiką arba turi turėti galimybę rezervuoti, o apmokėti po procedūros suteikimo. Procedūrų rezervacijos turi matytis infoterminale.. Kasos administratoriaus programinė įranga – 2 lic.; Pavadinimas, versija, identifikacinis numeris (jeo toks yra). Gamintojas. Administratoriaus programinė įranga turi valdyti programinės įrangos apribojimus, kurių pagalba atliekamas sistemos konfigūravimas.. Programinė įranga turi stebėti apsilankymus, kurti praėjimo taškus bei juos kontroliuoti. Turi turėti tiesioginį ryšį su praėjimo kontrolės programine įranga.. Programinė įranga turi leisti kurti personalą, valdyti personalo teises, valdyti personalo praėjimo taškus (duris).; ?. Programinė įranga turi galėti suteikti nuolaidas produktams. Priskirti ir koreguoti nuolaidų kuponus. Valdyti nuolaidų grafikus.. Turi būti parduodamų produktų sąrašo pridėjimas. Produktų priskyrimas prie skirtingų grupių pagal pasirinkimą, kainų priskyrimas.. Kasos programinės įrangos pardavimų lango išdėstymo keitimas.. Turi vykdyti žaliavų apskaitą: dokumentų pridėjimą ir taisymą, nurašymus, inventorizacijos laikotarpio uždarymus.. Turi galėti kurti kuponus, dovanų čekius, pakvietimus.. Kuriami sezoniniai bilietai, vienkartiniai bilietai; koreguojamos pardavimo sąlygos; sąskaitos vaikams, suaugusiems, šeimai ir kt.. Turi būti klientų duomenų bazės valdymas. Klientų magnetinių kortelių kūrimas; klientų sąskaitų valdymas. Galimybė integruoti į buhalterijos programinę įrangą.. Turi pridėti ar įkelti klientų sąrašą iš komp. bylos, redaguoti jų informaciją. Pridėti ir koreguoti kontaktus, stebėti visų veiksmų ataskaitas, pardavimus ir užsakymus. Tikrinti kvitus.. Turi būti ataskaitos, tikrinančios kasdienius apsilankymus, stebinčios visus mokėjimus, visus pardavimus, klientų abonementus, klientų sutartis, klientų mokėjimus, Z ir X ataskaitas, personalo prisijungimus, kasdienes apyvartas, atšaukimus, darbuotojų skolas, operacijų žurnalą.. Programinė įranga turi galėti siųsti naujienlaiškius pagal paruoštas užklausas. Naujienlaiškių siuntimas galimas ir el.paštu, ir SMS. Pranešimų siuntimui SMS turi būti galimybė rinktis mažiausiai iš dviejų tiekėjų (pvz. ESMS arba Lightsms).. Programinė įranga turi gebėti valdyti soliariumus, sporto klubus, peržiūrėti soliariumų, sporto klubų pardavimus, kurti soliariumų, sporto klubų prekes.. Programinėje įrangoje turi būti galimybė sukelti ir koreguoti sutarčių formų šablonus. Įkelti abonementų, mėnesinių apmokėjimų sutarčių šablonus .html formatu.. Stacionarus kompiuteris – 2 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, ne mažiau nei 9200 pasiūlymo pateikimo dieną. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.. Operatyvinės atminties talpa - ne mažiau nei 8 GB, DIMM, DDR4, ne mažiau nei 2666 MHz. SSD disko talpa - ne mažiau nei 250 GB. Bendras išorinių USB jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 5 vnt.. Monitorius – 2 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Ekrano įstrižainė - ne mažiau nei 21". Ekrano taškų skaičius - ne mažiau nei 1920 x 1080 (Full HD). Ryškumas - ne mažiau nei 250 cd/m2. Kompiuterinis kasos aparatas su saugos moduliu – 2 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Saugos modulis su spausdintuvu. Spausdintuvo tipas - Terminis. Naudojamo popieriaus matmenys -79.50 ± 0.50 mm x diametras 83.00 mm, arba 57.50 ± 0.50 (W) mm x diametras 83.00 mm. Spausdinimo greitis - 200 mm per sekundę arba daugiau. MTBF ne mažiau 360 000 valandų,. MCBF ne mažiau 60 000 000 eilučių. Autonukirpėjo resursas ne mažiau 1 500 000 nukirpimų. USB RFID Mifare skaitytuvas – 2 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Dažnis – ne mažesnis nei 13.56 MHz. Jungtys - USB. Atitinkantys standartai - ISO/IEC 18092 NFC, ISO 14443 Type A & B, MIFARE, FeliCa. Įrangos maitinimo įtampa - 5V DC. Darbinė temperatūra - Nuo 0 ° C iki + 60 ° C. Turi būti garso signalas. Įmontuoti LED indikatoriai ne mažiau dviejų spalvų. Pinigų stalčius – 2 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Paskirtis - Pinigų stalčius monetoms ir banknotams susidėti. Korpusas - Metalinis iš nerūdijančio plieno. Banknotų ir monetų skyriai - 4 arba 5 skyriai banknotams. Metalinių pinigų dėklas – nuo 5 iki 9 skyrių. Užraktas – ne mažiau nei 3 padėčių. Turi būti atsarginio atidarymo galimybė. Kliento ekranas (displėjus) – 2 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Ekrano dydis ne mažesnis kaip 7 coliai (16:9). Sąsajos: USB-B. Rezoliucija – ne mažiau 1024x600. Maitinimo šaltinis 5 V USB. Ekrano tipas LCD (skaitmeninis skydelis). Foninis apšvietimas LED. Balta šviesa ne mažiau 250 cd/m2. Žiūrėjimo kampas ne mažesnis nei 160° (horizontaliai)/160° (vertikaliai). Darbinė temperatūra ne mažiau 0°C ~ 40°C. RFID kortelė – 530 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Standartas: Mifare. Darbinis dažnis – ne mažesnis nei 13.56 MHz.. Tinkami standartai - MIFARE® Classic 1K arba MIFARE® Classic 4K. Varteliai su antipanic funkcija ir nuotoliniu valdymo pulteliu – 2 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Vartelius galima valdyti skaitytuvais arba pultu.. Turi būti galimybė vartelius atidaryti per kasos modulio programą.. Išmatavimai: Aukštis ne mažiau nei1000 mm, ne daugiau nei 1005 mm Plotis ne mažiau nei 893 mm, ne daugiau nei 897 mm su strypu (korpuso plotis 236–240 mm (be strypo)). Strypo ilgis ne mažiau 655 mm, ne daugiau nei 659 mm, strypo diametras ne mažiau 23 mm, ne daugiau 27 mm. Praėjimo plotis ne mažiau nei 655 mm, ne daugiau 659 mm.. Įrangos maitinimo įtampa - 230 VDC arba 24 VDC. Įrangos darbinė temperatūra - ne mažiau -20°…+50°C.. Maksimali leidžiama drėgmė patalpoje: ne mažiau 65% („neagresyvi“ aplinka).. Atsparumo klasė – ne prastesnė nei IP30. Žetonų surinkėjas – 1 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Žetonų surinkimo dėžė talpa – ne mažiau 450 apyrankių. Nuskaitymo tipai - MIFARE. Sąsajos - Ethernet 10/100 Mbit/s and RS 485. Įėjimo signalai – ne mažiau 3. Išėjimo signalai – ne mažiau 3 x rėlės (NO/NC). Aplinkos sąlygos - Darbinė temperatūra: 0°C + 40°C;. IP reitingas: ne mažiau nei IP 10. Praėjimo kontrolės skaitytuvas – 6 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Standartas – Mifare Classic. Paskirtis - Integruotas signalizatorius garsiniam signalui, valdomas iš programinės įrangos. Dažnis – ne mažesnis nei 13.56 MHz. Nuskaitymo atstumas – ne mažiau 18 mm, ne daugiau 25 mm. Jungtis – wiegand arba analogas. Korpusas – Plastikas arba analogas. Darbinė temperatūra – ne mažiau -35 ° C iki + 65 °C. Aplinkos drėgmė – ne blogiau nei 5-95%. Atsparumo klasė – ne prastesnė nei IP55, gali būti IP65 jeigu naudojama papildoma tarpinė. Praėjimo kontrolės valdiklis – 2 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Valdymo sąsajos – ne mažiau 4 Wiegand 26/34 įėjimai. Tinklo sąsaja - 10/100 Mb/s, Full duplex, auto-negotiation sąsaja, RJ 45. Autentifikavimo tipas - 802.x. Apsaugos protokolas - SSL/TLS. Maitinimo įtampa - 12Vdc ±10%;. Reliniai išėjimai: Ne mažiau 4 reliniai stipria-sroviai išėjimai elektrinėms spynoms valdyti, nemažiau 10A, 26Vdc, 10A, 250Vdc. Skaitmeniniai įėjimai: ne mažiau nei (DI) - 1x DI gaisro signalizacijai ir 8x Įėjimai DI (4x feedback, 4x mygtukas). Skaitmeniniai išėjimai: ne mažiau nei (DO) - 12x DO (4x green LED, 4x red LED (skaitytuvo LED valdymui), 4xbuzzer). Korpusas - Plastikas. Atsparumo klasė – ne prastesnė nei IP40. Maitinimo šaltinis – 4 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. AC įėjimo įtampa – tarp 220-240Vac. DC išėjimo įtampa - 12V. IP klasė – ne prastesnė nei IP67. Išėjimo srovė – ne mažiau 5.00A. Praėjimo kontrolės programinė įranga – 1 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Programinė įranga gali valdyti praėjimo kontrolės įrenginius (turniketą, vartelius, duris, žetonų surinkėją) šiuo būdu – klientui nuskaičius RFID kortelę, skaitytuvas nusiunčia informaciją apie nuskaitytą kortelę programinei įrangai, kuri patikrina, ar klientui vis dar galima naudotis paslauga, nusiunčia signalą praleisti ar jo nepraleisti. Praleidimo ir nepraleidimo veiksmą skaitytuvas parodo uždegdamas žalią arba raudoną indikatorių.. Praėjimo kontrolė turi turėti galimybę valdyti praėjimus: RFID žyma, pirštų antspaudu, veido atpažinimo ar akies rainelės skaitytuvais. Taip pat galima praeiti ir su barkodu.. Praėjimo kontrolės sistema palaiko mobilius identifikacijos prietaisus su integruotais brūkšninio kodo skaitytuvais.. Praėjimo kontrolės programinėje įrangoje visi praėjimai suskirstomi į zonas, prie kiekvieno įėjimo priskiriama ar tai yra vidinė praėjimo zona ar įėjimas/išėjimas į/iš zonos. Praeigos teisės patalpose suteikiamos, atsižvelgiant į visas įsigytas paslaugas.. Programinė įranga turi patekimo teisių kalendorių, leidžiantį iš anksto nustatyti kaip keisis individualaus naudotojo patekimo teisės metams į priekį.. Programinė įranga turi turėti integraciją su vaizdo stebėjimo kameromis. Nuskaičius kortelę prie skaitytuvo programinė įranga turi gebėti iš vaizdo stebėjimo sistemos padaryti nuotrauką ir ją išsaugoti prie užfiksuoto praėjimo.. Praėjimo kontrolė turi turėti galimybę klientui parduoti papildomą paslaugą į jo RFID žymą, jeigu klientas bando praeiti, pro duris, kurios jam draudžiama, tačiau už papildomą mokestį klientas gali patekti. Nuskaičius RFID žymą prie tokio skaitytuvo sistema automatiškai turi parduoti paslaugą ir praleisti klientą. Klientas išeidamas turi turėti galimybę apmokėti skolą.. Praėjimo kontrolės programinė įranga turi mokėti perduoti informaciją į pranešimų terminalą, kuris atvaizduoja praėjimo būseną, pvz. Praėjimas negalimas, Praeikite, Klientas neturi galiojančios paslaugos ir kitą.. Praėjimo kontrolės programinė įranga turi turėti integraciją su kelio užtvarų sistema. Sistema moka atidaryti kelio užtvarus, atpažinti automobilio numerį. Jeigu prie kliento duomenų kortelės yra suvestas automobilio numeris, klientui mėginant įvažiuoti į parkingą, nuskaitomi numeriai ir jeigu klientas turi teisę, sistema jį praleidžia.. Turi veikti ne senesnėje nei MS Windows 10 operacinėje sistemoje.. Praėjimo kontrolės programinės įrangos licencija per praėjimo tašką – 4 vnt.; Programinės įrangos licencija, skirta kiekvienam atskiram praėjimo taškui (numatyta kiekvienam praėjimo kontrolės skaitytuvui) ir užtikrinanti praėjimo sistemos veikimą. Privaloma licencija įsigyjama kartu su praėjimo kontrolės programinės įrangos pagrindine licencija.. Infoterminalas – 2 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Infoterminalas su ne mažesniu 4,3 colių spalvotu ekranu su jutikliniu ekranu, rodantis lustinės apyrankės informaciją. skiriamoji geba ne mažiau 480 x 270. Flash atmintis. Turi LED indikatorių. Turi garsinį signalą. Nuskaitymo standartas - Mifare (Classic (1k and 4k), Ultralight®, DESFire EV1®, EV2), ISO 15693. Sąsaja - Ethernet 10/100 Mbit/s, IPv4. Atsparumo klasė – ne prastesnė IP52. Aplinkos klasė pagal VdS 2110 - III. Atitinkantys standartai - CE. Įrangos maitinimo įtampa - Maitinimo šaltinis DC 24V - POE. Išėjimo signalai - 1 x rėlės (NO/TC). Korpusas - Plastikas. Darbinė temperatūra – ne blogiau 0 ° C iki + 50 ° C. Pagaminimo data ne anksčiau nei 2023 m. iki pristatymo. Infoterminalo programinės įrangos licencija – 2 vnt.; Infoterminalo programinė įranga turi leisti klientui nuskenavus savo žetoną ar RFID kortelę, sužinoti savo spintelės numerį, laiką praleistą vidinėje zonoje ir likusį laiką, kurį galima praleisti viduje, kol nebus pradėtas skaičiuoti vėlavimo mokestis. Taip pat lankytojui turi būti rodoma informacija apie įsigytas į kreditą prekes (pateiktas jų sąrašas). Galimybė patikrinti rezervuotas procedūras. Programinė įranga turi būti integruota su praėjimo kontrole, kasos bei administracine programa ir veikti kaip viena bendra sistema. Spynelės (spynelės užraktu ir kabeliu) – 240 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Spynos tipas: RFID elektromechaninė spyna, veikianti be baterijų;. Dažnis: ne mažesnis nei 13,56Mhz arba analogas. Durų plotis: ne mažiau kaip 225 mm, ne daugiau nei 235 mm (ne mažiau 9,05 colių);. Atsparumo dulkėms ir drėgmei klasė (IP): ne žemesnė kaip 52;. Maitinimo įtampa: 5 V;. Įmontuoti indikatoriai: LED (daugiaspalviai). Maitinimo elemento tipas: per kabelį iš spynelės užrakto valdiklio;. Maitinimas: vienas laidas (specialus maitinimo kabelis, duomenų ir RF signalui);. Jungtys: MOLEX, tipas „Micro-Fit 3.0TM“;. Garsinis signalas.. Spynelės užrakto valdiklio pagrindinis valdiklis – 3 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Valdo iki 8 spintelės užrakto valdiklių. Vidinė atmintis: iki 10 000 užsakymų, SD atminties išplėtimas, žurnalų failai, programinės įrangos atnaujinimas;. Skaitmeniniai įėjimai: ne mažiau kaip 4;. Skaitmeniniai išėjimai: ne mažiau kaip 4;. Atsparumo dulkėms ir drėgmei klasė (IP): ne žemesnė kaip 40;. Maitinimo įtampa: 24 V;. Jungtys: RJ 45;. Ryšio sąsaja tarp kontrolerių: RS 485;. Spynelės užrakto valdiklis – 10 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Valdo iki 24 spynelių;. Atsparumo dulkėms ir drėgmei klasė (IP): ne žemesnė kaip 40;. Maitinimo įtampa: 24 V;. Jungtys: RJ 45;. Sąsaja tarp kontrolerių: RS 485;. Sąsaja su spynomis: vienas laidas (specialus kabelis tiekimo ir duomenų signalui);. Spynelių valdiklio maitinimo šaltinis – 8 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Maitinimo šaltinis skirtas valdikliams;. Nominali įtampa: 24 V;. Nuolatinės srovės įėjimų / išėjimų skaičius: ne mažiau kaip 2;. Atsparumo dulkėms ir drėgmei klasė (IP): ne žemesnė kaip 40.. Spynelių programinė įranga – 1 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Administratoriaus darbo vietoje galima riboti prieigą prie spintelių; Naudojama atvaizdavimui, stebėjimui, konfigūravimui; Indikuoja bandymą įsilaužti; Galimybė nuotoliniu būdu valdyti spyneles.. Pagrindinio valdiklio raktai – 1 kompl.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Programuojamas raktas, kuris leidžia atrakinti visas spynas; „Spintelės visraktis“ raktas turi būti plastikinės kortelės pavidalu; Komplekte ne mažiau kaip 5 vnt. raktų.. Serveris – 1 vnt.; Modelis, versija, identifikacinis numeris (jei toks yra). Gamintojas. Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 10000 pagal „Passmark CPU Mark". Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.. SSD diskai - 2 vnt. ne mažesni nei 400 GB. RAID lygiai – turi palaikyti RAID. Operatyvinė atmintis – nemažiau 16 GB RAM. Operacinė sistema – Microsoft Windows Server. * Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. **Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį(-ius), įrodantį atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių modeliai, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print screen) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. PRIDEDAMA. Kabeliavimo schemos klientų valdymo ir praėjimo kontrolės sistemos montavimui.. Reikalavimai, keliami pirkimo objektui. Aplinkosauginiai reikalavimai: 4. Kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir planšetės: 4.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; 4.2. įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; 4.3. bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą; 9. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip: 9.1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; 9.2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.. Papildoma informacija.

Pirkimo iniciatorius                                                                                              Mindaugas Jonelys

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |