TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ INSPEKTAVIMO PASLAUGOS APSKRENDANT

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Amber Grid“, teisėtai registruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 303090867, adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Teritorijos stebėjimo paslaugų.

  - Magistralinio dujotiekio ir magistralinių dujotiekių įrenginių ir statinių apsaugos zona (toliau – Apsaugos zonos) – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies ir žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atstumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą;

  - Magistralinių dujotiekių vietovės klasės teritorija (toliau – Vietovės klasės teritorijos) – po 200 m į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies arba 200 m atstumu aplink kraštinį MD vamzdyno tašką teritorijoje.

  - MD – magistralinis dujotiekis.

  - LiDAR – taškų debesies sudarymas lazerinio skanavimo metodu.

  - LAS 07 – Lietuvos valstybinė aukščių sistema.

  - Nešalinama augmenija – Augmenija neatitinkanti šalintinos augmenijos požymių – kamieno skersmens. Taip pat į šią kategoriją patenka – pasvirę, palinkę medžiai (įskaitant medžių šakas) virš šalintinos augmenijos aprėpties.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Virš dujų perdavimo sistemos (dar kitaip vadinamos magistraliniu dujotiekiu) stebimoje teritorijoje (Apsaugos zonų ir Vietovės klasės teritorijų ribose) atliekamų veiklų (veiksmų) pokyčių identifikavimas, erdvinių duomenų paruošimas ir ataskaitų pateikimas pagal atliktas dujų perdavimo sistemos (vamzdyno) aerofotografijas (toliau – Paslauga 1).

  - Virš dujų perdavimo sistemos stebimoje teritorijoje (užsakyto pločio koridoriuje) taškų debesies sudarymas lazerinio skanavimo metodu (toliau – LiDAR) ir jų pagrindu sudarytų erdvinių duomenų rinkinių analizės rezultatų ir ataskaitų (augmenijos įvertinimas šalinimui ir/ar žemės paviršiaus altitudės įvertinimo analizės ir ataskaitos) pateikimas (toliau – Paslauga 2).

  - Paslauga 1 ir Paslauga 2 kartu vadinamos – Teritorijos stebėjimo Paslaugos (toliau – kartu Paslaugos).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjas, kuris teiks pasiūlymą, turės siūlyti visą Pirkimo objekto kiekį/apimtį.

  - Pirkėjas siekia įsigyti Paslaugas, kurių reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje, Sutarties projekte ir jų prieduose.

- PIRKIMO APIMTYS

  - Teritorijos stebėjimo Paslaugų vykdymo metu apskrendama ir fiksuojama dujų perdavimo sistema Lietuvos Respublikos teritorijoje, pagal iš anksto su Pirkėju suderintus maršrutus, kurie išsidėstę:

- nuo Baltarusijos Respublikos sienos iki Latvijos Respublikos sienos;

- nuo Baltarusijos Respublikos sienos iki Rusijos Federacijos Kaliningrado srities sienos;

- nuo Vilniaus iki Visagino;

- nuo Panevėžio iki Klaipėdos;

- nuo Marijampolės iki Klaipėdos;

- nuo Elektrėnų iki Lenkijos Respublikos sienos.

Bendras visos perdavimo sistemos ilgis – apie 2288 km (1 pav. Magistralinio dujotiekio vamzdynas). Visų Vietovės klasės teritorijų bendras plotas yra apie 668,44 km2, kurio apimtyje apsaugos zonų plotas sudaro 94,92 km2 (Techninės specifikacijos 2 pav. Apsaugos zonos ir Vietovės klasės teritorijų ribos). Per visą Sutarties galiojimo laikotarpį bendras apskrendamo magistralinio dujotiekio ilgis gali kisti iki 10 proc.

  - Magistralinių dujotiekių vamzdynų ašinės linijos, magistralinių dujotiekių apsaugos zonų ir Vietovės klasės teritorijų ribos ESRI Personal Geodatabase arba ESRI .shp formatu (arba lygiaverčiu) bus pateikiamos kaip atskiras dokumentas po Sutarties pasirašymo. Tiekėjui prieš atliekant kiekvieną apskridimą ir duomenų surinkimą bus pateikiamas naujausios magistralinių dujotiekių vamzdynų ašinės linijos, apsaugos zonos ir Vietovės klasės teritorijos, ESRI Personal Geodatabase arba ESRI .shp formatu (arba lygiaverčiu).

  - Po Sutarties sudarymo ne vėliau kaip 10 dienų su Tiekėju suderinamas preliminarus 12 mėnesių laikotarpio užsakomų Teritorijos stebėjimo paslaugų grafikas. Kiekvienas konkretus Paslaugų užsakymas teikiamas Tiekėjui likus ne mažiau nei 1 mėnesiui iki konkrečios Paslaugos teikimo pradžios. Esant poreikiui, Paslaugų užsakymų laikotarpis, apimtys ir dažnumas gali būti keičiami Sutarties vykdymo metu, tai suderinus su Pirkėju.

  - Paslaugos 1 užsakomos preliminariai 2 (du) kartus per metus dėl visos perdavimo sistemos:

- apskridimas balandžio – gegužės mėnesiais;

- apskridimas rugsėjo – lapkričio mėnesiais.

Apskridimo vykdymas turi būti planuojamas atsižvelgiant į vegetacijos laikotarpius.

  - Paslaugos 2 užsakomos pagal poreikį:

- augmenijos įvertinimo šalinimui analizės užsakomos preliminariai 1 (vieną) kartą per metus dėl visos perdavimo sistemos;

- žemės paviršiaus altitudės įvertinimo analizės užsakomos pagal poreikį, preliminariai 1 (vieną) kartą per metus, ne mažiau 50 km ilgio perdavimo sistemos.

  - Paslaugų 1 ir Paslaugų 2 duomenų surinkimo apskridimas gali būti užsakomos ir atskirai, ir kombinuotai. Tokiais atvejais atsiskaitoma pagal faktiškai suteiktas Paslaugas ir apskaičiuotos pagal atitinkamą laimėjusio Tiekėjo Pasiūlyme nurodytą įkainį (žr. Pasiūlymo lentelės eil. Nr. 1 arba eil. Nr. 2).

  - Teritorijos stebėjimo Paslaugos turi būti pilnai suteiktos ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Pirkėjo kiekvieno užsakymo pateikimo el. paštu dienos.

  - Tiekėjas yra atsakingas už visų apskridimui reikalingų skrydžio leidimų ar kitų privalomų dokumentų gavimą. Esant aplinkybėms, neleidžiančioms vykdyti apskridimo kai kuriose dujotiekio atkarpose:

    - Tiekėjas ne vėliau kaip per 1 dieną nuo sužinojimo raštu informuoja Pirkėją, pateikia apskridimą ribojančių veiksnių aprašą, teritoriją/atkarpas (km ir koordinatės) ir ribojimą patvirtinančius dokumentus;

    - Tiekėjas per 5 dienas pateikia anksčiau atidėto apskridimo alternatyvų įvykdymo grafiką;

    - Ribojamos atkarpos privalo būti apskristos pirmą artimiausią realiai įmanomą laiką po ribojimų panaikinimo, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo ribojimo pabaigos, jeigu tai telpa į galutinį Sutarties terminą;

    - Jeigu ribojimai tęsiasi ir dėl jų neįmanoma apskristi visa apimtimi iki galutinio Sutarties termino, Pirkėjas pasirenka vieną iš sprendimų: (i) pratęsti Paslaugų terminą ribojamai daliai; (ii) arba sumažinti apimtį ribojamomis atkarpomis (tik jei Pirkėjas to aiškiai pageidauja);

    - Už faktiškai apskristą maršruto dalį apmokama proporcingai apskristiems kilometrams (kaina/km), o likusi dalis apmokama tik ją faktiškai apskridus ir pateikus duomenis. Tiekėjas neturi teisės reikalauti apmokėjimo už neapskristas atkarpas;

    - Teritorijos stebėjimo Paslaugos laikomos suteiktomis, kai užsakytos Paslaugos 1 ir (ar) Paslaugos 2 maršrutas yra apskristas, išskyrus atvejį, kai Pirkėjas raštu pasirenka apimties sumažinimą, ir kai Tiekėjas perduoda Pirkėjui šios techninės specifikacijos 4.11, 5.13, 5.14, 5.19, 6.10, 6.11, 6.13.8, 6.14.4, 6.14.5, 6.14.6 punktuose nurodytus duomenis/dokumentus pagal užsakytos Paslaugos apimtį. Su Tiekėju bus atsiskaitoma už atliktų Paslaugų apimtį, pagal pasirašytą paslaugų perdavimo – priėmimo aktą. Perdavimo – priėmimo aktas gali būti parengiamas kiekvienam Paslaugų užsakymui atskirai arba dėl kelių iš jų.

1 pav. Magistralinio dujotiekio vamzdynas

2 pav. Apsaugos zonos ir Vietovės klasės teritorijų ribos

- BENDRI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjo teikiamas Teritorijos stebėjimo Paslaugas sudaro:

    - aukštos rezoliucijos aerofotografinių nuotraukų atlikimas, jų pagrindu erdvinių duomenų rinkinių virš Tiekėjui pateiktų magistralinių dujotiekių (toliau – MD) su juo susijusios infrastruktūros apsaugos zonų ir Vietovės klasės teritorijų sudarymas, duomenų analizė bei ataskaitų pateikimas;

    - taškų debesies sudarymas lazerinio skanavimo metodu (LiDAR) virš Tiekėjui pateiktų MD užsakyto pločio teritorijoje atlikimas (fiksavimas);

    - skaitmeninio reljefo modelio DTM (Digital Terrain Model) užsakyto pločio teritorijoje sudarymas;

    - skaitmeninio modelio DSM (Digital Surface Model) užsakyto pločio teritorijoje sudarymas;

    - žemės paviršiaus pokyčių analizę (įskaitant ataskaitos parengimą);

    - šalintinos augmenijos analizę (įskaitant ataskaitos parengimą).

  - Tiekėjas prieš vykdydamas apskridimą orlaiviu, turi informuoti Pirkėjo atsakingus asmenis ir pateikti planuojamą skrydžio periodą, nurodyti skrydžio maršrutą, informaciją apie skrydį vykdančius pilotus bei skrydžiui naudojamą orlaivį.

  - Esant poreikiui, suderinus su Pirkėju, papildomai galima naudoti ir kitus informacijos šaltinius. Tiekėjas, siūlydamas naudoti papildomą informacijos šaltinį, turi nurodyti šaltinio pavadinimą, duomenų gavimo būdą, datą, tikslumą, naudojimo paskirtį ir galimą poveikį analizės rezultatams. Papildomų informacijos šaltinių naudojimas negali keisti šioje techninėje specifikacijoje nustatytų minimalių Paslaugų rezultatų reikalavimų.

  - Visi duomenys su koordinatėmis turi būti pateikiami Lietuvos koordinačių sistemoje – LKS-94, o aukščiai – Lietuvos aukščių sistemoje – LAS07.

  - Nuotraukų ir duomenų rinkinių apdorojimui per visą Sutarties laikotarpį Tiekėjas turi naudoti tuos pačius arba lygiaverčius duomenų apdorojimo sprendimus (duomenų apdorojimo algoritmus), užtikrinančius rezultatų palyginamumą. Duomenų apdorojimo sprendiniai gali būti keičiami tik raštu suderinus su Pirkėju ir pateikus pagrindimą, kad pakeitimas nepablogins duomenų tikslumo, vientisumo ir palyginamumo su anksčiau pateiktais duomenimis.

  - Nustačius Tiekėjo sprendimo (duomenų apdorojimo algoritmo) rezultatų neatitiktis, Teikėjas privalės nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas patikslinti sprendimą (duomenų apdorojimo algoritmą) ir Pirkėjui pateikti duomenis naudojant patikslintą sprendimą. Rezultatų neatitiktimi laikomas bet koks šioje techninėje specifikacijoje nustatytų duomenų formato, tikslumo, aprėpties, klasifikavimo, ataskaitos turinio, metaduomenų arba pateikimo termino reikalavimų neatitikimas. Pirkėjui nustačius neatitiktį, Tiekėjas privalo neatlygintinai ją ištaisyti ir patikslintus duomenis pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo gavimo dienos, jeigu Pirkėjas, atsižvelgdamas į neatitikties pobūdį, nenustato ilgesnio termino.

  - Analizės ir ataskaitos gali būti pateikiamos suderintos apimties dalimis, visam stebėjimui užsakytam plotui.

  - Analizės ir ataskaitų rezultatai turi būti susisteminti ir metodiškai sutvarkyti.

  - Analizės ir ataskaitų struktūra (turinys) turi būti suderinama su Pirkėju prieš ją atliekant. Šios techninės specifikacijos 1-7 lentelėse nurodyti reikalavimai yra minimalūs ir gali būti tikslinami, jeigu tokie tikslinimai nekeičia Paslaugų apimties, kokybės, tiekėjų atsakomybės ir Sutartyje nustatytų įkainių Paslaugų teikimo metu.

  - Atliekant Teritorijos stebėjimo Paslaugų apimtyje numatytas analizes, Tiekėjui bus perduota ankstesnėse ataskaitose užfiksuotų veiklų statusų informacija pagal Tiekėjo ir Pirkėjo susitarimą.

  - Paruošti naudojimui duomenys (nesuarchyvuoti) turi būti pateikti Pirkėjui priduodant nešiojamuose išoriniuose kietuosiuose diskuose, nemažesnės nei 4 TB talpos, turinčiuose ne prastesnę kaip USB3.0 arba USB-C sąsaja prijungimui prie kompiuterio (ar lygiavertėmis priemonėmis) ir/ar duomenis pateikiant internetinėje saugykloje. Nešiojamus išorinius kietuosius diskus ir/ar internetinę saugyklą pateikia Paslaugos Teikėjas.

  - Tiekėjas sutarties vykdymo metu visą komunikaciją, dokumentus bei ataskaitas turės teikti lietuvių kalba.

- Reikalavimai Paslaugai 1

  - Aerofotografavimas turi būti atliekamas tik esant palankioms oro ir apšvietimo ir sąlygoms, kurios leidžia pasiekti šioje techninėje specifikacijoje nustatytą ortofotografinio žemėlapio raišką, tikslumą ir objektų identifikavimo kokybę. Duomenys nelaikomi tinkamais, jeigu rūkas, dūmai, debesys, debesų šešėliai, krituliai, sniego danga, stiprūs šešėliai ar kitos kliūtys neleidžia patikimai identifikuoti šioje techninėje specifikacijoje nurodytų objektų.

  - Vaizdas skaitmeninėse spalvotose aerofotografinėse nuotraukose turi būti be rūko, dūmų, debesų, jų šešėlių ir kitų vaizdą iš oro uždengiančių kliūčių. Pavienės vaizdą iš oro dengiančios kliūtys gali būti tuo atveju, jei užtikrinamas šių trūkumų eliminavimas sudarant ortofotografinius žemėlapius.

  - Aerofotografinių nuotraukų rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 60 Mpix.

  - Tiekėjas gali teikti aukštesnės kokybės duomenis, jeigu tai nekeičia Sutartyje nustatytos kainos ir nepablogina duomenų palyginamumo. Žemesnės kokybės duomenų pateikimas galimas tik išimtiniais, objektyviai pagrįstais atvejais, gavus išankstinį rašytinį Pirkėjo sutikimą ir tik jeigu tokie duomenys vis tiek leidžia pasiekti šioje techninėje specifikacijoje nustatytą Paslaugų rezultatą.

  - Aerofotografavimo įranga turi turėti kompensacinį mechanizmą vibravimo paklaidoms eliminuoti.

  - Ortofotografinio žemėlapio erdvinė raiška (pikselio dydis vietovėje / GSD) visoje skrydžio zonoje turi būti ne mažesnė (ne prastesnė) nei 10x10 cm.

  - Aerofotografinių nuotraukų persidengimas turi būti ne mažesnis nei 75% (išilginis) ir 60 % (skersinis), siekiant užtikrinti kokybišką įstrižinių vaizdų persidengimą ir minimizuoti akląsias zonas aplink aukštus objektus bei reljefo formas.

  - Visi duomenys turi būti pateikti valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje. Ortofotografinio žemėlapio absoliutusis horizontalus tikslumas (RMSE_x,y), patikrintas pagal nepriklausomus kontrolinius-tikrinimo taškus, turi būti ne didesnis kaip 10 cm.

  - Aerofotografavimo darbai turi būti vykdomi ne siauresniame kaip po 200 m į abi puses nuo Magistralinio dujotiekio (MD) vamzdyno ašies pločio koridoriuje (bendras koridoriaus plotis – 400 m). Pirkėjas prieš skrydžio planavimą suteikia Tiekėjui MD vamzdyno ašies vektorinius duomenis SHP formatu.

  - Ortofotografiniame žemėlapyje turi būti identifikuojami statiniai ir kiti objektai iki 10 m² ir didesnio ploto, jeigu jų matomumo neriboja objektyvios kliūtys, kurių Tiekėjas negalėjo pašalinti sudarydamas ortofotomozaiką. Tiekėjas ataskaitoje turi pažymėti vietas, kuriose objektų identifikavimą ribojo matomumo kliūtys (pvz. medžių lajos).

  - MD apsaugos zonose turi būti papildomai fiksuojami įstrižiniai vaizdai, leidžiantys papildomai įvertinti objektų aukštį, formą, padėtį ir faktinį naudojimą (pavyzdžiui, žemės kasimo gylį ar pastatų fasadus). Įstrižiniai vaizdai turi būti pateikiami JPG formatu, susieti su fiksavimo vieta (X, Y, Z koordinatėmis EXIF metaduomenyse), data ir atitinkamu duomenų rinkinio objektu. Įstrižinių vaizdų kiekis ir fiksavimo intervalas turi būti pakankami šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems pokyčiams patikimai identifikuoti.

  - Aerofotografinės nuotraukos turi būti sujungtos į vientisą ortofotomozaiką padengiančią visą skrydžio maršrutą (tiek ilgio, tiek pločio atžvilgiu).  Ortofotomozaikoje neturi būti vaizdo trūkių, dubliavimosi, matomų siūlių deformacijų ar kitų vaizdo iškraipymų, kurie trukdytų identifikuoti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus objektus ir atlikti pokyčių analizę.

  - Kadangi matavimo ruožas yra linijinis (koridorius), ortofotografinis žemėlapis Pirkėjui pateikiamas sujungtas į vientisą mozaiką MrSID formatu ir (arba) susmulkintas logiškais, ištisiniais trasoss segmentais GeoTIFF formatu pagal išankstinį Tiekėjo ir Pirkėjo suderinimą

  - Parengto ortofotografinio žemėlapio pagrindu Tiekėjas turi atlikti perdavimo sistemos gretimybėje atliekamų veiklų (veiksmų) pokyčių analizę ir juos identifikuoti sudarydamas duomenų rinkinius (.shp ir .xlsx formatais):

- apsaugos zonose identifikuoti pokyčiai („MD_AZ_FIKS.shp“ erdvinių duomenų rinkinys formuojamas pagal techninės specifikacijos 1 lentelę, o pokyčiai klasifikuojami pagal techninės specifikacijos 2 lentelę);

- Vietovės klasių teritorijose identifikuoti pokyčiai („MD_VK_FIKS.shp“ erdvinių duomenų rinkinys formuojamas pagal techninės specifikacijos 3 lentelę, o pokyčiai klasifikuojami pagal techninės specifikacijos 4 lentelę). Rinkinyje „MD_VK_FIKS.shp“ kaupiami Vietovės klasės teritorijose nustatyti pokyčiai, kurie nepatenka į Apsaugos zonų ribas ir nesidubliuoja su rinkinyje „MD_AZ_FIKS.shp“ fiksuojamais pokyčiais.

  - Analizėse (ataskaitose) fiksuoti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus pokyčius lyginant su paskutiniais Tiekėjo sudarytais ir Pirkėjui pateiktais ortofotografiniais žemėlapiais.

  - Kiekvienam užfiksuotam pokyčiui tam tikroje geografinėje lokacijoje turi būti priskirtas unikalus ID numeris. Šis numeris turi išlikti toks pat tolimesniuose tos pačios geografinės lokacijos pokyčio fiksavimo analizėse. Naujai aptiktiems pokyčiams priskiriami nauji, unikalūs numeriai, numeraciją tęsiant nuo paskutinio prieš tai buvusio.

  - Jeigu Tiekėjas apskridimo metu užfiksuoja pavojų keliančias veiklas virš paties dujotiekio vamzdyno, tokiu atveju ne vėliau kaip per 1 d. d. nuo sužinojimo apie tokias veiklas turi informuoti Pirkėją ir perduoti informaciją atskirai (nelaukiant visos apibendrintos ataskaitos pateikimo Pirkėjui) apie užfiksuotą veiklą - aerofotografinė nuotrauka, koordinatės ir pavojų keliančios veiklos apibūdinimas. Pavojų keliančios veiklos virš dujotiekio, pavyzdžiui, yra: statybos, žemės kasimo darbai, sandėliavimas, sunkiasvorė technika virš MD vamzdyno.

  - Natūralus augmenijos pokytis dėl metų laikų bei su žemės ūkiu susijusi veikla, tokia kaip derliaus nuėmimas, šienavimas, arimas neturi būti identifikuojama pokyčių analizės metu.

  - Prie pateikiamų .shp failų turi būti pridėti pilnai užpildyti metaduomenys, nurodantys duomenų surinkėją, naudotą įrangą, GPS tikslumo paklaidą, surinkimo datą ir koordinačių sistemą.

1 lentelė. Apsaugos zonų ribose fiksuojami pokyčiai (MD_AZ_FIKS.shp šablonas).

| Laukas | Tipas | Apibrėžimas / pildymo taisyklės |
| --- | --- | --- |
| ID | Double (Number) | Unikalus įrašo identifikatorius. |
| PAZEID_ID | Double (Number) | Klasifikatoriaus kodas ID (žr. techninės specifikacijos 2 lentelę, „PAZEID_ID“ ). |
| PAZEID_TIP | Text | Pažeidimo tipas (žr. techninės specifikacijos 2 lentelę, „PAZEID_TIP“). |
| DATA_FIKS | Data | Fiksavimo data (YYYY‑MM‑DD). |
| FOTO_REF | Text | Susieto foto/video failo ID/nuoroda. |
| PLOTAS_M2 | Double (Number) | Poligono plotas m² (skaičiuojamas automatiškai iš geometrijos; suapvalinti iki 0,1 m²). |
| PLOTAS_HA | Double (Number) | Poligono plotas ha (PLOTAS_M2/10 000; suapvalinti iki 0,0001 ha). |
| ATST_MD | Double (Number) | Atstumas iki MD (m) nuo poligono krašto iki MD ašies; |
| STATUSAS* | Text | Naujas / Patvirtintas / Išspręstas / Klaidingas / Leidžiama veikla. |
| DATA_PATVIRTINIMO** | Data | Data kada pažeidimas buvo patvirtintas AG darbuotojo (nuotoliniu ar iš palydovinės nuotraukos). |
| DATA_ISSPRENDIMO** | Data | Data kada pažeidimas buvo išspręstas arba pašalintas. |
| DATA_PERZIUROS** | Data | Data kada planuojama arba įvykdyta peržiūra (pvz., po 6 mėn.), tiems atvejams kai reikalingas situacijos sekimas. |
| PASTABOS* | Text | Pastabos. |

*Tiekėjas lauką „STATUSAS: pildo tik užfiksuotus pažeidimus su statusu „NAUJAS“, o „PASTABOS“ nepildo, šis laukas skirtas Pirkėjui.

**Šių laukų Tiekėjas nepildo.

2 lentelė. Pažeidimų tipo apsaugos zonose klasifikatorius.

| PAZEID_ID | PAZEID_TIP | Apibrėžimas |
| --- | --- | --- |
| PAZEID_AZ_01 | PASTATAS | Pastatai ir statiniai (gyvenamieji, ūkiniai, sandėliai ir kt.) |
| PAZEID_AZ_02 | SPORT_AISK | Sporto, žaidimų, poilsio aikštelė |
| PAZEID_AZ_03 | KIEM_KONST | Kiemo statinys, laikinos konstrukcijos (šiltnamis, pavėsinės, stoginės, lauko tualetai ir pan.) |
| PAZEID_AZ_04 | SUST_VIETA | Sustojimo vieta (autobusams) |
| PAZEID_AZ_05 | AUTO_AISK | Automobilių aikštelė |
| PAZEID_AZ_06 | KILN_DAIK | Kilnojami daiktai (kemperis, palapinės ir kt.) |
| PAZEID_AZ_07 | MEDZ_BOKS | Medžioklės bokštelis |
| PAZEID_AZ_08 | SAND_VIETA | Sandėliavimas |
| PAZEID_AZ_09 | INZ_STAT | Inžineriniai statiniai (antžeminiai, stulpai, saulės elektrinių parkai, vėjo jėgainės, ryšių bokštai ir kt.) |
| PAZEID_AZ_10 | SIUKSL | Šiukšlės |
| PAZEID_AZ_11 | SAK_AKM | Šakos, akmenys |
| PAZEID_AZ_12 | STAT_DARB | Statybos darbai (įskaitant statybvietės paruošimas, augmenijos šalinimas) |
| PAZEID_AZ_13 | ISK_TVENK | Iškasos, tvenkiniai, grioviai |
| PAZEID_AZ_14 | KEL_ILGA | Kelias (tvirtos dangos statinys išilgai MDV) |
| PAZEID_AZ_15 | PROV_VIET | Provėžos |
| PAZEID_AZ_16 | TVORA | Tvora |
| PAZEID_AZ_17 | ZELD_TERP | Želdiniai |

3 lentelė. Vietovės klasių teritorijų ribose fiksuojami pakeitimai (MD_VK_FIKS.shp šablonas).

| Laukas | Tipas | Apibrėžimas / pildymo taisyklės |
| --- | --- | --- |
| ID | Double (Number) | Unikalus įrašo identifikatorius. |
| PAZEID_ID | Double (Number) | Klasifikatoriaus kodas ID (žr. Techninės specifikacijos 4 lentelę, „PAZEID_ID“ ). |
| PAZEID_TIP | Text | Pažeidimo tipas (žr. Techninės specifikacijos 4 lentelę, „PAZEID_TIP“). |
| DATA_FIKS | Data | Fiksavimo data (YYYY‑MM‑DD). |
| FOTO_REF | Text | Susieto foto/ failo ID/nuoroda. |
| PLOTAS_M2 | Double (Number) | Poligono plotas m² (skaičiuojamas automatiškai iš geometrijos; suapvalinti iki 0,1 m²). |
| PLOTAS_HA | Double (Number) | Poligono plotas ha (PLOTAS_M2/10 000; suapvalinti iki 0,0001 ha). |
| ATST_MD | Double (Number) | Atstumas iki MD (m) nuo poligono krašto iki MD ašies; |
| STATUSAS* | Text | Naujas / Patvirtintas / Išspręstas / Klaidingas / Leidžiama veikla. |
| DATA_PATVIRTINIMO** | Data | Data kada pažeidimas buvo patvirtintas AG darbuotojo (nuotoliniu ar iš palydovinės nuotraukos). |
| DATA_ISSPRENDIMO** | Data | Data kada pažeidimas buvo išspręstas arba pašalintas. |
| DATA_PERZIUROS** |  | Data kada planuojama arba įvykdyta peržiūra (pvz., po 6 mėn.), tiems atvejams kai reikalingas situacijos sekimas. |
| PASTABOS* | Text | Pastabos. |

*Tiekėjas lauką „STATUSAS: pildo tik užfiksuotus pažeidimus su statusu „NAUJAS“, o „PASTABOS“ nepildo, šis laukas skirtas Pirkėjui.

**Šių laukų tiekėjas nepildo.

4 lentelė. Pažeidimų tipo Vietovės klasių teritorijose klasifikatorius.

| PAZEID_ID | PAZEID_TIP | Apibrėžimas |
| --- | --- | --- |
| PAZEID_VK_01 | STATYBA | Bet kokie pastatai (įskaitant tentinius ar modulinius gaminius, kurie turi stogą, patalpas) |
| PAZEID_VK_02 | KASIMAS | Statybos ar įrengimo darbai įvairiose stadijose (pamatai, parengiamieji statybos darbai (žemės dangos reikšmingas pakitimas)) |

- Reikalavimai Paslaugai 2.

  - Teikiant Paslaugas 2 LiDAR duomenims taikomi šie tikslumo reikalavimai: vertikalioji aukščio paklaida (RMSE_z) kietose dangose (atvirose vietose) turi būti ne didesnė kaip 5 cm, o po augmenija – ne didesnė kaip 10 cm. Vidutinis lazerinių atspindžių tankis skenavimo koridoriuje turi būti ne mažesnis kaip 20 taškų/m². Šis tankis yra privalomas siekiant užtikrinti patikimą spindulio prasiskverbimą pro medžių lajas iki žemės paviršiaus.

  - Visi LiDAR duomenys turi būti geografiškai koordinuoti ir pateikti valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje bei LAS07 aukščių sistemoje.

  - Sudaromo taškų debesies ir analizės duomenų aprėpties ribos - ne mažiau kaip 12 m (po 6 m į abi puses nuo MD vamzdyno ašies bei po 1 m nuo MD objektų teritorijos aptvėrimo). Pirkėjas prieš paslaugos pradžią suteikia Tiekėjui MD vamzdyno ašies vektorinius duomenis SHP formatu.

  - Taškų debesies duomenų sudarymas ir analizė nebūtina MD objektų aptvertose teritorijose. Pirkėjas šių teritorijų ribas pateiks Tiekėjui atskiru ESRI .shp formato failu.

  - LIDAR duomenys turi būti išlyginti ir suklasifikuoti pagal LAS specifikaciją (ne žemesne nei 1.4 versija) arba lygiavertę specifikaciją, pateikiant duomenis LAS arba LAZ formatu.

  - LIDAR duomenys turi būti suklasifikuoti į šias minimalias klases pagal ASPRS standartą:

    - 0 ir (ar) 1 klasė – neklasifikuoti taškai (angl. Created, never classified; Unclassified);

    - 2 klasė – žemės paviršiaus taškai (angl. Ground);

    - 3 klasė – žema augmenija (angl. Low Vegetation);

    - 4 klasė – vidurinė augmenija (angl. Medium Vegetation);

    - 5 klasė – aukšta augmenija (angl. High Vegetation);

    - 6 klasė – pastatų, statinių taškai (angl. Building);

    - 7 klasė – triukšmo taškai (angl. Low Point (noise);

    - 12 klasė – persidengimo taškai (angl. Overlap Points).

  - Vykdant Sutartį Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju, gali LIDAR duomenų klasifikavimui naudoti ir daugiau klasių.

  - Turi būti klasifikuota 100 procentų LIDAR duomenų, t. y. negali būti taškų, kuriems nepriskirta jokia klasė. LIDAR duomenims automatizuotais ar pusiau automatizuotais metodais, priskiriamos 6.6 papunktyje nurodytos klasės.

  - LIDAR duomenys turi būti išsaugoti LAS (ne žemesne nei 1.4 versija ir ne žemesniu kaip septinto lygio taško duomenų įrašo formatu (angl. POINT DATA RECORD FORMAT 6)). LAS formatų specifikacijos skelbiamos Fotogrametrijos ir nuotolinių tyrimų draugijos (angl. Society of Photogrammetry and Remote Sensing) tinklalapyje http://www.asprs.org. LAS failuose turi būti pateiktos LIDAR duomenų erdvinės X, Y ir Z koordinatės nustatytos LKS-94 koordinačių sistemoje ir LAS07 aukščių sistemoje. Koordinatės pateikiamos metrais dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Skaitmeninis reljefo modelis DTM ir skaitmeninis paviršiaus modelis DSM pateikiami GeoTIFF formatu (ar kitu lygiaverčiu formatu iš anksto suderinus raštu su Pirkėju).

  - Žemės paviršiaus pokyčių analizė atliekama iš lazerinio skanavimo metu sudaryto taškų debesies (pašalinus visą augmeniją bei kitus objektus). Nustatyti pokyčiai pateikiami plotiniais objektais 6.3 p. numatytoje aprėptyje, taip pat pateikiami taškiniai objektai t. y. žemės paviršiaus altitudė virš MD ašies, ne didesniu kaip 10 m intervalu vienas nuo kito. Duomenys pateikiami .shp formatu.

  - Šalintinos augmenijos analizė atliekama iš lazerinio skanavimo metu sudaryto taškų debesies. Nustatyti pokyčiai pateikiami plotiniais ar/ir taškiniais objektais 6.3 p. numatytoje aprėptyje.

  - Atliekant perdavimo sistemos gretimybėje (6.3 p. aprėptyje) augmenijos įvertinimą Tiekėjas turi:

    - nuotraukose bei ataskaitose kita spalva atvaizduoti aptiktus augmenijos pakitimus, juos priskiriant pagal požymius: i) leidžiama augmenija; ii) šalintina augmenija;

    - šalintina augmenija – medžiai ir krūmai, kurie auga 6.3 p. nurodytoje aprėptyje kurių kamieno skersmuo yra didesnis kaip 7 cm, matuojant 5 cm nuo žemės paviršiaus ir kurių aukštis daugiau negu 1m. Augmenija neatitinkanti šalintinos augmenijos požymių – kamieno skersmens, vertinama, kaip nešalintina augmenija. Taip pat į šią kategoriją (Nešalinamos augmenijos) patenka – pasvirę, palinkę medžiai ir medžių šakos, patenkančios į 6.3 punkte nurodytą aprėptį arba galinčios ją pasiekti, vertinami atskirai kaip galimą riziką kelianti augmenija. Tiekėjas tokius objektus pažymi duomenų rinkinyje ir ataskaitoje nurodo jų vietą, preliminarų aukštį, pasvirimo kryptį ir siūlomą veiksmą: šalintina, stebėtina arba nešalintina;

    - vyraujantis augmenijos požymis nustatomas pagal didžiausią atitinkamo požymio dalį vertinamame augmenijos poligone. Ataskaitoje nurodoma, pagal kokį kriterijų nustatytas vyraujantis požymis: plotą, objektų skaičių arba kitą Tiekėjo taikytą ir ataskaitoje aprašytą metodą;

    - nuotraukose atvaizduoti MD vamzdyno padėtį, augmenijos plotus bei 6.3 p. aprėptį;

    - įvertinti vyraujantį medžių aukštį;

    - išskaičiuoti vyraujantį kamieno storį;

    - nustatyti vyraujančias medžių rūšis;

    - ataskaitos rezultatai turi būti pateikti pridedamoje .xlsx ir .shp, kuri privalo būti užpildyta vadovaujantis pateiktu šablonu (techninės specifikacijos 5 lentelė).

5 lentelė. Augmenijos vertinimo šablonas.

| Laukas | Tipas | Apibrėžimas / pildymas |
| --- | --- | --- |
| ID | Double (Number) | Unikalus įrašo identifikatorius |
| X | Double (Number) | Nurodoma nustatyto augmenijos plotos centro koordinatės X, m |
| Y | Double (Number) | Nurodoma nustatyto augmenijos plotos centro koordinatės Y, m |
| AUGMENIJOS_PLOTAS | Double (Number) | Nurodomas nustatyto augmenijos poligono plotas, ha. Vertinami ≥ 1 kv. m. Esant brandiems pavieniams medžiams šis laukas nepildomas – pildomi sekantys laukai. |
| DATA | Data | Nurodoma fotografavimo data YYYY‑MM‑DD formatu |
| AUGMENIJOS_TIPAS | Text | Nurodomas vyraujančios augmenijos tipas: 1. medžiai; 2. krūmai; 3. mišrus (kai esama ir medžių ir krūmų) |
| AUGMENIJOS_RUSIS | Text | Nurodoma vyraujančios augmenijos rūšys: 1. lapuočiai; 2. spygliuočiai; 3. sausuoliai. |
| KAMIENO_STORIS | Double (Number) | Nurodomas vyraujantis kamieno storis, cm |
| AUKSTIS | Double (Number) | Nurodomas vyraujantis medžių ir krūmų aukštis turi būti nustatomas pagal lajos aukštį |
| VEIKSMAI | Text | Nurodomi veiksmai: 1. šalintina augmenija; 2. nešalintina augmenija. |
| NUORODA | Text | Pateikiama nuoroda į žemėlapį |
| PASTABOS | Text | Pastabos |

  - Atliekant perdavimo sistemos gretimybėje (6.3 p. aprėptyje) žemės paviršiaus altitudės įvertinimą Tiekėjas turi:

    - remiantis apskridimo metu surinktais duomenimis įvertinti žemės paviršiaus altitudę eliminavus visą augmeniją bei kitus objektus;

    - pirmo apskridimo metu gautas žemės paviršiaus altitudes sulyginti su Pirkėjo pateiktais MD vamzdyno viršaus altitudės duomenimis (Pirkėjas neįsipareigoja pateikti visų MD vamzdynų viršaus altitudžių);

    - tolimesnių apskridimo metu surinktų žemės paviršiaus altitudės duomenų palyginimas su surinktais istoriniais duomenimis (įskaitant ir MD vamzdyno gylio palyginimą);

    - ataskaitos rezultatai turi būti pateikti pridedamoje .xlsx ir .shp, kuri privalo būti užpildyta vadovaujantis pateiktu šablonu (techninės specifikacijos 6 lentelė; 7 lentelė);

    - parengti žemės paviršiaus pokyčių žemėlapį, kuriame matytųsi reljefo pokyčių zonos (pakilimai, nusėdimai), pokyčių plotai, tūrio pokyčiai;

    - pateikti 2D MD vamzdyno išilginį profilį. Profilyje turi būti nurodyta žemės paviršiaus (įskaitant ir pokytį) ir MD vamzdyno viršaus altitudėmis, kertamais objektais (vandens telkiniai, keliai, geležinkeliai ar kt.) (.pdf, .dwg formatais). Profilis sudaromas tik tose vietose, kuriose Pirkėjas yra pateikęs MD vamzdyno viršaus altitudės duomenis.

6 lentelė. Žemės paviršiaus altitudės įvertinimo ataskaitos šablonas.

| Laukas | Tipas | Apibrėžimas / pildymas |
| --- | --- | --- |
| ID | Double (Number) | Unikalus įrašo identifikatorius |
| X | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės X, m. Ankstesnio apskridimo |
| Y | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės Y, m. Ankstesnio apskridimo |
| Z | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės Z, m. Ankstesnio apskridimo |
| DATA | Data | Nurodoma apskridimo data YYYY‑MM‑DD formatu. Ankstesnio apskridimo |
| X1 | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės X, m. Vėlesnio apskridimo |
| Y1 | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės Y, m. Vėlesnio apskridimo |
| Z1 | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės Z, m. Vėlesnio apskridimo |
| DATA | Data | Nurodoma apskridimo data YYYY‑MM‑DD formatu. Vėlesnio apskridimo |
| TIPAS | Double (Number) | Pagal LAS klasifikatorių |
| PASTABOS | Text | Pastabos |

7 lentelė. Žemės paviršiaus altitudės (virš MD vamzdyno ašies) įvertinimo ataskaitos šablonas.

| Laukas | Tipas | Apibrėžimas / pildymas |
| --- | --- | --- |
| ID | Double (Number) | Unikalus įrašo identifikatorius |
| X | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės X, m |
| Y | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės Y, m |
| Z | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės Z, m |
| MD_GYLIS | Double (Number) | Nurodomas apskaičiuotas MD vamzdžio gylis. Duomenys pildomi tik tuo atveju kai Pirkėjas yra pateikęs MD vamzdyno viršaus altitudę. |
| DATA | Data | Nurodoma apskridimo data YYYY‑MM‑DD formatu |
| TIPAS | Double (Number) | Pagal LAS klasifikatorių |
| PASTABOS | Text | Pastabos |

- Bendri reikalavimai duomenų saugumui ir Paslaugų vykdymui

  - Kadangi Tiekėjui bus suteikiama informacija apie nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius įrenginius ir turtą, kuri gali kelti riziką ar grėsmę nacionaliniam saugumui, Tiekėjas, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys turi atitikti nacionalinio saugumo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ 92 str. 14-15 d).

  - Teikiant Paslaugas turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-08-13  nutarimu Nr. 818 (aktuali redakcija su vėlesniais pakeitimais) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aea15050a53411e8acb39f2e6db7935b/asr, nuostatomis.

  - Pirkimo objektui taikomi žalieji reikalavimai vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) 4.3. punkto nuostatomis: Tiekėjas Sutarties vykdymo metu turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą EN ISO 14001 ar lygiavertį standartą. Tiekėjas Pirkėjo prašymu turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius taikomų priemonių atitiktį šiam reikalavimui.

  - Reikalavimai duomenų centrams:

    - Tiekėjo internetinė saugykla (ar lygiavertė vieta) turi būti laikoma saugiuose duomenų centruose, kurie dislokuoti EEE (angl. European Economic Area) teritorijoje arba šalyse, kurios atitinka Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Sistemos duomenys neturi būti iškeliami už šios zonos ribų.

    - Duomenų centras turi atitikti „Uptime Institute“ organizacijos apibrėžtus „Tier 3“ arba lygiavertį duomenų centro patikimumo lygį. Lygiavertiškumas gali būti pagrindžiamas sertifikatu, audito išvada arba kitu dokumentu, patvirtinančiu ne žemesnį duomenų centro patikimumo, prieinamumo, dubliavimo ir veiklos tęstinumo lygį.Internetinė saugykla ir / ar Sistema turi veikti informacijos saugos ISO27001 arba lygiaverčio sertifikuotuose tiekėjų debesijos (angl. „Cloud“) duomenų centruose.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad suteikiant Paslaugas būtų naudojama tik leistina ir licencijuota aparatinė ir programinė įranga.

  - „Leistina“ programinė įranga:

    - turi galiojančias licencijas, atitinkančias naudojimo paskirtį ir apimtį;

    - nėra kilusi iš šalių, kurios pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d.;

    - suderinta su Pirkėju. Pirkėjas gali atsisakyti suderinti programinę įrangą tik motyvuotai, jeigu ji neatitinka licencijavimo, informacijos saugos, nacionalinio saugumo arba šioje techninėje specifikacijoje nustatytų techninių reikalavimų.

  - Reikalavimai šifravimui:

    - Informacija turi būti saugoma šifruotoje saugykloje;

    - turi būti naudojami šifravimo raktai. Turi būti užtikrinamas šifravimo raktų saugumas. Šifravimo raktų ilgis turi būti ne mažesnis kaip 256 bitai;

    - turi užtikrinti pilną duomenų šifravimą (angl. end-to-end encryption), t.y. duomenys turi būti šifruojami perdavimo metu tarp Paslaugos ir naudotojų kompiuterių metu, bei (jei naudojama) duomenų bazėse, tarnybinėse stotyse ir atsarginėse kopijose;

    - saugoma jautri ir (ar) konfidenciali informacija turi būti apsaugota taip, kad ji negalėtų būti dešifruota ar pasiekiama iš išorės, t. y. be tinkamos autorizacijos ir prieigos teisės. Net jei visa yra šifruojama, turi būti užtikrinta, kad vidinė prieigos kontrolė ribotų prieigą prie skirtingo jautrumo informacijos, o šifravimo raktai ir mechanizmai nebūtų prieinami neautorizuotiems naudotojams ar trečiosioms šalims;

  - Reikalavimai žurnalizavimui:

    - turi būti kaupiama ir ne mažiau kaip 6 mėnesius saugoma audito informacija apie operacijas su duomenimis (angl. logs). Turi būti saugoma informacija apie veiksmus su duomenimis, naudotojus, kurie atliko veiksmus su duomenimis, veiksmų datas ir laikus;

    - Numatyti naudotojai turi galėti lengvai peržiūrėti konkrečių audito įrašų informaciją (tiek ekraninėje formoje, tiek ataskaitoje);

    - administratoriams turi būti panaikinta galimybė ištrinti ar redaguoti administratoriaus veiksmų žurnalinius įrašus;

    - audito įrašai negali būti redaguojami ar kitaip keičiami;

    - Turi būti kaupiami šie (neapsiribojant, tikslus sąrašas derinamas) žurnalizavimo įrašai:

      - Naudotojo identifikatorius;

      - Įvykių laikai;

      - Kompiuterio, iš kurio jungiamasi, informacija, šaltinio IP;

      - Sėkmingų / nesėkmingų bandymų prisijungti įrašai;

      - Administratoriaus teisių naudojimas;

      - Prieigos teisių pokyčiai;

      - konfigūracijos keitimas;

      - tinklo parametrų, laiko ir (ar) datos pakeitimai;

      - Įvykių registravimo funkcijos įjungimas / išjungimas;

      - Įvykių trynimas, kūrimas ir (ar) keitimas;

      - Resursai, prie kurių buvo suteikta prieiga;

      - Sisteminiai ir saugumo pranešimai;

      - Informacija apie veiksmus su naudotojais

  - Paslaugų Tiekėjo darbuotojų darbo priemonėse privalo būti įdiegta ir veikianti galiojanti antivirusinė sistema, atitinkanti tarptautinius saugumo standartus. Antivirusinė programinė įranga neturi būti kilusi iš šalių, kurių gamintojai ar produktai pagal galiojančius teisės aktus gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d. nuostatose;

  - Visi apskridimo metu surinkti duomenys apie objektą turi būti apdorojami tik Europos Sąjungoje arba šalyse, kurios atitinka Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Visi surinkti duomenys turi išlikti konfidencialūs. Duomenys turi būti apsaugoti nuo neteisėto perėmimo ar panaudojimo.

  - Tiekėjas įsipareigoja neatskleisti administruojamų duomenų, neperleisti tretiesiems asmenims ir užtikrintą kokybišką jų apsaugą.

  - Tiekėjas įsipareigoja, jog visa archyvinė informacija, sutarties galiojimo laikotarpiu bus apsaugota nuo trečiųjų šalių ir pasibaigus sutarčiai Pirkėjui raštu pareikalavus nemokamai ir saugiai perduota Pirkėjui suderintu formatu.

  - Pirkėjas yra visų surinktų duomenų savininkas. Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pareikalavus (ar Sutarties nutraukimo atveju) eksportuoti ir perduoti visus per visą Paslaugų teikimo laikotarpį sukauptus duomenis (ortofotografijos, duomenų rinkiniai, ataskaitos ir kt.) su Pirkėju suderintu formatu (.xls, .csv ar kt.).

  - Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pateikto rašytinio prašymo, negrįžtamai sunaikinti visus Pirkėjo pateiktus duomenis, Tiekėjo resursais surinktus duomenis apie Pirkėjo eksploatuojamus objektus. Tiekėjas po duomenų sunaikinimo per ne vėliau kaip 5 kalendorines dienas turi pateikti duomenų perdavimą ir sunaikinimą patvirtinantį pasirašytą oficialų raštą.

  - Apie bet kokius galimus duomenų pasisavinimo, nutekėjimo ar kibernetinio saugumo incidentus Tiekėjo Infrastruktūroje atvejus, Tiekėjas nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją ir imtis visų įmanomų priemonių, situacijai suvaldyti.

  - Kibernetinio saugumo incidentų valdymas:

    - Tiekėjas apie bet kokį kibernetinio saugumo incidentą, galintį paliesti Pirkėjo duomenis ar informacinius išteklius, privalo pranešti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val. pateikti ankstyvą įspėjimą Pirkėjui.

    - Ne vėliau kaip per 72 val. nuo sužinojimo Tiekėjas pateikia išsamų pranešimą, kuriame nurodo:

      - Incidento pobūdį ir mastą

      - Poveikio vertinimą;

      - Taikytas pirmines priemones.

    - Tiekėjas teikia tarpines ir galutinę ataskaitą pagal Pirkėjo prašymą.

    - Informavimo kanalai: Pranešimai teikiami už Sutarties vykdymą atsakingiems Pirkėjo darbuotojams arba el. paštu cyber@ambergrid.lt. Informacija turi būti autentiška ir, jei prašoma, užšifruota.

  - Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

  - Pirkėjas turi teisę Sutarties galiojimo metu atlikti Tiekėjo taikomų informacijos saugos organizacinių ir techninių priemonių patikrą, kiek tai susiję su šios Sutarties vykdymu ir Pirkėjo duomenų tvarkymu. Apie planinę patikrą Pirkėjas praneša Tiekėjui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Patikra atliekama neatskleidžiant Tiekėjo komercinių paslapčių, kitų klientų duomenų ir kitos su Sutarties vykdymu nesusijusios informacijos.

PASLAUGŲ APIMTYS IR PRELIMINARŪS JŲ KIEKIAI 36 MĖN. LAIKOTARPIUI

| Eil. Nr. | Objektas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Virš dujų perdavimo sistemos stebimoje teritorijoje aerofotografijų sudarymo paslaugos | km | 13 728 |
| 2. | Virš dujų perdavimo sistemos stebimoje teritorijoje aerofotografijų ir LiDAR taškų debesies sudarymo paslaugos. | km | 6 864 |
| 3. | Paslauga 1 – atliekamų veiklų (veiksmų) pokyčių identifikavimas, erdvinių duomenų paruošimas ir ataskaitų pateikimas pagal atliktas dujų perdavimo sistemos (vamzdyno) aerofotografijas (kaip nurodyta Techninės specifikacijos 5 skyriuje). | Ataskaita | 6 |
| 4. | Paslauga 2 – augmenijos įvertinimas šalinimui analizė, erdvinių duomenų paruošimas ir ataskaitų pateikimas pagal surinktus LiDAR duomenis (kaip nurodyta Techninės specifikacijos 6 skyriaus 6.12–6.13.8 punktuose). | Ataskaita | 3 |
| 5. | Paslauga 2 – žemės paviršiaus altitudės įvertinimo analizė, erdvinių duomenų paruošimas ir ataskaitų pateikimas pagal surinktus LiDAR duomenis (kaip nurodyta Techninės specifikacijos 6 skyriaus 6.14–6.14.6 punktuose). | Ataskaita | 3 |

* Nurodytas preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio. Pirkėjas Paslaugas įsigis pagal poreikį visą Sutarties galiojimo laikotarpį iki maksimalios Sutarties vertės .