SUTANKINIMO ĮRANGOS SPRENDIMO

TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

|  | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai |
| --- | --- |
| 1. | # Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai: |
| 1.1. | Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą Įrangos Tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai. |
| 1.2. | Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“). |
| 1.3. | Įrangos Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. „End of Lifetime“ arba „Discontinued“). |
| 1.4. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.5. | Visi funkciniai ir našumo reikalavimai turi būti pagrįsti tiksliomis nuorodomis į gamintojo internetiniame puslapyje esančią informaciją arba kitus gamintojo oficialius dokumentus, nurodant dokumentą ir puslapio numerį. |
| 1.6. | Įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų; |
| 1.7. | Visa siūloma sutankinimo įranga, valdymo sprendimas ir simetrinių raktų valdymo sprendimas turi būti to paties gamintojo arba skirtingų gamintojų suderinami bendram darbui, ir būti visiškai su jais suderinami. Jei siūlomi skirtingų gamintojų sprendimai, turi būti pateikti siūlomos sutankinimo įrangos ir valdymo sprendimo ar simetrinių raktų valdymo sprendimo gamintojų raštiški patvirtinimai, kad siūlomi sprendimai yra visiškai suderinami bendram darbui, bei bus teikiama gamintojo garantija be apribojimų. Raštiški patvirtinimai turi būti adresuoti konkrečiai Perkančiajai organizacijai. |
| 1.8. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas laisva forma turi pateikti tikslias siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos sutankinimo įrangos, valdymo sprendimo ir simetrinių raktų valdymo sprendimo komponentų modeliai, prekių kodai, kiekiai, pavadinimai ir kita standartiškai gamintojų konfigūratoriuose pateikiama informacija. |
| 1.9. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas laisva forma turi būti pateikti, po vieną atsarginę dalį iš kiekvieno skirtingo DWDM įrangos komponento, įskaitant DWDM įrenginį (angl. „chasis“). Pvz.: jeigu siūlomoje DWDM įrangoje yra naudojami 9 vnt. tranponderių, tai dar 1 papildomas transponderis turi būti pateikiamas kaip rezervinė dalis. Rezervinių dalių nereikalaujame šifravimo raktų centrinio valdymo serveriui. |
| 1.10. | # Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių. |
| 1.11. | # Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos Įrangos reikalaujamoms funkcijoms vykdyti ir palaikyti. |
| 1.12. | # Visos siūlomos Įrangos licencijos turi būti pateikiamos su ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantija (jeigu techninės specifikacijos specialiose sąlygose nenurodyta kitaip). |
| 1.13. | # Visi 100Gbps siūlomi optiniai keitikliai turi būti to paties gamintojo kaip ir siūloma Įranga arba skirtingų gamintojų suderinami bendram darbui, ir būti visiškai su jais suderinami. Jei siūlomi skirtingų gamintojų optiniai keitikliai, turi būti pateikti siūlomos įrangos ir optinių keitiklių gamintojų raštiški patvirtinimai, kad siūlomi optiniai keitikliai yra visiškai suderinami bendram darbui, bei kad visą įrangos eksploatacijos laikotarpį atnaujinus programinę įrangą atpažins pasiūlytus optinius keitiklius, korektiškai rodys jų serijinius numerius, gamintoją ir kitus parametrus bei bus teikiama gamintojo garantija be apribojimų. Raštiški patvirtinimai turi būti adresuoti konkrečiai Perkančiajai organizacijai. |
| 1.14. | # Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga. |
| 1.15. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip Sutarties reikalavimų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresnių parametrų, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga. |
| 1.16. | Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 37 straipsnio 8 ir 9 dalies 1 papunkčiu, laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| 1.17. | Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 47 straipsnio 8 ir 9 dalimi, laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| 1.18. | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos (šiuo metu gaminamų, išbandytų, sertifikuotų ir paruoštų tiekimui) techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamos prekės parametro atitiktį patvirtinančios informacijos, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją. |
| 2. | Bendrieji reikalavimai siūlomos įrangos montavimui ir diegimui |
| 2.1. | Įrangos Tiekėjas į pasiūlymą turi įtraukti visas siūlomos Įrangos montavimui ir pajungimui reikalingas medžiagas, optinius kabelius, optinius keitiklius, optinius slopintuvus. |
| 2.2. | Pagal Perkančiosios organizacijos poreikį Įrangos Tiekėjas turės suteikti ne mažiau kaip žemiau išvardintus paslaugas: |
| 2.2.1. | Planavimo etapas, galutinai suderinus visus veiksmus su Perkančiąja organizacija (ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos). |
| 2.2.1.1 | Paslaugų įgyvendinimo plano parengimas ir suderinimas su Perkančiąja organizacija. Paslaugų įgyvendinimo planą sudaro: 1. paslaugų teikimo planas/tvarkaraštis; 2. šalių (Perkančioji organizacija, tiekėjo) tarpusavio komunikavimo planas; 3. paslaugų koordinavimo planas; 4. dalijimosi informacija priemonių sąrašas; 5. paslaugų teikimo darbo grupės sudėtis; 6. paslaugų tarpinių ir galutinių rezultatų pateikimo ir pristatymo tvarka; 7. paslaugų teikimo rizikų planas; 8. kassavaitinių ir mėnesinių atliktų paslaugų priėmimo - perdavimo ataskaitų formos. |
| 2.2.2. | Įrangos tiekėjas su Perkančiosios organizacijos atstovais turi atlikti siūlomo sutankinimo sprendimo paslaugų testavimą testinėje gamintojo aplinkoje (angl. proof of concept). |
| 2.2.3. | Įrangos tiekėjas turi bendradarbiaudamas su Perkančiosios organizacijos atstovais atlikti siūlomos Įrangos diegimo bei pradinio konfigūravimo darbus, užtikrinančius paslaugų veikimą: |
| 2.2.4. | Įrangos montavimą – visa siūloma įranga turi būti sumontuota Perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose Vilniuje, Kaune, Kryžkalnyje, Klaipėdoje, Telšiuose, Šiauliuose, Panevėžyje ir Ukmergėje; |
| 2.2.5. | Įrangos sujungimą – visa siūloma įranga turi būti prijungta prie elektros tinklo. Turi būti atliktas būtinas Įrangos kabeliavimas, kabelių žymėjimas bei parengta techninė dokumentacija; |
| 2.2.6. | Įrangos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimą – visai siūlomai įrangai turi būti atliktas vidinės programinės įrangos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimas ir Įrangos parengimas eksploatacijai; |
| 2.2.7. | Techninės dokumentacijos parengimą – turi būti pateikta įdiegtos įrangos atliktų darbų techninė dokumentacija (įrangos montavimo schemos, elektros, LAN tinklų sujungimo schemos, kabelių žymėjimo aprašymai bei kiti duomenys, reikalingi tolimesniam įrangos konfigūravimui ir eksploatavimui (IP adresai, valdymo programų vardai, prisijungimų vardai, slaptažodžiai ir pan.) Dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir pateikta elektroniniu formatu; |
| 2.2.8. | Įrangos testavimą – pabaigus diegimo darbus Įrangos Tiekėjas, kartu su Perkančiosios organizacijos atstovais, pagal iš anksto suderintus testavimo scenarijus, turės atlikti Įrangos veikimo testavimus (aukšto patikimumo, našumo savybių ir pan.) ir pateikti testų rezultatus elektroniniu formatu. |
| 2.3. | Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir įdiegti užsakomą Įrangą per 180 kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos. |
| 2.4. | Tiekėjas privalo įdiegti visą Sutankinimo (toliau – DWDM) įrangą pagal pav. 1 DWDM paslaugų schemą ir perduoti veikiančią sistemą pirkėjui, jei pridavimo metu išaiškės kokie nors trūkumai, tiekėjas privalo juos pašalinti savo sąskaita. |
| 2.5. | Visos DWDM sistemos transportuojamos paslaugos turi būti šifruojamos naudojant simetrinį AES-256 šifravimą. |
| 2.6. | Visą DWDM sistemos įranga turi būti sujungta į DWDM sistemai dedikuotą centralizuoto valdymo programinę įrangą. Visus virtualizacijos resursus pateikia perkančioji organizacija, projekto vykdymo metu. |
| 2.7. | Įdiegus pirmo užsakymo sutankinimo įrangą ir atlikus testavimą, per 30 kalendorinių dienų turi būti suorganizuoti Perkančiosios organizacijos darbuotojų (ne mažiau 4 darbuotojų) siūlomo Sprendimo administravimo ir naudojimo, ne trumpesni nei 24 akademinių valandų mokymai. Mokymai turi vykti tiekėjo nurodytose patalpose arba nuotoliniu būdu. Jei mokymai vyksta ne nuotoliniu būdu, į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos su mokymais susijusios išlaidos, tame tarpe transportavimo, patalpų nuoma ir kt. Mokymai privalo atitikti šiuos reikalavimus: - į mokymų kursą turi būti įtraukta siūlomos įrangos teorinė dalis ir praktiniai užsiėmimai; - turi būti pademonstruotos įdiegto sprendimo pagrindinės administravimo ir priežiūros sritys; Į mokymų kainą turi būti įskaičiuoti dviejų administratorių egzaminai (vienas bandymas), kurio išlaikymo atveju išduodamas sertifikatas įrodantis įgytą kompetenciją. |
| 2.8. | Įrangos diegimą, konfigūravimą, garantinį aptarnavimą atliekantys specialistai privalo mokėti lietuvių kalbą arba turi būti užtikrintos kokybiškos vertimo paslaugos. |
| 3. | Tarpmiestiniai sujungimai |
| 3.1. | Vilnius 1 – Kaunas; |
| 3.2. | Kaunas – Ukmergė; |
| 3.3. | Ukmergė – Vilnius 2; |
| 3.4. | Kaunas – Kryžkalnis; |
| 3.5. | Kryžkalnis – Klaipėda; |
| 3.6. | Klaipėda – Telšiai; |
| 3.7. | Telšiai – Šiauliai; |
| 3.8. | Panevėžys – Šiauliai; |
| 3.9. | Panevėžys – Ukmergė; |
| 3.10 | Vilnius 2 – Vilnius 1. |

Pav.1 Sutankinimo įrangos paslaugų schema

4. Detalūs sutankinimo įrangos techniniai reikalavimai

Tiekėjas turi užpildyti visus techninių reikalavimų „Pasiūlymo duomenys“ laukus, priešingu atveju vertinimo komisija pasilieka teisę neužpildytus punktus traktuoti kaip neatitinkančius reikalavimų. Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ gali būti atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai, parametrai | Nurodomos siūlomos prekės charakteristikos (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Bendri DWDM reikalavimai |  |  |
| 4.1. | Korpusas | Montuojamas į 19“ komutacinę spintą. Turi būti pateikiamas su visais montavimui reikalingais priedais. |  |
| 4.2. | Aukštis, bendras įrangos kiekis per lokaciją | Kryžkalnyje, Telšiuose ir Ukmergėje ne daugiau kaip 4 U (angl. rack unit) per lokaciją. Kituose mazguose ne daugiau kaip 21 U (angl. rack unit) per lokaciją. |  |
| 4.3. | Dubliuoti maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du maitinimo šaltiniai. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Turi būti galimybė pakeisti maitinimo šaltinį veikiančioje įrangoje (angl. hot-swapping). |  |
| 4.4. | Aušinimas | Ne mažiau, kaip du aušinimo ventiliatoriai. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Turi būti galimybė pakeisti ventiliatorių veikiančioje įrangoje (angl. hot-swapping). |  |
| 4.5. | Fizinės terpės modulių keitimas neišjungiant maitinimo | Būtina |  |
| 4.6. | Topologija, architektūra, funkcionalumas | DWDM sistema turi būti žiedo topologijos. DWDM sistema turi būti pagrįsta ROADM architektūra, be fiksuotų demultiplekserių. DWDM sistema turi palaikykti ROADM funkcionalumą: - Colorless flexgrid (C-F). |  |
| 4.7. | Transponderių reikalavimai | Visi transponderiai DWDM sistema turi atitikti ITU-T G.709 reikalavimus arba lygiaverčius reikalavimus Visi transponderiai DWDM sistemoje turi palaikyti Ethernet 100 GE, 40GE, 10GE, OC-192/STM-64 klientų sąsajų tipus. Visi transponderiai DWDM sistemoje turi palaikyti ne žemesnį kaip AES-256 simetrinį šifravimą. |  |
| 4.8. | Dažnių kanalų skaičius | DWDM kiekviena atkarpa turi palaikyti ne mažiau 48 dažninius kanalus, su ne mažiau 100 GHz tarpais (angl. spacing). |  |
| 4.9. | Optinis tarpmiestinis kabelis | DWDM sistema turi būti realizuota panaudojant dvi optines skaidulas. |  |
| 4.10. | DWDM įrangos aukštas patikimumas | Visa DWDM įranga turi būti dubliuojama per lokaciją, statant ne mažiau kaip 2 vnt. DWDM įrenginius (angl. shelf) per lokaciją, išskyrus Telšius, Kryžkalnį ir Ukmergę. Visa siūloma DWDM įranga turi būti pateikiama su dubliuotais valdymo moduliais. Vėdinimo moduliai, maitinimo šaltiniai ir valdymo moduliai negali būti integruoti, tai turi būti atskirai keičiami moduliai. |  |
| 4.11. | Minimalios DWDM sistema transportuojamos paslaugos | Turi būti: Paslauga A – ne mažiau 2x100Gb (optiniai keitikliai QSFP28 100GBASE-SR4) Paslauga B – ne mažiau 1x100Gb (optiniai keitikliai QSFP28 100GBASE-SR4) Paslauga D – ne mažiau 5x100Gb (optiniai keitikliai QSFP28 100GBASE-LR4) Paslauga E – ne mažiau 5x100Gb (optiniai keitikliai QSFP28 100GBASE-LR4) Paslauga F – ne mažiau 5x100Gb (optiniai keitikliai QSFP28 100GBASE-LR4) (žr. aukščiau pateiktą schemą Pav. 1) |  |
| 4.12. | DWDM sistemos plėtimas | DWDM sistemos Paslaugų plėtimas tik naudojant sistemos išplėtimo modulius, be papildomų atskirų šasi (angl.“chasis“) įrenginių: Paslauga A – ne mažiau 3x100Gb Paslauga B – ne mažiau 2x100Gb Paslauga D – ne mažiau 10x100Gb Paslauga E – ne mažiau 10x100Gb Paslauga F – ne mažiau 10x100Gb Plėtimas šiuo pirkimu neperkamas. |  |
| 4.13. | Dispersijos kompensavimas | Sistema privalo užtikrinti dispersijos kompensavimą kiekviename mazge (jeigu reikalinga). |  |
| 4.14. | DWDM sistemos lankstumas | DWDM žiedo pralaidumas ir paslaugų perdavimas turi būti lengvai plečiamas. Naujas mazgas į naujai pastatytą DWDM sistemą (esant poreikiui) turi būti lengvai integruojamas, nekeičiant gretimų mazgų įrangos. |  |
| 4.15. | MUX/DEMUX komponento įvestis ir išvestis | Ne mažiau 9 įvesties/išvesties (add/drop) prievadų kiekvienoje lokacijoje, išskyrus Kryžkalnio ir Telšių lokacijas. Įvesties/išvesties (add/drop) prievadai turi būti konfigūruojami programiškai nuotoliniu būdu (ROADM). |  |
| 4.16. | Magistralinio tinklo atkarpos ir jų slopinimai | a. Vilnius 1 – Kaunas (105 km – 23 dB) b. Kaunas – Ukmergė (75 km – 17 dB) c. Ukmergė – Vilnius 2 (67 km – 16 dB) d. Kaunas – Kryžkalnis (116 km – 25 dB) e. Kryžkalnis – Klaipėda (110 km – 24dB) f. Klaipėda –Telšiai (102 km – 22 dB) g. Telšiai – Šiauliai (75 km – 17 dB) h. Panevėžys – Šiauliai; (99 km – 22 dB) i. Panevėžys – Ukmergė; (71 km – 16 dB) j. Vilnius 2 – Vilnius 1 (4 km – 4 dB) (žr. aukščiau pateiktą schemą Pav. 1) Atstumas ir slopinimas gali kisti +/- 10 proc. Optikos tipai G.657/G.652 arba lygiaverčiai. |  |
| 4.17. | Stebėjimo prievadas | DWDM sistemos mazgai kaip Mux/Demux ir signalų stiprintuvas turi turėti optinio signalo kanalą, dedikuotą stebėjimui. |  |
| 4.18. | Optinių linijų diagnostika | DWDM sprendimas turi leisti diagnozuoti optinės linijos slopinimą, optinis linijos slopinimo padidėjimą, optinės linijos skaidulų trūkius. |  |
| 4.19. | DWDM įrangos valdymo moduliai | Privalo turėti: • Ne mažiau 1 vnt. dedikuotą Ethernet 100/1000 Mbps spartos valdymo prievadą (out-of-band). |  |
| 4.20. | Valdymo sistema | DWDM sistemoje turi būti pateikta centralizuota įrenginių valdymo ir stebėjimo sistema, kuri turi leisti: - Centralizuotai stebėti ir valdyti visą DWDM sistemos įrangą per GUI; - Centralizuotai atnaujinti DWDM sistemos įrangą; - Kaupti ir saugoti įrangos konfiguraciją. |  |
| 4.21. | Šifravimas | DWDM sistema L1 lygyje turi šifruoti perduodamų paslaugų duomenų srautą , AES šifravimo standartu, ne trumpesniu kaip 256 bitų raktų, naudodami simetrinių raktų šifravimo metodą. Simetrinio šifravimo raktai turi būti centralizuotai valdomi iš šifravimo raktų centrinio valdymo serverio ir automatizuotai keičiami pagal nustatytą laiko intervalą, raktų dalinimas turi būti atsparus kvantinių kompiuterių atakoms (angl „quantum safe“). Simetrinių raktų valdymo serveris turi generuoti simetriniam šifravimui skirtus raktus. Šie raktai ir jų dalinimas turi būti atsparus kvantinių kompiuterių atakoms (angl „quantum safe“). Šifravimo raktų centralizuoto valdymo serveris turi atitikti šias sertifikacijas: - CC EAL4+; - ANSSI QR. Šifravimo raktų centrinio valdymo serveriai turi būti fiziniai įrenginiai, kurių turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. Centralizuota raktų valdymo sistema turi gebėti koordinuoti raktų užklausas iš trečiosios šalies QKD sluoksnio (angl. 3rd party QKD layer).“ |  |
| 4.22. | Aplinkos reikalavimai | Įrangos darbo temperatūros ribos : nuo +5°C iki +40°C Įrangos darbo santykinės drėgmės ribos: nuo – 5% iki 85%. |  |
| 4.23. | Garantija palaikymas | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip 60 mėn. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos. Garantiniu laikotarpiu nemokamas sugedusio įrenginio keitimas nauju per 14 kalendorinių dienų. Garantinio aptarnavimo metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje arba gamintojo raštišką patvirtinimą, kad įrangai suteikiama reikalaujama garantija. Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja DWDM sistemos programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas, turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą iškilus problemai (produkto naudojimo, konfigūravimo ir problemų sprendimo klausimais) darbo dienomis darbo valandomis (paslaugos tipas 8x5) (internetu, elektroniniu paštu, faksu ar telefonu), prieigą prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių techninių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos. |  |