2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių pristatymo bei įrengimo vieta – Antanavos g. 17, LT 46274, Kaunas

Prekių pristatymo ir įrengimo terminas – 3 mėn.

Lauko namelio su edukacinėmis priemonėmis įrenginio saugos ir garantijos reikalavimai:

- Įrenginys privalo turėti galiojantį atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos atitiktį jai taikomiems standartams EN 1176:2017 (2018) (įskaitant visas įrenginio dalis), EN1177:2018 ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Sertifikate ar gamintojo standartų atitikties deklaracijoje privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas.

- Įrengus lauko namelį Pirkėjui pateikiami standartų atitikimą liudijantys dokumentai – įrenginio sertifikatai ar gamintojo atitikties deklaracijos, liudijančios atitikimą įrenginiams taikomų standartų ir Higienos normos HN 131:2023 reikalavimus.

- Įrenginys turi būti pažymėtas standartą atitinkančiu žymėjimu. Žymėjime turi būti nurodytas, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, įrenginio kodas, įrengimo data bei standarto numeris.

- Įrenginio matmenys gali skirtis ne daugiau 10% nuo nurodytų.

| Įrenginio pavadinimas | Kiekis | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| NAMELIS VAIKAMS SU SUOLIUKAIS (paveikslėlis pavyzdinis ) | 1 vnt. | Reikalavimai: - 1. Namelis skirtas 1+ amžiaus vaikams. - 2. Orientaciniai matmenys: - plotis ne daugiau 2100 mm; - ilgis ne daugiau 3100 mm; - 3. Konstrukcija: klijuota laminuota mediena, impregnuota ir dažyta. Suoliukų aukštis nuo grindų ne aukštesni kaip 26 cm. Metaliniai elementai cinkuoti ir milteliniu būdu dažyti. Stogelis pagamintas iš aukštos kokybės didelio tankio politeleno ar analogiškos plokštės. Sensoriniai ir dekoratyviniai elementai pagaminti iš HDPE tipo arba analogiškos medžiagos, nenaudojama fanera ir jos produktai. Detalės iš plastiko, tinka vaikų žaidimams. Nėra jokių aštrių kraštų ar briaunų, kad nekeltų pavojaus vaikams susižeisti. - 4. Spalva derinama su užsakovu. - 5. Edukaciniai žaidimai montuojami į namelį ne mažiau 3 vnt. Dėl edukacinių priemonių įvairovės derinti su užsakovu. |