Pasiūlymo priedas

............. (tiekėjo pavadinimas)

Siūlomų prekių techninė specifikacija

  - Perkančioji organizacija – Pakruojo „Žemynos“ progimnazija. Perkančiosios organizacijos kodas 190066563, adresas: P. Mašioto g. 45, Pakruojis, LT-83135, tel. +370 421 52484, el. paštas info@zemynapm.lt.

  - Siūlomos gamtos mokslų laboratorijai reikalingos chemijos priemonės (toliau – Prekės).

| Eil. Nr. | Prekė | Kiekis | Techniniai reikalavimai | Siūlomi prekių parametrai | Kaina, Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nitratų/nitritų indikatorinės juostelės | 10 pakuočių | - Nitratų/nitritų indikatorinės juostelės turi būti skirtos pusiau kiekybiniam nitratų ir nitritų nustatymui. - Nitratų/nitritų indikatorinės juostelė turi būti iš ne mažiau, kaip 0,2 mm storio plastikinės juostelės, kurios apatiniame gale turi būti pritvirtintas bandomasis popierius. - Turi būti galimybė bandymo metu sudrėkintą juostelę palyginti su kartu su juostelėmis pateikiama spalvų skale, t.y. bandymo metu sudrėkinus nitratų/nitritų indikatorinę juostelę, atsirandanti spalva turi būti lyginama su spalvų skale, esančia ant pakuotės, arba pakuotėje. Būtina, siekiant nuskaityti koncentracijos vertę arba įvertinti koncentracijos diapozoną. - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 100 vnt. juostelių. - Gradacija turi būti ne mažesnė, kaip 0-5-10-25-50-75-100 mg/l |  |  |  |
| 2. | pH indikatorius juostelėmis | 10 pakuočių | - Indikatorinės juosteles su bandymo laukeliais, kurie pagaminti iš spalvotos celiuliozės arba lygiavertės medžiagos. - Juostelė turi padėti nustatyti pH ne mažesniame diapozone, kaip nuo 0 iki 14 pH. - Juostelės matmenys ne mažesni, kaip (ilgis x plotis ) 85x6 mm. - Indelį turi būti patogu atidaryti viena ranka. - Ant dėžutės ar kito įpakavimo turi būti palyginamoji pH lentelė. - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 100 juostelių. |  |  |  |
| 3. | Atomo modelis | 6 vnt. | - Modelis turi turėti galimybę sukurti skirtingus atomus naudojant spalvotas sferas, vaizduojančias protonus, neutronus ir elektronus. - Skylės ant plokštelės turi būti išdėstomos pagal skirtingus orbitos energetinius lygius, leidžiančius suprasti cheminius ryšius, izotopus, emisijos spektrus ir kitus su atomu susijusius dalykus. - Prekės dydis turi būti ne mažesnis, kaip 450x450 mm - Kartu su modeliu turi būti pateikiama ne mažiau, kaip 40 rutuliukų, atvaizduojančių elektronus; ne mažiau kaip 50 rutuliukų, atvaizduojančių protonus; ne mažiau, kaip 40 kortelių apie fotonų sugertį ir atomines reakcijas. - Šiuo modeliu turi būti galima nagrinėti ne mažiau, kaip 10 skirtingų temų. Prekės pavyzdys: |  |  |  |
| 4. | Chemijos rinkinys – medžiagos, mišiniai, vanduo | 8 rinkiniai | Rinkinys turi būti vieno gamintojo ir sukomplektuotas į dėžes ar kitą pakuotę. Rinkinys skirtas ne mažiau, kaip 25 skirtingiems eksperimentams atlikti. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip 40 skirtingų priemonių, reikalingų eksperimentams su medžiagomis, mišiniais, vandeniu atlikti: Palaikymo bazė, kintamoji Stovo strypai, nerūdijančio plieno, įvairių dydžių ¦ Ilgis : 370 mm Boso galva Kubeliai, rinkinyje 8 vnt. Skaitmeninis chronometras, 24 val., 1/100 s ir 1 s Jungiamasis laidas, 19A ,50 cm, raudonas Jungiamasis laidas,19A,50cm,mėlynas Magnetas, d=8 mm, l=60 mm Garinimo indas, porcelianas, įvairių dydžių ¦ Viršutinis skersmuo : 80 mm - 3 vnt Skiedinys w. grūstuvėlis, 70ml, porcelianinis Trikampis su vamzdžiu, l 50mm Apvalūs filtrai, 100 vnt., įvairių dydžių ¦ skersmuo : 150 mm Vielinė marlė su keramika, 160 x 160 mm - 2 vnt Degimo šaukštas, l=300 mm Mentele, milteliai, plienas, l=150mm Tiglio žnyplės, 200 mm, nerūdijančio plieno Indas, plastikinis, 150x150x65 mm Piltuvėliai, plastikiniai, įvairių dydžių ¦ Viršutinis skersmuo : 60 mm Lovas, su grioveliais, be dangčio Laikrodžio stiklas, sk.60 mm - 2 vnt Stiklinės, Boro, žemos formos, įvairių dydžių ¦ Tūris : 150 ml Stiklinė, 100 ml, plastikinė (PP) - 4 vnt Stiklinė, 50 ml, plastikinė (PP) - 2 vnt Grafikuotas cilindras, 25 ml, skaidrus, PP Grafiniai cilindrai, plastikiniai, įvairių dydžių ¦ Tūris : 50 ml Stiklinis vamzdis, stačiakampis,. Žiedas su viršūnės galvute, id = 10 cm Universalus spaustukas Laboratorinis termometras,-10..+150C Mėgintuvėlio laikiklis, iki d 22mm Guminiai kamščiai, be angos, įvairaus diametro ¦ skersmuo : 17 mm - 5 vnt Guminiai kamščiai, be angos, įvairaus diametro ¦ skersmuo : 26 mm Guminis kamštis 26/32, 2 skylės 7 mm Apsauginiai akiniai, skaidrus stiklas Stiklo strypas, boro 3,3, l=200mm, d=5mm - 2 vnt Metaliniai elektrodai, 76 x 40 mm, įvairūs metalai ¦ Elementas : varis - 2 vnt Pincetas, l = 130 mm, tiesus, bukas Žirklės, l = 110 mm, tiesios, bukas Pipetė, w. guminė lemputė, ilgas galas - 2 vnt Pipetė su gumine lempute, ilga Mėgintuvėlio šepetys w. vilnos antgalis,d20mm Guminės pirštinės, S dydis (7), viena pora Skalbimo buteliukas, 250 ml, plastikinis Polipropileno strypas, l=175mm, d=10 mm Laboratorinis rašiklis, atsparus vandeniui, juodas Indikatoriaus popierius, pH1-14, ritinys Uždarymo čiaupas, 1 kryptis, Luer-Lock Dangtis TESS dėžutei, plastikinis - 2 vnt TESS dėžutė, plastikinė, aukšta, 305 x 425 x 150 mm - 2 vnt Kaniulė 0,9x70mm, Luer, 20 vnt Erlenmejerio kolba su kamščiu, 100 mlSB 29 |  |  |  |
| 5. | Eksperimentų rinkinys chemija | 8 rinkiniai | Rinkinyje turi būti reikalingos priemonės darbui su 4 eilutėje numatytu rinkiniu: - Rinkinyje turi būti ne mažiau, kaip vienas degiklis, skirtas butano balionėliui ir butano balionėlis (1 x butano degiklis Labogaz 470 arba analogiškas; butano kasetė CV 300 arba analogiška); - Acetonas, ypač grynas, ne mažiau 1000 ml - Amonio chloridas, ne mažiau 250 g - Benzinas,tech.gr.,100-140C, ne mažiau 1000 ml - Kalcis, granuliuotas, ne mažiau 100 g - Ypač gryni geležies milteliai, ne mažiau 250 g - Želatinos milteliai, ne mažiau 250 g - Glicerolis, ne mažiau 250 ml - Jūros smėlis, išgrynintas, ne mažiau 1000 g - Kalio nitratas, ne mažiau 250 g - Kalio permanganatas, ne mažiau 250 g - Vario folija, 0,1 mm, ne mažiau 100 g - Vario-II sulfatas 5-hidr., ne mažiau 1000 g - Magnis, juostelė, ritinėlis, ne mažiau 25 g - Natrio chloridas, ne mažiau 500 g - Natrio hidroksidas, granulės, ne mažiau 1000 g - Alyvuogių aliejus, grynas, ne mažiau 100 ml - Druskos rūgštis 37 %, ne mažiau 1000 ml - Cinkas, lakštas 250x125x0,5 mm, ne mažiau 200 g - Benzenkarboksirūgštis, ne mažiau 100 g - Siera, išgryninta, tech.gr., ne mažiau 1000g - Denatūruotas alkoholis (spiritas deginimui), ne mažiau 1000 ml - Stovas. - Benzinas bp60-95 C, ne mažiau 1000 ml - Fenolftaleinas, 0,5% etanolio tirpalas, ne mažiau, ne mažiau 100 ml - Stiklo vata, ne mažiau 10 g - Kvarcinis smėlis, rupus, ne mažiau, ne mažiau 1000 g - Natrio chloridas, ne mažiau 500 g - Verdantys karoliukai, ne mažiau 200 g - Medienos įtvarai, pakuotėje, ne mažiau 100 vnt. - Stearino rūgštis, ne mažiau 250 g - Kalio aliuminio sulfatas, ne mažiau 1000 g - Kalio natrio tartratas, ne mažiau 250 g - Kalio hidroksido granulės, ne mažiau 500 g |  |  |  |
| 6. | Vandens tyrimų laboratorija | 6 rinkiniai | Rinkinys turi būti skirtas atlikti ne mažiau, kaip 11 skirtingų eksperimentų ir jame turi būti ne mažiau, kaip šios priemonės: 1 stiklinė, 250 ml 1 pieštuko lašintuvas 1 didinamasis stiklas 7x 1 piltuvas 1 plastikinė maišyklė 1 vandens kolektorius 1 graduotas cilindras 100 ml 2 švirkštai su vamzdeliu 1 pH indikatorius, pH 1-14 3 Žinomo pH tirpalas 1 pH metras dirvožemiui 5 Petri lėkštelės 5 Mėgintuvėliai su kištuku 1 butelis metileno mėlynojo 1 butelis natrio hidrato 1 butelis Griess reagento 1 Nessler reagento butelis 1 butelis chlorido rūgšties, 10% zol. 1 butelis chloroformo 1 butelis bario chlorido, 10% zol. 1 dėžutė |  |  |  |
| 7. | Rinkinys skirtas distiliacijai | 8 rinkiniai | Stiklo priemonės turi būti sudėtos į gamintojo numatytą dėžę ar kitą tvirtą pakuotę – ne mažiau ir ne prastesnių parametrų, kaip šios: 1 x laboratorinis termometras, -10...+110, ekranas 1 °C 1 x distiliavimo priedas, GL 18/6 1 x vieno kaklelio apvaliadugnė kolba, 100 ml, GL 25/12 1 x vieno kaklelio vamzdis, sulenktas, 1 x GL 18/10 1 x Vakarų kondensatorius, 2 x GL 14 Kartu turi būti pateikiamos mantijos kaitinimui atlikti. |  |  |  |
| 8. | Rinkinys, skirtas dujų generavimui | 8 rinkiniai | Pateikiamas rinkinys stebėti nuolatiniam dujų generavimui. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau ir ne prastesnių parametrų, kaip šios prekės: Erlenmejerio kolba, borosilikatas, IGJ29/32, 250 ml Įžeminimo jungties spaustukas, plastikinis, IGJ29 Tefloninė rankovė IGJ 29, 10 vnt. Indas, plastikinis, 150x150x65 mm. |  |  |  |
| 9. | Rinkinys su medžiagomis | 8 rinkiniai | Rinkinys turi būti skirtas atlikti ne mažiau, kaip 15 skirtingų eksperimentų. Rinkinys turi būti sudėtas į vieną gamintojo numatytą dėžę/pakuotę. Turi būti ne mažiau kaip šios, analogiškų arba geresnių savybių priemonės eksperimentų atlikimui: - Jutiklis temperatūrai matuoti, nuo -40 iki 125 °C („Bluetooth“). - Mygtukų elementas CR2032, 3V (2 vnt.). - Laidininkai/nelaidininkai, l-50 mm - Magnetas, d=8 mm, l=60 mm. - Stiklinės, Boro, žemos formos. Tūris: 250 ml - 2 vnt. - Grafikuotas cilindras, 25 ml, skaidrus, polipropileno. - Guminiai kamšiai (Rub.stop.) diametras 12,5/16,5 mm, be skylės – 5 vnt. - Mėgintuvėlio laikiklis, iki d 22mm - Šaukštas, nerūdijantis plienas, 210 mm - Lašinamoji pipetė su lempute, 10 vnt. - Studentų termometras, – nuo 10 iki +110°C, l = 230 mm - Laikrodžio stiklas, sk.100 mm - 2 vnt. - Piltuvėlis, skersmuo = 40 mm, plastikinis (PP) - Bimetalinė juostelė. - Tiglio žnyplės, 200 mm, nerūdijančio plieno. - Nešiojamas balansas. - Peilis, nerūdijantis. - Stiklo strypas, boro 3,3, l=200mm, d=5mm. - Apsauginiai akiniai, skaidrus stiklas. - Žymėjimo pieštukai, tirpūs vandenyje, 3 vnt., juodi, mėlyni, raudoni. - Laboratorinis rašiklis, atsparus vandeniui, juodas. - Jungiamasis laidas, 32 A, juodas. Ilgis: 250 mm – 4 vnt. - Lempos laikiklis, E10, su lizdais. - Aliuminio kolona. - Plieninė kolona nikeliuota. - Lempa 4 V/0,04 A,E 10 lizdas. - Skaitmeninis chronometras, 24 val., 1/100 s ir 1 s. - Sietas, smulkaus tinklelio, d=60 mm. - TESS dėžutė, plastikinė, aukšta, 305 x 425 x 150 mm. - Dangtis TESS dėžutei, plastikinis. Turi būti priemonių rinkinys šiems eksperimentams, kuris susideda iš ne mažiau, kaip – natrio chlorido 250 g, cukrozės 100 g, distiliuoto vandens 5 L, alyvuogių aliejaus, jūros smėlio, geležies miltelių 500 g, 100 vnt chromotografinių juostelių. |  |  |  |
| 10. | Rinkinys dirvožemio tyrimui atlikti | 3 rinkiniai | - Rinkinys turi leisti nagrinėti ne mažiau, kaip 11 skirtingų temų. - Rinkinyje turi būti ne mažiau, kaip šios priemonės: 1 stiklinė, 250 ml 1 pieštuko lašintuvas 1 piltuvas 1 plastikinė maišyklė 1 graduotas cilindras, 100 ml 1 šaukštas 3 Žinomo pH tirpalai 2 švirkštai su vamzdeliu 1 pH indikatorius, 1-14 1 pH metras dirvožemiui 5 Petri lėkštelės 1 pakuotė 30 filtravimo popieriaus diskų 5 Mėgintuvėliai su kamščiu 5 Stiklainiai su dangteliu 1 butelis natrio hidrato 1 butelis metileno mėlynojo 1 butelis natrio hidrato 1 butelis Griess reagento 1 Nessler reagento butelis 1 butelis chlorido rūgšties, 10% zol. 1 butelis chloroformo 1 butelis bario chlorido, 10% zol. 1 dėžutė |  |  |  |
| 11. | Lakmuso popiereliai, raudoni | 8 vnt. | - Ritinėlis arba panašus (su galimu papildymu) - pH 5-8 |  |  |  |
| 12. | Maistinių dažų rinkinys | 4 rinkiniai | - Turi būti ne mažiau, kaip 4 spalvos - Turi būti ne mažiau, kaip 30 ml |  |  |  |
| 13. | Vandens testavimo juostelės | 4 dėžutės/ pakuotės | - Prekė skirta pusiau kiekybiniam vandens kietumo nustatymui - Vienoje dėžutėje/pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 100 tyrimo juostelių - Vienos juostelės matmenys ne mažesni, kaip 6 x 95 mm |  |  |  |
| 14. | Laboratorinės svarstyklės, skirtos chemijos darbams | 15 vnt. | - Maksimalus svoris ne mažesnis, kaip 500 g - Tikslumas ne prastesnis, kaip 0,1 g - Matavimo vienetai ne mažiau, kaip g, dwt, ozt, oz - Linijiškumas ne prastesnis, kaip ± 0,3 g - Stabilizacijos laikas ne prastesnis, kaip 2,5s - Turi būti kalibruojama su išoriniu svareliu - Dizainas: plokščios arba analogiško dizaino svarstyklės, kurios susideda viena ant kitos. - Turi būti su baterijomis - Svėrimo platformos diametras ne mažesnis, kaip 120 mm - Garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėn. - Garantinio laikotarpio metu (ne rečiau kaip vieną kartą per metus) atlikti svarstyklių techninį aptarnavimą (kalibravimą) |  |  |  |
| 15. | pH indikatorinis popierius | 3 ritinėliai | - pH 1 – 14 - ritinėlis: ilgis 5 m, - plotis 8 mm |  |  |  |
| 16. | Apvaliadugnės kolbos su šlifuoto stiklo jungtimi 50 ml | 10 vnt. | - Tūris 50 ml - Šlifas 29/32 - Borosilikatinis stiklas arba geresnė medžiaga - Atitinka ISO 4797 arba lygiavertį standartą - Aukštis 105 – 107 mm |  |  |  |
| 17. | Praplovimo buteliukas | 5 vnt. | - Tūris 250 ml - Medžiaga: Permatomas LDPE - Aukštis apie 145 – 150 mm |  |  |  |
| 18. | Piltuvėliai | 10 vnt. | - Medžiaga: HDPE - Viršutinis diametras: 60 mm - Kotelio diametras: 8 mm |  |  |  |
| 19. | Mėgintuvėlių stovai | 15 vnt. | - Diametras stikliniams mėgintuvėliams 16 mm - Balti - Medžiaga: PP arba analogiška - Autoklavuojami - Lizdų skaičius: ne mažiau 60 |  |  |  |
| 20. | Mėgintuvėlis su tiesia briauna | 1 pakuotė | - Tūris 21-23 ml - Stiklas: DURAN® arba geresnės kokybės - Autoklavuojamas - Tiesia briauna - Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. - Sienelės storis: 1,0-1,2 mm |  |  |  |
| 21. | Mėgintuvėlis su tiesia briauna | 1 pakuotė | - Tūris 6-8 ml - Stiklas: DURAN® arba geresnės kokybės - Autoklavuojamas - Tiesia briauna - Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. - Sienelės storis: 0,8-1,0 mm |  |  |  |
| 22. | Vienkartinės adatos trumpos nuožulnios briaunos | 2 pakuotės | - Adatos ilgis 40 – 50 mm - Diametras: 1,2 – 1,3 mm - Medžiaga: chromo-nikelio plienas su silikono padengimu arba geresnės kokybės medžiaga - Turi tikti visiems švirkštams su Luer ir Luer- Lock jungtimi - Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |  |  |  |
| 23. | Vienkartinis švirkštas | 1 pakuotė | - 20 ml švirkštai - Medžiaga: polipropilenas arba analogiška - Sterilūs - Su Luer jungtimi, ekscentrinis - Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |  |  |  |
| 24. | Vienkartinis švirkštas | 1 pakuotė | - 5 ml švirkštai - Medžiaga: polipropilenas arba analogiška - Sterilūs - Su Luer jungtimi, ekscentrinis - Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |  |  |  |
| 25. | Plačiagurkliai stiklainiai | 85 vnt. | - Tūris 50 ml - GL 32 - Plačiagurkliai - Diametras 44-45 mm - Skaidrus stiklas arba analogiška medžiaga |  |  |  |
| 26. | Buteliukas su lašintuvu su pipete | 50 vnt. | - Tūris: 50 ml - Rudas stiklas arba analogiška medžiaga - Stiklas: soda – kalkinis-natrinas arba analogiška medžiaga. - Buteliukas su pipete |  |  |  |
| 27. | Laboratoriniai žymekliai | 12 vnt. | - Permanentinis žymeklis - Skirtas rašyti ant visų paviršių - Linijos storis apie 1 – 2 mm |  |  |  |
| 28. | Kablių juostelė (chalatams pakabinti) | 2 vnt. | - Ne mažiau, kaip su šešiais kabliukais - Turi būti galimybė nuimti ar perkelti |  |  |  |
| 29. | Unisex laboratorinis paltas su atvartu | 10 vnt. | - Dydis: XS - Pagamintas iš: poliesterio ir medvilnės ar panašios kokybės medžiagos. - Ilgos rankovės - Ne mažiau, kaip 2 šoninės kišenės. |  |  |  |
| 30. | Unisex laboratorinis paltas su atvartu | 28 vnt. | - Dydis: S - Pagamintas iš: poliesterio ir medvilnės ar panašios kokybės medžiagos. - Ilgos rankovės - Ne mažiau, kaip 2 šoninės kišenės. - Moteriškas dydis: 36/38 - Vyriškas dydis: 44/46 |  |  |  |
| 31. | Mikrošaukšto mentelės -Šaukšto forma | 15 vnt. | - Medžiaga: nerūdijantis plienas 18/10 arba analogiška medžiaga - Autoklavuojamas - Mikro šaukšto, mentelės formos - Ilgis 100 – 120 mm - Plotis: 5 -7 mm |  |  |  |
| 32. | Mikrošaukšto mentelės -Šaukšto forma | 15 vnt. | - Medžiaga: nerūdijantis plienas 18/10 arba analogiška medžiaga - Autoklavuojamas - Mikro šaukšto, mentelės formos - Ilgis 150 – 170 mm - Plotis: 5 -7 mm |  |  |  |
| 33. | Maišymo lazdelės | 10 pakuočių | - Medžiaga: borosilikatinis stiklas arba analogiška medžiaga - Diametras 6-7 mm - Ilgis: 200 – 220 mm - Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |  |  |  |
| 34. | Stiklinė | 10 pakuočių | - Tūris 100 ml - Medžiaga: borosilikatinis stiklas 3.3 arba analogiška medžiaga - Stiklinė autoklavuojama - Aukštos formos - Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |  |  |  |
| 35. | Stiklinė | 10 pakuočių | - Tūris 50 ml - Medžiaga: borosilikatinis stiklas 3.3 arba analogiška medžiaga - Stiklinė autoklavuojama - Aukštos formos - Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |  |  |  |
| 36. | Stiklinė | 10 pakuočių | - Tūris 1000 ml - Medžiaga: borosilikatinis stiklas 3.3 arba analogiška medžiaga - Stiklinė autoklavuojama - Žemos formos - Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |  |  |  |
| 37. | Stiklinė | 10 pakuočių | - Tūris 100 ml - Medžiaga: borosilikatinis stiklas 3.3 arba analogiška medžiaga - Stiklinė autoklavuojama - Žemos formos - Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |  |  |  |
| 38. | Stiklinė | 10 pakuočių | - Tūris 50 ml - Medžiaga: borosilikatinis stiklas 3.3 arba analogiška medžiaga - Stiklinė autoklavuojama - Žemos formos - Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |  |  |  |
| 39. | D(-)-Fruktozė | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 1 kg - Koncentracija ≥99,5 % - CAS Nr. 57-48-7 - Balti kristaliniai milteliai - Pelenų kiekis ≤0.1 % |  |  |  |
| 40. | Vanduo | 2 vnt. | - Kiekis ne mažiau 10 L - CAS Nr. 7732-18-5 - pH vertė 4,5-7,5 - Plastikinė pakuotė arba analogiška |  |  |  |
| 41. | Sieros rūgštis | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 1 L - Koncentracija 96 % - CAS Nr. 7664-93-9 |  |  |  |
| 42. | Etanolis | 5 vnt. | - Tūris ne mažiau 1 L - Koncentracija ≥ 96 % |  |  |  |
| 43. | Druskos rūgštis | 1 vnt. | - Tūris ne mažiau 1 l - Koncentracija 37 % - CAS Nr. 7647-01-0 - Plastikinė pakuotė arba analogiška |  |  |  |
| 44. | Azoto rūgštis | 1 vnt. | - Tūris ne mažiau 1 l - Koncentracija 10 % - CAS Nr. 7697-37-2 - Plastikinė pakuotė arba analogiška |  |  |  |
| 45. | Acto rūgštis | 1 vnt. | - Tūris ne mažiau 1 l - Koncentracija 30 % - CAS Nr. 64-19-7 |  |  |  |
| 46. | Pepsinas | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 50 g - Specifinis aktyvumas ≥2 000 FIP-U/g - CAS Nr. 9001-75-6 - pH vertė (1 % vandenyje) 3 - 5 |  |  |  |
| 47. | Anglis | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 500 g - CAS Nr. 7440-44-0 - Milteliai - Aktyvuota - Pelenų kiekis ≤ 1 % |  |  |  |
| 48. | Jodo tirpalas | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 1 l - Koncentracija: 0,05 mol I2/l - Pakuotė: stiklas |  |  |  |
| 49. | Natrio hidroksido tirpalas | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 1 l - Koncentracija: 10 % - CAS Nr. 1310-73-2 - Iron (Fe) ≤0,0005 % |  |  |  |
| 50. | Natrio chloridas | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 1 kg - Koncentracija: ≥99,8 % - CAS Nr. 7647-14-5 - Tūrinis tankis: 1100-1300 kg/m3 |  |  |  |
| 51. | Natrio acetatas | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 500 g - Koncentracija: ≥98,5 % - Bevandenis - CAS Nr. 127-09-3 - Plastikinė pakuotė arba analogiška |  |  |  |
| 52. | Magnio milteliai | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 500 g - Koncentracija ≥99,8 % - Dalelių dydis: <75 μm - CAS Nr. 7439-95-4 |  |  |  |
| 53. | Vario(II) sulfato tirpalas | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 1 l - Koncentracija: 0,1 N - Tankis (D) 1,015 g/cm³ |  |  |  |
| 54. | Citrinų rūgštis | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 500 g - Koncentracija ≥99,5 % - Bevandenis - CAS Nr. 77-92-9 |  |  |  |
| 55. | Stiklo vata | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiaus 1 kg - Dalelių dydis 11 μm, - Chemiškai atsparus , acc. to DIN 1259-1 - CAS Nr. 65997-17-3 |  |  |  |
| 56. | Papildymo pakuotė | 9 vnt. | - Papildymo juosta - pH 1- 14 - Universalus pH indikatoriaus popierius - Tipas (2) pH 1–14 |  |  |  |
| 57. | Geležies(III) sulfato hidratas | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 250 g - Koncentracija: 80 % - Formulė: Fe2(SO4)3 · x H2O - Cas Nr. 15244-10-7 |  |  |  |
| 58. | Geležies milteliai | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 250 g - Koncentracija: ≥99,5 %, - Dalelių dydis: ~10 µm - CAS Nr. 7439-89-6 |  |  |  |
| 59. | Vario milteliai | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 100 g - Koncentracija: ≥99,7 % - Dalelių dydis: <63 μm |  |  |  |
| 60. | Vienkartinė burnos ir nosies kaukė | 5 pakuotės | - Kaukė su aktyvuota anglimi - Ne mažiau 50 vnt. pakuotėje |  |  |  |
| 61. | Šaldytuvas, atsparus sprogimui | 1 vnt. | - Talpa ne mažesnė, kaip 260 L - Temperatūra diapozone nuo +3 iki +16 °C - Rezoliucija ne prastesnė, kaip 0.1 °C - Turi būti konvekcinis aušinimas - Temperatūros pastovumas ±3,0 K - Su užrakinamomis durimis - Išorinių jutiklių įvadas (Ø 10 mm) - Matmenys išoriniai (plotis x gylis x aukštis mm) ne didesni, kaip 600x660x1700 mm - Lentynos turi būti pagamintos iš stiklo, ne mažiau, kaip 4 vnt. - Su sprogimui atspariu vidumi pagal EU direktyvą 2014/34/EU; - Laboratorinis šaldytuvas turi būti sertifikuotas ENERGY STAR ar kitu ekologiniu ženklu - Garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  |
| 62. | Cheminės apsaugos pirštinės | 5 pakuotės | - Medžiaga: nitrilo guma arba analogiška medžiaga - Dydis: 7 - Pakuotėje ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
| 63. | Cheminės apsaugos pirštinės | 5 pakuotės | - Medžiaga: nitrilo guma arba analogiška medžiaga - Dydis: 8 - Pakuotėje ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
| 64. | Cheminės apsaugos pirštinės, dydis: | 5 pakuotės | - Medžiaga: nitrilo guma arba analogiška medžiaga - Dydis: 9 - Pakuotėje ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
| 65. | Valymo šepetys | 2 pakuotės | - Medžiaga: nailonas arba analogiška medžiaga - Cinkuota susukta viela - Diametras: 20 mm - Ilgis: 100 mm - Pakuotėje: ne mažiau 5 vnt. |  |  |  |
| 66. | Šildymo ir magnetinės maišyklės | 3 vnt. | - Maksimali maišymo talpa 20 l - Greitis: nuo 100 iki 1500 rpm - Temperatūra: nuo 50 iki 310 °C |  |  |  |
| 67. | Stiklo karoliukai | 2 pak. | - Diametras: apie 0,5 mm - Pakuotė: 450 – 500 g |  |  |  |
| 68. | Dializės membrana | 1 pak. | - Medžiaga: celiuliozė, regeneruota arba analogiška medžiaga - Paviršiaus plotis apie 25 mm - Pakuotėje ne mažiau 30 m - MVCO: 12000-14000 Daltonas |  |  |  |
| 69. | Pasteur pipetės | 1 pak. | - Medžiaga: žemo tankio polietilenas arba analogiška medžiaga - Tūris: 5 ml - Pakuotėje ne mažiau 250 vnt. - Nesterilios - Sugraduotos |  |  |  |
| 70. | Pasteur pipetės | 1 pak. | - Medžiaga: žemo tankio polietilenas arba analogiška medžiaga - Tūris: 1 ml - Pakuotėje 500 vnt - Mažas siurbimo rutulys - Nesterilus - Sugraduotos |  |  |  |
| 71. | Tiesiai dengiamieji pincetai | 15 vnt. | - Medžiaga: nerūdinačio plieno 18/10 arba analogiška medžiaga - Autoklavuojami - Tiesus - Ilgis 115-120 mm |  |  |  |
| 72. | Pincetas tiesus | 10 vnt. | - Medžiaga: nerūdijantis plienas 18/10 arba analogiška medžiaga - Autoklavuojami - Tiesus - Smailus - Ilgis 130 – 135 mm |  |  |  |
| 73. | Šaukštai -fosforo šaukštas | 10 vnt. | - Medžiaga: nerūdijantis plienas arba analogiška medžiaga - Viso ilgis 450 – 500 mm |  |  |  |
| 74. | Užsegimo segtukai | 9 pakuotės | - Medžiaga: poliamidas arba analogiška medžiaga - Autoklavuojami - Ilgis 45 mm - Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. |  |  |  |
| 75. | Iš viso Eur be PVM:: |  |  |  |  |  |  |
| 76. | PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |