1 priedas

SPECIALIZUOTO MIKROAUTOBUSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. LL-00274 „Socialinių paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms prieinamumo gerinimas ir tarpvalstybinių pagalbos pajėgumų stiprinimas (EMERG)" (angl. Improving the accessibility to the social services for elderly and strengthening cross-border emergency capacity) pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą perkamas specializuotas mikroautobusas, pritaikytas asmenims su negalia (toliau – Prekė). Kiekis – 1 vnt.

- Reikalavimai Prekei:

  - Lentelėje išdėstyti minimalūs techniniai reikalavimai, kuriuos Prekė turi atitikti.

  - Tiekėjas Prekę turi pristatyti per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos adresu Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė.

  - Prekė turi būti visiškai sukomplektuota su visais dokumentais bei priklausiniais: pirmosios pagalbos rinkiniu (vaistinėle), gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene ir transportavimo kilpa. Pridedamas atsarginis ratas, atitinkantis transporto priemonės ratų gamyklinius parametrus, raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas standartinio dydžio atsarginio rato nenumato, vietoj jo Prekė sukomplektuojama gamykliniu ratų remonto komplektu.

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas), šis pirkimas yra vykdomas kaip žaliasis pirkimas:

    - Dėl Transporto priemonės padangų degalų naudojimo efektyvumo – reikalavimai nustatomi vadovaujantis Aprašo 4.1 papunkčiu;

    - Dėl išmetamųjų teršalų standarto (EURO 6) – reikalavimas nustatomas vadovaujantis Aprašo 4.4.4 papunkčiu (Perkančiosios organizacijos savarankiškai nustatytas aplinkosauginis kriterijus, atsižvelgiant į tai, kad Transporto priemonei taikoma Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 11 punkto išimtis).

- Kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų reikalavimai:

  - Tiekėjas pasiūlymo formoje užpildo siūlomos Prekės techninių duomenų lentelę, įrašydamas konkrečias siūlomos Prekės markę, modelį, konkrečias technines charakteristikas ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinančią informaciją. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs (privalomi). Vertinant pasiūlymus pagal mažiausios kainos kriterijų, tiekėjų siūlomi parametrai, viršijantys nustatytus minimalius reikalavimus, papildomai nėra vertinami, tačiau pasiūlymas negali būti atmetamas, jeigu siūlomi parametrai yra geresni nei reikalaujama minimali riba.

  - Tiekėjui įrodant siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami Prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos ir (arba) katalogų ir (arba)  bukletų kopijos ir (arba)  internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius ir (arba) atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinančia (-čias) momentine (es) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš Prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.), lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (anglų ar kita kalba), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Tuo atveju, jeigu pateiktoje Prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (vien tiekėjo deklaracija, nepateikiant objektyvių įrodymų, nelaikoma pakankamu lygiaverčiu dokumentu) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus lygiaverčius atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

  - Tiekėjas pasirašydamas pasiūlymą garantuoja, kad į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą (GPS sistemą) prie automobilio borto kompiuterio, ji nepanaikins ir neapribos automobilio garantijos.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti šiuos atitiktį aplinkosaugos kriterijams įrodančius dokumentus:

    - Prekės gamintojo techninius dokumentus (pvz., techninę specifikaciją, Europos Bendrijos atitikties sertifikato (CoC) kopiją ar kitus lygiaverčius dokumentus), patvirtinančius siūlomo modelio atitiktį EURO 6 išmetamųjų teršalų standartui.

    - Siūlomų vasarinių ir žieminių padangų gamyklines energijos vartojimo efektyvumo etiketes, produktų informacijos lapus ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius atitiktį Reglamentui (ES) 2020/740. Atitiktį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).

- Prekės pristatymo reikalavimai:

  - Kartu su Preke pateikiami: priėmimo-perdavimo aktas, gamintojo garantijos dokumentai, transporto priemonės techninio pritaikymo asmenims su negalia sertifikatas, Prekės registracijos liudijimas, civilinės atsakomybės draudimo dokumentai, techninės apžiūros dokumentai, techninės priežiūros grafikas su aptarnavimų periodiškumu ir garantinio aptarnavimo atlikėjų kontaktais, eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, Europos Bendrijos atitikties sertifikato (CoC) kopija arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis atitiktį EURO 6 išmetamųjų teršalų standartui, bei vasarinių ir žieminių padangų energijos vartojimo efektyvumo etiketės arba produktų informacijos lapai pagal Reglamentą (ES) 2020/740. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama vykdant sutartį.

  - Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra" Perkančiosios organizacijos vardu iki Prekės perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą garantinio termino metu Tiekėjo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse.

- Prekės privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| Specializuotas mikroautobusas (1 vnt.) |  |  |
| 1. | Transporto priemonės rūšis | Daugiatikslis, specialiosios paskirties M1 klasės mikroautobusas, skirtas asmenims su negalia vežti. |
| 2. | Bendras ilgis, aukštis ir masė | Bendras ilgis ne mažiau kaip 5300 mm, salono aukštis ne mažiau kaip 1700 mm, bendroji masė ne daugiau kaip 3500 kg. |
| 3. | Transporto priemonės pagaminimas | Transporto priemonė nauja ir neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m. |
| 4. | Sėdimų vietų skaičius | Sėdimų vietų skaičius – ne mažiau kaip 9, iš jų viena vieta skirta vairuotojui, likusios vietos – keleiviams. |
| 5. | Variklio galingumas | Ne mažiau kaip 95 kW. |
| 6 | Salono šildymas ir vėdinimas | Šildymo sistema ir oro kondicionierius |
| 7 | Klimato kontrolės sistema (automobiliu keliaus daugiau asmenų (perkamas mikroautobusas) todėl keleivių skyriuje turi būti užtikrinamas atskiras šildymas ir vėdinimas) | Turi būti įrengta ne mažiau kaip 3 zonų klimato kontrolės sistema arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis komfortiškas sąlygas visiems keleiviams. |
| 8. | Transmisija | Automatinė arba mechaninė (ne mažiau kaip 5 pavarų). |
| 9. | Padangos | Kartu su transporto priemone turi būti pristatyti nauji gamykliniai arba jiems lygiaverčiai ratlankiai (1 komplektas) su gamintojo rekomenduojamų matmenų po 1 (vieną) vasarinių ir po 1 (vieną) žieminių padangų komplektą. Vasarinių padangų degalų naudojimo efektyvumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B klasė, o žieminių padangų degalų naudojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip C klasė pagal Reglamentą (ES) 2020/740. |
| 10. | Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas | Atsarginis ratas (atitinkantis transporto priemonės rato gamyklinius parametrus), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoje jo transporto priemonė turi būti sukomplektuota gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai). |
| 11. | Išmetamųjų teršalų standartas | Ne žemesnis kaip EURO 6. |
| 12. | Durų skaičius | Ne mažiau kaip 4 durys: 2 priekinės durys vairuotojui ir priekinio keleivio vietai, ne mažiau kaip 1 šoninės stumdomos keleivių durys ir galinės dvivėrės durys. |
| 13. | Užvedimas | Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais. |
| 14. | Audiosistema | Gamykliškai integruota audio įranga (turi būti originalios transporto priemonės gamintojo komplektacijos ir atitikti nacionalinio saugumo reikalavimus) |
| 15. | Laisvų rankų įranga | Automobilis turi turėti laisvų rankų įrangą. |
| 16. | Parkavimo jutikliai (reikalavimas yra būtinas dėl organizacijoje dirbančių mažą vairavimo patirtį turinčių ir automobiliu besinaudosiančių darbuotojų) | Automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio gale arba automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio priekyje ir gale, arba automobilį statant atbulomis įsijungianti galinio vaizdo kamera. |
| 17. | Pritaikymas asmenims su judėjimo negalia | Transporto priemonėje turi būti įrengta neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo įranga – tvirtinimo diržai ir tvirtinimo įrenginiai prie vežimėlio, automatiškai išvažiuojantis papildomas elektrinis laiptelis ne mažesnės kaip 150 kg keliamosios galios, montuojamas po transporto priemone prie šoninių stumdomų keleivių durų, bei ne mažesnės kaip 400 kg keliamosios galios hidraulinis arba elektrinis keltuvas automobilio gale, viduje. Dvi gale esančios sėdimos vietos turi būti pritaikytos vežti du asmenis su negalia neįgaliųjų vežimėliuose, išimant reikiamą kiekį sėdynių. |
| 18. | Transporto priemonės garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai ir ne mažesnė kaip 100 000 km ridos (priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau). Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 19. | Kita įranga | Visoje transporto priemonėje grindys padengtos drėgmei atsparia grindų danga; grindyse sumontuota bėgelių sistema neįgaliųjų ir sėdimų vietų tvirtinimui pagal poreikį. |
| 20. | Pakaitinė transporto priemonė (automobilis bus naudojamas neįgaliųjų pervežimui ir kai transporto priemonės trūkumas paralyžiuotų veiklą) | Garantinio remonto ar techninio aptarnavimo metu, jeigu darbai užtrunka ilgiau nei 6 (šešias) darbo dienas, pirkėjui turi būti suteikiamas pakaitinė transporto priemonė nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo transporto priemonės perdavimo momento. Pakaitinis automobilis turi būti ne senesnis nei 5 (penkerių) metų ir ne žemesnės nei kompaktinės klasės. Jei transporto priemonė yra nepataisoma, pardavėjas ne vėliau kaip per pasiūlyme nurodytą pristatymo terminą turi pateikti kitą, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančią transporto priemonę. |

________________________________