# AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

PEl mazuto talpyklų Nr. 5 ir Nr. 6 tvarkymo darbų

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2026 m. gegužės 26 d.

- Darbų atlikimo vieta: Panevėžys, Senamiesčio g. 113, Panevėžio elektrinės (PEl) teritorija.

- Rezervuarų charakteristikos ir kiti duomenys.

  - PEl antžeminės, metalinės mazuto talpyklos Nr. 5 ir Nr. 6, kurių talpa po 2000 m3.

  - Talpyklose laikomo mazuto likučių apatinį sluoksnį sudaro vandens - mazuto mišinys ir nuosėdos rezervuarų dugnuose. Atliekos kodas 13 07 01*, arba kitas kodas parinktas iš kodų grupės nuo      13 07 01* iki 13 08 99* pagal Atliekų tvarkymo taisykles.

- Atlikti darbus.

  - Mazuto talpykloje Nr.5 esančio mazuto likučio (apie 46,8 tonos) išsiurbimas ir pervežimas į         Panevėžio RK-1, esančią Panevėžyje, Pušaloto g. 191, bei supylimas į katilinės mazuto sistemą.

  - Mazuto talpyklos Nr.5 vidinių sienų iki 6 m. aukščio, talpyklos grindų ir viduje talpyklos esančių  šildymo gyvatukų, vamzdynų bei konstrukcijų valymo darbai. Ant nuvalytų paviršių neturi likti liekanų. Išvalyta talpa turi tikti dyzelino laikymui nebloginant kuro kokybės.

  - Valymo metu susidariusių atliekų išvežimas į atliekų tvarkymo įmonę.

  - Mazuto talpykloje Nr.6 esančio mazuto likučio (apie 28,7 tonos) išsiurbimas ir pervežimas į         Panevėžio RK-1, esančią Panevėžyje, Pušaloto g. 191, bei supylimas į katilinės mazuto sistemą.

- Kitos sąlygos.

  - Paslaugos teikėjas turi būti atsakingas už saugų darbų atlikimą, gaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, taip pat gretimos aplinkos apsaugą remiantis Lietuvos Respublikos galiojančiais statybos normų, gaisrinių taisyklių reikalavimais.

  - Paslaugos teikėjas turi būti registruotas atliekas tvarkančių įmonių registre (GPAIS) ir turėti teisę  vykdyti nurodytų atliekų veiklas S1 surinkimas, S2 vežimas bei turi pateikti dokumentus ar nuorodas patvirtinančias, kad atliekas priimanti  įmonė yra registruota atliekas tvarkančių įmonių registre (GPAIS) ir gali vykdyti nurodytų atliekų veiklą R1÷ R13 naudojimas.

  - Paslaugų teikėjas atsakingas už tinkamą mazuto transportavimą nuo mazuto išsiurbimo vietų iki mazuto supylimo į Panevėžio RK-1 mazuto sistemą.

  - Paslaugų teikėjas atsakingas už tinkamą atliekų transportavimą nuo darbų atlikimo vietų iki           atliekų utilizavimo vietų.

  - Paslaugos teikėjas, išvežęs atliekas, turi pateikti užsakovui patvirtinančius dokumentus - krovinio važtaraštį, atliekų perdavimo-priėmimo aktą (pažymą), kur nurodyta atliekų rūšis, kodas, svoris, perdavimo data.

  - Konkurso dalyviui suderinus su užsakovu sudaromos sąlygos apsilankyti objekte ir įvertinti tuos darbus, kurie nors ir tiesiogiai nėra nurodyti  techninėje užduotyje, bet yra būtini darbams atlikti.