Pirkimo sąlygų

2 priedas

BIRŽŲ RAJONO STEBĖJIMO SISTEMOS VAIZDO DUOMENŲ PERDAVIMO IR EKSPLOATACINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1. Pirkimo objektas – Biržų rajono vaizdo kamerų stebėjimo sistemos duomenų perdavimo ir eksploatacinės priežiūros paslaugos:

  - Paslaugos teikiamos Biržų rajone esančioms 35 vnt. kameroms prižiūrėti. Įrengtų vaizdo kamerų vietos nurodytos 4.1 lentelėje.

  - Informacijos priėmimo, kaupimo ir apdorojimo vieta – Centrinis pultas. Centrinį pultą sudaro stebėtojų patalpa, kurioje yra sumontuota stebėjimo ir vaizdo įrašymo įranga (bei, prireikus, kita aparatūra, reikalinga Sistemos veikimui).

  - Esamos vaizdo stebėjimo įrangos techniniai parametrai nurodyti 1.1 lentelėje.

1.1. lentelė. Esamos vaizdo stebėjimo įrangos techniniai parametrai.

| Eil. Nr. | Vaizdo stebėjimo įrangos techniniai parametrai |
| --- | --- |
|  | Stacionari IP vaizdo stebėjimo kamera |
| 1 | 1/1.8” 4 megapikselių CMOS sensorius; |
| 2 | Vaizdo rezoliucija 2688(H) x 1520(V) pikseliai; |
| 3 | Bullet tipo korpusas; |
| 4 | Minimalus jautrumas šviesai 0.003 Lx prie F1.8; |
| 5 | Objektyvas motorizuotas, varifokalinis, fokuso kitimo ribos nuo 2,7 mm iki 12,00 mm; |
| 6 | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas); |
| 7 | Elektroninės užsklandos (shutter) greitis 1/3s – 1/100000s; |
| 8 | Turi balčio balansą (White balance); |
| 9 | Vaizdo korekcijos funkcija WDR, 140dB; |
| 10 | Integruotas IR Cut filtras dienos/nakties rėžimu; |
| 11 | Tiesioginio vaizdo stebėjimas ir parametrų konfiguravimas; |
| 12 | Palaiko daugiasrautį (multi streaming) duomenų kodavimą; |
| 13 | Vaizdo kodavimo algoritmai: MJPEG, H.264, H.265; |
| 14 | Kadrų skaičius 25k/s esant 2688x1520 pikselių raiškai; |
| 15 | Įvykių valdymo įdiegta kameroje. Įvykių valdymo sistema turi gebėti generuoti ir siųsti signalą pagal įvykį: nelegalus prisijungimas, vaizdo pasikeitimas, virtualios linijos kirtimas, dingęs objektas; |
| 16 | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100 Base-T); |
| 17 | Palaikomi protokolai: TCP/IP, UDP, RTP, RTSP,HTTP,HTTPS, SSH, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, UPnP, IGMP, SNMP v1, v2c, v3, IPv4, IPv6, IEE 802.1, ARP; |
| 18 | PalaikomiHTTPS secure ir SNMP Network Management protokolai; |
| 19 | Palaikomi ONVIF standarto G, S, T profiliai; |
| 20 | MicroSD kortelės lizdas; |
| 21 | Įrašymo galimybė į NAS ir į SD kortelę; |
| 22 | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygiu; |
| 23 | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30°C iki +50°C; |
| 24 | Apsauga nuo vandalizmo nemažiau kaip IK10; |
| 25 | Apsauga nuo aplinkos poveikio ne mažiau kaip IP66S; |
| 26 | Elektros maitinimas PoE (Power over Ethernet) ir/arba 24VAC ir/arba 12VDC; |
| Vaizdo stebėjimo sistemos serveris ir nuotolinės darbo vietos kompiuteris |  |
| 1 | Procesorius: Intel Core i7-10700/2,9 Ghz; |
| 2 | Palaikantis 64 bitų komandų sistemą; |
| 3 | Operacinė sistema Microsoft Windows 10, 64 bitų; |
| 4 | RAM atmintis 16 GB DDR4; |
| 5 | Kietasis diskas operacinei sistemai ir programinei įrangai, 1 vnt. 512 GB, SSD; |
| 6 | Išėjimai 1xDP, 10xUSB, 1xRJ45 |
| 7 | Optinė pelė, jungiama laidu; |
| 8 | Standartinio dydžio klaviatūra, jungiama laidu; |
| 9 | Pritaikytas darbui 24 valandų per parą darbo rėžimui; |
| Duomenų talpykla |  |
| 1 | Palaiko maks. 4 HDD diskus; |
| 2 | Palaiko HDD 3,5“ SATA kietuosius diskus (HDD) ir 2,5“ SATA kietuosius diskus (HDD); |
| 3 | Turi integruotus ventiliatorius; |
| 4 | Turi LED indikaciją (diskų būsenas, ventiliatorių gedimus ir t.t.) |
| 5 | Maitinimo įtampa 230V ac; |
| 6 | Darbinė temperatūra nuo 0°C iki 30°C; |
| 7 | Darbinė drėgmė 5-95% be kondensato; |
| 8 | Montuojamas į 19 colių komutacinę spintą; |
| 9 | 1U dydžio; |
| Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) centrinei įrangai |  |
| 1 | Montuojamas į 19“ komutacinę spintą; |
| 2 | Galingumas: 1500KVA/900W; |
| 3 | Įėjimas 230Vac 50Hz; |
| 4 | Sinusoidė išėjime; |
| 5 | Išėjimas 230Vac, 50Hz, išėjimo jungtys 4vnt. |
| Monitorius |  |
| 1 | LED technologijos monitorius; |
| 2 | 27 colių įstrižainė; |
| 3 | Vaizdo formatas 16:9; |
| 4 | Šviesumas 400cd/m2; |
| 5 | Statinis kontrastingumas 1000:1; |
| 6 | Ekrano raiška – Full HD 1080p. 1920x1080 prie 60Hz; |
| 7 | Atsako laikas 1 ms; |
| 8 | Monitoriaus jungtys: HDMI, DisplayPort; |
| Ryšio antena |  |
| 1 | Dažniai: 0,694-0,96 GHz (2dBi), 1,7-2,2 GHz (2dBi), 2,2-2,7 GHz (4 dBi); |
| 2 | Poliarizacija – vertikali; |
| 3 | Apsaugos laipsnis IP67; |
| 4 | Darbinė temperatūra: nuo -40°C iki 75°C; |
| 5 | Varža (Impendance) - 50Ω; |
| 6 | Maršrutizatorius – 4G (LTE). |
| Vaizdo kamerų komutacinė dėžė |  |
| 1 | FE prievadų kiekis – 5 vnt.; |
| 2 | Mac adresų lentelė – 2000; |
| 3 | Perjungimo pajėgumas (Switching capacity) – 1Gbps; |
| 4 | Įėjimo įtampa 230V ac; |
| 5 | Išėjimas 54Vdc/ PoE (15,4 W) Poe+ (30W); |
| 6 | PoE apsauga nuo viršįtampių – 12KV; |
| 7 | AC apsauga nuo viršįtampių – 10KV; |
| 8 | Galingumas: 75W; |
| 9 | Atsparumo oro sąlygoms lygis: IP67; |
| 10 | Atsparumo mechaniniams pažeidimams lygis: IK10; |
| 11 | Darbinė temperatūra nuo -40°C iki +60°C; |
| 12 | Darbinė drėgmė 5-95% be kondensato; |

2.  BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Vaizdo stebėjimo sistema turi būti parengta eksploatacijai per 10 kalendorinių dienų nuo susitarimo dienos.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Perkančioji organizacija neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Šioje Vaizdo duomenų perdavimo ir eksploatacinės priežiūros paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) Pirkėjas nustato minimalius reikalavimus vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo paslaugos sudėtinėms dalims ir sistemos eksploatacinės priežiūros paslaugoms.

  - Vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo paslaugos teikimas turi apimti:

    - 35 vaizdo kamerų, įrengtų Biržų r., vietos nurodytos 4.1 lentelėje;

    - Vaizdo įrašymą saugant ne mažiau kaip 14 parų;

    - Perduodamų ir saugomų vaizdo duomenų saugumo užtikrinimas vykdomas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

    - Vaizdo perdavimo sistemos centro (toliau – Centrinis pultas) įrangos eksploataciją ir techninę priežiūrą esančią adresu Vytauto g. 59, Biržuose (3 aukštas).

  - Sistema turi būti apsaugota nuo gedimo ar sutrikimo elektros perdavimo linijose, elektros iškrovos, nesankcionuoto prijungimo ir atspari nepalankioms oro sąlygoms.

  - Paslaugos teikėjas turi užtikrinti Sistemos eksploatacinę priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu, remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti bloginamos.

  - Informacijos priėmimo, kaupimo ir apdorojimo vieta – Centrinis pultas. Centrinį pultą sudaro stebėtojų patalpa, kurioje yra sumontuota stebėjimo ir vaizdo įrašymo įranga (bei, prireikus, kita aparatūra, reikalinga Sistemos veikimui).

  - Paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojim dienos.

  - Visi daliniai sistemos veikimo sutrikimai sistemos eksploatacinės priežiūros metu turi būti pašalinti per 48 valandas, reakcijos laikas darbo dienomis 8 val. Jeigu sistemos eksploatacinės priežiūros metu nustatomas vieno ar kelių sistemos komponentų (vaizdo stebėjimo sistemos sudėtinių dalių) gedimas, kurio (-ių) negalima pašalinti per 48 valandas, paslaugos teikėjas imasi visų įmanomų priemonių sistemos funkcionalumui užtikrinti.

  - Sistemos planinės techninės profilaktikos darbai:

Patikrinti vaizdo įrašymo įrangos nustatymus ir prireikus juos nustatyti iš naujo;

2.11.1. Patikrinti darbo vietos kompiuterio nustatymus ir prireikus juos nustatyti iš naujo;

2.11.2. Patikrinti darbo vieos kompiuterio nustatymus ir prireikus juos  nustatyti iš naujo;

2.11.3. Patikrinti vaizdo kamerų maitinimo šaltinių įtampą ir atlikti būtinus reguliavimus;

2.11.4. Patikrinti vaizdo kamerų darbo rėžimus ir juos tinkamai sureguliuoti;

2.11.5. Patikrinti vaizdo signalo lygį ir prireikus atlikti reikalingus signalo lygio reguliavimus;

2.11.6. Patikrinti kamerų transliuojamo vaizdo kokybę ir prireikus atlikti reikalingus reguliavimus;

2.11.7. Atlikti vaizdo kamerų lauko korpusų patikrinimą;

2.11.8. Patikrinti vaizdo kamerų tvirtinimus prie atramų;

2.11.9. Atnaujinti vaizdo įrašymo įrenginio ir darbo vietos programines versijas;

2.11.10. Teisės aktų nustatytu periodiškumu atlikti kitus teisės aktuose nustatytus matavimus ir patikrinimus, privalomus tokio tipo įrangai.

2.12. Vaizdo kamerų lauko korpusų valymas atliekamas pagal poreikį.

2.13. Visa duomenų perdavimo įranga naudojant bet kurias ryšio technologijas turi būti pakankamo pralaidumo, patikimumo ir pakankamai žemo užlaikymo laiko, kad būtų išlaikomi specifikacijose aprašyti reikalavimai vaizdo kokybei, vaizdo įrašymui, kamerų valdymui, tinklo perdavimo greitaveikai bei vėlavimui ir informavimui apie vaizdo perdavimo gedimus. Kiekvienai kamerai tarp jos ir Centrinio pulto prie didžiausios sistemos apkrovimo turi būti garantuota ne mažiau nei 5 Mbps greitaveika ir didžiausias įmanomas signalo vėlinimas negali viršyti 250 milisekundžių.

2.14. Paslaugos teikėjas privalo pasirūpinti visais leidimais ir suderinimais komunikacijų ir visų įrenginių paleidimui.

  - Teisės aktų nustatytu periodiškumu atlikti teisės aktuose nustatytus matavimus ir patikrinimus, privalomus vaizdo stebėjimo sistemoje naudojamai įrangai.

- REIKALAVIMAI VAIZDO DUOMENŲ PERDAVIMUI

3.1 lentelė. Techniniai reikalavimai uždaro duomenų perdavimo paslaugai

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 3.1. | Uždaras duomenų perdavimo tinklas, apjungiantis nutolusius taškus. |
| 3.2. | Paslaugos tiekėjo siūlomas duomenų perdavimo tinklas privalo būti apsaugotas nuo trečiųjų šalių atpuolių, trikdančių tinklo darbą. |
| 3.3. | Paslaugos teikėjas turi užtikrinti kokybišką vaizdo duomenų stebėjimo sistemos veikimą, ryšio linijų kokybė turi būti pakankama užtikrinti vaizdo be nutrūkimų perdavimą ir vaizdo kamerų valdymą. |
| 3.4. | Gedimai turi būti šalinami šioje pirkimo techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais. |
| 3.5. | Nekokybiška paslauga bus laikoma, jei gedimai nėra šalinami šioje pirkimo techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti nekokybiškai teikiamą paslaugą. |

- KAMERŲ VIETŲ SĄRAŠAS

4.1 lentelė. Esamų kamerų vietų sąrašas.

| Eil. Nr. | Esamos vaizdo kamerų vietos | Preliminarios kameros įrengimo koordinatės | Stacionarios vaizdo kameros, 1 komplektą sudarantis kamerų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PABIRŽĖ: Biržų g. 14, ties nuvažiavimu link bažnyčios (Ramioji g.) | X:539553; Y:6228165 | 3 |
| 2 | PAČERIAUKŠTĖ: šalia seniūnijos pastato, Biržų g. 6. | X:537800; Y:6236651 | 3 |
| 3 | PAPILYS: šalia Papilio bendruomenės namų, esančių adresu Rožių g. 21, Papilio mstl., Biržų raj. | X:562701; Y:6220721 | 3 |
| 4 | PAROVĖJA: Karališkių g.3, Parovėjos k., Parovėjos sen., Biržų raj. | X:553199; Y:6234938 | 3 |
| 5 | ŠIRVĖNOS: Rinkuškių g.20, Rinkuškių k., Širvėnos sen., Biržų raj. | X:545139; Y:6231356 | 3 |
| 6 | NEMUNĖLIO RADVILIŠKIS. Biržų g. Nemunėlio Radviliškio mstl., Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų raj. | X:547585; Y:6251897 | 3 |
| 7 | VABALNINKAS. Žolinės a. 17, Vabalninkas, Vabalninko sen., Biržų raj. | X:546616; Y:6205316 | 3 |
| 8 | VABALNINKAS. K. Šakenio g. 26, Vabalninkas, Vabalninko sen., Biržų raj. | X:546997; Y:6205689 | 3 |
| 9 | KIRKILAI, Ežerėlių g. 6B, Kirkilų k., Širvėnos sen., Biržų raj. | X:542842; Y:6235176 | 3 |
| 10 | BIRŽŲ MIESTAS, Pavasario g. | X:546997; Y:6205689 | 1 |
| 11 | BIRŽŲ MIESTAS, Pavasario g | X:548038; Y:6230437 | 1 |
| 12 | BIRŽŲ MIESTAS, Vėjo g. 26 | X:548131; Y:6230282 | 1 |
| 13 | BIRŽŲ MIESTAS. Astravo g. | X:547784; Y:6232331 | 1 |
| 14 | BIRŽŲ MIESTAS, Kęstučio g. 40 | X:546101; Y:6230075 | 2 |
| 15 | BIRŽŲ MIESTAS, Vytauto g. 65 | X:546927; Y:6228147 | 1 |
| 16 | BIRŽŲ MIESTAS, Vilniaus g. 119 | X:546999; Y:6228619 | 1 |

Iš viso kamerų -  35 vnt.