TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Darbų suteikimo vieta – Elektrėnų savivaldybės Vievio seniūnijos teritorija.

2. Elektros darbų (gatvių apšvietimo įrengimas) pirkimas.

3. Gatvių Ateities g., Sodo g., ir Klevų g., Vievio sen., Elektrėnų sav.) apšvietimo įrengimo darbai (toliau – darbai). Darbai apima naujos apšvietimo linijos su LED (100 proc.) šviestuvais įrengimą pagal darbų kiekių žiniaraštį.

Darbų kiekiai:

Darbai:

| 1 | D1-372-2 | kabelių trasų nustatymas, kai kabelių ilgis iki 500m (kabelis) | vnt. | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | N1-428 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15 | km | 0,357 |
| 3 | R61P-0115 | Duobiu kasimas atramu irengimui k9=1.15 | vnt. | 47,0 |
| 4 | N34-89 | Vamzdzio klojimas atviru budu k9=1.15 | 100m | 17,86 |
| 5 | N22-469 | .Vamzdzio klojimas uzdaru budu k9=1.15 | m | 212,0 |
| 6 | N50-31 | Kabelio paklojimas paruoštose vamzdziuose, kai 1m kabelio masė iki 3kg k9=1.15 | km | 1,998 |
| 7 | N21-20 | Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 3kg | 100m | 0,94 |
| 8 | N21-6-1 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15 | km | 1,786 |
| 9 | N7P-0104 | Gelžbetoninų taurės tipo pamatų kolonoms montavimas, kai bloko masė iki 1,0 t | vnt. | 47,0 |
| 10 | R21-159 | Gatvių apšvietimo tinklų metalinių vamzdinių atramų iki 0,5 t masės tiesinimas | vnt | 47,0 |
| 11 | R61P-0115 | Duobiu uzpylimas k9=1.15 | vnt. | 47,0 |
| 12 | N21P-0701 | Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų | vnt. | 47,0 |
| 13 | N21-601 | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 96,0 |
| 14 | N21-259-1 | Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte | vnt | 48,0 |
| 15 | D1-375 | Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas) | vnt | 48,0 |
| 16 | D1-374-2 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 49,0 |
| 17 | N1-381-1 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 1,79 |
| 18 | N1-360 | Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m2 | 17,86 |
| 19 | N1-431 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0,357 |
| 20 | N1-422 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 1,429 |
| 21 | N1-422 | Tranšėjų užpylimas kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 1,429 |
| 22 | N21-614 | GAVS montavimas | vnt. | 1,0 |
| 23 | N21-552 | Gnybtinu ir automatiniu jungikliu montavimas | vnt | 94,0 |

Medžiagos:

| 1 | 88001001 | Al. 4x16mm kabelis | m. | 2045,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 88001002 | Apsauginis vamzdis atviru budu D-50mm | m. | 1786,0 |
| 3 | 88001003 | Apsauginis vamzdis uzdaru budu D50mm | m. | 212,0 |
| 4 | 88001004 | Cu 3x1.5mm kabelis | m | 376,0 |
| 5 | 88001005 | Galine mova su antgaliais 4x16mm | kompl. | 94,0 |
| 6 | 88001006 | Signaline juosta | m. | 1786,0 |
| 7 | 88001011 | Apsaugine guma pamato uzdengimui | vnt. | 47,0 |
| 8 | 88001012 | Gnybtynas | kompl. | 47,0 |
| 9 | 88001013 | Automatinis jungiklis | vnt. | 47,0 |
| 10 | 88001014 | Gatves apsvietimos valdymo skydas | kompl. | 1,0 |
| 11 | 88001019 | LED gatvinis sviestuvas | vnt. | 47,0 |
| 12 | 88001020 | Cinkuota metalo atrama | vnt. | 47,0 |
| 13 | 88001022 | Pamatas | vnt. | 47,0 |
| 14 | 88001023 | Gembe | vnt | 47,0 |
| 15 | 88001024 | Cu 5x10 | vnt. | 30,0 |

Įžeminimas:

| 1 | 88001015 | Izeminimo elektrodas | vnt. | 240,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 88001016 | Smaigas | vnt. | 48,0 |
| 3 | 88001017 | Kryzmine jungtis juosta - elektrodas | vnt. | 48,0 |
| 4 | 88001018 | Cinkuota plieno juosta | m. | 48,0 |

4. Darbų metu teikėjas turi užtikrinta darbų saugą.

5. Darbų atlikimo terminas – 2026-10-01.

6. Už darbų metu atsiradusią žalą atsako rangovas.

7. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bus atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus Sutartyje nurodyta kaina. Darbai laikomi atliktais, kai pasirašomas darbų priėmimo – perdavimo aktas.

8. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos, reikalingos tinkamai ir visiškai įvykdyti sutartį. Išlaidos, kurių rangovas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos. Visas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu, kurios nebus nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar pirkimo sutartyje, prisiima rangovas.

9. Bendradarbiavimas bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), siekiant mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Prekių perdavimo–priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir Prekių perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu.

10. Darbų metu susidariusios atliekos tvarkomos laikantis atliekų rūšiavimo tvarkos ir pristatomos į atliekų aikšteles.

___________________________