## SPECIALIOJO GELEŽINKELIO RIEDMENS WM15-S12 NR.016 KAPITALINIO REMONTO  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas – AB „LTG Infra“

Paslaugos teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslaugos – Specialiojo geležinkelio riedmens (toliau – SGR) WM15-S12 Nr.016 kapitalinis remontas.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugos teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Užsakymas – Sutarties pagrindu Užsakovo elektroniniu paštu ir/ ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis Užsakymas, kuris laikomas gautu Užsakymo išsiuntimo Paslaugų teikėjui dieną Sutartyje nurodytais Paslaugų teikėjo kontaktais.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Savaeigio geležinkelio riedmens WM15-S12 Nr.016 kapitalinis remontas, (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Kapitalinis remontas apima SGR WM15-S12 atskirų mazgų kapitalinį remontą, atliekant mazgų pilną išardymą, defektavimą, remontą ir remontuojamų mazgų bandymus.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip nurodyta Pirkimo dokumentuose.

    - Paslaugų teikėjas savo jėgomis, atsarginėmis dalimis ir medžiagomis atlieka drezinos WM15-S12 Nr.016 atskirų mazgų kapitalinį remontą.

    - Kapitalinio remonto metu naudojamos atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos turi būti naujos (dalys, kurių kokybiniai rodikliai priklauso nuo pagaminimo datos, turinčios plastiko, gumos ir kitokių neilgaamžių komponentų, turi būti ne senesnės nei 2 metai), nenaudotos, be fizinių ar funkcinių defektų, atitinkančios SGR WM15-S12 gamintojo specifikacijas.

    - Atskirų mazgų kapitalinis remontas vykdomas defektavimo pagrindu: pilnas išardymas, matavimai, palyginimas su gamintojo tolerancijomis, sprendimai priimami pagal faktinę būklę.

    - Po kapitalinio remonto atliekamas kompleksinis SGR WM15-S12 Nr.016 bandymas. Bandymai atliekami Paslaugų teikėjo gamybinėje bazėje dalyvaujant Užsakovo atstovams.

    - Suteikiama ne trumpesnė kaip  12 (dvylikos) mėn. garantija atliktoms paslaugoms ir  24 (dvidešimt keturių) mėn. garantija pakeistoms dalims.

    - Po 50 (penkiasdešimt) moto valandų eksploatacijos, Paslaugų teikėjas savo lėšomis ir jėgomis privalo atlikti kontrolinę techninę apžiūrą visiems SGR WM15-S12 Nr.016 mazgams, kuriems buvo atliekami remonto darbai, patikrinti ir  pakeisti eksploatacinius skysčius.

3.2.     Techniniai ir funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| Drezinos WM-15.S-12 atskirų mazgų kapitalinio remonto paslauga |  |  |
| 3.2.1 | Variklio Deutz BF6M1013 kapitalinis remontas po daugiau kaip 10000 moto/h. eksploatacijos. | Variklio Deutz BF6M1013 kapitalinis remontas atliekamas defektavimo pagrindu po pilno variklio išardymo: visi pagrindiniai mazgai ir sistemos (cilindrų-stūmoklių grupė, alkūninis velenas, guoliai, cilindro galvutė, paskirstymo mechanizmas, tepimo, aušinimo ir kuro sistemos, turbokompresoriai ir kt. turi būti išmatuoti ir įvertinti pagal gamintojo tolerancijas. Viršijus bent vieną leistiną parametrą, atitinkami komponentai privalo būti keičiami. Nepriklausomai nuo būklės privaloma pakeisti visus tarpiklių komplektus, sandariklius, stūmoklio žiedus, vožtuvų riebokšlius, alyvą ir filtrus. Surinkimas atliekamas pagal gamintojo technologiją, laikantis nustatytų sukimo momentų ir reguliavimų. Atliekamas vožtuvų tarpų reguliavimas, kuro sistemos nuorinimas. Po surinkimo variklis turi būti sureguliuotas pagal gamintojo technologiją ir išbandytas. Paslaugų teikėjas privalo pateikti defektavimo aktą su matavimo rezultatais, pakeistų dalių sąrašą, bandymo protokolą varikliui dirbant tuščia eiga, nominalia ir maksimalia apkrova ne mažiau kaip 30 min. |
| 3.2.2 | Hidropavara Clarc-Hurth 13,5 HR286640-1 | Hidropavaros Clarc-Hurth 13,5 HR286640-1 kapitalinis remontas atliekamas defektavimo pagrindu po pilno agregato išardymo: hidraulinė sankaba, pavarų dėžė, velenai, guoliai, krumpliaračiai, vožtuvų blokai ir sandarinimo elementai turi būti išmatuoti ir įvertinti pagal gamintojo tolerancijas. Viršijus leistinas ribas komponentai privalo būti keičiami. Nepriklausomai nuo būklės privaloma pakeisti visus sandariklius, alyvą ir filtrus. Po surinkimo hidropavara turi būti išbandyta sumontavus į SGR WM15-S12. Paslaugų teikėjas privalo pateikti defektavimo aktą, pakeistų dalių sąrašą, bandymo protokolą. |
| 3.2.3 | Važiuoklė | SGR WM15-S12 važiuoklės kapitalinis remontas atliekamas pilno mazgų demontavimo ir išardymo būdu: atliekamas spyruoklių blokų ardymas, kreipiančiųjų įvorių, vidinių ir išorinių spyruoklių, atramų, gaubtų, reguliavimo varžtų ir kreipiančiųjų poveržlių keitimas naujais komponentais. Po pakeitimo atliekamas spyruoklių blokų surinkimas ir montavimas. Darbų tikslas – atstatyti pakabos standumą, pašalinti perteklinį svyravimą ir užtikrinti stabilumą SGR WM15-S12 judėjimo metu. Paslaugų teikėjas privalo pateikti defektavimo aktą ir pakeistų/restauruotų dalių sąrašą. |
| 3.2.4 | Bandymai | Variklis Deutz BF6M1013 tikrinamas ar stabiliai užsiveda, nėra pašalinių garsų ir vibracijos. Nėra nuotėkių, alyvos slėgis ir temperatūra atitinka gamintojo ribas, nėra padidinto dūmingumo ir variklis pilnai priima apkrovą. Hidropavara Clarc-Hurth 13,5 HR286640-1 tikrinama ar sklandus pavarų įjungimas. Nėra pašalinių garsų, smūgių ar vibracijos, alyvos nuotėkių. Neturi būti slėgio „šuolių“, galios „kritimų“, trūkčiojimų ar uždelsimų. Važiuoklėje neturi būti pašalinių garsų ar laisvumo pakabos mazguose. Tikrinamas pakabos darbas kelyje, neturi būti metalo smūgių. Neturi būti perteklinio šoninio ar vertikalaus siūbavimo. Pakaba turi dirbti simetriškai ir tolygiai. |

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Jei Pirkime nereikalaujama pateikti dokumentų, įrodančių naudojamų atsarginių dalių atitiktį keliamiems reikalavimams, Užsakovas turi teisę bet kada Pirkimo vykdymo ir  / ar sutarties vykdymo metu reikalauti pateikti atsarginių dalių atitiktį įrodančius dokumentus.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekvieno atskiro mazgo (Deutz variklio, Clarc hidropavaros ir važiuoklės) išsamūs defektavimo aktai | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba | Per 3 (tris) darbo dienas nuo technikos išardymo. |
|  | Atliktų WM15 atskirų mazgų kapitalinio remonto paslaugų priėmimo – perdavimo aktas | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba | Per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugos įvykdymo. |
|  | Patikros aktai ir bandymų protoklai (variklio, hidropavaros ir važiuoklės) | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba | Per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugos įvykdymo. |
|  | Pakeistų dalių sąrašas. | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba | Per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugos įvykdymo. |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta – Paslaugų teikėjo gamybinė bazė.

  - SGR WM15-S12 Nr.016 kapitaliniam remontui iš Užsakovo gamybinės bazės (Šilų g. 9, Jonava) Paslaugų teikėjas pasiima ir grąžina atgal po kapitalinio remonto savo lėšomis ir jėgomis.

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 100 (šimtą) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo.

  - Užsakymas teikiamas nurodytu Paslaugų teikėjo ​el. paštu​ ir laikomas gautas jo pateikimo dieną.

  - Paslaugų teikėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų ir naudoti medžiagų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Trūkumų šalinimas arba garantiniai įsipareigojimai atliekami per 10 (dešimt) d.d. po Užsakovo pranešimo el. paštu apie rastą trūkumą  garantinio laikotarpio metu.

  - Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.

PRIEDAI

1 priedas – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai.