Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

(Pasiūlymo forma)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Palangos miesto savivaldybės administracijai

teikiama tik CVPIS priemonėmis

PASIŪLYMAS

DĖL KELEIVINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS PIRKIMO FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) BŪDU

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| Data |  | numeris |

Sudarymo vieta

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuota: prekės kaina, administracinis mokestis, išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos, visi kiti mokesčiai, garantinio remonto išlaidos, registravimo išlaidos, techninės apžiūros, ne mažiau kaip 1 (vieno) mėnesio galiojimo privalomasis transporto priemonės draudimas bei visos kitos tiekėjo išlaidos (įskaitant PVM), ir kitos išlaidos, susijusios su transporto priemonės išperkamosios nuomos (lizingo) teikimu (įskaitant PVM).

- Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

- Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

- Pristatymas ne ilgesnis kaip 8 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Mes siūlome:

| Prekė | Prekės kaina, Eur be PVM | Prekės kaina, Eur su PVM | 36 mėn. lizingo kaštai Eur be PVM* | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (3+4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Keleivinė transporto priemonė (nurodyti modelį, metus) |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais |  |  |  |  |

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- pasiūlymas privalo būti pasirašytas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens (pateikiamas  įgaliojimus suteikiantis juridinis pagrindas);

- pasiūlymo formos turinys yra nekeičiamas, jo dalys negali būti šalinamos, jeigu nepildomos – paliekamos tuščios;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ________.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 28 straipsniu, finansinės paslaugos PVM neapmokestinamos.

Siūloma keleivinė transporto priemonė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus ir jo savybės tokios:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai | Siūloma charakteristika (įrašyti konkrečius duomenis, parametrus, „atitinka“/“neatitinka“, „taip“/ „ne“ ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transporto priemonės tipas | Naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2026 m. M3 klasės, pilnai elektrinis keleivinis autobusas, skirtas miesto / priemiestiniam vežimui (toliau – autobusas). |  |
| 2. | Perkamas kiekis | 1 vnt. |  |
| 3. | Bendras ilgis | Ne daugiau kaip 7500 mm |  |
| 4. | Plotis | Ne daugiau kaip 2100 mm |  |
| 5. | Aukštis | Ne daugiau kaip 2900 mm |  |
| 6. | Didžiausia leistina masė | Ne daugiau kaip 7500 kg |  |
| 7. | Kėbulo spalva | Balta arba suderinta spalva. Tikslus spalvos kodas turi būti suderintas pasirašant sutartį. |  |
| 8. | Ašys | Ne mažiau kaip 2. |  |
| 9. | Galinė ašis | Varantieji ratai arba lygiavertė sistema. |  |
| 10. | Sėdimų vietų skaičius | Ne mažiau kaip 19 sėdimų vietų + 1 papildoma vieta gidui, + 1 vieta vairuotojui. |  |
| 11. | Keleivių sėdynės: |  |  |
| 11.1 |  | Minkštos komfortinės su integruota atrama galvai, reguliuojama atlošo padėtis. Tvirtinamos į bėgelius. Sėdynių tvirtinimo bėgeliai išdėstyti per visą keleivių salono ilgį suteikdami galimybę keisti salono sėdynių vietą. Atstumas nuo sėdynės atlošo priekinės dalies (nesuspaudžiant atlošo pagalvėlės) iki prieš ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant nuo grindų horizontaliai 620 mm atlošo aukštyje, turi būti ne mažesnis kaip 650 mm; |  |
| 11.2 |  | Sulankstomas staliukas ir kišenės keleivio sėdynės nugarėlėje; |  |
| 11.3 |  | Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus. Trijų taškų (Ar tipo) saugos diržai turi būti su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys įsitraukti į diržo ritę); |  |
| 11.4 |  | Keleivių sėdynės, esančios ties praėjimu, turi turėti šoninio poslinkio funkciją. |  |
| 12. | Įėjimas/durys: |  |  |
| 12.1 |  | bendras durų skaičius – ne mažiau kaip 3; |  |
| 12.2 |  | visos durys turi būti įstiklintos; |  |
| 12.3 |  | atidaromos šoninės durys abiejuose vairuotojo kabinos pusėje; |  |
| 12.4 |  | Keleivių įlaipinimas – per dešinės pusės vairuotojo kabinos duris; |  |
| 12.5 |  | Keleivių įlipimo laiptelis turi būti trijų pakopų. Laiptelio pirmos pakopos aukštis nuo žemės, esant nepakrautam autobusui, ne daugiau kaip 32 cm, laiptelio pirmos pakopos gylis ne mažiau kaip 30 cm (Salono grindų plokštuma, sutampanti su viršutine laiptelio plokštuma - laikoma pakopa, dėl to plokštumos nuolydžio kampas negali viršyti 5 proc.). Turi būti laiptelių apšvietimo lemputė; |  |
| 12.6 |  | Turi būti kontrastiniai laikymosi turėklai prie keleivių išlaipinimo durų (abiejuose durų pusėse); |  |
| 12.7 |  | Keleivių įlipimo durys turi turėti standų durų ribotuvą; |  |
| 12.8 |  | Dvivėrės galinės durys. |  |
| 13. | Variklis, važiuoklė: |  |  |
| 13.1 |  | Elektrinis variklis, ne mažiau kaip 150 kW, su regeneracija; |  |
| 13.2 |  | Elektra transporto priemonei tiekiama iš įkraunamų akumuliatorių; |  |
| 13.3 |  | Traukos baterijos ličio nikelio mangano kobalto oksido (NMC) arba ličio geležies fosfatų (LFP) arba lygiavertės. Nominali traukos baterijų talpa ne mažiau 100 kWh; |  |
| 13.4 |  | Krovimas nuolatine įtampa – autobuso baterijos įkrovimas naudojant CCS2 standartą. Įkrovimo minimalus galingumas 100 kW ar daugiau, esant baterijų įkrovimo lygiui nuo 20 proc. iki 80 proc.; |  |
| 13.5 |  | Krovimas kintama įtampa – autobuso baterijos įkrovimas naudojant TYPE2 standartą. Įkrovimo minimalus galingumas 20 kW; |  |
| 13.6 |  | Nuvažiuojamas atstumas matuojant pagal (e-SORT2 standarto metodiką) – ne mažiau kaip 270 km. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti notifikuotos įstaigos bandymo protokolą su minimaliu nuvažiojamu atstumu išmatuotu pagal e-SORT2 standarto metodiką; |  |
| 13.7 |  | Pritaikytas važiuoti žiemą (iki -30° C) ir vasarą (iki +35° C); |  |
| 13.8 |  | Priekinė pakaba – nepriklausoma, mechaninė; |  |
| 13.9 |  | Galinė pakaba – mechaninė arba pneumatinė. |  |
| 14. | Pavarų dėžė | Automatinė arba integruota elektrinė pavara |  |
| 15. | Ratai ir padangos: |  |  |
| 15.1 |  | Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL); |  |
| 15.2 |  | Atsarginis ratas turi būti komplektuojamas transporto priemonėje; |  |
| 15.3 |  | Priekiniai ir galiniai purvasaugiai. |  |
| 16. | Saugumas: |  |  |
| 16.1 |  | ABS, ESP, ASR, Hill Holder – pajudėjimo į įkalnę asistentas, stabdymo pagalbos ir kitos saugos sistemos arba lygiavertės; |  |
| 16.2 |  | Atbulinės eigos įspėjimo akustinis signalas; |  |
| 16.3 |  | Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas duris vienu metu arba valdyti tik darbinės keleivių duris. |  |
| 17. | Aušinimo sistema | Integruota baterijų ir variklio aušinimo sistema. |  |
| 18. | Salono įrengimas |  |  |
| 18.1 |  | Keleivių salono aukštis praėjime turi būti ne mažesnis nei 1800 mm; |  |
| 18.2 |  | Autobuse sumontuota garso ir šiluminė izoliacija atitinkanti specifikacijos 5.15.7 papunktyje nurodytoms aplinkos sąlygoms; |  |
| 18.3 |  | Keleivių salono apdaila audiniu ir (ar) dirbtine oda ir (ar) lengvai valomu plastiku; |  |
| 18.4 |  | Salono apšvietimas – dviejų intensyvumo lygių: dieninis / naktinis; |  |
| 18.5 |  | Grindys padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga. PVC dangos spalva ir raštai turi būti praktiški ir maskuojantys nešvarumus. PVC dangos kraštai pakeliami ir tvirtinami prie vidaus sienų. Keleivių įlipimo / išlipimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. neslystančios, atsparios nusidėvėjimui; |  |
| 18.6 |  | Užrašai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus; |  |
| 18.7 |  | Šoninių langų užuolaidos; |  |
| 18.8 |  | Laikrodis autobuso salono priekyje gerai matomas vairuotojui ir keleiviams; |  |
| 18.9 |  | Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės; |  |
| 18.10 |  | Autobuso salono priekyje veidrodis vairuotojui, skirtas stebėti keleivius; |  |
| 18.11 |  | Lentynos keleivių salone rankiniam bagažui sudėti (2 vnt.); |  |
| 18.12 |  | USB Type-C lizdai kiekvienoje keleivių sėdimoje eilėje su apsauga nuo trumpo jungimo; |  |
| 18.13 |  | Vairuotojo kabinoje ir keleivių salone naudojami apšvietimo elementai privalo būti LED technologijos, keleivių salono apšvietimas integruotas į profilius. |  |
| 19. | Šildymas: |  |  |
| 19.1 |  | Keleivių salono konvekciniai šildytuvai (montuojami iš abiejų keleivių salono pusių), veikiantys nuo papildomo šildytuvo su 15 l kuro (HVO) baku; |  |
| 19.2 |  | Konvektoriaus jungiklis (su temperatūros indikacija). |  |
| 20. | Oro kondicionavimo sistema, ventiliacija: |  |  |
| 20.1 |  | Salono ir vairuotojo vietos kondicionavimas (~5–6 kW); |  |
| 20.2 |  | Oro ventiliatorius galinėje stogo dalyje salono vėdinimui; |  |
| 20.3 |  | Keleivių skyriuje įrengtas elektrinis ventiliatorius, kurio debitas ne mažesnis negu 500 m3/h. |  |
| 21. | Kėbulas: |  |  |
| 21.1 |  | Antikorozinis su šilumos ir garso izoliacija; |  |
| 21.2 |  | Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbului numatytų garantinių įsipareigojimų vykdymą; |  |
| 21.3 |  | Autobuso išorė turi būti pagaminta iš antikorozinį padengimą turinčios medžiagos arba pakeista į kitą korozijai atsparią medžiagą; |  |
| 21.4 |  | Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas (tame tarpe ir papildomų); |  |
| 21.5 |  | Priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai; |  |
| 21.6 |  | Turi būti sumontuoti ne mažiau kaip dviejų skirtingų matymo laukų išoriniai veidrodžiai, kurie leistų vairuotojui matyti kuo didesnį plotą prie dešiniojo autobuso šono arba analogišką funkciją atliekanti kamerų sistema. Veidrodžiai šildomi, reguliuojami ir sulankstomi, minėtos veidrodžių valdymo funkcijos atliekamas iš vairuotojo darbo vietos. |  |
| 22. | Langai: |  |  |
| 22.1 |  | Dvigubi šoniniai langai (stiklo paketai) į originalias vietas keleivių zonoje; |  |
| 22.2 |  | Visi šoniniai ir galiniai stiklai išskyrus priekinius šoninius stiklus, tamsinti. Šviesos laidumas iš išorės į saloną ne daugiau kaip 70 proc. ir ne mažiau kaip 30 proc. (tamsinimas nenaudojant tamsinimo plėvelės); |  |
| 22.3. |  | Abiejų priekinių durų langai valdomi elektra. |  |
| 23. | Priekinio lango stiklas | Saugus, laminuotas arba lygiavertis, apšildomas elektra. |  |
| 24. | Veidrodžiai | Šildomi, elektra reguliuojami. |  |
| 25. | Stoglangis: |  |  |
| 25.1 |  | Avarinis – ventiliacinis stoglangis stoge, atitinkantis avarinio išėjimo reikalavimus, ne mažiau 1 vnt.; |  |
| 25.2 |  | Stoglangio dangtis pagamintas iš dvigubo stiklo paketo ar didelę šilumos varžą turinčios polimerinės medžiagos. |  |
| 26. | Vairuotojo darbo vieta |  |  |
| 26.1 |  | Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba; |  |
| 26.2 |  | Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras; |  |
| 26.3 |  | Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę; |  |
| 26.4 |  | Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos; |  |
| 26.5 |  | Vairo stiprintuvas, reguliuojamas vairas; |  |
| 26.6 |  | Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti mikroautobusą bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus); |  |
| 26.7 |  | Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas antros kartos išmanusis tachografas su metrologine patikra, greičio ribotuvas 90 km/h. (konstrukcinis autobuso greitis negali būti mažesnis negu 90 km/h) ir tos pačios kartos judesio jutiklis. DSRC modulis arba antena. Autobuse turi būti sumontuota jungtis, skirta pajungti duomenų perdavimo nuotolinio būdu sistemą (FMS ar lygiavertis); |  |
| 26.8 |  | Turi būti alkoholinė blokuotė (alko blokas), stacionari. Tai autobuso variklio užvedimą blokuojanti sistema, leidžianti užvesti autobuso variklį tik blaiviam vairuotojui. Alkoblokas turi atitikti LST EN 50436-2:2014 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Turi būti blokuotės avarinio atjungimo funkcija (šios funkcijos įrengimas suderinamas su Perkančiąja organizacija Prekių pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo metu). Informaciniai pranešimai alko bloko ekrane turi būti rašomi lietuvių kalba. Turi būti pateikta alko bloko naudojimo instrukcija lietuvių kalba; |  |
| 26.9 |  | Turi būti vaizdo registratorių sistema. Vaizdas turi būti įrašomas prieš autobusą (važiavimo kryptimi), ir keleivių salone. Įrašytą / įrašomą vaizdą laikmatis; f) garso autobuso salone (prie vairuotojo) įrašymo funkcija. Ekrano (vaizdo rodymo skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 8 cm. Įrašytą vaizdą turi būti galima išsaugoti. Reikalavimai vaizdo kameroms: |  |
| 26.9.1 |  | Visos kameros turi būti HD raiškos |  |
| 26.9.2 |  | Kameros vaizdas turi būti ryškiai įrašomas tiek šviesiu, tiek tamsiu paros metu |  |
| 26.9.3 |  | Vaizdo registratorių sistemoje turi būti: - parkavimo režimas (parkavimo apsauga) – sistemai esant išjungtai, ji turi reaguoti į išorinį sukrėtimą ir automatiškai pradėti filmuoti; - judesio daviklis – sistemai esant budėjimo režime, ji automatiškai turi reaguoti į jos matymo lauke atsiradusi judesį ir pradėti filmuoti; - įvykus avarijai, sistema automatiškai turi pradėti filmuoti ir „užrakinti“ vaizdo įrašą nuo ištrynimo (G jutiklis arba analogas); - ciklinis įrašymas – po nustatyto laiko sistema automatiškai turi naikinti esančius įrašus; - automatinis ekrano išjungimo vaizdai turi būti įrašomi į atmintį. Ekrane rodomą vaizdą turi būti galima persijungti į norimos kameros fiksuojamą vaizdą arba vienu metu stebėti kelių kamerų fiksuojamą vaizdą. Turi būti pateikta siūlomai sistemai tinkanti vaizdo įrašo saugojimo kortelė, kurios talpa būtų ne mažesnė kaip 32 GB. Įrašomi duomenys turi būti perduodami laidu. Laidai autobuso salone (kiek įmanoma) turi būti paslėpti po autobuso vidaus apdaila. Visos sistemos jungtys turi būti tarpusavyje techniškai suderintos. Maitinimo šaltinis – autobuso akumuliatorius. Turi būti pateikta vartotojo instrukcija lietuvių kalba; |  |
| 26.10 |  | Autobuso salono ir lauko* temperatūros parodymas (*prietaisų skydelyje) |  |
| 26.11 |  | Automatinis dienos ir artimųjų žibintų pasirinkimas priklausomai nuo važiavimo sąlygų |  |
| 26.12 |  | Kruizo kontrolė |  |
| 26.13 |  | Autonominio avarinio stabdymo sistema AEB |  |
| 26.14 |  | „Baltos juostos“ kirtimo perspėjimo sistema (LDW) |  |
| 26.15 |  | Vairuotojo sėdynė šildoma, komfortabili ant pneumatinės pakabos, prisitaikanti pagal vairuotojo svorį, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo, su porankiu dešinėje pusėje, turi būti įrengtas tritaškis saugos diržas. Vairuotojo sėdynės susiuvimas su keleivio sėdynių medžiaga |  |
| 26.16 |  | Šviestuvas vairuotojo darbo vietoje |  |
| 26.17 |  | Galinio vaizdo kamera |  |
| 26.17 |  | Gamyklinė audio sistema su mažiausiai 2 garsiakalbiais |  |
| 26.18 |  | 12 V elektros lizdas prietaisų skydelyje – ne mažiau 1 vnt. |  |
| 26.19 |  | USB, Type – C, jungtys – ne mažiau 2 vnt. |  |
| 26.20 |  | Laisvų rankų įranga |  |
| 26.21 |  | Aklosios zonos informacinė sistema (ang. BSIS) |  |
|  |  | išmanioji greičio pagalbinė sistema (ang. ISA) |  |
| 26.22 |  | Judėjimo asistentas (ang. MOIS) |  |
| 26.23 |  | Vairuotojo darbo vieta (kabina) iš dviejų pusių, atsižvelgiant į siūlomo autobuso ypatumus bei saugų vairavimą, turi būti atskirta apsaugos sienele, apsaugant vairuotoją nuo tiesioginio sąlyčio su keleiviais. Sienele pagaminta iš skaidraus polikarbonato (PC) arba analogiškos medžiagos. Plastiko storis ne mažesnis kaip 4 mm., kampai turi būti suapvalinti. Plastiko tvirtinimo laikikliai (stovai, skersiniai) bei pats plastikas turi būti išformuoti taip, kad minimaliai užstotų vairuotojui stebėti autobuso salono vidų, keleivių įlaipinimo duris, autobuso veidrodėlius, netrukdytų vairuotojui pasiekti autobuso valdumo įrenginių bei dėtuvių. Atitvaro ilgis (nuo galinės atitvaro sienelės link autobuso priekinio stiklo) turi būti ne mažesnis kaip 300 mm, tačiau atitvaras neturi trukdyti vairuotojui pasiekti keleivių įlaipinimo duris; |  |
| 26.24 |  | Turėklas už vairuotojo |  |
| 26.25 |  | Vairuotojo oro pagalvė |  |
| 26.26 |  | Guminis kilimėlis vairuotojui |  |
| 27. | Įrankiai | Remonto ir aptarnavimo komplektas (hidraulinis domkratas, įrankiai ratui pakeisti), tinkantys siūlomam autobusui. |  |
| 28. | Apsaugos, gelbėjimo įranga: |  |  |
| 28.1 |  | Gesintuvai ne mažiau kaip 2 vnt.; |  |
| 28.2 |  | Pirmos pagalbos rinkiniai ne mažiau kaip 2 vnt., sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, avarinis sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais; |  |
| 28.3 |  | Avariniai įrankiai (stiklų daužymo plaktukai) ne mažiau kaip 3 vnt. ir informaciniai lipdukai prie avarinių išėjimų. |  |
| 29. | Garantija: |  |  |
| 29.1 |  | Autobusui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių ar ne mažiau kaip 150 tūkst. km ridos garantija, priklausomai nuo to, kuri nuostata sueis anksčiau; |  |
| 29.2 |  | Traukos baterijai suteikiama ne mažesnė kaip 8 metų arba 150.000 tūkst. km garantija, kuri užtikrina, kad baterijų talpumas, per tiekėjo nurodytą laikotarpį, nesumažės daugiau kaip 20 proc.; |  |
| 29.3 |  | Tiekėjas privalo atlikti autobuso privalomąją techninę priežiūrą ar remontą pagal nustatytą gamintojo grafiką ir suteikti su privalomąja technine priežiūra ir remontu susijusias paslaugas ne vėliau nei per 5 darbo dienas po transporto priemonės pristatymo į autoservisą dienos. Šalių sutarimu agregatų remonto ir (ar) pakeitimo terminas gali būti pratęstas protingu terminu, kurį Tiekėjas privalo pagrįsti, iki 20 darbo dienų po autobuso pristatymo į autoservisą dienos; |  |
| 29.4 |  | Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių dalių ir agregatų tiekimą ne trumpiau kaip 8 metai nuo autobuso įsigijimo datos; |  |
| 29.5 |  | Techninių aptarnavimų intervalas kaip numatyta autobuso gamintojo. Pasirašant pirkimo sutartį pateikiamas dokumentas, nurodantis aptarnavimų periodiškumą; |  |
| 29.6 |  | Atliekant autobuso privalomąją techninę priežiūrą ir remontą, ir teikiant kitas su autobuso privalomąja technine priežiūra ir remontu susijusias paslaugas, autobuso pristatymą į autoservisą bet kuriuo atveju organizuoja ir už visas privalomosios techninės priežiūros ir remonto paslaugas apmoka Pirkėjas. Išskyrus atavėjus, kai dėl garantinio gedimo autobuso pristatymas sava eiga yra neįmanomas. Privalomoji techninė priežiūra yra kompleksas autoserviso darbų (dalių, techninių skysčių ir medžiagų keitimas, sistemų patikra ir jų reguliavimo darbai), kurie yra atliekami pagal autobuso gamintojo nustatytus intervalus ir kuriais siekiama palaikyti transporto priemonės gamintojo nustatytą tinkamą transporto priemonės techninę būklę. Garantija netaikoma transporto priemonės avarijos metu sugadintoms detalėms, stiklams ir agregatams. Garantija netaikoma, jei gedimai atsirado dėl užsakovo kaltės ar neatsakingo eksploatavimo, piktnaudžiavimo ar nerūpestingumo, prieštaraujančių transporto priemonės gamintojo nustatytoms eksploatavimo taisyklėms; |  |
| 29.7 |  | Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti transporto priemonės gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą tiekėjo nurodytame autoservise. Autoservisas turi būti nutolęs ne toliau kaip 200 km. atstumu nuo pirkėjo registruotos buveinės, jeigu servisas yra nutolęs didesniu atstumu – tiekėjas apmoka transporto priemonės gabenimą į / iš serviso iš savo lėšų; |  |
| 29.8 |  | Garantija kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo ne trumpesnė kaip 10 (dešimt) metų; |  |
| 29.9 |  | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekių pristatymo užsakovui dienos. |  |
| 30. | Techninė dokumentacija | Eksploatacijos instrukcija (lietuvių kalba), suteikiamos garantijos dokumentai. |  |
| 31. | Kiti dokumentai | Kartu su autobusu turi būti pateikiamas EB Reglamentą 2018/858 neribotos serijos tipo patvirtinimo sertifikatas kartu su bandymo protokolu ir informaciniu aprašu arba Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (galiojančia aktualia redakcija). Nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatą ir atitikties sertifikatą, paruoštą remiantis transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių atitikties įvertinimo tvarka. Dokumentai pateikiami originalūs arba elektronine forma su galiojančiais elektroniniais parašais. Užsakovas gali įtraukti trečios šalies ekspertus pateikto produkto ir dokumentacijos atitikčiai įvertinti. |  |
| Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti transporto priemonės garantinį aptarnavimą arba jis turi nurodyti kitą ūkio subjektą, kuris atliks siūlomo transporto priemonės garantinį aptarnavimą. | Siūlomos transporto priemonės gamintojo išduotas leidimas (sertifikatas arba lygiavertis dokumentas) teikti garantinį aptarnavimą arba kito ūkio subjekto, atliksiančio garantinį aptarnavimą bei turinčio gamintojo išduotą leidimą teikti garantinį aptarnavimą, sertifikatas arba lygiavertis dokumentas bei raštas ar sudaryta sutartis, garantuojanti, kad jis atliks siūlomos prekės garantinį aptarnavimą. | Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos |
| 2. | Tiekėjas turi turėti teisę atstovauti gamintojui arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomos transporto priemonės. | Gamintojo išduotas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui arba oficialus susitarimas su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomos transporto priemonės. | Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |

## 7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1 |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |
| 7.2. | Tiekėjo deklaracija dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams (jei taikoma) |  |
| 7.3. | Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma) |  |
| 7.4. | Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma) |  |
| 7.5. | Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma) |  |
| 7.6. | Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos (jei taikoma) |  |
| 7.7. | Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma) |  |
| 7.8. | Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos). |  |

1Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

## 8. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija2:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas | Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas |
| --- | --- | --- |

2Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

9. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subteikėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |

10. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra  tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) ūkio subjekto(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

| Eil. Nr. | Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %) | Specialistas |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

_________________                   ________________                 ________________

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 	        parašas	                                vardas ir pavardė

pareigų pavadinimas