TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Telemetrinės transporto kontrolės sistemos (toliau – Sistema, Prekė) nuoma, kurią sudaro telemetrinės transporto kontrolės taikomoji programinė įranga, (programinė įranga, jos įdiegimas, aptarnavimas, palaikymas ir atnaujinimas) bei telemetrinė transporto kontrolės sistema (telemetrinis įrenginys, duomenų perdavimo kortelė, įrangos pristatymas, pirminis sumontavimas su borto kompiuterio (gamyklinio matuoklio) pajungimu, paleidimas ir išmontavimas.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS, PASLAUGOMS

2.1. REIKALAVIMAI TELEMETRINEI ĮRANGAI

| 1. | Modelis, modifikacija | Turi būti nurodyta. Pateikti dokumentus (arba nuorodas į oficialius prekių gamintojo puslapius), įrodančius siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. |
| --- | --- | --- |
|  | Preliminarus kiekis | Numatoma pirkti preliminariai 28 Sistemos komplektų nuomą, į kurią įeina naudojama sistema, jos sumontavimas ir išmontavimas (po sutarties pasibaigimo), vairuotojo kortelė. |
| 3. | Geografinės vietos nustatymas | Telemetrinis įrenginys buvimo vietą turi nustatyti GNSS (angl. Global Navigation Satellite System) palydovinės sistemos pagalba. |
| 4. | Telemetrinių duomenų perdavimas | Telemetrinių duomenų perdavimas į tarnybinę stotį turi būti vykdomas GSM tinklais naudojant duomenų perdavimo technologiją, užtikrinant patikimą duomenų perdavimą visoje LR teritorijoje. Galimybė duomenis perduoti TCP/IP ir UDP/IP protokolais. Duomenų siuntimo dažnumas pasirenkamas nuo 5 s. Duomenų siuntimas turi vykti pasikeitus bet kokiam iš parametrų. |
| 5. | Duomenų atnaujinimo dažnis | Duomenų atnaujinimas turi būti konfigūruojamas administratoriaus, turinčio atitinkamas teises. Parametrai naudojami ir administruojami kartu arba atskirai iš programinės įrangos. Mažiausias konfigūruojamas parametras – 30 sek. |
| 6. | Duomenų saugumas | Duomenų perdavimas tarp automobilio ir duomenų serverio naudojant GSM tinklus turi būti saugus. Negalimas nesankcionuotas prisijungimas prie automobilio, o patys automobiliai turi būti matomi tik tiems naudotojams, kuriems suteiktos reikiamos prieigos prie duomenų teisės. |
| 7. | Maitinimo įtampa (V) | Turi veikti ne siauresniame diapazone: nuo 9 V iki 32 V |
| 8. | Srovės suvartojimas (mA), kai maitinimo įtampa lygi 12V | Vidutinis srovės suvartojimas ne daugiau 120 (mA), kai maitinimo įtampa lygi 12 v |
| 9. | Integruotas akumuliatorius su jo įkrovimo įrenginiu | Užtikrinantis autonomiškai įrenginio veikimą (kai nėra transporto priemonės energijos tiekimo) |
| 10. | Įrangos veikimas be vidinio akumuliatoriaus | Įrangos darbo neturi įtakoti vidinės baterijos gedimas ar jos nebuvimas. (Daugelis pigių įrenginių sukonstruoti taip, kad be vidinės baterijos neveikia. Vidinės baterijos veikimo ilgaamžiškumas iki 24 mėn.) |
| 11. | Darbinė temperatūra (°C) | Ne prasčiau nei nuo -28°C iki +55°C intervale. |
| 12. | Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%) | nuo 5 % iki 95 % (be kondensato) |
| 13. | GSM modemas | 900/1800 Mhz, palaikantis GPRS ar (ir) 4G (arba lygiavertį) arba (ir) kitą lygiavertį duomenų perdavimo standartą |
| 14. | GSM kortelės | Įranga turi būti pateikta su veikiančiomis SIM kortelėmis (užtikrintas telemetrinių duomenų perdavimas). |
| 15. | GNSS imtuvas | ne mažiau 20 kanalų ir jautrumas ne mažesnis negu -160 dBm |
| 16. | CAN | Turi būti galimybė nuskaityti duomenis per CAN magistralę jei tai leidžia automobilio techninės galimybės. Nuskaityti duomenys per telemetrinį įrenginį turi būti perduoti į duomenų serverį. |
| 17. | Autentifikacija | Turi būti galimybė automobilio vairuotojui autentifikuoti save naudojant vairuotojo kortelę. Vairuotojui neatlikus autentifikavimo, turi būti skleidžiamas garsinis signalas, o išjungiamas tik vairuotojui autentifikavus save. Tiekėjas turi pateikti 100 vnt.1 autentifikacijos (RF ID kortelės arba lygiavertės technologijos) kortelių kartu su įrangos kiekiu. |
| 18. | Parametrai fiksuojami realiu laiku | Laikas, greitis, judėjimo kryptis, GNSS koordinatės, degimo būsena ir jos trukmė, odometro parodymai, kuro kiekis bake, vairuotojo autentifikacijos duomenys. |
| 19. | Atminties talpa | Ne mažiau kaip 120 MB. |
| 20. | Priedai | Visi priedai, reikalingi techninei ir programinei įrangai funkcionuoti (pvz., antenos, akumuliatoriai, laikikliai, laidai ir t. t.) |
| 21. | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvoms | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai („e-mark“ ženklas) Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai („CE“ ženklas) |
| 22. | Gedimų šalinimas | Tiekėjo sąskaita visą sutarties laikotarpį. |
| 23. | Garantija | Tiekėjo sąskaita visą sutarties laikotarpį. |

2.2. REIKALAVIMAI PROGRAMINEI ĮRANGAI (toliau – PĮ)

|  | Programinė įranga | 1.1. Programinė įranga (PĮ) turi būti įdiegta Tiekėjo techninėje infrastruktūroje (techninė infrastruktūra turi būti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento galiojimo teritorijoje) per 14 d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 1.2. PĮ turi turėti galimybę vienu metu palaikyti ne mažiau kaip 100 vnt. kontroliuojamų objektų. 1.3. PĮ turi būti suderinama ir veikti su telemetriniais įrenginiais. 1.4. Tiekėjas privalo užtikrinti PĮ aptarnavimą, palaikymą, naujinimą ir gedimų šalinimą visą sutarties laikotarpį. |
| --- | --- | --- |
|  | Programos tipai | Internetinė (WEB) vartotojo programos prieiga, apsaugota slaptažodžiu. Programa veikia visose populiariausiose interneto naršyklėse. Vartotojas gali dirbti lietuvių kalba ir su bet kuria iš programoje naudojamų kalbų. |
|  | Programos veikimas | Sistema turi veikti 24/7 (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę) režimu (išskyrus iš anksto suderintus planinius sistemos stabdymus). |
|  | Dokumentacija Mokymas, Konsultavimas | 4.1.Turi būti pateikti išsamūs administratoriaus ir naudotojo vadovai. 4.2. Tiekėjas privalo apmokyti atsakingus darbuotojus naudotis PĮ bei konsultuoti iškilusiais klausimais visu sutarties galiojimo laikotarpiu. |
|  | Dokumentacija | Turi būti pateikiami išsamūs PĮ funkcijų ir vartotojo vadovai. |
|  | Judėjimas | PĮ turi priimti duomenis, apdoroti, saugoti ir atvaizduoti automobilio judėjimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. |
|  | Saugumas | 7.1. Turi būti užtikrintas duomenų saugumas. Prieiga prie PĮ duomenų turi būti užtikrinama unikaliais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais. 7.2. PĮ turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo. Turi būti galimybė naudotis dviejų faktorių autorizacijos mechanizmu. Turi būti galimybė sinhronizuoti vartotojus su įstaigų Activ directory katalogu. 7.3. Paslaugos tiekėjas privalo užtikrinti minimalius organizacinius ir techninius duomenų apsaugos reikalavimus nustatytus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2020-06-18 https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/VDAI _saugumo_priemoniu_gaires-2020-06-18.pdf. 7.4. Su laimėjusiu paslaugos teikėju bus sudaromas susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo, kuriame paslaugos teikėjas privalės nurodyti taikomas priemonės ir jų laikytis. |
|  | Duomenų gavimas | PĮ turi sugebėti atnaujinti duomenis ne rečiau, kaip kas 180 sekundžių, duomenų siuntimo laikas gali būti konfigūruojamas. |
|  | Interneto protokolas | Programinė įranga turi užtikrinti elektroninio stebėjimo sistemos veikimą naudojant HTTPS. |
|  | Naudotojai ir naudotojo prieigos slaptažodis | 10.1. Tai naudotojo vardu ir slaptažodžiu apibrėžta prieiga prie programinės aplinkos, kuri administratoriaus yra personalizuota naudotojui suteikiant individualias teises ir apribojimus, kurie pagal poreikį gali būti keičiami. 10.2. Turi būti užtikrintos galimybės: - Nustatyti slaptažodžiui mažiausią simbolių skaičių; - Nustatyti didžiausią leistiną mėginimų įvesti teisingą slaptažodžių skaičių; - Nustatyti periodinį slaptažodžių keitimą; - Uždrausti naudoti tą patį slaptažodį; - Slaptažodžiai negali būti saugomi atviru tekstu. |
|  | Administravimas | Turi būti numatytas funkcionalumas kurti skirtingo lygio naudotojus (administratoriai, stebėtojai ir pan.). |
|  | Informacijos išsaugojimas | 12.1. Automobilių istorijos duomenys turi būti kaupiami ir saugomi sistemoje (programinėje įrangoje). Pasibaigus Sutarties galiojimui automobilių istorijos duomenys perduodami perkančiajai organizacijai, suderintu formatu, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Po perdavimo automobilių istorijos duomenys turi būti sunaikinti. 12.2. Pasiekti duomenis gali tik specialią teisę turintys naudotojai ir administratoriai. 12.3. Taip pat visus duomenis galima iškarto išsaugoti .pdf, .xlsx formatais arba atspausdinti tiesiogiai iš valdymo panelės. |
|  | Sandara | Tiekėjas turi pateikti žiniatinklio pagrindu veikiančią (angl. web based) aplikaciją, kuri nereikalauja jokio papildomo diegimo (angl. thin client) darbuotojų darbo vietose. |
|  | Greitaveika | PĮ turi priimti ir atnaujinti duomenis iš telemetrinių įrenginių ne rečiau kaip kas 30 s. Parametras turi būti konfigūruojamas. |
|  | Stabilumas | Produkcinė aplinka turi veikti stabiliai ir su minimaliu duomenų vėlavimu (angl. latency). |
|  | Stebėjimo būdas | Turi būti galimybė bet kuriuo paros metu stebėti automobilio buvimą vietoje ar jo judėjimą Lietuvos Respublikoje „realiu laiku“. |
|  | Teisės | Turi būti galimybė skirtingiems naudotojams suteikti skirtingas teises, atsižvelgiant į naudotojo pareigas, funkcijas ir darbo pobūdį. |
|  | Įrenginių administravimas | 18.1.Turi būti galima priskirti ar perskirstyti automobilį naudotojų grupei ar atsakingam darbuotojui; 18.2.Turi būti galimybė suregistruoti įrenginius sistemoje, šį sąrašą pildyti, keisti, trinti ir pan.; 18.3. Įrenginiai turi būti skirstomi į grupes; 18.4. Įrenginiai turi keisti savo statusą, pvz. aktyvus, neaktyvus ar pan. |
|  | Taisyklių tvarkymas | 19.1.Turi būti galima kurti, nustatyti, tvarkyti ir šalinti taisykles; 19.2.Turi būti galima priskirti taisykles automobiliui; 19.3.Taisyklių kūrimas turi būti paprastas ir aiškus. |
|  | Geografinių zonų tvarkymas | 20.1. Turi būti galima kurti, tvarkyti ir šalinti geografines zonas žemėlapyje; 20.2. Geografinių zonų kūrimas turi būti paprastas ir aiškus; 20.3. Turi būti galima kurti įvairaus dydžio geografines zonas. |
|  | Priminimai | Galimybė įrašyti priminimus ir norimą priminimo laiką pagal spidometro parodymų, valandų skaičių, datą. |
|  | Kalba | Produkcinė aplinka turi būti parengta lietuvių kalba, įskaitant ir pagalbos, paaiškinimų funkcijas. |
|  | Produkcinė aplinka | 23.1. Naudotojo produkcinė aplinka turi būti aiški, suprantama, ja turi būti paprasta naudotis (angl. User friendly); 23.2. Reikiamos funkcijos turi būti pasiekiamos ne daugiau 5 pelės/klaviatūros paspaudimais; 23.3. Produkcinė aplinka turi būti pasiekiama bent per MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome naršyklių naujausias versijas. |
|  | Ataskaitos | 24.1. Turi būti galimybė formuoti kelionės lapą. 24.2. Turi būti galimybė formuoti ataskaitas pagal: - Datą ir laiko terminus; - Darbo laiką; - Kelionės tipą; - Periodo išlaidas; - Degalų sunaudojimą; - Degalų ataskaita su išlaidomis; - Dienos maršrutų trukmės; - Komandiruotes; - CO2 emisijų ataskaitą už pasirinktą periodą; - Kiekvienos kelionės atstumas; - Maršrutą; - Vairavimo įpročius ir netaupų vairavimą; - Vairuojančius asmenis; - Formuoti įstaigoms ir pavaldiems padaliniams priklausančių transporto priemonių bendrus ataskaitinius duomenis iš anksčiau nurodytų; - Kitos. 24.3. Turi būti funkcionalumas siųsti ataskaitas į elektroninį paštą. |
|  | Išlaidų suvestinė | 25.1. Turi būti funkcionalumas, leidžiantis vesti kiekvieno automobilio eksploatacinių ir kitų išlaidų suvestines. 25.2. Sistemoje turi matytis, kiek lėšų išleidžiama objekto eksploatacijai, remontui, degalams bei kitoms paslaugoms ir prekėms. 25.3. Degalinių kuro ataskaitos importuojamos automatiškai pagal priskirtus kuro kortelių numerius. |
|  | Maršruto informacija | 26.1. Maršruto informacija turi susidėti iš: - Datos; - Laiko; - Atstumo; - Važiavimo greičio pagal GPS duomenis; - Važiavimo/sustojimo trukmės; - Maksimalaus/vidutinio greičio; - Galimybė maršrutą atvaizduoti žemėlapyje. 26.2. Maršrutai gali būti skirstomi į: - Verslo; - Kelionių; - Komandiruočių; - Darbinių kelionių. 26.3. Turi būti funkcionalumas, leidžiantis Užsakovui planuotis būsimą maršrutą. |
|  | Žemėlapis | 27.1. PĮ turi būti įdiegtos naujausios žemėlapių versijos; 27.2. Žemėlapiai ir gatvių vaizdų funkcija integruotos į vartotojo programos langą; 27.3. Ortofotografinis žemėlapių režimas; 27.4. Žemėlapis, skirtingai nuo mastelio, turi atvaizduoti šalies ribas, miestus, gatves, namų kontūrus ir pan.; 27.5. Lietuvos Respublikos teritorijos mastelis – M 1:10 000; 27.6. Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių mastelis – M 1:5 000; 27.7. Žemėlapis turi būti atnaujinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus; 27.8. Turi būti priartinimo ir atitolinimo funkcija naudojant pelės ratuką (ang. scroll); 27.9 Turi būti leidžiama sukurti, nubrėžti, pažymėti neribotą kiekį GEO zonų. |
|  | Rezervacija | 28.1. Turi būti galima rezervuoti transporto priemonę (rezervacijų kūrimas) internetu per naršyklę; 28.2. Turi būti galimybė nustatyti automobiliui papildomus (vartotojui nematomus kriterijus), kuriais remiantis vairuotojui būtų pasiūlomas automobilis rezervacijai. 28.3. Galimi kriterijai: - Rezervuojančio asmens tipas (šis požymis įvedamas ir prie sukuriamų vartotojų); - Kalendoriaus užpildymo kriterijus (siūlyti mažiausią ridą turintį automobilį, siūlyti didžiausią ridą turintį automobilį, siūlyti tą automobilį, kuris labiausiai užpildytų kalendorių); - Kiti kriterijai. |
| 29 | Gedimų šalinimas ir registracija | 29.1. Užsakovo darbuotojas, atsakingas už sistemos kontrolės priežiūrą, siunčia užsakymą/informaciją/paklausimą apie gedimus, nesklandumus ar papildomų sistemų užsakymus Tiekėjo nurodytu el. paštu. Paklausimai turi būti registruojami. Taip pat sistemos kontrolės priežiūrą vykdantis darbuotojas turi būti informuojamas apie paklausimo priskyrimą konkrečiam Tiekėjo darbuotojui, bei apie sprendimo pabaigą. 29.2. Telemetrinės, ir kitos įrangos, sumontuotos teikiant paslaugą automobilyje, gedimų šalinimo laikas – ne daugiau kaip 3 (trys) darbo dienos; 29.3. Programinės įrangos gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 4 darbo val. nuo informacijos apie gedimą pateikimo el. paštu. |
| 30 | Objektų stebėjimas | Galimybė realiu laiku stebėti pasirinktus objektus ar jų grupes visus vienu metu arba kiekvieną atskirai pagal pasirinktus kriterijus. transporto priemonę, variklio būseną (užvestas/neužvestas), judėjimo kryptį, greitį ir pan. |
| 31 | Duomenų filtravimas ir rūšiavimas | Galimybė visus duomenis pasirinktame laiko periode filtruoti ir rūšiuoti pagal pasirinktus parametrus (pvz., pagal greičio viršijimus nurodant kritinį greitį). |
| 32 | Duomenų trynimas | Asmens duomenys privalo būti saugomi sistemoje (programinėje įrangoje). Pasibaigus Sutarties galiojimui, asmens duomenys perduodami perkančiajai organizacijai, suderintu formatu, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Po perdavimo asmens duomenys turi būti sunaikinti. Taip pat turi būti galimybė pasirinkti kitą periodą automatiniam visų sukauptų duomenų ir jų atsarginių kopijų trynimui. |
| 33 | Vairavimo žurnalai | Galimybė, pasirinkus laikotarpį, suformuoti pasirinkto transporto priemonės vairavimo žurnalą, kuriame rodomi kiekvieno maršruto išvykimo ir atvykimo adresai, nuvažiuotas atstumas, išvykimo ir atvykimo laikai, laikas sugaištas kelionei ir stovėjimui, o taip pat maksimalus ir vidutinis greičiai bei vidutinis kuro suvartojimas. |
| 34 | Kelionės lapai | Transporto kontrolės sistema turi generuoti kelionės lapus atskiroms transporto priemonėms. Galimybė formuoti mėnesio kelionės lapą su data, maršrutu, vairuotojo informacija, kelionės paskirtimi, odometro „prieš“ ir „po“ reikšmėmis, bendra mėnesio rida, bendra mėnesio suvestine (kuro likutis mėnesio pradžiai ir pabaigai, per mėnesį pilto kuro kiekis, faktinis suvartojimas ir vidutinis kuro suvartojimas). |
| 35 | Mobilioji prieiga | Galimybė automobilį rezervuoti/prisijungti prie kito pakeleivingo rezervuoto automobilio atšaukti/keisti/prasitęsti rezervaciją; nurodyti rezervacijos (kelionės) tikslą, paskirtį, kitus parametrus mobiliuoju telefonu, naudojant mobiliąją programėlę. Mobilioji programėlė turi veikti iOS ir Android aplinkose. |
| 36 | Būtinas funkcionalumas rezervacijos sistemai | 36.1. Rezervacijų valdymas internetu per web naršyklę ir mobiliąją programėlę; 36.2. Galimybė nustatyti automobiliui papildomus, vartotojui nematomus kriterijus, kuriais remiantis vairuotojui būtų pasiūlomas automobilis rezervacijai: Pirkėjo duomenys (šis požymis įvedamas ir prie sukuriamų vartotojų); 36.3. Kalendoriaus užpildymo kriterijus (siūlyti mažiausią ridą turintį automobilį, siūlyti tą automobilį, kuris labiausiai užpildytų kalendorių); 36.4. Kiti kriterijai; 36.5. Galimybė pateikti rezervacijoje tik vieną kriterijus atitinkantį automobilį, bet neleisti vairuotojui rinktis iš visų laisvų automobilių; 36.6. Galimybė dalintis savo rezervacija su kitais pakeleiviais; 36.7. Galimybė prisijungti pakeleiviu prie kitos rezervacijos; 36.8. Sistema gali pasiūlyti prisijungti pakeleiviu prie kitos rezervacijos pagal konfigūruojamą atstumą iki paskirties vietos; 36.9. Rezervacijos sistemoje turi būti sukuriami šie vartotojų tipai: administratorius, vairuotojas; 36.10. Administratorius - gali laisvai atlikti veiksmus sistemoje, peržiūrėti visas rezervacijas, rezervuoti bet kurį automobilį, atšaukti rezervacijas, jas sutrumpinti; 36.11. Vairuotojas - jam atsitiktine tvarka parenkamas automobilis, pagal priskirtus parametrus (pasiūlomas vienas atsitiktinis automobilis). |
| 37 | Papildomas rezervacijos funkcionalumas | 37.1. Automatinis rezervacijos pratęsimas, jei automobilis nespėja grįžti iki numatyto rezervacijos laiko pabaigos. 37.2. Automatinis rezervacijos atšaukimas, jei vartotojas vėluoja paimti automobilį nustatytą laiką. 37.3. Rezervacijų ataskaitos (kiek, kuris automobilis laiko važiavo/stovėjimo, kiek laiko buvo užrezervuotas, kurie darbuotojai rezervuoja, bet nepaima automobilio ir pan.) |
| 38 | Vairuotojų prieiga | Vairuotojams turi būti prieinama ir matoma tik naudojamo automobilio informacija. Likusi informacija patikimai apsaugota. |
| 39 | Informaciniai pranešimai vairuotojams | 39.1. Laiškas su pranešimu, kad automobilis rezervuotas (iš laiško galima rezervaciją atšaukti); 39.2. Automatiškai atsiunčiamas kalendoriaus įrašas (pvz.: Outlook); 39.3. Laiškas - priminimas apie artėjančią rezervaciją (iš laiško galima rezervaciją atšaukti); 39.4. Laiškas - priminimas, kai prasidėjus rezervacijai, automobilis neišvažiavo iš stovėjimo zonos (iš laiško galima rezervaciją atšaukti); 39.5. Laiškas užsirezervavusiam asmeniui, jeigu jam parinktas automobilis iki numatyto laiko gali vėluoti grįžti iš ankstesnės rezervacijos. Laiške siunčiami ankstesnio vairuotojo duomenys ir informacija apie rezervaciją (iš laiško galima rezervaciją atšaukti, laiške pasiūloma rezervuoti kitą automobilį); 39.6. Laiškas užsirezervavusiam asmeniui, jeigu prie jo rezervacijos prisijungė pakeleivis. |
| 40 | Informaciniai pranešimai | Programa informuoja apie visus dominančius įvykius (greičio viršijimas, geografinės vietos pažeidimas, nesankcionuotą vilkimą, akumuliatoriaus įkrovos lygio kritimą, įrangos veikimo sutrikimą, GPS signalo sutrikimą ir t. t.) programoje ir/arba elektroniniu paštu, pasirinkus pageidaujamą periodą ir reikšmes. |
| 41 | Priminimai apie aptarnavimus ir aptarnavimo pranešimai | 41.1. Galimybė lengvai įvesti ir administruoti visas pasikartojančias objektų techninės priežiūros ir kitas aptarnavimo procedūras (periodinės techninės apžiūros, tepalų ar padangų keitimai, draudimai, kelių mokesčiai ir t. t.). Programa informuoja, kai speciali procedūra turi būti padaryta atsižvelgiant į datą ar objekto ridą. 41.2. Programa turi informuoti apie visus reguliarius aptarnavimus – vieną kartą įvedus odometro parodymus arba nurodžius valandų skaičių iki kito aptarnavimo. Aptarnavimo pranešimų informacija siunčiama elektroniniu laišku. |
| 42 | Integracija su kitomis informacijos sistemomis (web service) | 42.1. Programa turi API WebService sąsają duomenų apsikeitimui su trečiųjų šalių programine įranga. 42.2. Automatinis duomenų importavimas iš degalinių (jei tokią galimybę turi degalų tiekėjas) sistemų per API webservice. 42.3. Su nežymiais patobulinimais ir standartinių programavimo metodų panaudojimu galima automatiškai įkelti/perkelti duomenis į/iš kitų sistemų (pvz.: perkančiosios organizacijos buhalterinės apskaitos programą, transporto valdymo programos). 42.4. Tiekėjas sistemos diegimo metu turi turėti galimybę visas Užsakovo transporto priemonių, jų parametrų ir darbuotojų sąrašus į PĮ įkelti importuojant pateiktą Užsakovo Excel formato failą. |
| 43 | Garantija. Gedimų šalinimas | Tiekėjo sąskaita visą sutarties laikotarpį. |

3.REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

| 1. | Preliminarūs kvalifikacijos reikalavimai | Turi turėti patirties diegiant ir teikiant šią paslaugą (transporto telemetrijos/kontrolės sistemų kūrimas, diegimas, programinės įrangos nuoma ar susijusios IT paslaugos) viešajame sektoriuje arba didelėse organizacijose, turėti teisę teikti siūlomą programinę įrangą, užtikrinti techninę priežiūrą visoje Lietuvos teritorijoje. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai | Patirties aprašymas (įgyvendinti projektai per pastaruosius 3–5 metus), trumpas siūlomo sprendimo aprašymas, paslaugų teikimo organizavimo aprašymas. |
| 3. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba įgaliotas siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi būti sudaręs atitinkamą sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę parduoti, prižiūrėti ir remontuoti siūlomą įrangą | Pateikiamas patvirtinantis dokumentas. |
|  | Aplinkosaugos reikalavimų (kriterijų) taikymas | Paslaugos teikėjui keliami Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai. Prekių pristatymui Tiekėjas turi planuoti maršrutus taip, kad būtų kuo mažiau nereikalingo važiavimo. Naudojamos transporto priemonės turi būti mažiau aplinką teršiančios, atitinkančias M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Prekei pristatyti nenaudojama „antrinė pakuotė“ arba „antrinė pakuotė“ turi būti pagaminta iš perdirbtų medžiagų arba daugkartinio naudojimo. |

4. SUTARTIES GALIOJIMAS

| 1. | Planuojamas sutarties galiojimo terminas | Sutartis – 60 mėn. Paslaugos teikiamos „viskas įskaičiuota“ principu. Diegimas iki veikiančios sistemos. Techninė priežiūra ir garantinis aptarnavimas visą sutarties laikotarpį. Sugedusios įrangos keitimas per nustatytus terminus. |
| --- | --- | --- |

_____________________