PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai | Siūlomo prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas*/nuoroda į internetinį puslapį** | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas ir puslapio numeris |
| 1. Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 1.1 | Orlaivio gamintojas ir modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.2 | Įranga turi būti nauja (ne senesnė kaip 2025-2026 pagaminimo metai) ir nenaudota | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.3 | Maksimalus horizontalus skrydžio greitis: ne mažiau kaip 15 m/s | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4 | Maksimalus pakilimo aukštis (virš jūros lygio): ne mažiau kaip 4800 m | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.5 | Maksimalus skrydžio laikas su 1 baterija: ne mažiau kaip 45 min. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.6 | Naudojimo temperatūra: ne mažiau nei nuo -10 oC iki 40 oC | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.7 | Valdymo dažnis: 2,4 Ghz ir/arba kiti gamintojo palaikomi dažniai saugiam ryšiui | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.8 | GNSS turi palaikyti: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.9 | Atsparumas oro sąlygoms: ne žemesnė kaip IP54 (apsauga nuo dulkių ir vandens purslų) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.10 | Tikslus padėties nustatymas: integruota RTK (Real-Time Kinematic) sistema, užtikrinanti iki 2 cm horizontalių paklaidą | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.11 | Kliūčių vengimas: žemyn nukreipti jutikliai saugiam vertikaliam tūpimui | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.12 | Maksimalus duomenų perdavimo atstumas: ne mažiau kaip 8 km (tiesioginio matomumo sąlygomis) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.13 | Tiesioginis vaizdo transliavimas: turi būti telemetrija ir kameros vaizdas skrydžio stebėjimui | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.14 | Sertifikavimas: turi turėti CE ženklinimą ir atitikti EASA reikalavimams | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.15 | RGB fotogrametrijos kamera (sensorius): pilno kadro (Full-frame) ne mažiau kaip 42 MP raiška | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.16 | Valdymo pultas 2,4 Ghz: ne mažiau kaip 10 ekranas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.17 | Turi būti autopiloto (grįžimo „į namus“) funkcija | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.18 | Turi būti transportavimo plastikinis dėklas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.19 | Programinės įrangos atnaujinimai: ne mažiau kaip 36 mėnesiai | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.20 | Komplektą turi sudaryti: Nuotoliniu būdu valdomas orlaivis – 2 vnt.; Valdymo stotelė – 2 vnt.; Baterijų krovimo stotelė – 1 vnt.; Orlaivio baterijos – 2 vnt.; Transportavimo plastikinis dėklas – 1 vnt. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2. Papildomi reikalavimai |  |  |  |  |
| 2.1 | Garantija ne mažiau 12 mėn. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2 | Reagavimas į pateiktą įrangos gedimo užklausą SLA (Service Level Agreement) ne vėliau kaip 4 val. (darbo dienomis) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. LiDAR sensoriaus bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 3.1 | Skenavimo technologija: besisukantis lazerinis skeneris, naudojantis 905 nm bangos ilgį. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.2 | Atspindžių skaičius: ne mažiau kaip 3 atspindžiai (returns) vienam impulsui (augalijos prasiskverbimui) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.3 | Skenavimo nuotolis: maksimalus veikimo atstumas ne mažesnis kaip 300 m | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.4 | Taškų tankis: ne mažiau kaip 110 taškų/m² (vieno atspindžio) skrendant 90 m aukštyje | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.5 | Tikslumas: vertikalus tikslumas (RMS) ne didesnis kaip 3 cm (skrendant 90 m aukštyje) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.6 | Inercinė sistema (IMU): taktinio lygio IMU (pvz., Inertial Labs) su ne didesne kaip 0.006° paklaida | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.7 | Duomenų apdorojimas: turi būti komplektuojama su programine įranga LAS/LAZ failų generavimui | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4. RedEdge-P multispektrinio sensoriaus bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 4.1 | Spektrinės juostos: ne mažiau kaip 5 juostos: Mėlyna, Žalia, Raudona, „Red Edge“ ir Artimoji infraraudonoji (NIR) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.2 | Skiriamoji geba (MS): ne mažiau kaip 1.6 MP kiekvienai spektrinei juostai | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.3 | Panchromatinis kanalas: integruotas didelės raiškos (ne mažiau 5 MP) panchromatinis sensorius vaizdo suliejimui („pan-sharpening“) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.4 | Erdvinė rezoliucija (GSD): ne didesnė kaip 4 cm/px (MS) ir 2 cm/px (sulieto vaizdo) skrendant 120 m aukštyje | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.5 | Užrakto tipas: globalus užraktas (Global Shutter) visuose kanaluose | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.6 | Kalibravimas: komplekte turi būti išorinis šviesos sensorius (DLS 2) ir kalibravimo panelė radiometriniam tikslumui užtikrinti | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.7 | Fotografavimo dažnis: ne lėčiau kaip 2-3 kadrai per sekundę (DNG formatu) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

* Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės. Jei tiekėjas nepateikia prašomo dokumento, tiekėjas privalo patikslinti informaciją ir pateikti dokumentus. Jei tiekėjas kartu pateikia ir internetinę nuorodą, tai duomenys pateikti tiekėjo dokumentuose privalo sutapti su viešai skelbiamais duomenimis.

**Jei nurodoma internetinė nuoroda, ją atsidarius, turėtų būti pateikiama/matoma tik tam parametrui aktuali informacija. Jei atsidarius internetinę nuorodą nėra informacijos aktualios konkrečiam parametrui, tiekėjas privalo patikslinti informaciją.

*** Visi dokumentų originalai turi būti pateikiami lietuvių kalba, o jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (Užsakovui pareikalavus – pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą patvirtintas vertėjo parašu ir/ar vertimų biuro anspaudu.

Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Tiekėjas turi pateikti dokumentus,
įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms nurodytoms šio pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje
lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

____________________________________________________________________________
(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)