  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Užsakovas – Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro sutartį.

  - Pirkimo objektas – įvairūs biuro baldai (toliau – Prekės).

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

  - Visi baldai turi būti pagaminti pagal prekių aprašymus nurodytus 5 punkte, tiksli spalva ir tekstūra derinama su Užsakovo už sutartį atsakingu asmeniu;

  - Baldams turi būti suteikiama garantija ne trumpesnė nei 60 mėn.

  - Baldams gaminti naudojama laminuota medžio drožlių plokštė (toliau – LMDP);

  - Spintelių ir spintų nugarėlėms turi būti naudojama medienos plaušų plokštė (MPP);

  - Stalai ir baldų fasadai laminuojami ne mažiau kaip 2 mm PVC/ABS briauna pagal baldų spalvą, korpusai – ne plonesne kaip 0,45 mm PVC/ABS;

  - Baldų rankenėlės turi būti vienodos visiems baldams, t. y. matinės juodos spalvos, kampuotos formos 16 cm (+/- 1 cm) žingsnis;

  - Baldai turi turėti švelniai užsidarančius  mechanizmus. Durelės privalo turėti fiksaciją;

  - Balduose turi būti reguliuojamo aukščio kojelės, su galimybe reguliuoti iš vidinės baldo pusės per specialiai padarytas skylutes apatinėje plokštėje.

  - Akustinės pertvaros audiniai turi būti sertifikuoti pagal STANDARD 100 by OEKO-TEX arba lygiavertį sertifikatą.

  - Į Prekių įkainį turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui: Prekių projektavimo, gamybos, pakavimo, pakrovimo, iškrovimo, transportavimo, sunešimo į kabinetus, sumontavimo, baldų gamyklinių pakuočių išvežimo, garantijos, administracinės ir kitos susijusios išlaidos.

  - Prekės, jų dalys ir priedai turi būti naujos, nenaudotos, be išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų.

- PREKIŲ KIEKIS (APIMTYS) IR PRISTATYMO VIETA

  - Visos Prekės turi būti pristatomos ir surenkamos adresu Vasario 16-osios g., Panevėžys.

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biuro stalo komplektas | Vnt. | 166 |
|  | Biuro stalo komplektas su priestaliu | Vnt. | 5 |
|  | Dokumentų spinta pusiau uždara su užraktu | Vnt. | 182 |
|  | Rūbų spinta | Vnt. | 108 |
|  | Darbo vieta KAS | Vnt. | 8 |
|  | Savitarnos stalas | Vnt. | 1 |
|  | Gėlinė 1200 mm | Vnt. | 2 |
|  | Gėlinė 400 mm | Vnt. | 2 |
|  | Gėlinė 1500 mm | Vnt. | 1 |
|  | Administratoriaus baldas | Vnt. | 1 |
|  | Posėdžių salės stalas | Vnt. | 3 |
|  | Vaikiškų baldų komplektas | Vnt. | 1 |
|  | Rūbų spinta dviguba | Vnt. | 27 |
|  | SIC darbo stalo komplektas | Vnt. | 26 |
|  | Laisvai pastatoma akustinė sienelė | Vnt. | 40 |
|  | Dokumentų spinta atvira | Vnt. | 9 |
|  | Mobilus stalas su ratukais | Vnt. | 6 |

* Prekės bus užsakomos pagal Užsakovo poreikį, nurodyti preliminarūs kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Užsakovas įsipareigoja nupirkti ne mažiau kaip 70 proc. nurodyto prekių kiekio.

4. UŽSAKYMŲ TEIKIMO TVARKA

  - Pateikti baldų matmenys (+/- 10 mm) yra orientaciniai ir bus tikslinami patalpų įrengimo eigoje, matmenys nebus didesni nei nurodyta.

  - Tiekėjas turi raštu suderinti su Užsakovu tikslius prekių išmatavimus, apdailas (kur taikoma), rankenėles (kur taikoma), pateikti Užsakovui derinimui atspalvių paletes ir gaminamų Prekių brėžinius (ne mažiau 3-jų projekcijų) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pareikalavimo.

  - Prekių pristatymo terminas – 2 (du) mėnesiai po užsakymo pateikimo arba su Užsakovu raštu suderintais terminais ir sudarytu tiekimo grafiku.

5. PREKIŲ APRAŠYMAS

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai ir savybės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Biuro stalo komplektą sudaro reguliuojamo aukščio stalas, keturių stalčių blokas ant ratukų ir kojų uždanga/akustinė sienelė. Stalas 1600x800 mm (ilgis x plotis): Stalviršis pagamintas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm, iš abiejų pusių padengtas melamino plėvele, rašto kryptis horizontali, šviesios natūralaus ąžuolo spalvos 1. Elektra reguliuojamo aukščio metalinis rėmas, dažytas milteliniu būdu RAL 9011 (Graphite Black) spalvos. Kojos – apverstos T formos, teleskopinės, 3 segmentų, segmentai stačiakampio formos, iš kurių stambiausias yra apačioje. Rėmo plotis reguliuojamas pagal stalviršio matmenis. Reguliuojamo aukščio mechanizmas valdomas elektra, mechanizmas turi turėti du variklius, kurių stalo kilimo greitis ne mažesnis nei 30 mm/s, keliamas svoris ne mažiau kaip 120 kg., kilnojamas mechanizmas su kliūties atpažinimo funkcija. Aukštis reguliuojamas pulteliu tvirtinamu po stalu. Į stalviršį įmontuotas rozetės blokas (1 pvz.): Rozečių blokas – trijų elektros lizdų/ rozečių ir internetinio tinklo jungties elektros blokas ilgintuvas, spalva juoda. Bloko matmenys (I x P x A) – 280 (320,9 mm su laikikliais) x 52,4 x 43,7 mm. Maitinimo laido ilgis 3000 mm, su kištuku rozetei. Elektros pajungimo laidai turi būti dengiami minkšta, lengvai suspaudžiama, pjaustoma ar karpoma juodos spalvos mova (movos ilgis – 1,5 m +-50 mm., skersmuo ne mažiau kaip 25 mm +- 5 mm). Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, kad nejudėtų. Laidai apjungiami mova nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. Rozečių blokas turi būti uždengtas atverčiamu metaliniu dangteliu (2 pvz.). Laidų lovelis/kanalas po stalviršiu (3 pvz.) 1 pvz. 2 pvz. 3 pvz. Keturių stalčių blokas 450x500x650 mm (plotis x gylis x aukštis) ant ratukų: iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, su gumuotais ratukais, ratukai su stabdymo funkcija. 4 (keturi) stalčiai su nepilno ištraukimo bėgeliais, su integruota tylaus uždarymo funkcija, viršutinis stalčius su užraktu. Kojų uždanga/akustinė sienelė, tvirtinama prie stalo 1600x800 (ilgis x aukštis), kampai užapvalinti. Montavimas 300 mm virš stalo, likusi dalis po stalu, apklijuota 10 mm porolonu ir aptraukta pilkos spalvos vilnos (≥ 80 proc.) audiniu. |  |
| 2. | Biuro stalo komplektą su priestaliu sudaro reguliuojamo aukščio stalas, keturių stalčių blokas ant ratukų, priestalis ir kojų uždanga/akustinė sienelė. Stalas 1800x800 mm (ilgis x plotis): Stalviršis pagamintas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 36 mm, iš abiejų pusių padengtas melamino plėvele, rašto kryptis horizontali, šviesios natūralaus ąžuolo spalvos. Elektra reguliuojamo aukščio metalinis rėmas, dažytas milteliniu būdu RAL 9011 (Graphite Black) spalvos. Kojos – apverstos T formos, teleskopinės, 3 segmentų, segmentai stačiakampio formos, iš kurių stambiausias yra apačioje. Rėmo plotis reguliuojamas pagal stalviršio matmenis. Reguliuojamo aukščio mechanizmas valdomas elektra, mechanizmas turi turėti du variklius, kurių stalo kilimo greitis ne mažesnis nei 30 mm/s, keliamas svoris ne mažiau kaip 120 kg., kilnojamas mechanizmas su kliūties atpažinimo funkcija. Aukštis reguliuojamas pulteliu tvirtinamu po stalu. Į stalviršį įmontuotas rozetės blokas (1 pvz.): Rozečių blokas – trijų elektros lizdų/ rozečių ir internetinio tinklo jungties elektros blokas ilgintuvas, spalva juoda. Bloko matmenys (I x P x A) – 280 (320,9 mm su laikikliais) x 52,4 x 43,7 mm. Maitinimo laido ilgis 3000 mm, su kištuku rozetei. Elektros pajungimo laidai turi būti dengiami minkšta, lengvai suspaudžiama, pjaustoma ar karpoma juodos spalvos mova (movos ilgis – 1,5 m +-50 mm., skersmuo ne mažiau kaip 25 mm +- 5 mm). Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, kad nejudėtų. Laidai apjungiami mova nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. Rozečių blokas turi būti uždengtas atverčiamu metaliniu dangteliu (2 pvz.). Laidų lovelis/kanalas po stalviršiu (3 pvz.). 1 pvz. 2 pvz. 3 pvz. Keturių stalčių blokas 450x500x650 mm (plotis x gylis x aukštis) ant ratukų: iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, su gumuotais ratukais, ratukai su stabdymo funkcija. 4 (keturi) stalčiai su nepilno ištraukimo bėgeliais, su integruota tylaus uždarymo funkcija, viršutinis stalčius su užraktu. Kojų uždanga/akustinė sienelė, tvirtinama prie stalo 1600x800 mm (ilgis x aukštis), kampai užapvalinti. Montavimas 300 mm virš stalo, likusi dalis po stalu, apklijuota 10 mm porolonu ir aptraukta pilkos spalvos vilnos (≥ 80 proc.) audiniu. Laisvai pastatomas priestalis 2000x900x750 mm (ilgis x plotis x aukštis). Stalviršis pagamintas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 36 mm, iš abiejų pusių padengtas melamino plėvele, rašto kryptis horizontali. Stalviršio, kojų ir rėmo spalva identiška pakeliamo stalo spalvai. Stalviršio metalinis konstrukcinis rėmas ir stalo kojos U formos iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 30x30 mm (±5 mm), turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvores. Gamintojas, siekdamas užtikrinti stalo konstrukcijos stabilumą, gali pats pasirinkti kojų profilio ir rėmo profilio aukštį bei plotį |  |
| 3. | Dokumentų spinta pusiau atvira su užraktu 800x420x1830 mm (plotis x gylis x aukštis), iš 18 mm storio LMDP, šviesios natūralaus ąžuolo spalvos. Durelės apatinėje dalyje. Lentynų skaičius – 5 |  |
| 4. | Rūbų spinta 800x420x1830 mm (plotis x gylis x aukštis). Korpusas iš 18 mm storio LMDP šviesios natūralaus ąžuolo spalvos. Viduje asimetriškai išdalinta erdvė. Pagrindinė dalis skirta paltams - kairėje pusėje, mažesnioji dalis 5 lentynos daiktams susidėti – dešinėje pusėje. Ištraukiama kabykla drabužiams. Vidinėje didžiųjų durelių pusėje pritvirtintas veidrodis ne mažesnis kaip 500x300 mm. |  |
| 5. | Darbo vieta KAS (stalas, stalčių blokas, žema kanceliarinė spintelė, stiklo pertvara) Stalo stalviršis ir atraminės stalo kojos, kanceliarinė spintelės viršus – 36 mm LMDP. Likusios baldų dalys – 18 mm LMDP, šviesios natūralaus ąžuolo spalvos. Stalas 2000x1000x746 mm (ilgis x plotis x aukštis), yra stačiakampio formos turintis uždangą kojoms per visą aukštį, kojų uždanga nuo stalo priekio patraukta gylin 250 mm. Cokolis nerūdijančio plieno skarda (šlifuotas metalas), cokolio aukštis 150 mm. Stalo kampe anga laidų nuvedimui; Stalčių blokas 450x500x650 mm (plotis x gylis x aukštis); stalčių kiekis – 4 vnt., su nepilno ištraukimo bėgeliais, su integruota tylaus uždarymo funkcija. Ratukai gumuoti, su stabdymo funkcija. Kanceliarinė spintelė, pastatoma prie stalo 800x360x750 mm (plotis x gylis x aukštis), pusiau atvira, simetriškai padalinta. Stiklo (skaidraus) pertvara 2000x400 mm (ilgis x aukštis) montuojama per visą stalo ilgį, tarp laikiklių tvirtinamų stalo kraštuose, 20 cm nuo stalo paviršiaus. |  |
| 6. | Stalas savitarnai 1200x600x750 mm (plotis x gylis x aukštis). Stalo stalviršis ir atraminės stalo kojos – 36 mm LMDP, šviesios natūralaus ąžuolo spalvos. |  |
| 7. | Gėlinė 1200x400x600 mm (plotis x gylis x aukštis) Korpusas iš 18 mm storio LMDP, šviesios natūralaus ąžuolo spalvos. Vidinė lentyna yra žemiau 200 mm nuo viršutinės briaunos. Cokolis nerūdijančio plieno skarda (šlifuotas metalas), cokolio aukštis 150 mm. |  |
| 8. | Gėlinė 400x400x600 mm (plotis x gylis x aukštis) Korpusas iš 18 mm storio LMDP, šviesios natūralaus ąžuolo spalvos. Vidinė lentyna yra žemiau 200 mm nuo viršutinės briaunos. Cokolis nerūdijančio plieno skarda (šlifuotas metalas), cokolio aukštis 150 mm. |  |
| 9. | Gėlinė 1500x400x600 mm (plotis x gylis x aukštis) Korpusas iš 18 mm storio LMDP, šviesios natūralaus ąžuolo spalvos. Vidinė lentyna yra žemiau 200 mm nuo viršutinės briaunos. Cokolis nerūdijančio plieno skarda (šlifuotas metalas), cokolio aukštis 150 mm. |  |
| 10. | Administratoriaus baldai2: Stalas 3300x2210x750 mm (plotis x gylis x aukštis), su vidinėmis lentynomis ir stalčių blokas 450x500x650 mm (plotis x gylis x aukštis). Stalo stalviršiai ir atraminės stalo kojos – 36 mm LMDP, šviesios natūralaus ąžuolo spalvos. Stalo cokolis nerūdijančio plieno skarda (šlifuotas metalas), cokolio aukštis 150 mm. Stalčių blokas su gumuotais ratukais, ratukai su stabdymo funkcija, 3 (trys) stalčiai su pilno ištraukimo bėgeliais, viršutinis stalčius rakinamas. |  |
| 11. | Posėdžių salės stalas3 4000x1400x750 mm (plotis x gylis x aukštis). Stalviršis iš ne mažiau kaip 36 mm storio LMDP, spalva šviesaus ąžuolo, padengtas melamino plėvele, rašto kryptis horizontali. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą, iš plieninio vamzdžio, 40x20 mm (±5 mm). Stalų kojos U formos, juodos spalvos, iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 20x60 mm (±5 mm), turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvores. Stalo kojos ir rėmas dažomi milteliniu būdu. Gamintojas, siekdamas užtikrinti stalo konstrukcijos stabilumą, gali pats pasirinkti metalinių stalo kojų profilio ir metalinio stalo rėmo profilio aukštį ir plotį, bet ne mažesnių matmenų negu yra nurodyta. |  |
| 12. | Vaikiškų baldų komplektas: Stalas – 900x900x500 mm 1 vnt. (plotis x gylis x aukštis) Stalo stalviršis gaminamas LMDP, šviesios natūralaus ąžuolo spalvos, stalo kojos iš natūralaus medžio. Stalo stalviršis ne mažiau kaip 25 mm LMDP Kėdutė 270x300x300 mm 2 vnt. (plotis x gylis x aukštis nuo grindų iki atlošo viršaus). Sėdynės aukštis – 30 cm. Medžiagos: Pušis / dažytas MDF, dengtas nekenksmingais balinto medžio spalvos dažais. |  |
| 13. | Rūbų spinta dviguba 800x600x1950 mm (plotis x gylis x aukštis) 18 mm LMDP. Korpusas – juodos spalvos, durelės – baltos spalvos. Spinta skirtas dviem asmenims, kiekvienos durys rakinamos atskiru užraktu. Kiekvienoje dalyje dvi lentynos: 250 mm aukščio nuo viršaus daiktams ir 250 mm aukščio nuo apačios avalynei susidėti, po viršutinėmis lentynomis – kartelės rūbams kabinti. |  |
| 14. | SIC darbo stalo komplektą sudaro reguliuojamo aukščio stalas ir trijų stalčių blokas ant ratukų. Stalas 1600x800 mm (ilgis x plotis): Stalviršis pagamintas iš LMDP, kurios storis ne mažiau kaip 25 mm, baltos spalvos. Elektra reguliuojamo aukščio metalinis rėmas, dažytas milteliniu būdu RAL 9011 (Graphite Black) spalvos. Kojos – apverstos T formos, teleskopinės, 3 segmentų, segmentai stačiakampio formos, iš kurių stambiausias yra apačioje. Rėmo plotis reguliuojamas pagal stalviršio matmenis. Aukštis reguliuojamas pulteliu tvirtinamu po stalu. Į stalviršį įmontuotas rozetės blokas (1 pvz.): Rozečių blokas – trijų elektros lizdų/ rozečių ir internetinio tinklo jungties elektros blokas ilgintuvas, spalva juoda. Bloko matmenys (I x P x A) – 280 (320,9 mm su laikikliais) x 52,4 x 43,7 mm. Maitinimo laido ilgis 3000 mm, su kištuku rozetei. Elektros pajungimo laidai turi būti dengiami minkšta, lengvai suspaudžiama, pjaustoma ar karpoma juodos spalvos mova (movos ilgis – 1,5 m +-50 mm., skersmuo ne mažiau kaip 25 mm +- 5 mm). Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, kad nejudėtų. Laidai apjungiami mova nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. Rozečių blokas turi būti uždengtas atverčiamu metaliniu dangteliu (2 pvz.). Laidų lovelis/kanalas po stalviršiu (3 pvz.) 1 pvz. 2 pvz. 3 pvz. 3-ių stalčių blokas ant ratukų 410x450x650 mm. Korpusas iš baltos 18 mm LMDP, stalčiukų priekis 18 mm storio LMDP baltos spalvos, korpuso viršus 25 mm storio LMDP baltos spalvos. Visa spintelė apkantuota 2 mm pilkos spalvos (grafito) PVC kantu. Ne mažiau kaip vienas stalčius rakinamas (viršutinis), apatinis stalčius aukštesnis, rankenėlės metalo spalvos. |  |
| 15. | Laisvai pastatoma akustinė sienelė Išmatavimai 1600x1500 mm (plotis x aukštis); Stabiliai ant grindų pastatoma, su kojelėmis, kojelės juodos spalvos; Kampai užapvalinti; Apklijuota 10 mm porolonu ir aptraukta žalios spalvos audiniu, vizualiai panašiu į aksomą (velvet/velour tipo). |  |
| 16. | Dokumentų spinta atvira 800x420x1830 mm (plotis x gylis x aukštis). Korpusas iš 18 mm LMDP šviesios natūralaus ąžuolo spalvos. Lentynų skaičius – 5. |  |
| 17. | Mobilus stalas su ratukais 1300x700 mm (ilgis x plotis) Stalviršis iš 18 mm LMDP pilkos spalvos, stalo kojos metalinės, sujungtos į rėmą. Kojos metalinės arba kitos lygiavertės medžiagos, dažytos milteliniu būdu, metalinis profilis ne mažesnis nei 30x30 mm, kojų spalva – pilka arba juoda, stalo rėmas stabilios konstrukcijos, stalas su ratukais, ne mažiau kaip du ratukai turi turėti stabdžius (fiksavimo mechanizmą). |  |

1 Spalvos pavyzdys – Kronospan Nganas 8431  spalva šviesus ąžuolas

2 Administratoriaus baldai

3 Dėl stalviršio didelių išmatavimų (viršijančių standartinės LMDP plokštės išmatavimus), stalviršis gali būti montuojamas iš kelių dalių.