TVIRTINU

RASEINIŲ M. ŠALTINIO GATVĖS (11R77) PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Statytojas: Raseinių rajono savivaldybė, įstaigos kodas 111104453, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai;

- Užsakovas: Raseinių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288740810, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai;

- Darbų pavadinimas: Raseinių m. Šaltinio gatvės (11R77) paprastojo remonto darbai;

- Statinio adresas: Šaltinio gatvė, Raseinių m., Raseinių r. sav.

Darbų pradžia: sankryža su V. Kudirkos g. (444324, 6138630 (LKS);

Darbų pabaiga: sankryža su Ateities g. (444535, 6138985 (LKS);

- Statinio duomenys:

Statinio statybos rūšis – statinio paprastasis remontas;

Statinio paskirtis – inžineriniai statiniai;

Statinio kategorija – neypatingasis statinys;

Inžinerinių statinių grupė – susisiekimo komunikacijos;

Susisiekimo komunikacijų pogrupis – gatvės;

Kategorija – Ds

- Bendrieji statinio rodikliai:

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS |  |  |  |
| 3. Gatvės (Šaltinio g.) |  |  | Unik. Nr. 4400-6227-2600 Neypatingasis statinys |
| 3.1. Kategorija | - | Ds |  |
| 3.2. Ilgis | km | 0,424 |  |
| 3.3. Važiuojamosios dalies plotis | m | 3,5-7,5 |  |
| 3.4. Eismo juostų skaičius | vnt. | 1-2 |  |
| 3.5. Eismo juostų plotis | m | 2,5-4.40 |  |
| 3.6. Šaligatvių plotis | m | 1,2-1,5 |  |

- Preliminarus statybos darbų aprašymas (Darbų kiekiai pateikti projekte „Raseinių m. Šaltinio gatvės (11R77) paprastojo remonto projektas“, projekto Nr. TI-PRP-26-03

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

RASEINIŲ M. ŠALTINIO G.

| Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paruošiamieji darbai |  |  |
| 1.1. | Gatvės nužymėjimas | m | 432 |
| 1.2. | Esamo asfalto įpjovimas diskiniu pjūklu ties susijungimu su esama asfalto danga | m | 26 |
| 1.3. | Esamos asfalto dangos nufrezavimas h-0-6 cm | m2/m3/t | 2160/65/163 |
| 1.4. | Esamo asfalto dangos demontavimas nuovažose | m2/m3/t | 73/4,4/11 |
| 1.5. | Esamo asfalto dangos demontavimas šaligatviuose | m2/m3/t | 103/6,2/15,5 |
| 1.6. | Esamos betono dangos demontavimas nuovažose | m2/m3/t | 8,1/0,5/1,3 |
| 1.7. | Esamos trinkelių dangos demontavimas nuovažose | m2/m3/t | 15/1,2/3 |
| 1.8. | Esamų gatvės bortų demontavimas | m/m3/t | 110/5/12,4 |
| 1.9 | Esamų vejos bortų demontavimas | m/m3/t | 101/1,6/4 |
| 1.10 | Statybinių atliekų išvežimas į utilizavimo punktą | t | 210,2 |
| 2. | Žemės darbai |  |  |
| 2.1. | Dirvožemio pašalinimas darbų vykdymo ribose, h-iki 10 cm ir sustūmimas į krūvas iki 100 m atstumu | m2/m3 | 1350/135 |
| 2.2. | Perteklinio dirvožemio išvežimas | m3 | 17,8 |
| 2.3 | Esamo grunto (šaligatvių konstruktyvui) iškasimas | m3 | 175 |
| 3. | Gatvės asfalto dangos atnaujinimas |  |  |
| 3.1. | Esamų pagrindų perstūmimas/ išlyginimas suformuojant projektinius nuolydžius (ten kur asfaltas visiškai nusifrezuos ir išlys pagrindai) | m3 | 500 |
| 3.2. | Išlyginamojo sluoksnio iš asfalto AC 16 PD įrengimas, h-0-4cm. | m2/m3 | 2328/47 |
| 3.3. | Gruntavimas bitumine emulsija | m2 | 2390 |
| 3.4. | Pagrindo asfalto AC 16 PD sluoksnio įrengimas, h-6-8 cm | m2/m3 | 2390/143,4 |
| 3.5. | Siūlių karštas prie šalto įrengimas | m | 800 |
| 4.. | Nuovažų konstrukcijos iš juodų trinkelių dangos įrengimas |  |  |
| 4.1. | Esamo iki projektinio lygio nukasto/supilto sankasos pagrindo planiravimas ir tankinimas , kad pasiekti Ev2-45 MPa | m3 | 17 |
| 4.2 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, Ev2-80 MPa, h-25 cm | m3 | 14,25 |
| 4.3 | Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnio įrengimas Ev2-120 MPa, h-20 cm | m2/m3 | 57/11,4 |
| 4.4. | Atsijų 0/5 sluoksnio įrengimas h- 4 cm | m2/m3 | 57/2,28 |
| 4.5. | Juodos spalvos betono trinkelių 200x100x80 įrengimas | m2/m3 | 57/4,56 |
| 4.6. | Bituminės juostos karštas prie šalto įrengimas (sujungimas ties nuovažos susijungimu su gatve | m | 27 |
| 5. | Nuovažų konstrukcijos iš asfalto dangos įrengimas |  |  |
| 5.1. | Esamo iki projektinio lygio nukasto/supilto sankasos pagrindo planiravimas ir tankinimas, kad pasiekti Ev2-45 MPa | m2 /m3 | 19,2 |
| 5.2. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, Ev2-80 MPa, h-25 cm | m3 | 16 |
| 5.3. | Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnio įrengimas Ev2-120 MPa, h-20 cm | m2/m3 | 64/12,8 |
| 5.4. | Bituminės juostos karštas prie šalto įrengimas (sujungimas ties nuovažos susijungimu su gatve) | m | 68 |
| 5.5. | Asfalto AC 16 PD 5rengimas, h-8 cm | m2/m3 | 98/7,84 |
| 6. | Gatvės ir vejos bortų įrengimas |  |  |
| 6.1. | Šviesiai pilkos spalvos betoninių gatvės bortų 100/30/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C20/25 pagrindo 10 cm aukščiau asfalto dangos | m | 200 |
| 6.2. | Šviesiai pilkos spalvos betoninių pereinamųjų betono gatvės bortų 100/30-22/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C20/25 pagrindo | m | 45 |

| 6.3. | Šviesiai pilkos spalvos betoninių įleistų betono gatvės bortų 100/22/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C20/25 pagrindo | m | 49 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4. | Šviesiai pilkos spalvos betoninių vejos bortų 100/20/8 įrengimas ant 10 cm storio betono C20/25 pagrindo | m | 280 |
| 7. | Šaligatvių dangos iš pilkų betoninių trinkelių įrengimas |  |  |
| 7.1. | Esamo iki projektinio lygio nukasto/supilto sankasos pagrindo planiravimas ir tankinimas (Ev2≥30 MPa) | m3 | 95 |
| 7.2. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-19 cm Ev2,-80 MPa | m3 | 316 |
| 7.3. | Dolomito skaldos 0/45 sluoksnio įrengimas, h-15 cm, Ev2-100 MPa | m2/m3 | 316,1/60,06 |
| 7.4. | Atsijų 0/5 sluoksnio įrengimas h- 4 cm | m2/m3 | 316,1/47,42 |
| 7.5. | Šaligatvių dangos iš pilkų betono trinkelių 200x100x80 įrengimas | m2/m3 | 316,1/12,64 |
| 7.6. | Geltonos spalvos silpnaregių vedimo ir perspėjimo paviršiaus įrengimas iš trinkelių su nelygumais (burbuliukais), h-8 cm | m2/m3 | 9,1/7,28 |
| 7.7. | Esamų trinkelių dangos išardymas ir perklojimas, nes keliamas aukštis | m2 | 5,4 |
| 7.8. | Esamo pagrindo po šaligatvio trinkelėmis pakėlimas perklojimas 10 cm) | m2/m3 | 5,4/5,4 |
| 7.9. | Atsijų 0/5 sluoksnio įrengimas h- 4 cm | m2/m3 | 5,4/0,216 |
| 8. | Kelkraščių įrengimas |  |  |
| 8.1. | Esamo iki projektinio lygio nukasto/supilto sankasos pagrindo planiravimas ir tankinimas , kad pasiekti Ev2-45 MPa | m2/m3 | 54/16,2 |
| 8.2. | Skaldažolės įrengimas, h-8 cm: 15 % dirvožemio; 85% nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/22 | m2/m3 | 54/4,32 |
| 9. | Vejos ir apželdinimo įrengimas |  |  |
| 9.1. | Dirvožemio sluoksnio h-10 cm įrengimas (panaudojamas esmai nukastas dirvožemis) | m2/m3 | 1172/117,2 |
| 9.2. | Vejos įrengimas (apsėjimas žolės mišiniu) atstatomuosiuose žaliuosiuose plotuose | m2 | 1172 |
| 10. | Kelio ženklų įrengimas |  |  |
| 10.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų su kelio ženklais demontavimas ir atstatymas | vnt. | 4 |
| 11. | Horizontalaus ženklinimo termoplastu įrengimas |  |  |
| 11.1 | Ženklinimo linija 1.1 (1m =0,12 m2) | m /m2 | 55/6,6 |
| 11.2. | Ženklinimo linija 1.5 (1m =0,04 m2) | m /m2 | 168/6,72 |
| 11.3. | Ženklinimo linija 1.7 (1m =0,06 m2) | m /m2 | 5/0,3 |
| 11.4. | Ženklinimo linija 1.10 (1m =0,06 m2) | vnt./m2 | 8/1,28 |
| 11.5. | Ženklinimo linija 1.11 STOP linija (1m =0,5 m2) | vnt./m2 | 5,5/2,75 |
| 12. | Inžinerinių tinklų apsaugos ir įrengimas |  |  |
| 12.1. | Šulinių paaukštinimas pažeminimas naudojant žiedus | vnt. | 10 |
| 12.2. | Ketinių, rakinamų su triukšmą slopinančiomis tarpinėmis šulinių liukų (plaukiojančio tipo) įrengimas 40 t apkrovai | vnt. | 7 |
| 12.3. | Ketinių, rakinamų su triukšmą slopinančiomis tarpinėmis šulinių liukų įrengimas 25 t apkrovai | vnt. | 3 |
| 12.4. | Perdangų šuliniams d-600 įrengimas | vnt. | 7 |
| 12.5. | Uždaro stačiakampio latako 200 (MONOBLOCK TIPO) įrengimas | m | 2 |

- Kiti reikalavimai:

  - Gatvės kapitalinio remonto darbai atliekami laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos standartų, statybos normų, taisyklių, techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų. Sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai;

  - Rangovas, užsakovui įgaliojus, turės parengti kadastrinių matavimų bylą, statinių išpildomąsias geodezines nuotraukas;

8.3. Statybvietėje privaloma garantuoti paviršinio vandens nuvedimą;

8.4. Statybvietėje turi būti užtikrintas saugus darbas, aplinkos apsauga bei tinkamos darbo higienos sąlygos, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsauga nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos.

__________________