Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Lietuvos Respublikos Seimo diskusijų įranga konferencijų ir posėdžių salėms su įrangos instaliavimu ir konfigūravimu, skirta diskusijų įgarsinimui, sinchroniniam kalbos vertimui ir transliavimui dalyviams, kalbančių dalyvių filmavimui valdomomis kameromis, nuotolinėms konferencijoms, naudojant MS Teams Rooms, atitinkanti šios techninės specifikacijos reikalavimus (toliau – Prekės), su Prekių diegimo/įrengimo, sukonfigūravimo, sumontavimo ir suderinimo su perkančiosios organizacijos eksploatuojamais kompiuteriniais tinklais paslaugomis, Pirkėjo atsakingų darbuotojų apmokymu (toliau – susijusios paslaugos) bei Prekių garantine priežiūra.

2. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių ir susijusių paslaugų atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams, nurodytiems Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau - Nutarimas Nr. 818).

3. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu organizuoti (inicijuoti) Tiekėjo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo kriterijus / principus, įskaitant Seimo valdybos sprendimą, kuriuo nustatomos patekimo į Seimo rūmus ir Seimo posėdžių salę taisyklės, Seimo kanclerio įsakymus, kuriais nustatoma Seimo rūmų vidaus tvarka, ir (arba) dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje, ir (arba) 37 straipsnio 9 dalyje, ir (arba) 47 straipsnio 9 dalyje numatytiems reikalavimams patikrinimą.

4. Bendrieji reikalavimai Prekėms ir susijusioms paslaugoms

4.1. Visa Prekes sudaranti techninė ir programinė įranga turi būti sujungta į vientisą sistemą.

4.2. Visos siūlomos Prekės privalo būti naujos, nenaudotos, ne atnaujintos.

4.3. Jeigu siūlomos skirtingų gamintojų Prekės, privaloma užtikrinti šių gamintojų Prekių tarpusavio suderinamumą.

4.4. Siūlomos Prekės turi būti skirtos profesionaliai darbinei aplinkai.

4.5. Negali būti siūlomos eksperimentinės, testavimui ir (ar) buitiniam naudojimui skirtos Prekės.

4.6. Privalo būti sudaryta galimybė nuotoliniu būdu valdyti Prekes, komutuojant ar kitaip valdant perduodamą signalą (-us) ir Prekių konfigūraciją, operatoriui fiziškai nesant prie Prekių.

4.7. Visos Prekės turi būti sumontuotos/ įdiegtos Pirkėjo nurodytose vietose.

4.8. Nuotolinis Prekių valdymas ir konfigūravimas, atsižvelgiant į techninės specifikacijos 4.6 papunktį, turi būti realizuotas išskirtinai per Pirkėjo vidinį kompiuterių tinklą. Draudžiama naudoti bet kokius išorinius (debesijos) ar trečiųjų šalių nuotolinio valdymo įrankius (pvz., AnyDesk, TeamViewer ir pan.).

4.9. Visos Prekių valdymo sąsajos (angl. Web interface, Control API) privalo būti pasiekiamos tik naudojant saugius, šifruotus protokolus (pvz., HTTPS, SSH, TLS 1.2 ar aukštesnį). Nesaugūs protokolai (HTTP, Telnet) tiekiamose Prekėse privalo būti išjungti.

4.10. Prieiga prie įrangos valdymo turi būti apsaugota unikaliais vartotojų vardais ir saugiais slaptažodžiais. Gamykliniai (numatytieji) slaptažodžiai privalo būti pakeisti diegimo metu.

4.11. TIS (pvz., Dante) tinklo segmentas turi būti logiškai izoliuotas (VLAN) nuo bendrojo Pirkėjo tinklo, užtikrinant srautų segmentavimą ir saugumą.

4.12. Visai Prekių sudėtyje esančiai programinei įrangai ir kompiuterinei įrangai Tiekėjas, Pirkėjo prašymu, privalo pateikti programinės įrangos komponentų sąrašą (SBOM – angl. Software Bill of Materials).

5. Reikalavimai pristatymui ir sumontavimui

5.1. Įranga pristatoma į Pirkėjo patalpas, adresu: Gedimino pr. 53, Vilnius.

5.2. Įranga turi būti pristatyta ir sumontuota per 3 (tris) mėnesius nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos. Įranga turi veikti be klaidų bei įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus.

5.3. Įrangos pristatymo ir montavimo išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

6. Reikalavimai įrangos suderinamumui

6.1. Visa siūloma įranga turi būti tarpusavyje suderinama ir veikdama kartu turi užtikrinti ne mažesnį funkcionalumą ir charakteristikas nei numatyta techninėje specifikacijoje. Iškilus suderinamumo problemoms, jos turi būti šalinamos tiekėjo sąskaita.

6.2. Su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo techninė dokumentacija (lietuvių arba anglų kalbomis), įrodanti įrangos tarpusavio suderinamumą ir atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

6.3. Su pasiūlymu turi būti pateiktos visos diskusijų sistemai reikalingos licencijos (išskyrus MS Teams rooms, kurią Pirkėjas įsigyja centralizuotai) numatytų funkcijų vykdymui. Licencijų kainos turi būti įtrauktos į bendrą pasiūlymo kainą.

6.4. Kaina už visus reikalingus tvirtinimo elementus, stovus, sujungimo kabelius bei kitus priedus siūlomai įrangai diegti ir veikti turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.

6.5. Siūloma įranga turi būti pritaikyta maitinimui iš AC 230 V, 50Hz tinklo.

7. Reikalavimai garantinei priežiūrai

7.1. Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 3 (trijų) metų garantija nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, kurios laikotarpiu:

7.1.1. su garantinę priežiūrą vykdančiu subjektu bus komunikuojama lietuvių kalba;

7.1.2. įrangos veiklos sutrikimai bus šalinami nemokamai ir padengiamos visos išlaidos, susijusios su įrangos veiklos atstatymu;

7.1.3. įranga bus nemokamai pakeičiama nauja, nustačius, kad įranga nekokybiška arba turi esminių trūkumų arba neturi pirkimo dokumentuose numatytų charakteristikų ar funkcionalumo;

7.1.4. garantinė priežiūra bus vykdoma įrangos eksploatavimo vietoje;

7.1.5. įrangos darbingumas – techninėje specifikacijoje numatytieji įrangos parametrai, charakteristikos bei funkcionalumas – turi būti atkuriamas ne vėliau kaip per 16 (šešiolika) darbo valandų, skaičiuojant nuo rašytinės pretenzijos pašalinti Prekių trūkumus išsiuntimo tiekėjui.

7.2. Diskusijų sistemos įrangai (techninės specifikacijos 8 punkto lentelės eil. Nr. 8.1.1-8.1.4, 8.1.6 ) ir PTZ kameroms (techninės specifikacijos 8 punkto lentelės eil. 8.2.2) turi būti siūloma tik tokia įranga, kurios gamintojo viešai deklaruojamas produkto gyvavimo ciklas (palaikymas, apimantis atsargines dalis ir/arba programinės įrangos atnaujinimus) tęsiasi ne trumpiau kaip 5 metus nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Su pasiūlymu pateikiama nuoroda į viešą gamintojo produkto gyvavimo ciklo (lifecycle / EoL) politiką arba ją patvirtinantis gamintojo dokumentas.

7.3. Tiekėjas garantuoja, kad visą Prekių palaikymo laikotarpį (ne trumpiau kaip 5 metus) bus užtikrintas kritinių saugumo pataisų (angl. Security Patches) nemokamas teikimas ir įdiegimas.

7.4. Tiekėjas, baigęs Prekių diegimo ir konfigūravimo darbus, privalo pateikti Pirkėjui saugumo konfigūracijos deklaraciją (Hardening Report). Dokumentu turi būti patvirtinta, kad:

7.4.1. pakeisti visi gamykliniai slaptažodžiai;

7.4.2. išjungti visi pirkimo objektui nebūtini servisai, prievadai (angl. ports) ir funkcijos;

7.4.3. įdiegta naujausia stabili programinės įrangos versija;

7.4.4. įranga sukonfigūruota pagal gamintojo saugumo rekomendacijas bei Nutarimo Nr. 818 reikalavimus.

8. Specialieji reikalavimai Prekėms ir susijusioms paslaugoms:

8.1. I rūmai. Konstitucijos salės diskusijų ir vertimo įrangos sudėtis ir parametrai:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo pasiūlymo duomenys (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | Sistemos centrinis valdymo įrenginys 1 vnt.: |  |  |
| 8.1.1.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |
| 8.1.1.2 | Paskirtis | Audio signalų apdorojimas, komutavimas ir valdymas, kitų sistemos įrenginių maitinimas. |  |
| 8.1.1.3 | Akustinio grįžtamojo ryšio slopinimo funkcija | Turi būti akustinio grįžtamojo ryšio slopinimo funkcija. |  |
| 8.1.1.4 | Analoginės audio įvestys ir išvestys | Turi būti ne mažiau kaip 2 audio įvestys ir 2 audio išvestys. Ne mažiau kaip vieną audio įvestį ir išvestį turi būti galima sukonfigūruoti darbui Mix minus režimu. |  |
| 8.1.1.5 | Tinklo sąsaja | Turi būti atitinkantis Ethernet (IEEE802.3) standartą arba lygiavertį. Palaikantis nuoseklaus jungimo (daisy-chain) topologiją. Palaikantis kabelių perteklumo (automatinio perjungimo į kitą kabelį linijos gedimo atveju) funkciją. |  |
| 8.1.1.6 | Tinklo sąsajos jungčių kiekis | Ne mažiau kaip 4 |  |
| 8.1.1.7 | Ethernet tinklo sąsajos jungtis su nuolatiniu mažos galios maitinimu | Turi būti. Posėdžio dalyvio pultu pajungtu per šią sąsają turi būti galima įjungti sistemą iš budėjimo/energijos taupymo režimo. |  |
| 8.1.1.8 | Ethernet tinklo sąsajos jungtys su maitinimu | Turi būti ne mažiau trijų su ne mažiau kaip 140W galios maitinimu kiekviena. Kiekviena sąsajos jungtis su apsauga nuo trumpo jungimo. Trumpas jungimas vienoje sąsajos jungtyje neturi įtakos kitų sąsajos jungčių darbui. |  |
| 8.1.1.9 | Naudojama galia | Ne daugiau 550W |  |
| 8.1.1.10 | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip 30 Hz – 20 kHz |  |
| 8.1.1.11 | THD | < 0.1 % |  |
| 8.1.1.12 | Dinaminis diapazonas | > 90 dB |  |
| 8.1.1.13 | Signalo triukšmo santykis | > 90 dB |  |
| 8.1.1.14 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 8.1.2 | Dante sąsajos įrenginys 1 vnt.: |  |  |
| 8.1.2.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir komplekto sudėtį. |  |
| 8.1.2.2 | Paskirtis ir funkcionalumas | Įrenginys skirtas sujungti diskusijų sistemos tinklą su išoriniu Dante arba lygiaverčio protokolo sąsajos tinklu; palaikantis ne mažiau kaip 64 garso srautus abejomis kryptimis (bidirect); palaikantis ne blogiau kaip 24 bitų garso raišką. |  |
| 8.1.2.3 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 8.1.3 | Posėdžio dalyvio pultas 46 vnt. |  |  |
| 8.1.3.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį. |  |
| 8.1.3.2 | Paskirtis | Skirtas posėdžio dalyviui kalbėti, vertimo klausymui |  |
| 8.1.3.3 | Ekranas | Ekranas rodantis pasirinktą vertimo kalbą. Rodoma ne mažiau kaip vertimo kalbų sąrašas bei pasirinkta kalba šiais būdais: - Kalbos pavadinimas originaliais rašmenimis. - Kalbos pavadinimas ISO santrumpų forma. - Kalbos numeris. |  |
| 8.1.3.4 | Vertimo kalbos pasirinkimo mygtukai | Turi būti |  |
| 8.1.3.5 | Posėdžio dalyvio pulto jautrumas mobiliojo telefono trikdžiams | Mažai jautrūs |  |
| 8.1.3.6 | Galimos konfigūracijos | Dalyvio pultą programine įranga nuotoliniu būdu turi būti galima sukonfigūruoti naudojimui kaip: -Pultą skirtą vienam dalyviui; -Pultą skirtą dviem diskusijos dalyviams; -Pultą skirtą pirmininkaujančiam su pirmenybės funkcija. |  |
| 8.1.3.7 | Tinklo sąsaja | Ne mažiau 2 jungčių. Turi būti atitinkančios Ethernet (IEEE802.3) standartą arba lygiavertį, palaikančios nuoseklaus jungimo (daisy-chain) ir žvaigždės topologiją bei kabelių perteklumo (automatinio perjungimo į kitą kabelį linijos gedimo atveju) funkciją. |  |
| 8.1.3.8 | Mikrofonas | Turi būti su šviesine indikacija: - mikrofonas įjungtas – pirma spalva; - prašymas kalbėti yra priimtas – antra spalva; |  |
| 8.1.3.9 | Šviesinė indikacija pulte | Ne mažiau kaip: -mikrofonas įjungtas – pirma spalva; -galimybė kalbėti – antra spalva; -Prioritetas – trečia spalva (tik pirmininkaujančiam). |  |
| 8.1.3.10 | Garsiakalbis | Turi būti integruotas pulte |  |
| 8.1.3.11 | Jungtis ausinių pajungimui | Turi būti, atjungianti garsiakalbį. |  |
| 8.1.3.12 | Įrenginio maitinimas | PoE per Ethernet tinklo sąsają |  |
| 8.1.3.13 | Naudojama galia | Ne daugiau 5W |  |
| 8.1.3.14 | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip 100 Hz – 20 kHz |  |
| 8.1.3.15 | THD | < 0.1 % |  |
| 8.1.3.16 | Dinaminis diapazonas | > 90 dB |  |
| 8.1.3.17 | Signalo triukšmo santykis | > 90 dB |  |
| 8.1.3.18 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 8.1.4 | Vertėjo pultas 6 vnt. |  |  |
| 8.1.4.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 8.1.4.2 | Paskirtis | Skirtas sinchroniniam kalbos vertimui |  |
| 8.1.4.3 | Atitiktis standartui | ISO 20109 (arba lygiaverčiam) |  |
| 8.1.4.4 | Vertėjų pultų skaičius kabinoje | Turi būti galima prijungti iki 3 vertėjų pultų vienoje kabinoje |  |
| 8.1.4.5 | Konfigūravimas | Vertėjo pultas ir vertimo parametrų nustatymas turi būti konfigūruojami ne mažiau kaip šiais būdais: a) meniu vertėjo pulte; b) nuotoliu būdu naudojant kompiuterį su programine įranga. |  |
| 8.1.4.6 | Garso lygio ribojimas klausos apsaugai | Turi būti ausinių garso lygio ribojimas klausos apsaugai. Ribojimo lygis turi būti nustatomas automatiškai vertėjui meniu iš sąrašo pasirinkus prijungtų ausinių modelį. |  |
| 8.1.4.7 | Ekranas | Ne mažesnis kaip 17 cm įstrižainės, didelio kontrasto ekranas |  |
| 8.1.4.8 | Valdymo mygtukų ir reguliatorių grįžtamasis ryšys, pritaikytas regos negalią turintiems vartotojams | Visi pulto valdymo mygtukai ir reguliatoriai turi būti su grįžtamuoju ryšiu, perduoti fizinį mygtuko/reguliatoriaus atsaką vartotojui. Taip pat turi būti garsinis grįžtamasis ryšys ir vartotojo sąsaja, pritaikyta regos negalią turintiems vartotojams. |  |
| 8.1.4.9 | „Auto relė“ vertimo režimas | Turi būti „auto relė“ vertimo režimas kuriame pasirinkta vertimo kalba automatiškai transliuojama į kitus vertėjo pultus vietoje originalo kalbos |  |
| 8.1.4.10 | Originalo kalbos / „auto relė“ kalbos pasirinkimo mygtukas | Turi būti su būsenos indikatoriumi |  |
| 8.1.4.11 | Mikrofono laikino išjungimo mygtukas | Turi būti atjungiantis mikrofoną kol mygtukas laikomas paspaustas |  |
| 8.1.4.12 | Iš anksto nustatytų relės kalbų mygtukai | Ne mažiau kaip 7 iš anksto nustatytų relės kalbų mygtukai su nustatytos kalbos indikatoriais rodančiais kalbos numerį, kalbos pavadinimo santrumpą ir vertimo kalbos kokybę |  |
| 8.1.4.13 | Kalbų į kurias verčiama greito perjungimo kanalai | Ne mažiau kaip trys (A, B ir C) verčiamų kalbų kanalų pasirinkimo mygtukai su indikatoriais rodančiais kalbos numerį, kalbos pavadinimo santrumpą ir vertimo kanalo užimtumą. |  |
| 8.1.4.14 | Mikrofonas | Turi būti |  |
| 8.1.4.15 | Garsiakalbis | Turi būti |  |
| 8.1.4.16 | Jungtis ausinių su mikrofonu pajungimu | Turi būti, automatiškai atjungianti pulto mikrofoną |  |
| 8.1.4.17 | Tinklo sąsaja | Ne mažiau 2 jungčių, atitinkančių Ethernet (IEEE802.3) standartą arba lygiavertį, palaikančių nuoseklaus jungimo (daisy-chain) ir žvaigždės topologiją, palaikanti kabelių perteklumo (automatinio perjungimo į kitą kabelį linijos gedimo atveju) funkciją. |  |
| 8.1.4.18 | Įrenginio maitinimas | Ne mažiau kaip PoE+ per Ethernet tinklo sąsają |  |
| 8.1.4.19 | Naudojama galia | Ne daugiau 15W |  |
| 8.1.4.20 | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip 100Hz – 20kHz |  |
| 8.1.4.21 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 8.1.5 | Tinklo komutatorius 1 vnt.: |  |  |
| 8.1.5.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 8.1.5.2 | Paskirtis | Skirta apjungti diskusinių pultų, vertimo sistemos, kamerų ir likusią sistemos įrangą į bendrą sistemos tinklą ir užtikrinti sistemos elementų sąveiką. |  |
| 8.1.5.3 | Prievadų skaičius | Ne mažiau kaip 8vnt. RJ-45 su PoE+ palaikymu. Ne mažiau kaip 1vnt. SFP |  |
| 8.1.5.4 | Funkcijos | Turi turėti ne mažiau kaip šias funkcijas: Flow control, BOOTP support, ARP support, VLAN support, Syslog support, DoS attack prevention, DiffServ support, Broadcast Storm Control, IPv6 support, Multicast Storm Control, firmware upgradable, SNTP support, DHCP snooping, QoS, DHCP server, DAI, PVST+, reset button, STP Root Guard, UDLD, fanless, LACP support, LLDP support, DHCP relay, MIB, MVR, GVRP, 802.1x authentication, ToS, DSCP support, cable test, IP source guard, SmartPort technology, dual image support, DNS client, SCT, PVE, LLDP-MED, IPMB, SSD, ISATAP tunnel support, RA guard, UDP, WRR, HOL Blocking Prevention, loopback detection, Unknown Storm Control, BPDU Guard, LAG, VSDP, RPVST+, DAD. |  |
| 8.1.5.5 | Standartai | Turi atitikti ne mažiau kaip šiuos standartus: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |  |
| 8.1.5.6 | Maršrutizavimo protokolai | Turi palaikyti ne mažiau kaip šiuos protokolus: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, static IPv4 routing, static IPv6 routing, policy-based routing (PBR), MLDv2, MLD, CIDR, MSTP, RSTP, STP |  |
| 8.1.5.7 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 8.1.6 | IR siųstuvas 1 vnt.: |  |  |
| 8.1.6.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 8.1.6.2 | Paskirtis | Skirtas vertimo ir originalo kalbų transliavimui |  |
| 8.1.6.3 | Transliuojamų kalbų kanalai | Ne mažiau 27 kanalų. Kanalų skaičių turi būti galima padidinti įsigyjant licenciją nekeičiant aparatinės įrangos. |  |
| 8.1.6.4 | Valdymas ir konfigūravimas | Valdomas ir konfigūruojamas posėdžių vedimo ir valdymo sistemos administravimo ir valdymo programine įranga |  |
| 8.1.6.5 | Įrenginio maitinimas | Ne mažiau kaip PoE per Ethernet tinklo sąsają |  |
| 8.1.6.6 | Suderinamumas | Visiškai suderinamas su jau eksploatuojama Bosch Integrus vertimo transliavimo įranga (belaidžiais imtuvais LBB 4540 ir IR spinduokliais LBB 4512) |  |
| 8.1.6.7 | Išvestys IR spinduoklių pajungimui | Ne mažiau kaip šešios išvestys IR spinduoklių pajungimui. Turi būti galima prijungti iki 30 IR spinduoklių |  |
| 8.1.6.8 | Naudojama galia | Ne daugiau 10W |  |
| 8.1.6.9 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |

8.2. I rūmų 110 ir III rūmų 800 salių vaizdo konferencijų įrangos sudėtis ir parametrai:

| 8.2.1 | Microsoft Teams rooms dedikuotas kompiuteris su Teams rooms valdymo pultu 2 vnt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 8.2.1.2 | Paskirtis | Vaizdo konferencijų sistema, skirta Microsoft Teams susitikimų kambariui, veikianti Microsoft Teams Rooms on Android režimu ir pritaikyta profesionalioms vaizdo ir garso integracijoms vidutinėse ir didelėse konferencijų patalpose. |  |
| 8.2.1.3 | Vaizdo konferencijų įrenginys | Leidžia prijungti profesionalias PTZ kameras; Leidžia naudoti atskiras profesionalias garso sistemas; Yra skirtas vidutinėms ir didelėms patalpoms |  |
| 8.2.1.4 | BYOD | Įrenginys turi turėti integruotą BYOD (Bring Your Own Device) funkciją – turi būti galimybė atlikti skambutį iš atsinešto kompiuterio. BYOD funkcija privalo būti realizuota techninėmis priemonėmis, užtikrinant, kad asmeninis įrenginys turėtų tik vaizdo/garso perdavimo galimybę ir neturėtų loginės prieigos prie Pirkėjo vidinių tinklo resursų. |  |
| 8.2.1.5 | Prievadai | Ne mažiau kaip: 1vnt. - USB Type-C 2vnt. - USB Type-A 1vnt. – HDMI OUT 1vnt. – HDMI IN 1vnt. – RJ45 1vnt. – RJ45 PoE |  |
| 8.2.1.6 | Valdymo pultas | Ne mažesnis kaip 25cm įstrižainės ekranas, maitinamas per PoE, veikiantis su Microsoft Teams Rooms on Android |  |
| 8.2.1.7 | Programinė įranga | Sistema turi turėti: Android operacinę sistemą, Microsoft Teams Rooms on Android programinę įrangą |  |
| 8.2.1.8 | Garso perdavimas/gavimas | Garsas turi būti perduodamas tarp MTR(Teams rooms) ir esamos garso sistemos per išorinę USB garso sąsają. |  |
| 8.2.1.9 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 8.2.2 | PTZ kamera 5 vnt. |  |  |
| 8.2.2.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį |  |
| 8.2.2.2 | Paskirtis | Skirta perduoti kokybišką salėje esančių dalyvių vaizdą. |  |
| 8.2.2.3 | Raiška | Turi būti ne mažesnė nei 1080p60. |  |
| 8.2.2.4 | Optinis artinimas | Ne mažiau nei 20 kartų |  |
| 8.2.2.5 | Vaizdo išvesties (HD) sąsajos | Ne mažiau kaip: 3G-SDI / HDMI / Ethernet / USB3.0 |  |
| 8.2.2.6 | Pasukimo greitis/Pakreipimo greitis | Ne lėčiau kaip 220°/sek. |  |
| 8.2.2.7 | Minimalus apšvietimas | Ne blogiau kaip 1.0 lux (F1.6, 50IRE, 30fps) |  |
| 8.2.2.8 | Matymo kampas (H/V) | Ne siauresnis nei 57° (H) 32.1° (V) |  |
| 8.2.2.9 | Pasukimo kampas | Ne mažesnis nei : +170° ~ -170° |  |
| 8.2.2.10 | Maitinimas | Turi turėti PoE maitinimo galimybę |  |
| 8.2.2.11 | Kameros ir laikiklio spalva | Šviesi, įmanomai artimesnė baltai |  |
| 8.2.2.12 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |
| 8.2.3 | Kamerų valdymo bei komutavimo įranga 2 kompl. |  |  |
| 8.2.3.1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti tikslų gamintoją ir komplekto sudėtį |  |
| 8.2.3.2 | Paskirtis | Programinė ir techninė įranga skirta valdyti PTZ kameras ir komutavimo įrangą pagal diskusinių pultų mikrofonų įjungimą. Turi būti užtikrintas automatinis kiekvieno dalyvio rodymas dalyviui įjungus mikrofoną. |  |
| 8.2.3.3 | Vaizdo signalų išvedimas | Vaizdo signalų komutavimas ir jų išvedimas į standartinį USB prievadą |  |
| 8.2.3.4 | Įvestys/išvestys | Turi turėti ne mažiau kaip: 3 vnt. SDI įvesčių 1 vnt. SDI išvesčių 1 vnt. USB-C |  |
| 8.2.3.5 | Transliacija | Komutavimo įranga turi turėti galimybę transliuoti kamerų vaizdą į socialinius tinklus |  |
| 8.2.3.6 | Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimams (galima pridėti kaip priedus) |  |  |