RATINIS MINI KRAUTUVAS SU PAPILDOMA ĮRANGA

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti konkrečius siūlomų krautuvų ir pakabinamos ar montuojamos įrangos modelius. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti parametrų reikšmes įrodančius prekės gamintojo dokumentus, tiems techninių parametrų punktams, kurie traktorių ar įrangos gamintojų nėra viešai deklaruojami jų skelbiamuose tinklalapiuose.  Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristika | Pirkėjo reikalaujama | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI RATINIAM FRONTALINIAM MINI KRAUTUVUI |  | Nurodyti modelį ............................ |
| 1.1 | Pagaminimo metai | Naujas, nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos ratinis mini krautuvas. Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -30°C +40°C aplinkos temperatūroje, turi atitikti ISO standartus gamybos, eismo saugumo, aplinkosaugos, saugos darbe srityse, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), naujas, nenaudotas, ______ m. gamybos ratinis frontalinis mini krautuvas. atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -30°C +40°C aplinkos temperatūroje, turi atitikti ISO standartus gamybos, eismo saugumo, aplinkosaugos, saugos darbe srityse, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui). Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |  |
| 1.2 | Registracija | Krautuvas, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose ir pilnai atitikti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus. Tiekėjas užregistruoja krautuvą perkančiosios organizacijos vardu, išima valstybinius transporto priemonės numerius. Turi būti pateiktas CE sertifikatas. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvas, kaip registruotina transporto priemonė, tinkamas eksploatacijai viešuose keliuose. Krautuvas registruotas perkančiosios organizacijos vardu, išimti valstybiniai transporto priemonės numeriai. Kartu su krautuvu bus pateikiamas CE sertifikatas. |  |
| 1.3 | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Krautuvas turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Su pasiūlymu pateikti gaminio EB atitikties deklaraciją su vertimu į lietuvių kalbą. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvas atitinka techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikta gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |  |
| 1.4 | Gamintojo įgaliojimai | Krautuvo tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. Su pasiūlymu turi būti pateikiami oficialūs gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo tiekėjas įgaliotas gamintojo atstovas ir turi teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. Su pasiūlymu turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai.Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |  |
| 1.5 | Paskirtis | Krautuvo paskirtis – birių medžiagų krovimas, grunto lyginimas, sniego valymas, žolės pjovimas, gatvių šlavimas. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo paskirtis – birių medžiagų krovimas, grunto lyginimas, sniego valymas, žolės pjovimas, gatvių šlavimas. |  |
| 1.6 | Dokumentacija | Teikiant pasiūlymą turi būti pridedami krautuvo techniniai aprašymai. Pateikiami kompetentingų atitikties įvertinimo įstaigos išduoti dokumentai (sertifikatai), gamintojo pateikiamos atitikties deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad prekė atitinka techninėje specifikacijoje | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |  |
| 1.7 | Variklis |  |  |  |
| 1.7.1 | Tipas, modelis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Stage V galiojančius taršos reikalavimus. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis Stage V galiojančius taršos reikalavimus. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.7.2 | Galia | Variklio nominali galia pagal ECE R 120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 50 kW. Darbinis tūris ne mažiau kaip 2350 cm3. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), variklio nominali galia pagal ECE R 120 arba lygiavertį standartą ______ kW/. Darbinis tūris ________ cm3. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.7.3 | Cilindrų skaičius | Ne mažiau kaip 4 vnt. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), cilindrų skaičius ______ vnt. |  |
| 1.7.4 | Aušinimas | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra ne mažiau kaip iki –35°C. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki – ..........°C. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.8 | PAVAROS SISTEMA |  |  |  |
| 1.8.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), abu tiltai varantys (4WD). Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.8.2. | Ratų pavara | Ratų pavara hidrostatinė. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), ratų pavara hidrostatinė. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.8.3. | Stovėjimo stabdis | Valdomas mechaniškai rankine svirtimi arba automatinis (įjungiamas pakeliant sėdynės porankius arba lygiavertiškai). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), stovėjimo stabdis_______, įjungiamas ___________ . Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.8.4. | Konstrukcija | Galinė krautuvo dalis plieninė, garantuojanti apsaugą nuo išorinių mechaninių pažeidimų ir vandalizmo, galinių durų dangtis visiškai uždaras, be angų, su užraktu; | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), galinė krautuvo dalis plieninė, garantuojanti apsaugą nuo išorinių mechaninių pažeidimų ir vandalizmo, galinių durų dangtis visiškai uždaras, be angų, su užraktu. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |  |
| 1.8.5. | Judėjimo greitis | Transportinis greitis ne mažesnis kaip 11 km/h. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), maksimalus transportinis greitis ______ km/h. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.8.6. | Padangos | Visos padangos universalios, vienodos, intensyviam naudojimui (darbui ant kietos ir minkštos dangos), ne mažesnės kaip 10x16,5. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), padangos __________ pritaikytos intensyviam naudojimui, ratlankiai ____ col. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.9 | VALDYMAS |  |  |  |
| 1.9.1. | Krautuvo valdymas | Krautuvo valdymas atliekamas „Joystic“ tipo vairasvirtės pagalba. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo valdymas atliekamas „Joystic“ tipo vairasvirtės pagalba. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.9.2. | Hidraulinių funkcijų valdymas | Hidraulinių krautuvo funkcijų valdymas atliekamas „Joystic“ tipo vairasvirtės pagalba. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), hidraulinių krautuvo funkcijų valdymas atliekamas „Joystic“ tipo vairasvirtės pagalba. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.10 | HIDRAULINĖ SISTEMA |  |  |  |
| 1.10.1. | Tipas | Hidrosistema – kintamojo srauto. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), hidrosistema – kintamojo srauto. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.10.2. | Siurblys | Darbinio siurblio hidraulinis srautas ir slėgis turi užtikrinti sklandų visų darbinių padargų veikimą. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), darbinio siurblio hidraulinis srautas ir slėgis užtikrina sklandų visų darbinių padargų veikimą. |  |
| 1.10.3. | Našumas | Hidraulinės sistemos našumas ne mažiau 100 l/min. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), hidraulinės sistemos našumas .............. l/min. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.10.4. | Išvadų kiekis | Krautuvo priekyje turi būti sumontuotos ne mažiau nei dvi hidraulinės standartinio ir padidinto srauto linijos valdomos iš operatoriaus kabinos. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo priekyje sumontuotos _____ hidraulinės linijos standartinio ir padidinto srauto, valdomos iš operatoriaus kabinos. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.10.5. | Strėlės svyravimų slopinimas | Automatinė strėlės svyravimų sistema, neleidžianti krautuvui įsisiūbuoti važiavimo metu. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), automatinė strėlės svyravimų sistema, neleidžianti krautuvui įsisiūbuoti važiavimo metu. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.10.6. | Avarinis strėlės nuleidimas | Turi būti numatyta sistema avariniam strėlės nuleidimui gedimo atveju. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), sistema avariniam strėlės nuleidimui gedimo atveju. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.11 | KABINA, PRIETAISAI, ELEKTRINĖ DALIS |  |  |  |
| 1.11.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina įrengta pagal ROPS/FOPS saugumo standartus (ISO6750 arba lygiaverčio standarto). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kabina įrengta pagal ROPS/FOPS saugumo standartus (ISO6750 arba lygiaverčio standarto). Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.11.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos šildymo ir vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistema (veikianti freono pagalba). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), gamintojo įrengtos šildymo ir vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistema (veikianti freono pagalba). |  |
| 1.11.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto krautuvo kabinoje ne daugiau 100 dB, pagal ISO 6395 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Kabina turi būti sandari, įstiklinta, užrakinama. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto krautuvo kabinoje .......... dB, pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Kabina sandari, įstiklinta, užrakinama. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.11.4. | Stiklo valytuvas | Priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu. |  |
| 1.11.5. | Operatoriaus sėdynė | Operatoriaus sėdynė su apsauginiu lanku, saugos diržu ir reguliuojamais porankiais. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), operatoriaus sėdynė su saugos diržu ir reguliuojamais porankiais. |  |
| 1.11.6. | Naudojama įtampa | Krautuvo naudojama 12 V įtampa. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo naudojama 12 V įtampa. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.11.7. | Įtampos išjungiklis | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungiklis. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), gamintojo numatytas ir įrengtas elektros sistemos įtampos išjungiklis. |  |
| 1.11.8. | Apšvietimas | Krautuvas turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu (ne mažiau kaip po 2 apšvietimo žibintus priekyje ir gale, gabaritiniai posūkių, stop žibintai. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvas parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu (.............. apšvietimo žibintai priekyje ir gale, gabaritiniai posūkių, stop žibintai.) |  |
| 1.11.9. | Elektros išvadai | Krautuvo išorėje turi būti jungtis elektriniam padargų valdymui iš operatoriaus kabinos. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo išorėje įrengta jungtis elektriniam padargų valdymui iš operatoriaus kabinos. |  |
| 1.11.10. | Garsinis signalas | Garsinis atbulinės eigos signalas, automatiškai įsijungiantis perjungus atbulinės eigos diapazoną. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), garsinis atbulinės eigos signalas, automatiškai įsijungiantis perjungus atbulinės eigos diapazoną. |  |
| 1.11.11. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui. |  |
| 1.11.13. | Stoglangis | Turi būti įrengtas stoglangis kabinos viršutinėje dalyje geresniam matomumui. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), įrengtas stoglangis kabinos viršutinėje dalyje geresniam matomumui. |  |
| 1.11.14. | Kabinos pakėlimas | Kabina turi būti pakeliama, remonto ir kitų krautuvo priežiūros atliekamų darbų palengvinimui. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kabina pakeliama, remonto ir kitų krautuvo priežiūros atliekamų darbų palengvinimui. |  |
| 1.11.15. | Avarinis stabdymas | Turi būti įrengta avarinio sustabdymo sistema. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), įrengta avarinio sustabdymo sistema. |  |
| 1.12 | INFORMACINĖ SISTEMA |  |  |  |
| 1.12.1 | Kompiuterinė krautuvo gedimų ir informacinė sistema | Prietaisų skydelis, kuriame įrengta elektroninė diagnostikos sistema krautuvo darbo parametrų kontrolei su vaizdiniu ekranu tekstinei informacijai apie gedimo tipą ir garsiniu perspėjimu apie kritinius parametrus. Visi prietaisų skalių užrašai privalo būti metrinėje sistemoje. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), prietaisų skydelis, kuriame įrengta elektroninė diagnostikos sistema krautuvo darbo parametrų kontrolei su vaizdiniu ekranu tekstinei informacijai apie gedimo tipą ir garsiniu perspėjimu apie kritinius parametrus. Visi prietaisų skalių užrašai metrinėje sistemoje. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.13 | KITI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.13.1. | Darbinis svoris, matmenys | Krautuvo svoris ne daugiau kaip 3000 kg., plotis ne daugiau kaip 1800 mm., ilgis (neįskaitant prikabinamo padargo) ne didesnis kaip 2800 mm., aukštis su kabina ne daugiau kaip 2000 mm. (be švyturėlio). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo svoris ______ kg. (su operatoriumi), plotis _______ mm., ilgis ______ (neįskaitant prikabinamo padargo) mm., aukštis (be švyturėlio) _________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |  |
| 1.13.2. | Kuro bakas | Kuro bako talpa ne mažiau kaip 90 ltr. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kuro bako talpa .......ltr. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.13.3. | Signalinis ženklinimas | Oranžinės spalvos švyturėlis. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), įrengtas oranžinės spalvos švyturėlis. |  |
| 1.13.4. | Pirmosios pagalbos paketas, įrankiai | Kartu su krautuvu turi būti pateikta vaistinėlė, avarinis ženklas, miltelinis gesintuvas (ne mažiau 2 kg.) kuriam turi būti numatyta tvirtinimo vieta, įrankių dėžė su reikalingais įrankiais kasdieniniai apžiūrai, smulkiam remontui, profilaktiniam patikrinimui, ratų veržlių sukimui. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kartu su krautuvu pateikiama _________________________________ . |  |
| 1.13.5. | Eksploatavimo instrukcija | Kartu su krautuvu turi būti pateikiamos eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos lietuvių kalba. Instrukcijos pateikiamos skaitmenine ir popierine forma. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kartu su krautuvu bus pateikiamos __________________________ instrukcijos. Instrukcijos pateikiamos __________________ formomis. |  |
| 1.13.6. | Garantija | Krautuvui suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvui suteikiama _______mėn. garantija. |  |
| 1.13.7. | Pristatymo terminai | Maksimalus krautuvo su įranga pristatymo laikas 120 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo pristatymas nuo sutarties pasirašymo dienos _________ d. |  |
| 1.14 | KROVIMO ĮRANGA |  |  |  |
| 1.14.1. | Įrangos prikabinimas | Krautuve turi būti universali darbinių padargų tvirtinimo sistema. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), sumontuota universali darbinių padargų tvirtinimo sistema. |  |
| 1.14.2. | Įrangos elektros sistema | Turi būti elektros išvadas krautuvo priekyje, elektrinių padargų valdymui ateityje. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo išorėje įrengta jungtis elektriniam padargų valdymui iš operatoriaus kabinos. |  |
| 1.14.3. | Įrangos valdymas | Papildoma įranga turi būti valdoma jau krautuve esančiais valdikliais, be papildomai montuojamų ekranų, svirčių ir kt. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), papildoma įranga turi būti valdoma jau krautuve esančiais valdikliais, be papildomai montuojamų ekranų, svirčių ir kt. |  |
| 1.14.4. | Lengvų medžiagų kaušas | Lengvų medžiagų kaušo plotis ne mažesnis kaip 2 metrai, kaušo tūris su kaupu ne mažesnis kaip 0,8 m3 | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), naujas, nenaudotas, kaušo plotis _____ mm., tūris _____ m3. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.14.5. | Originalus statybinis kaušas | Kaušo plotis ne mažesnis kaip 170 cm, kaušo tūris ne mažesnis kaip 0,5 m3 | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), naujas, nenaudotas, kaušo plotis _____ mm., tūris _____ m3. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.14.6. | Kaušo išpylimo aukštis | Maksimalus standartinio kaušo išpylimo aukštis ne mažesnis kaip 230 cm. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), maksimalus standartinio kaušo išpylimo aukštis ne mažesnis kaip____cm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.14.7. | Keliamoji galia | Keliamoji galia ne mažesnė kaip 910 kg. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), keliamoji galia ne mažesnė kaip_____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.14.8. | Palečių šakių ilgis | Palečių šakių smeigių ilgis ne mažesnis kaip 1200 mm. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), palečių šakių smeigių ilgis ne mažesnis kaip____mm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.14.9. | Palečių šakių keliamoji galia | Palečių šakių keliamoji galia negali būti mažesnė, nei krautuvo keliamoji galia. |  |  |
| 1.14.10. | Pateikimas | Standartinis kaušas, lengvų medžiagų kaušas ir palečių šakės pateikiamos kartu su krautuvu. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), standartinis, lengvų medžiagų kaušas ir palečių šakės bus pateiktas kartu su krautuvu. |  |

Pastaba: visi mini krautuvo svorio ir kėlimo galios parametrai turi būti pateikti neskaičiuojant papildomų kontrasvorių ar perdarymų.