Automatinio šildymo įranga ir įrengimo paslaugos Kleboniškio vandenvietės gręžiniuose

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 1 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių 43, Kaunas (toliau Užsakovas). Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus vadovas - vyriausias energetikas Vytautas Butkus, tel.: +370-698-54116 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Kleboniškio vandenvietė adresu Kleboniškio g. 1 , Kaunas. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Kleboniškio vandenvietės gręžinių patalpos, 15 vnt. |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Šiuo metu Kleboniškio vandenvietės gręžinių patalpos neturi automatizuoto šildymo |
|  | Kita |  |
| - Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | - Parengti automatizuoto šildymo Kleboniškio vandenvietės gręžiniuose įrengimo projektą ir jį suderinti su UAB „Kauno vandenys“ Energetikos ir metrologijos skyriumi; - Gręžinių patalpose (15 vnt.) įrengti temperatūros reguliatorius, kurie kontaktorių pagalba įjungtu arba išjungtu įtampą kištukiniuose lizduose pagal nustatytą temperatūrą; - Gręžinių patalpose įrengtį naują šildymo valdymo skydelį, kuriame būtų sumontuota visą automatizuoto šildymo įrengimui reikalinga įranga (automatiniai jungikliai, skirtuminės srovės relės, kontaktoriai ir kt.); - Grežinių patalpose įrengti šildymui skirtą kombinuotą kištukinį lizdų bloką. Kištukinių lizdų bloke turi būti, turi būti bent po vieną trifazį 3P+N+E ir vienfazį P+N+E lizdą skirtą šildytuvui įjungti. - Visos įrengtos rozetės turi būti prijungtos per skirtuminės srovės reles; - Nuo gręžinių patalpose esančių savų reikmių skydelių iki naujai montuojamų šildymo skydelių ir nuo naujai montuojamų šildymo skydelių iki rozečių nutiesti elektros kabelius. - Naujai montuojami temperatūros reguliatoriai, paskirstymo skydelis turi būti ne mažesnės nei IP65 apsaugos klasės, kombinuoti kištukiniai lizdai turi būti ne mažesnės nei IP44 apsaugos klasės.; - Baigus darbus sutvarkyti darbo vietą. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Visą įrangą, medžiagas tiekia Konkurso nugalėtojas (toliau Rangovas). |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Reikalavimai medžiagoms nurodyti Priedėlis Nr.1 „Techniniai reikalavimai įrangai“. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Medžiagų transportavimą ir sandėliavimą vykdo Rangovas. Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Konkursui Rangovas pateikia užpildytą darbų žiniaraštį. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta: - Automatizuoto šildymo įrengimo atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai; - Principinės elektrinės schemos Autocad dwg, pdf formatais ir atspausdinta dviem egzemplioriais, elementų specifikacija pdf formatu ir atspausdinta trimis egzemplioriais; - Panaudotų temperatūros reguliatorių vartotojo instrukcijos; - Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį. - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu rangovas turi reaguoti greičiau nei per 8 (aštuonias) valandas. Gedimo šalinimas gali trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Demontuotą įrangą tiekėjas pristato į užsakovo nurodytą vietą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Nereikalaujama |
|  | Kita | Nereikalaujama |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Visų darbų atlikimo terminas – 3 mėnesiai. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. Rangovas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už saugą, higieną darbe bei teisės aktų, galiojančių elektros energetikos sektoriuje, vykdymą. |
|  | Kita | Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojama atvykti į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: Rimas Kučinskas: +370-608-24756 Darius Kusta: +370-682-49936 Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir išlaidos, įskaitant administracines išlaidas pagalbiniam personalui (jei tokio reikės), ir kitas reikalingas išlaidas darbui atlikti. |

PRIDEDAMA:

      - Priedėlis Nr.1   Techniniai reikalavimai įrangai;

      - Priedėlis Nr.2   Žiniaraštis;