Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Techninė specifikacija teikiama kartu su techniniu darbo projektu Nr. AT-231-2113 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Kapų, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvėse, Leipalingio mstl., Leipalingio sen., Druskininkų sav., statybos projektas“ (toliau – techninis darbo projektas) (pridedama atskiru priedu).

- PIRKIMO OBJEKTAS

| 2.1. | Pirkimo objekto aprašymas | Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų statyba Kapų, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvėse, Leipalingio mstl., Leipalingio sen., Druskininkų sav. (toliau – darbai) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Darbai atliekami pagal | Techninį darbo projektą Nr. AT-231-2113 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Kapų, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvėse, Leipalingio mstl., Leipalingio sen., Druskininkų sav., statybos projektas“ |  |
| 2.3. | Reikalavimai darbams |  |  |
| 2.3.1. | Darbų apibūdinimas |  | Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai pagal UAB „Atamis“ 2024 metais parengtą ir ekspertuotą techninį darbo projektą Nr. AT-231-2113 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Kapų, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvėse, Leipalingio mstl., Leipalingio sen., Druskininkų sav., statybos projektas“, kuriam išduotas statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-12-241004-00055 |
| 2.3.2. | Darbų etapai |  | Vykdomi šie Darbų etapai: I etapas – vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai Kapų gatvėje, nuo sankryžos su Druskininkų gatve iki sankryžos su Naujoji gatve, įskaitant buitinių nuotekų siurblinę NS1 Kapų/Naujoji g. sankryžoje; III etapas – vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai Naujoji gatvėje, nuo sankryžos su Druskininkų gatve iki sklypų Naujoji g. 21/24 ir Bilso gatvėje, nuo sankryžos su Naujoji g. ties Naujoji g. 5/7 sklypais iki T formos sankryžos Bilso g., ties Bilso g. 17 sklypu |
| 2.3.3. | Darbų atlikimo vieta |  | Kapų, Naujoji ir Bilso gatvės, Leipalingio mstl., Leipalingio sen., Druskininkų sav. |
| 2.3.4. | Numatomų statyti/nutiesti vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų bendras ilgis/ diametras |  | Pagal Techninio darbo projekto bendruosius statinio rodiklius planuojamų pastatyti/nutiesti: - vandentiekio tinklų bendras ilgis – 1854 m (iš jų: I etape – 862 m, III etape – 992 m), tinklų/vamzdžių diametras- 32-110 mm; - buitinių nuotekų tinklų bendras ilgis – 2162 m (iš jų: I etape – 1290 m, III etape – 872 m), tinklų/vamzdžių diametras- 90-200 mm |
| 2.3.5. | Numatomos įrengti buitinių nuotekų siurblinės ir jų našumai |  | Pagal Techninio darbo projekto bendruosius statinio rodiklius, I etape planuojama pastatyti/įrengti 1-ą buitinių nuotekų siurblinę, kurios našumas – 4 l/s |
| 2.3.6. | Darbų atliko termino pradžia |  | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto sudarymo diena. |
| 2.3.7. | Darbų vietos apžiūra |  | Prieš teikiant pasiūlymą, Rangovui/Tiekėjui rekomenduojama susipažinti su numatoma statybos darbų teritorija, kad galėtų pats įvertinti esamą situaciją bei numatomų atlikti darbų kiekius. |
| 2.3.8. | Reikalavimai susidariusioms atliekoms ir teritorijos sutvarkymui |  | Įrengus inžinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusį lygį |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Šio pirkimo objektas yra vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų I (pirmo) ir III (trečio) etapų statybos rangos darbai pagal UAB „Atamis“ 2024 metais parengtą ir ekspertuotą techninį darbo projektą Nr. AT-231-2113 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Kapų, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvėse, Leipalingio mstl., Leipalingio sen., Druskininkų sav., statybos projektas“ (toliau – Techninis darbo projektas) ir šią Techninę specifikaciją.

Vadovaujantis parengtu Techniniu darbo projektu, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalinga pakloti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus. Esant poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimo darbus.

Rangovas vandentiekio tinklų ir buitinių nuotekų tinklų, nurodytų Techninio darbo projekto I (pirmo) ir III (trečio) etapų statybos rangos darbus baigia per ne vėliau kaip per 16 mėnesių nuo Darbų pradžios. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo data.

Darbų pabaiga darbai bus laikomi baigtais, kai bus įvykdytos Rangos sutartyje nurodytos sąlygos.

  - Bendrieji reikalavimai Rangovui:

    - Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir/ar juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (perėmimo pažymos išdavimo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su visais kitais statybos dokumentais Rangovas (subrangovas) turi perduoti Užsakovui.

    - Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

    - Rangovas visą sutarties galiojimo laiką privalo laikytis įsipareigojimų dėl numatomų naudoti pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (gaminių, medžiagų ir įrangos) tokių kaip šulinių liukų dangčiai ir rėmai pagaminti iš kalaus ketaus; plastikiniai nuotekų apžiūros šulinėliai; šuliniai iš surenkamų gelžbetonio elementų; slėginiai nuotekų vamzdžiai; savitakiniai nuotekų vamzdžiai; pilnai sukomplektuotos (su apskaitos sistema, įskaitant visas fasonines dalis ir sujungimo dalis, visus vamzdžius, kreipiančiąsias siurblio nuleidimo grandinę, sklendžių aptarnavimo aikštelę, vėdinimo vamzdžius su filtrais kvapų mažinimui, aptarnavimo kopėčias, apšiltintą siurblinės dangtį, siurblinės korpuso apšiltinimą, nešmenų krepšį su laikikliais ir tvirtinimo detalėmis bei iškėlimo įrangą (kai nėra smulkinančių grotų), ketinę peilinę sklendę) požeminės buitinių nuotekų siurblinės; nerūdijančio plieno varžtai; komunikacijų ženklų stovai; betoninės trinkelės; kelio betoniniai bordiūrai; vejų betoniniai bordiūrai ir kt.

    - Rangovas prieš darbų pradžią su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi atitikti techninėje specifikacijoje ir projekte nustatytus reikalavimus, ir turi būti nauji. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta Užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas Rangovas.

    - Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją.

    - Jei Techniniame darbo projekte nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai, tai yra tik informacinio pobūdžio duomenys, ir Rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją ir gali siūlyti lygiavertes medžiagas ir/ar įrangą.

    - Rangovas, vykdydamas tinklų klojimo darbus privalo išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais.

    - Atlikęs visus Darbus ir susijusius darbus, Rangovas savo sąskaita privalo:

- atlikti baigiamuosius bandymus (jei taikoma);

- iš statybų aikštelės pašalinti visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius;

- parengti geodezines nuotraukas ir nustatyta tvarka suderinti jas su atitinkamomis institucijomis;

- atlikti kadastrinius matavimus – sudaryti kadastrines bylas ir nustatyta tvarka suderinti jas su atitinkamomis institucijomis;

- pateikti visą su statybos darbų vykdymu susijusią statybinę dokumentaciją, įskaitant Techninį darbo projektą su žyma „TAIP PASTATYTA“ su visais atliktais jo pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje-

- perduoti statybvietę Užsakovui objekto perdavimo – priėmimo aktu.

- dalyvauti Užsakovui organizuojant naujai pastatytų/paklotų inžinerinių tinklų statybos užbaigimo procedūrose iki inžineriniai tinklai bus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

    - Darbų vykdymo metu (nuo darbų pradžios iki galutinio išardytų dangų atstatymo/sutvarkymo) Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą Darbų vykdymo zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Rangovas suderina transporto organizavimo pakeitimus su atsakingomis institucijomis bei atsako už pasekmes, susijusias su įsipareigojimų nevykdymu.

    - Atliktiems Darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnį nei teisės norminiuose aktuose nustatytą garantinį terminą. Darbams suteikiamas garantinis terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme (41 straipsnis). Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose. Rangovas perduodamas įrangą ir jos dokumentaciją Užsakovui, kartu turi pateikti ir dokumentus iš įrangos gamintojo (tiekėjo), patvirtinančius ir Užsakovo tiesioginio reikalavimo teisę į įrangos gamintoją (tiekėją) garantiniu laikotarpiu. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu, jeigu toks yra. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Rangovo atliktų Statybos darbų perdavimo Užsakovui akto turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Garantiniu laikotarpiu išryškėję defektai yra fiksuojami ir šalinami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatomis.

  - Reikalavimai statybos darbų vykdymui.

    - Statybvietė. Teisė naudotis statybviete.

Užsakovas perduoda Rangovui statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę Statybvietės perdavimo priėmimo aktu per Sutartyje nustatytą terminą. Neatsižvelgiant į Rangovo teisę naudotis Statybviete, jis negali daryti kliūčių viešam susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimo priemonės yra suteikiamos, gavus vietinės institucijos suderinimą ir leidimą. Prieš atliekant Darbus Rangovas ir Užsakovas pasirašo Statybvietės priėmimo – perdavimo aktą.

    - Privažiavimas prie darbo vietų.

Rangovas turi pasirūpinti reikiamu priėjimu prie darbo vietų. Rangovas privalo pasirūpinti, kad vikšriniai ar kitokie įrengimai, transporto priemonės nesugadintų asfaltuotų ar grįstų kelių, šaligatvių, vejų, žolynų ar kitų dangų. Visa su tuo susijusi žala privalo būti ištaisyta Rangovo sąskaita. Rangovas taip pat atsako už tas gatves ar kelius (už asfalto ar kitą dangą), kuriais naudojosi iki patenkant į statybvietę. Pažeistos ar kitaip sugadintos dangos atstatomos Rangovo sąskaita. Jei reikalinga, Rangovas privalo įrengti reikiamus laikinus privažiavimus. Visi laikini keliai turi būti nuolat prižiūrimi ir tvarkomi.

    - Statybvietės tvarkymas.

Statybvietės teritorija turi būti nuolatos prižiūrima ir tvarkinga, visos atliekos ir nereikalingos medžiagos turi būti išvežtos kiek galima greičiau. Rangovas privalo laikytis visų galiojančių aplinkosaugos, higienos, policijos, savivaldybės ir kitų institucijų priimtų teisės aktų nuostatų, siekiant užtikrinti tvarką darbų vykdymo eigoje.

    - Laikini statiniai.

Rangovas savo sąskaita privalo pastatyti ir prižiūrėti laikinas tarnybines patalpas, sandėlius, darbininkų gyvenamąsias patalpas ir kt., reikalingas darbų vykdymui. Be to, Rangovas privalo atlikti visas instaliacijas ir turėti įrengimus, kuriuos jis mano esant reikalinga, medžiagų gamybai ir apdirbimui statybvietėje.

    - Vanduo ir elektros energija.

Rangovas turi įsigyti ir apmokėti visas leidimų ir darbų išlaidas, susijusias su laikinu elektros energijos, vandens tiekimu ir pan. statybos poreikiams. Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas. Vanduo, reikalingas paklotų vamzdžių plovimui ir išbandymui, yra Rangovo išlaidos. Rangovas turi apmokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius tarifus.

    - Trečiųjų asmenų interesai. Teisė naudotis privačia žeme.

Statybos metu tretieji asmenys patirs tam tikrų nepatogumų. Rangovas privalo bendrauti su gyventojais, įstaigomis ir organizacijomis, kad iki minimumo sumažintų nepatogumus, susidariusius statybos eigoje. Rangovas turi organizuoti Darbus taip, kad netrukdytų gyventojų patekimui į namus, kad netrukdytų privataus ir valstybinio sektoriaus darbuotojams patekti į darbo vietas, turi numatyti ir suderinti darbų grafikus su šiomis įstaigomis, pastatyti reikiamus įspėjamuosius ženklus, suplanuoti ir organizuoti eismą, vykdant statybos darbus.

Rangovas privalo atstatyti visus statybos metu sugadintus paviršius. Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, vykusio atliekant Darbus, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba. Prieš pradėdamas Darbus greta privačios nuosavybės, esančios šalia statybos, Rangovas privalo savo sąskaita atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti.

Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus greta trečiųjų asmenų nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais valdomo turto, Rangovas privalo savo sąskaita atlikti tokio detalumo patikrinimus (foto, video fiksacija ir kt.), kurie gali būti reikalingi turto būklei nustatyti. Vykdant Darbus, neturi būti pažeidžiami trečiųjų asmenų interesai, reglamentuojami Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Tose vamzdyno atkarpose, kurios patenka į privačios nuosavybės teise valdomas teritorijas arba valstybinės žemės naudotojų (nuomotojų) teritorijas, Darbų vykdymas turi būti raštiškai suderintas su žemės savininkais arba valstybinės žemės naudotojais (nuomotojais). Rangovas, vykdydamas Darbus, atsako už Užsakovo ir/ar trečiųjų šalių turtui padarytą žalą šių Darbų vykdymo metu.

    - Esami inžineriniai tinklai.

Prieš pradėdamas bet kokius kasinėjimų darbus Rangovas privalo konsultuotis su visomis tiesiogiai su tuo susijusiomis valdžios institucijomis ir paslaugų teikėjais ir turi tiksliai žinoti esamų tinklų vietas, kurioms turės arba gali turėti įtakos vykdomi Darbai. Rangovas privalo vykdyti Darbus tokiu būdu, kad jie nesugadintų arba netrukdytų statybvietėje esantiems inžineriniams tinklams. Jeigu bus padaryta žala arba atsiras trukdžiai, Rangovas privalo pats organizuoti remonto darbų vykdymą savo sąskaita. Rangovas turi užtikrinti, kad būtų įrengtos laikinos ar pastovios atramos ar naudojami kiti tinkami būdai užtikrinant visų vamzdynų, kabelių, statinių ir kitų objektų, kuriems galėtų grėsti pažeidimai, saugumą. Tai taikytina visiems objektams, esamiems ir projektuojamiems, kurie priklauso Užsakovui arba kitoms institucijoms.

Rangovas turi užtikrinti, kad laikini darbai ir/ar pasirinktas darbo metodas būtų tokie, jog prijungimams prie esamų tinklų skirtas laikas sutrumpėtų iki minimumo. Prijungimai prie esamų vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų atliekami tik patvirtintu laiku ir būdu, glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovo darbuotojais. Prijungiant prie strategiškai svarbių linijų, nesant galimybei atlikti dienos metu, pasijungimo darbai turi būti atliekami nakties metu arba ne darbo dienomis ir Rangovas tokiais atvejais padengia visas išlaidas, susijusias su Darbų vykdymu neįprastu laiku.

Darbų vykdymo metu neturi būti nutrauktas vandens tiekimas esamiems funkcionuojantiems pastatams ir gyvenamiesiems namams. Jei, atliekant prijungimą, vis dėlto būtina nutraukti vandens tiekimą vartotojams, informacija apie planuojamus geriamojo vandens tiekimo paslaugų pertrūkius ir pokyčius dėl vandens tiekimo infrastruktūros objektų prijungimo turi būti raštu pateikta abonentams (vartotojams), patenkantiems į minėtų darbų atlikimo zoną, ne vėliau kaip prieš 3 (trys) kalendorines dienas iki Darbų pradžios, pranešimą skelbiant vietinėje spaudoje ir/ar iškabinant gyvenamųjų vietovių ar daugiabučių namų skelbimų lentose arba išsiunčiant abonentams (vartotojams) faksu ar el. paštu, arba įteikiant. Pranešime turi būti nurodyta, nuo kada ir kokiam laikui nutraukiamas, sustabdomas ir/ar apribojamas geriamojo vandens tiekimas, kokiu būdu abonentui (vartotojui) bus sudaryta galimybė gauti geriamąjį vandenį, jeigu nutraukimas truks ilgiau kaip 12 (dvylika) valandų. Geriamojo vandens tiekimu bei nuotekų nuvedimu pasirūpina Rangovas. Visos išlaidos, susijusios su prijungimu ir t. t. yra dengiamos Rangovo sąskaita.

  - Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbams.

    - Bendrieji vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos principai.

Vamzdynų statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ nuostatomis.

    - Vamzdynų, jungiamųjų dalių ir sklendžių montavimas.

Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti patikrinti, ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Prieš sujungiant vamzdžius iš jų vidaus išvalomi visi nešvarumai. Prieš atliekant vamzdžių atkarpos bandymus vamzdyno vidus išvalomas, kad neliktų jokių pašalinių medžiagų. Slėginiams ir savitakiniams vamzdžiams valyti turi būti naudojamos plaušinės ar kitos priemonės (kamščių pratraukimas). Vamzdžių montavimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po montavimo darbų, būtų rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinti Rangovo sąskaita ir jų vietoje paklojami nauji vamzdžiai.

Rangovas turi užtikrinti, kad nė vienoje vamzdynų dalyje nebūtų naudojami skirtingi metalai, galintys sukelti chemines ar elektrochemines reakcijas, galinčias nutraukti normalią eksploataciją. Šis reikalavimas taikytinas ne tik vidiniams, bet ir visų vamzdžių, armatūros, sklendžių, talpų bei kitų įrengimų ir įrangos išoriniams paviršiams.

    - Baigiamieji bandymai.

Rangovas turi atlikti visų įrengtų vamzdynų bandymus slėgiu, vamzdynų ir šulinių sandarumo bandymus. Prieš pradedant vamzdynų bandymus, Rangovas turi patikrinti, ar vamzdynas švarus ir neužkištas. Rangovas turi pateikti visą reikiamą įrangą ir įrengimus, kurie gali būti reikalingi vamzdynų išbandymui nurodytais slėgiais. Rangovas atsako už aprūpinimą vandeniu bandymams ir panaudoto vandens išleidimą. Rangovui atliekant paklotų tinklų hidraulinius bandymus dalyvauja ir Užsakovo atstovas.

    - Nuotekų vamzdyno TV diagnostika.

Atlikus nuotekų vamzdynų išbandymą, Rangovas turi pateikti Užsakovui užbaigto nuotekų vamzdyno vidaus būklės video (TVD) medžiagą. Prieš atliekant TV diagnostiką, būtina pravalyti vamzdžius porolono kamščiais nuo smėlio, skaldos ar kitų nešmenų. Televizinė vamzdynų diagnostika turi būti vykdoma pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“. Rangovui, atliekant paklotų nuotekų tinklų TV diagnostiką, dalyvauja ir Užsakovo atstovas. Užsakovo atstovui pateikiama darbo ataskaita, pateikiant defektuotų vietų spalvotas nuotraukas ir tinklo nuolydžio grafikas.

- KITI REIKALAVIMAI

| 4.4. | Kiti reikalavimai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1. | Rangovas privalo dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose |  |  |
| 4.4.2. | Vykdant statybą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais, Techniniu darbo projektu ir kt. dokumentais |  |  |
| 4.5. | Žalieji reikalavimai darbams |  |  |
| 4.5.1. | Nustatomi žalieji reikalavimai darbams | Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.3 papunktį, t. y. tiekėjas atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais |  |
| 4.6. | Kartu su darbais perkamos paslaugos |  |  |
| 4.6.1. | Geodezinių nuotraukų parengimas ir kadastriniai matavimai | Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti pastatytų/nutiestų inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas (pastatytų inžinerinių tinklų planus) (masteliu M1:500) – 2 egz. popieriniame variante ir 1 kompl. USB laikmenoje. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir mažesnio nei 1000 mm skersmens arba matmenų, šulinių / kamerų, požeminių sklendžių kontūrus ir sudaryti jų korteles. Kontrolinę geodezinę nuotrauką (pastatytų inžinerinių tinklų planą) parengti ant esamų topografinio ir inžinerinių tinklų planų pagrindo po 15 m atstumu nuo išmatuoto objekto. Rangovas, baigęs darbus, privalo atlikti pastatytų statinių kadastrinius matavimus ir pateikti pastatytų statinių kadastrinių matavimų bylą – 1 egz. popieriniame variante ir 1 kompl. USB laikmenoje. Rengiant kadastrinių matavimų bylą, turi būti įtraukti visi inžinierinių tinklų plane pažymėti šuliniai/kameros, požeminės sklendės. Kontrolinės geodezinės nuotraukos ir kadastrinių matavimų bylos turi būti suderintos nustatyta tvarka |  |
| 4.7. | Priedai |  | Psl. |
| 4.7.1. | Techninio darbo projekto Nr. AT-231-2113 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Kapų, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvėse, Leipalingio mstl., Leipalingio sen., Druskininkų sav., statybos projektas“ Bendroji dalis (A laida) |  | 189 |
| 4.7.2. | Techninio darbo projekto Nr. AT-231-2113 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Kapų, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvėse, Leipalingio mstl., Leipalingio sen., Druskininkų sav., statybos projektas“ Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (A laida) |  | 159 |
| 4.7.3. | Techninio darbo projekto Nr. AT-231-2113 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Kapų, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvėse, Leipalingio mstl., Leipalingio sen., Druskininkų sav., statybos projektas“ Elektrotechnikos (vartotojas), procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės signalizacijos dalis (A laida) |  | 35 |
| 4.7.4. | Techninio darbo projekto Nr. AT-231-2113 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Kapų, Naujoji, Vytauto ir Bilso gatvėse, Leipalingio mstl., Leipalingio sen., Druskininkų sav., statybos projektas“ Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (A laida) |  | 102 |
| 4.7.5. | 2024-10-04 statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-12-241004-00055 |  | 4 |
| 4.7.6. | TDP I etapo Darbų kiekių žiniaraščiai |  | 13 |
| 4.7.7. | TDP III etapo Darbų kiekių žiniaraščiai |  | 8 |

__________________