# Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Druskininkų “Atgimimo” mokyklos (M. K. Čiurlionio g. 92, Druskininkai) krepšinio aikštelės dangos atnaujinimo darbai (toliau – Darbai).

- Perkamų darbų apibūdinimas, savybės ir apimtys :

  - Numatomi atlikti darbai:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esamos lietos guminės dangos nuardymas, pakrovimas, išvežimas ir utilizavimas teisės aktų nustatyta tvarka | m2 | 408.00 |
| 2. | Pagrindo valymas ir paruošimas naujos dangos įrengimui | m2 | 408.00 |
| 3. | Naujos modulinės guminės „Puzzle“ dangos (SBR) 1060 × 1060 mm, ne plonesnės kaip 30 mm, tiekimas ir montavimas | m2 | 408.00 |
| 4. | Aikštelės perimetro apipavidalinimas ir užbaigimas gamintojo numatytais kraštiniais elementais arba apvadų sistema | kompl. | 1 |

  - Techniniai reikalavimai dangai:

    - danga turi būti modulinė, sujungimo tipo („Puzzle“), skirta lauko sporto aikštelėms;

    - dangos medžiaga – perdirbto SBR gumos granulių pagrindu pagamintos plytelės;

    - plytelės matmenys turi sutapti su šalia esančioje aikštelėje paklotos dangos matmenimis (1-4 pav.), t. y. 1060 × 1060 mm.

    - plytelių storis taip pat turi sutapti su jau esamos dangos (žiūrėti 1-4 pav.), t. y. 30 mm.

    - naujos modulinės guminės dangos spalva – pilka (Grey). Siūlomos dangos spalva privalo būti identiška arba kuo artimesnė esamos aikštelės dangos spalvai (žiūrėti 1-4 pav.). Prieš montavimą tiekėjas, pareikalavus užsakovui, pateikia spalvos pavyzdį suderinimui;

    - danga turi būti atspari:

- atmosferos poveikiui;

- UV spinduliams;

- temperatūrų svyravimams;

- mechaniniam nusidėvėjimui.

    - danga turi užtikrinti:

- gerą vandens pralaidumą;

- saugų sukibimą sportuojant;

- tinkamą amortizaciją ir komfortą.

    - Visi dangos elementai turi būti nauji, nenaudoti.

  - Darbų vykdymo reikalavimai:

    - rangovas prieš dangos montavimą privalo įvertinti esamo pagrindo būklę ir užtikrinti jo tinkamumą naujai dangai įrengti;

    - darbų metu susidariusios atliekos turi būti surenkamos, išvežamos ir utilizuojamos teisės aktų nustatyta tvarka;

    - rangovas privalo užtikrinti darbų vietos švarą ir saugą viso darbų vykdymo laikotarpiu;

    - sumontuota danga turi būti lygi, be tarpų, iškilimų, deformacijų ar kitų matomų defektų;

    - visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais.

  - Garantiniai reikalavimai:

    - rangovas suteikia ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją atliktiems darbams;

    - garantiniu laikotarpiu rangovas savo lėšomis pašalina visus dėl nekokybiškai atliktų darbų ar panaudotų medžiagų atsiradusius defektus;

    - garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

    - siūlomos dangos techninis aprašymas ir techniniai duomenys;

    - gamintojo deklaracijos arba sertifikatai, patvirtinantys dangos tinkamumą lauko sporto aikštelėms;

    - garantinių įsipareigojimų aprašymas.

- Paveikslėliuose (1 pav., 2 pav., 3 pav., 4 pav.) matyti dabartinė aikštės būklė ir vaizdas.

1 pav.

2 pav.

3 pav.

4 pav.

Pastaba. Ši techninė specifikacija nustato minimalius reikalavimus. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius arba geresnius techninius sprendinius.