Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas (techninė specifikacija) |
| --- | --- | --- |
| 1. | JLTV priekinio stiklo maskuotė | Maskuotė skirta šviesos atspindžiui maskuoti. Tentinis PVC audinys sluoksniu, tankis ne mažiau 650 g/m² +/- 20 g/m², spalva RAL6031, FR ir IR sertifikuotas. Pakankamas skaičius auselių(troso pravėrimui), magnetų, integruotų į tento kraštus, kad būtų galima tvirtai pritvirtinti prie automobilio konstrukcijos. Maskuotė turi pilnai uždengti priekinį stiklą. Komplektą sudaro 2 vnt. Išmatavimai su vizualizacija pateikti 1 paveikslėlyje. |
| 2. | JLTV šoninių stiklų maskuotė | Maskuotė skirta šviesos atspindžiui maskuoti. Tentinis PVC audinys sluoksniu, tankis ne mažiau 650 g/m² +/- 20 g/m², spalva RAL6031, FR ir IR sertifikuotas. Pakankamas skaičius auselių(troso pravėrimui), magnetų, integruotų į tento kraštus, kad būtų galima tvirtai pritvirtinti prie automobilio konstrukcijos. Maskuotė turi pilnai uždengti šonini stiklą. Komplektą sudaro 4 vnt. Išmatavimai su vizualizacija pateikti 2 paveikslėlyje. (Sutarties priedas Nr. 2 (Vizualizacija su išmatavimais)). |
| 3. | JLTV veidrodėlių maskuotė | Maskuotė skirta šviesos atspindžiui maskuoti. Tentinis impregnuotas audinys su PVC sluoksniu, tankis ne mažiau 300 g/m² +/- 20 g/m², spalva RAL6031. Maskuotė turi pilnai uždengti veidrodėlį ir integruota tvirtinimais, kad būtų galima jais apjuosti veidrodėlį. Komplektą sudaro 2 vnt. Išmatavimai su vizualizacija pateikti 6 paveikslėlyje. (Sutarties priedas Nr. 2 (Vizualizacija su išmatavimais)). |
| 4. | Krepšys maskuotėms dalims sudėti | Tentinis impregnuotas audinys su PVC sluoksniu, tankis ne mažiau 300 g/m² +/- 20 g/m², spalva RAL6031. Krepšyje turi tilpti pilnas vieno JLTV maskuotės komplektas, o pats krepšys turi būti fiksuojamas tvirta užtraukimo sistema. |
| 5. | JLTV galinių žibintų, valstybinio numerio ženklo ir numerio apšvietimo maskuotė | Maskuotė skirta šviesos atspindžiui maskuoti. Tentinis impregnuotas audinys su PVC sluoksniu, tankis ne mažiau 300 g/m² +/- 20 g/m², spalva RAL6031. Maskuotė turi pilnai uždengti galinį valstybinį numerį ir apšvietimo įtaisą. Turi turėti pakankamą skaičių kabliuku su atotampomis, kad būtų galima tvirtai pritvirtinti prie automobilio konstrukcijos. Išmatavimai su vizualizacija pateikti 3 paveikslėlyje. (Sutarties priedas Nr. 2 (Vizualizacija su išmatavimais)). |
| 6. | JLTV priekinio valstybinio numerio ženklo ir šviesų žibinto maskuotė | Maskuotė skirta šviesos atspindžiui maskuoti. Tentinis PVC audinys sluoksniu, tankis ne mažiau 300 g/m² +/- 20 g/m², spalva RAL6031, FR ir IR sertifikuotas. Pakankamas skaičius auselių(troso pravėrimui), kad būtų galima tvirtai pritvirtinti prie automobilio konstrukcijos. Išmatavimai su vizualizacija pateikti 1 paveikslėlyje. (Sutarties priedas Nr. 2 (Vizualizacija su išmatavimais)). |
| 7. | JLTV priekinio žibinto maskuotė | Maskuotė skirta šviesos atspindžiui maskuoti. Tentinis PVC audinys sluoksniu, tankis ne mažiau 300 g/m² +/- 20 g/m², spalva RAL6031, FR ir IR sertifikuotas. Pakankamas skaičius auselių(troso pravėrimui), kad būtų galima tvirtai pritvirtinti prie automobilio konstrukcijos. Išmatavimai su vizualizacija pateikti 1 paveikslėlyje. (Sutarties priedas Nr. 2 (Vizualizacija su išmatavimais)). |
| 8. | JLTV bokštelio šoninių langu maskuotė | Maskuotė skirta šviesos atspindžiui maskuoti. Tentinis PVC audinys sluoksniu, tankis ne mažiau 650 g/m² +/- 20 g/m², spalva RAL6031, FR ir IR sertifikuotas. Pakankamas skaičius auselių(troso pravėrimui), magnetų, integruotų į tento kraštus, kad būtų galima tvirtai pritvirtinti prie automobilio konstrukcijos. Maskuotė turi pilnai uždengti stiklą. Komplektą sudaro 2 vnt. Išmatavimai su vizualizacija pateikti 5 paveikslėlyje. (Sutarties priedas Nr. 2 (Vizualizacija su išmatavimais)). |
| 9. | JLTV bokštelio priekinių langu maskuote | Maskuotė skirta šviesos atspindžiui maskuoti. Tentinis PVC audinys sluoksniu, tankis ne mažiau 650 g/m² +/- 20 g/m², spalva RAL6031, FR ir IR sertifikuotas. Pakankamas skaičius auselių(troso pravėrimui), magnetų, integruotų į tento kraštus, kad būtų galima tvirtai pritvirtinti prie automobilio konstrukcijos. Maskuotė turi pilnai uždengti stiklą. Komplektą sudaro 2 vnt. Išmatavimai su vizualizacija pateikti 4 paveikslėlyje. (Sutarties priedas Nr. 2 (Vizualizacija su išmatavimais)). |
| 10. | JLTV galinės dalies tentai | Tentas skirtas apsaugoti svarbias technikos dalis nuo atmosferos poveikio. Bei padidinti bagažinės turį. Aprašymas: Galimybė atsegti šonus iš abiejų pusių ir galą sustiprintais užtrauktukais. Užtrauktukai uždengti. Papildomi tvirtinimai: reguliuojama tampri virvė, storis ne mažiau kaip 8 mm, su metaliniais kabliukais, kaip pavaizduota ir pažymėta pavyzdinėse nuotraukose. Tento spalva – Chaki. Medžiaga – Poliesteris. Tento audinys – tankis ne mažesnis kaip 1100 Dtex, iš abiejų pusių dengtas PVC mišiniu. Tento svoris - ne mažiau kaip 600 g/m2. Tento atsparumas plyšimui – ne mažiau kaip 300 N. Atsparumas temperatūrai – nuo -30oC iki +70oC. Tento atsparumas ugniai – taip (nedegumo klasė ne žemesnė kaip B1) Matmenys: Aukštis – 1120 mm (± 50); Aukštis – 840 mm (± 50); Plotis – 2400 mm (± 50); Gylis – 1100mm (± 50). Išmatavimai su vizualizacija pateikti 7,8,9 paveikslėlyje. (Sutarties priedas Nr. 2 (Vizualizacija su išmatavimais)). |