Pirkimo sąlygų 3 priedas

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ RYŠIO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Ukmergės m. esamos viešų erdvių stebėjimo sistemos eksploatacijos - aptarnavimo ir vaizdo duomenų perdavimo paslaugos. Paslaugos teikiamos 36 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

2. Ukmergės mieste yra įrengtos ir eksploatuojamos Axis Communications, Johnson Controls, Selea gamintojų viešųjų erdvių stebėjimo kameros. Tiekėjas privalo teikti esamų vaizdo kamerų, vaizdo įrašymo įrenginio ir jame esančios vaizdo kamerų įrašymo programinės įrangos „Exacqvision“ (toliau – Sistema) eksploatacijos ir priežiūros paslaugas bei vaizdo duomenų perdavimo iš/į vaizdo kamerų į/iš vaizdo įrašymo įrenginį, nebloginant esamo duomenų perdavimo sprendimo kokybių parametrų (greitaveikos, atsparumo trikdžiams ir pan.). Visa  viešų erdvių stebėjimo sistema yra Perkančiosios organizacijos nuosavybė, išskyrus duomenų perdavo galinę įrangą ir perdavimo linijas.

2.1. Kamerų modeliai ir įrašymo įrenginių įrengimo vietos:

| Eil. Nr. | Adreso tipas ir adresas | Kameros modelis | Preliminarios koordinatės | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vytauto g. 109, Ukmergė Ukmergės rajono policijos komisariatas | Serveris Dell R740 Vaizdo programinė įranga exacqVision Enterprise VMS | 55.259025733825155, 24.78914621784237 |  |
| 2. | Kęstučio a. - Vienuolyno g. sankryžoje, Ukmergėje | Illustra 5MP PTZ ; Illustra 20MP Multisensor | 55.24958559132128, 24.76276612936793 |  |
| 3. | Kęstučio a. - Gedimino g. sankryžoje, Ukmergėje | Axis P5635- E-MK2 | 55.250564330661135, 24.764743163477313 | Reikia pakeisti nauja pagal 2.2. punkto reikalavimus |
| 4. | Kauno g. – Klaipėdos g. sankryžoje, Ukmergėje | Illustra 32MP Multisensor; Targa 950 | 55.24814599180039, 24.760535874580377 |  |
| 5.. | Vilniaus g. tiltas per Šventąją, Ukmergėje | Axis 1378-LE ; Axis P5635E | 55.24710259780325, 24.769013400223553 |  |
| 6. | Deltuvos g. – Žiedo g. sankryžoje, Ukmergėje | Axis P5635E | 55.24568601867085, 24.74289260235415 |  |
| 7. | Pėsčiųjų tiltas per Šventąją, Ukmergėje | Axis P5635-E-MK2 | 55.250924720613106, 24.783009591374288 |  |
| 8. | Vasario g. – Klaipėdos g. sankryžoje, Ukmergėje | Illustra 5MP PTZ Illustra 20MP Multisensor | 55.25022528377573, 24.758210435877004 |  |
| 9. | Vilniaus g. –Antakalnio g. sankryžoje, Ukmergėje | Axis Q6000-E-MK2 Axis Q6045-E-MK2 | 55.244302253576194, 24.772207871337297 |  |
| 10. | Utenos g. 7 ( Prie piliakalnio) | Axis P5635-E-MK2 | 55.250403111881134, 24.76718325498713 | Reikia pakeisti nauja pagal 2.2. punkto reikalavimus |
| 11. | Vytauto g. 14 ( namo kampas) | Axis P1365 MK2 Axis P1365 MK2 Axis P5635-E-MK2 | 55.251278660861054, 24.767071824730955 |  |
| 12. | Kauno g. – Žiedo g. sankryža | Axis P5635-E-MK2 Axis P1365 MK2 Targa 950 | 55.241651127629446, 24.742999085747073 |  |
| 13. | Paupio g. – Basanavičiaus g. sankryža. | Axis P1365 MK2 Axis P5635-E-MK2 | 55.251219287865446, 24.77250807676571 |  |
| 14. | Maironio g. – Basanavičiaus g. sankryža | Axis Q6010-E Axis Q6055-E | 55.25421099237889, 24.769444884001732 |  |
| 15. | Anykščių g. – Maironio g. sankryža. | Axis P5635-E-MK2 | 55.25916799212799, 24.781133420840234 |  |
| 16. | Antakalnio g. – Ąžuolų g. sankryža. | Axis P5635-E-MK2 Targa 950 | 55.2391739112791, 24.793410812707144 |  |
| 17. | Vytauto g. – Kareivių g. sankryža. | Axis P5635-E-MK2 Targa 950 | 55.25976077477845, 24.79015216083083 |  |
| 18. | Vilniaus g. - Dariaus ir Girėno g. sankryža | Axis P1365 MK2 Illustra 5MP PTZ | 55.237590461451546, 24.77760321460876 | Axis P1365 MK2 kamerą reikia pakeisti nauja pagal 2.3. punkto reikalavimus |
| 19. | Vienuolyno g. Vasario 16-osios g. sankryža, Ukmergėje | Axis P5635-E-MK2 | 55.25101493564393, 24.761049198274605 |  |
| 20. | Deltuvos g. – Smetonos g. sankryža, Ukmergėje | Axis P5655-E | 55.24659342936591, 24.75413408809727 |  |
| 21. | Pėsčiųjų takas į Dukstyną | Illustra 5MP Bullet | 55.261980, 24.795558 |  |
| 22. | Pėsčiųjų takas į Dukstyną | Illustra 5MP Bullet | 55.267384, 24.806050 |  |

2.2. Kęstučio a. - Gedimino g. sankryžoje ir Utenos g. 7 prie piliakalnio turi būti pakeičiamos naujomis kameromis, kurios atitinka šiuos keliamus reikalavimus

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Ne mažiau nei objektyvas su 1/2.8“ 5 megapikselių CMOS sensoriumi; |
|  | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2560 x 1920 pikseliai; |
|  | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.06 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.02 lx; |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 200 m |
|  | Objektyvai ne prasčiau kaip P-iris technologija, |
|  | Optinis priartinimas ne mažiau 30 kartų |
|  | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos; |
|  | Kameros sukimosi greičio diapazonas horizontalioje plokštumoje ne prasčiau nei 0.04° - 300°/s |
|  | Ne mažiau 200 iš anksto užprogramuotų kameros pozicijų palaikymas |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s; |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |
|  | Ne mažiau 30 kadrų per sekundę prie maksimalios MP raiškos |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB; |
|  | Palaikomas vaizdo stabilizavimas (EIS) |
|  | Integruotas kameros nuokrypio sensorius (Gyro) |
|  | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast, SIP |
|  | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas.: Linijos kirtimas Susibūrimų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų detekcija ir klasifikavimas pagal klases: (Automobilis, žmogus, dviratis) Galimybė klasifikuoti objektus pagal spalvą |
|  | Kamera turi turėti analitinį įrankį aptinkantį kameros uždengimą arba akinimą |
|  | „SmartDefog“ ar lygiavertės funkcijos palaikymas |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas; |
|  | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB |
|  | Palaikyti SD arba SDHC arba SDXC kortelėje esančių duomenų šifravimą. |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į SD arba SDHC arba SDXC kortelę; |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių; |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +55ºC; |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |
|  | Turi turėti IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |
|  | Komplektuojama su reikiamais laikikliais |
|  | Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažiau nei 60 mėn. |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu turima „exacqVision Enterprise“ vaizdo programine įranga. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba turės būti pateiktas gamintojo raštiškas patvirtinimas, patvirtinantis šį reikalavimą. |
|  | Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |

2.3 Vilniaus g. - Dariaus ir Girėno g. sankryžoje turi būti pakeičiama nauja kamera, kuri atitinka šiuos keliamus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Ne mažiau nei objektyvas su 1/1.8“ 8 megapikselių CMOS sensoriumi; |
|  | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 3800 x 210 pikseliai; |
|  | Tipas stacionari „Bullet“ tipo diena/naktis vaizdo kamera |
|  | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.1 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.05 lx; |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 50 m |
|  | Objektyvai P-iris technologija arba analogiška, ne mažesnis nei nuo 4mm iki 11mm, horizontalus matymo laukas ne mažesnis kaip nuo 50° iki 100° |
|  | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas; |
|  | Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/10000 s iki 1/4 s; |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |
|  | Ne mažiau 30 kadrų per sekundę maksimalia raiška visų sensorių vienu metu. |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB; |
|  | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2/v3), IPv4, IPv6, Multicast. |
|  | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas: Linijos kirtimas Susibūrimų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų detekcija ir klasifikavimas pagal klases: (Automobilis, žmogus, dviratis) Galimybė klasifikuoti objektus pagal spalvą |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas; |
|  | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB |
|  | Palaikyti SD arba SDHC arba SDXC kortelėje esančių duomenų šifravimą. |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į SD arba SDHC arba SDXC kortelę |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių; |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |
|  | Turi turėti IP67 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |
|  | Komplektuojama su reikiamais laikikliais |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo - 30ºC iki +55ºC; |
|  | Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažiau nei 60 mėn. |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu turima „exacqVision Enterprise“ vaizdo programine įranga. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje arba turės būti pateiktas gamintojo raštiškas patvirtinimas, patvirtinantis šį reikalavimą. |
|  | Turi būti nauja, nenaudota, gamykliškai neatnaujinta (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |

3. Sistemos (vaizdo kamerų, duomenų perdavimo, vaizdo įrašymo įrenginio ir programinės įrangos) būklės stebėsena turi būti atliekama visą parą, automatiškai stebint visų kamerų, duomenų perdavimo, vaizdo įrašymo įrangos, parametrus ir užfiksavus sutrikimą ar gedimą – turi būti pradedamos gedimų šalinimo procedūros.

4. Kartą per ketvirtį turi būti pateikiama informacija apie visus registruotus ar užfiksuotus gedimus, Tiekėjo reakcijas į juos bei teikti ir įgyvendinti siūlymus kaip išvengti pasikartojančių gedimų.

5. Gedimų registravimas turi būti atliekamas vienu nemokamu telefono numeriu ir elektroniniu paštu. Tiekėjas tuo numeriu turi nemokamai registruoti gedimus ir konsultuoti perkančiosios organizacijos atsakingus darbuotojus klausimais, susijusiais su visų perkamų paslaugų teikimu.

6. Tiekėjas privalo Sistemos įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus, pašalinti atsiradusius vaizdo perdavimo sutrikimus ne ilgiau kaip per 48 valandas darbo dienomis,  reakcijos į gedimą laikas iki 12 val. darbo dienomis.

7. Laikas apie sutrikimo pradžią skaičiuojamas nuo pranešimo apie sutrikimą Tiekėjui išsiuntimo el. paštu arba telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis. Pašalinus gedimą, Tiekėjas informuoja Perkančiąją organizaciją el. paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis. Informacijos gavimo laikas yra laikomas gedimo pašalinimo laiku.

8. Sistemos aptarnavimo profilaktiniams darbams gali būti skiriama iki 8 valandų per metus pagal iš anksto, ne vėliau nei prieš mėnesį iki darbų pradžios, suderintą su Ukmergės savivaldybės atsakingu asmeniu grafiką,  kuomet galimas sistemos dalinis ar visiškas neveikimas.

9. Jeigu Sistemoje eksploatacinės priežiūros metu nustatomas vieno ar kelių Sistemos komponentų (vaizdo stebėjimo sistemos sudėtinių dalių) gedimas, kurio (-ių) negalima pašalinti jo (-ų) nepakeitus, Tiekėjas raštu nedelsiant apie tokį (-ius) gedimą (-us) informuoja Perkančiosios organizacijos atsakingą atstovą, nurodydamas sugedusį vieną ar kelis sistemos komponentus (vaizdo stebėjimo sistemos sudėtines dalis), kuriuos reikalinga remontuoti ir/ar keisti, priežastis, jeigu įmanoma, sąlygojusias gedimą (-us) bei preliminarią remonto ir/ar keitimo darbų ir keičiamų sistemos komponento (-ų) viso ar dalies preliminarią kainą.

10. Sugedusių sistemos komponentų remonto ir/ar keitimo metu Tiekėjas, suderinęs su perkančiosios organizacijos atstovu ir esant galimybei turi atlikti visus įmanomus Sistemos pertvarkymus taip kad būtų užtikrintas kaip įmanoma didesnis (optimalesnis) dalinai neveikiančios Sistemos funkcionalumas, o baigus sugedusių sistemos komponentų remonto ir/ar keitimo darbus - atstatyti Sistemos funkcionalumą ir pirminę padėtį.

11. Jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu nepataisomai (gavus Tiekėjo ir/ar gamintojo ar jo įgalioto atstovo pažymą) sugenda vienas ar keli vaizdo stebėjimo sistemos komponentas (-ai), kuriems yra pasibaigusi garantija, tai jis (jie) keičiami lygiaverčiu (-iais) perkančiosios organizacijos sąskaita.

12. Sugedusi įranga, kuriai nėra pasibaigęs gamintojo suteiktas garantinis terminas, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo būti pakeičiama kita lygiaverte įranga pagal gamintojo garantines sąlygas.

13. Tiekėjas privalo ne rečiau kaip kartą per metus atlikti sistemos auditą pateikiant rašytinę ataskaitą apie sistemos esamą stovį ir galimas problemas ateityje, pasiūlymus dėl sistemos atnaujinimo ar tobulinimo.

14. Perkančiajai organizacijai Tiekėjas turi neatlygintinai suteikti konsultacijų, susijusių su programinės įrangos naudojimu, ne mažiau, kaip 3 valandas per ketvirtį

15. Tiekėjui perduodamos priežiūros funkcijos (atliekami darbai):

  - Nuotolinį vaizdo stebėjimo įrangos darbo stebėjimas (monitoringas) ir proaktyvus reagavimas į sutrikimus;

  - Sugedusios vaizdo stebėjimo įrangos nuėmimo, pakeitimo darbai;

  - Problemų identifikavimas ir gedimo šalinimas nuotoliniu būdu;

  - Problemų identifikavimas ir gedimo šalinimas vietoje;

  - Pakaitinio įrenginio suteikimas remonto metu;

  - Tarpininkavimas šalinant vaizdo stebėjimo įrenginio gedimus (garantinės įrangos pristatymas į/iš autorizuoto serviso centro);

  - Vietinio kompiuterių tinklo, kuriame įdiegta vaizdo stebėjimo įranga, gedimų identifikavimas;

  - IP kameros pasiekiamumas vietiniame tinkle;

  - Sistemos planinės techninės profilaktikos darbai ne rečiau kaip du kartus per metus:

    - vaizdo įrašymo įrangos nustatymų patikrinimas ir nustatymas iš naujo;

    - darbo vietos kompiuterio nustatymų patikrinimas ir nustatymas iš naujo;

    - vaizdo kamerų maitinimo šaltinių įtampos patikrinimas ir reguliavimas;

    - vaizdo kamerų darbo režimo patikrinimas ir juos tinkamai sureguliavimas;

    - kamerų transliuojamo vaizdo kokybės patikrinimas ir  reguliavimus;

    - vaizdo kamerų lauko korpusų šildytuvų veikimo patikrinimas;

    - vaizdo kamerų lauko korpusų hermetiškumo patikrinimas ir jų valymas;

    - vaizdo kamerų tvirtinimo prie atramų patikimumas;

    - vaizdo įrašymo įrenginio ir darbo vietos programines versijos patikrinimas, naujinimas ir kitų Sistemos veikimui reikalingų programinės įrangos diegimas.

16. Vaizdo duomenų perdavimo paslaugų teikimo laikas 24 valandos per parą 7 dienos per savaitę.

17. Duomenų perdavimo paslaugos turi sujungti šiuos objektus:

17.1. Esamų vaizdo kamerų vietas;

17.2. vaizdo įrašymo įrenginį, adresu Vytauto g. 109, 20184 Ukmergė (Ukmergės policijos komisariatas);

18. Paslaugos ir jų teikimo įranga, naudojant bet kurias ryšio technologijas, turi užtikrinti duomenų perdavimo patikimumą ne mažesnį kaip 99,5 % per mėnesį.

19. Tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimo saugumą tinkle nepriklausomai nuo naudojamo duomenų perdavimo būdo. Duomenų perdavimo tinklas turi būti apsaugotas nuo neautentifikuotos prieigos, nuo nesankcionuoto duomenų perėmimo ir nuo  DDoS tipo atakų. Vaizdo duomenų perdavimui Tiekėjas negali naudoti viešųjų tinklų (INTERNET) ir tuneliavimu per atvirus interneto tinklus grįstomis technologijomis (GRE, IPSeC ir t.t.). Ryšio linija perduodami duomenys turi būti apsaugoti, juos atskiriant nuo kitų tinklų MPLS-IP VPN technologija arba lygiaverte technologija. Jei paslaugų teikimui bus naudojamas bevielis ryšys, tuomet turi būti naudojami licencijuoti radijo dažniai (kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduoti leidimai naudoti dažnius). Išlaidas už licencijuotų radijo dažnių naudojimą bei su tuo susijusius mokesčius prisiima Tiekėjas.

20. Duomenų perdavimo tinklas negali būti naudojamas kitoms Tiekėjo ar kitų organizacijų reikmėms, išskyrus perkamoms vaizdo duomenų perdavimo ar pagal poreikį kitoms Perkančiosios organizacijos paslaugoms.

21. Jei naudojamas duomenų perdavimas per šviesolaidines ryšio linijas, kiekviena skaidula turi būti atvedama į atskirą komutacinę spintelę ar kameros montavimo įrengtą vietą, kurioje Tiekėjas turi sumontuoti reikalingus keitiklius ir maršrutizavimo įrangą.

22. Sistemoje yra naudojamos kameros su keliais jutikliais arba vienoje vietoje yra įrengta keletas vaizdo kamerų, todėl Tiekėjo duomenų perdavimo tinklas turi garantuoti ne mažesnę nei 20Mbps duomenų išsiuntimo (upload) greitaveiką iš kiekvienos kameros jutiklio į vaizdo apdorojimo ir įrašymo įrenginį.  Kiekvienam vaizdo kameros jutikliui turi būti garantuota ne mažesnė nei 6 Mbps parsiuntimo (download)  (iš vaizdo įrašymo į kamerą) greitaveika. Perduodamų duomenų kiekis ar greitaveika negali būti ribojama; ir neturi bloginti perduodamo vaizdo kokybinių parametrų ar valdymo komandų vėlinimo ir didžiausias įmanomas signalo dvipusis (round trip delay) vėlinimas negali viršyti 60 milisekundžių. Tiekėjas turi užtikrinti visų turimų kamerų signalų nepertraukiamą perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir nuolatinį automatinį jo išsaugojimą serveryje, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką ne mažiau kaip 30 parų (įrašymo dažnis kiekvieno kameros srauto ne mažiau 20 kadrų/sek., skiriamoji geba ne mažesnė kaip maksimali kameros rezoliucija, suspaudimas ne didesnis nei vidutinius / „medium“ ar lygiavertis, įrašymo srautas kintamas).

23. Reikiamą vaizdo duomenų perdavimo įrangą ir/ar ryšio linijas turi pateikti Tiekėjas. Vaizdo kamerų ryšio taško įranga turi įrengiama vaizdo kamerų komutacinėje spintoje ant DIN bėgelio ir prijungti prie elektros lizdo su 230 V AC įtampa. Perkančiosios organizacijos atstovams turi  būti  pateikta tinklo konfigūracija su konkrečiais kiekvieno ryšio taško greitaveika, IP, Gateway, Mask adresais.

24. Tiekėjas turi prisiimti visas išlaidas už duomenų perdavimo tinklo ir prieigų  įrengimą.

25. Ryšio linijos incidentų reakcijos laikas turi būti ne ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) minučių. Ryšio linijos incidentų šalinimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 4 (keturios) valandos.

26. Po pirkimo sutarties pasirašymo Tiekėjas privalo ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį atnaujinti įrangą ir pradėti teikti Sistemos priežiūros ir duomenų perdavimo paslaugas.

________________