2

Kvietimo priedas

TVIRTINU

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius

TRIJŲ LYGIŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS STATYBA

 TRUMPOJI G. 1, PANEVĖŽIO M.
STATINIO PROJEKTAVIMO užduotis
1. PROJEKTO PAVADINIMAS: Trijų lygių automobilių stovėjimo aikštelės statyba Trumpoji g. 1, Panevėžio m.
2. STATYTOJAS: Panevėžio miesto savivaldybė.
3. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Techninis darbo projektas (projektas rengiamas dviem etapais)*.
4. STATINIO KATEGORIJA: Ypatingasis statinys*.

5. STATINIO STATYBOS RŪŠIS: Nauja statyba*.
6. STATINIO PASKIRTIS: Transporto paskirties pastatai/Kitos paskirties inžineriniai statiniai/Susisiekimo komunikacijos*.
7. LĖŠŲ POBŪDIS: ES fondai, Valstybės, savivaldybės biudžetas ir kt.
8. STATYBOS DARBŲ PIRKIMO BŪDAS: Viešieji pirkimai.

9. STATYTOJO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:
9.1. Statinio projektavimo užduotis;
9.2. Trijų lygių automobilių stovėjimo aikštelės statybos Trumpoji g. 1, Panevėžio m. vietos planas.

10.  STATINIO CHARAKTERISTIKA:
10.1. Žemės sklypo plotas 0,8243 ha. Žemės sklypas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje), šiaurėje ribojasi su kapinėmis, pietuose - su gyvenamaisiais namais.
11. STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:
11.1. Projektavimo tikslas: suprojektuoti trijų lygių automobilių stovėjimo aikštelės statybą (požeminę, pritaikytą priedangos funkcijai, antžeminę ir virš antžeminio lygio įrengiant papildomą aukštą), kurios preliminari talpa siektų apie 600 – 700 automobilių (toliau – Aikštelė);
11.2. Parengti statinio informacinį modelį (BIM) apimantį projektinių pasiūlymų stadiją ir techninio darbo projekto stadiją;
11.3. Parengti topografinę geodezinę nuotrauką (tiksliai koordinuoti medžius) ir atlikti inžinerinius geologinius grunto tyrinėjimus;

11.4. Suprojektuoti šiuos Aikštelės statybos darbus:

11.4.1. Jeigu reikia, pagal gautas sąlygas (Statinio projektavimo užduoties 12.6 punktas), suprojektuoti esamų inžinerinių (elektros, dujų, ryšių ir kitų) tinklų apsaugojimą ar iškėlimą;

11.4.2. Numatyti nereikalingų medžių/želdinių naikinimą, naujų projektavimą (jei reikia);

11.4.3. Suprojektuoti trijų lygių automobilių stovėjimo aikštelę (požeminę, pritaikytą priedangos funkcijai, antžeminę ir virš antžeminio lygio įrengiant papildomą aukštą), kurios preliminari talpa siektų apie 600 – 700 automobilių;

11.4.4. Suprojektuoti privalomas parkavimo vietas asmenims su negalia ir elektromobilių įkrovimo prieigas;

11.4.5. Suprojektuoti stoginę dviračiams su ratų pūtimo vieta ir šiukšlių konteinerių aikštelę;
11.4.6. Suprojektuoti reikalingų inžinerinių tinklų (elektros, elektroninių ryšių, vandentiekio, drenažo, nuotekų ir kitų) privedimą ir prijungimą;
11.4.7. Suprojektuoti gaisrinę ir apsauginę signalizaciją, apsaugos su vaizdo stebėjimo funkcija sistemą. Vaizdo stebėjimo sistema skirta Aikštelės ir jų prieigų stebėjimui. Numatyti ir įrengti vaizdo stebėjimo IP technologijos pagrindu. Kamerų maitinimas užtikrinamas PoE technologijos pagrindu. Vaizdo įrašas turi būti saugomas nemažiau kaip 6 savaites. Vaizdo stebėjimo kameras įrengti pastato perimetre, teritorijos ir prieigų prie pastato stebėjimui, o taip pat pastato viduje: koridoriuose, viešosiose erdvėse ir judriausiose vietose. Visos kameros montuojamos diena/naktis tipo, esant mažam apšviestumui persijungiančios į juodai/balto vaizdo ir didesnio jautrumo režimą. Numatoma galimybė nuotoliniu būdu per IP tinklą prisijungti prie konkrečios kameros, prie IP video sistemos serverio.

11.4.8. Aikštelės prieigose, esant laisvai vietai, suprojektuoti automobilių ir autobusų stovėjimo vietas.
11.4.9. Suprojektuoti automobilių patekimo į Aikštelę kontrolės įrangą, kuri būtų integruota su Aiktelės apsaugos, laiko apskaitos, kasos aparatų sistemomis;

11.4.10. Iš Smėlynės gatvės per Trumpoji gatvę (įvertinat esamos gatvės plotį) į Aikštelę suprojektuoti šviesoforu valdomą įvažiavimą ir pėsčiųjų taką su reikiama dangos konstrukcija;

11.4.11. Pėsčiųjų takus pritaikyti žmonėms su negalia;

11.4.12. Suprojektuoti Aikštelės teritorijos aptvėrimą;

11.4.13. Suprojektuoti naujus LED šviestuvus su cinkuotomis atramomis apšvietimui. Numatyti šviestuvus su programuojama integruota pritemdymo funkcija. Šviestuvų technines specifikacijas ir jų prijungimą prie esamų miesto apšvietimo tinklų projektavimo metu derinti su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriumi ir miesto apšvietimo tinklus eksploatuojančia įmone;

11.4.14. Kur galima pėsčiųjų takus projektuoti pritaikytus valyti mechanizuotu būdu ir kur būtina kelio ženklus projektuoti ant gembių taip, kad būtų užtikrintas 3,30 m laisvo pravažiavimo aukštis;

11.4.15. Suprojektuoti saugaus eismo priemones, kelio ženklus, horizontalų gatvės žymėjimą, pėsčiųjų  perėjas, atitvarus ir kt.;

11.4.16. Suprojektuoti formuojamų vejos plotų sutvarkymą ir užsėjimą žole. Suprojektuoti naujus želdinius, mažąją architektūrą. Suprojektuoti takų privedimą prie greta esančių takų, suvesti dangos aukščius su greta esančiais aukščiais. 

12. KITI REIKALAVIMAI:

12.1. Projektavimo užduotyje pateiktos darbų apimtys yra preliminarios. Projektuotojui apžiūrėjus ir išsimatavus vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas išlaidas, susijusias su projektuojamais darbais;

12.2. Parengti projektą (toliau – Projektas) tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima gauti statybą leidžiantį dokumentą, teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai naudoti objektą;
12.3. Rengiant Projektą laikytis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 papunkčiu nustatytų šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 

Pastato projektavimo reikalavimai (pagal Tvarkos aprašo 2 priedo XII skyrių). Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“, o kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo XIV skyriuje „Patalpų apšvietimas“, XV skyriuje „Vandens maišytuvai ir dušai“ bei XVI skyriuje „Vandens šildytuvai“;

Susisiekimo komunikacijų projektavimo reikalavimai (pagal Tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyrių):

Kelių projektavimo kriterijai. Projekte turi būti numatyti bent 2 (du) iš Tvarkos aprašo 2 priedo 26.2 papunktyje nurodytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų (pvz., ne mažiau kaip 5–15 proc. perdirbtų medžiagų naudojimas asfalto sluoksniuose arba anglies dioksido pėdsako (CO2) nustatymas);

Kelio elementai. Projekte turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams (kelio ženklams, ženklinimui, triukšmo užtvaroms), gatvių apšvietimo įrangai (privaloma 100 proc. LED) ir kelių eismo signalams (privaloma 100 proc. LED), nurodyti Tvarkos aprašo 2 priedo 27–29 punktuose;
12.4. Rengiant Projektą, jeigu reikia atvesti inžinierius tinklus per kitus sklypus, numatyti atstatymo darbus ir tai suprojektuoti Projekte, bei nustatyti servitutus;
12.5. Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, statybinių inžinerinių tyrinėjimų dokumentais, suderintais su valstybės ir savivaldybių institucijų, inžinierinių tinklų savininkų ar jų valdytojų išduotomis prisijungimo sąlygomis, Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais ir kitais projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

12.6. Gauti projektavimo ir/ar prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus iš juos išduodančių institucijų, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius; 

12.7. Projektinius sprendinius derinti su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėju (vyriausiuoju architektu);
12.8. Parengus projektinius pasiūlymus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus, informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą;

12.9. Projektą suderinti su institucijomis, išdavusiomis specialiuosius reikalavimus ir projektavimo ir/ar prisijungimo sąlygų reikalavimus, ir su Statytoju (užsakovu); 

12.10. Pateikti parengtą Projektą kelio saugumo auditą atliekančiai įmonei, kurią viešojo pirkimo būdu parinks Statytojas (užsakovas), ir pataisyti Projektą pagal gautas pastabas ir rekomendacijas suderinant su Eismo organizavimo darbo grupe prie Panevėžio miesto savivaldybės eismo saugumo komisijos;

12.11. Pateikti prašymą su privalomaisiais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, statybą leidžiančiam dokumentui gauti nuotoliniu būdu, naudojantis informacine sistema IS „Infostatyba“. Taip pat Statytojui (užsakovui) pateikti 1 kompiuterinę laikmeną su įrašytu Projektu;
12.12. Pateikti parengtą Projektą ekspertizę atliekančiai įmonei, kurią viešojo pirkimo būdu parinko Statytojas (užsakovas), ir pataisyti Projektą pagal ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizės išvada; 

12.13. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal užsakovo raštiškas pastabas, Projekto eksperto privalomąsias išvadas; 

12.14. Baigus projektavimo darbus, Statytojui (užsakovui) pateikti 1 pilnos apimties Projekto komplektą (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterinę laikmeną (USB) su įrašyta pilnos apimties Projekto kopija kartu su Projekto originaliais dokumentų formatais (tekstinė dalis - .docx, brėžiniai - .dwg);
12.15. Statybos produktus ir įrenginius parenka projektuotojas. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų projekto dalių detalius medžiagų kiekių žiniaraščius. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis kurios yra būtinos projektą suderinti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;
12.16. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, techninėje specifikacijoje turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“;
12.17. Paaiškėjus, kad Projekte yra klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, projekto rengėjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
Trijų lygių automobilių stovėjimo aikštelės statybos Trumpoji g. 1, Panevėžio m. vietos planas 
 [image: image1.png]Panevézio miest

)
g
@
4
]
<

Panevézys, Trumpoji g. 1, LT-36143

157-404-901





* Projektuotojas turi patikslinti statinio kategoriją, statinio statybos rūšį ir paskirtį atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, projekto rengimo metu.

