Pirkimo sąlygų 2 priedas

NUOTOLIU VALDOMOS FILMAVIMO SISTEMOS (REMOTE OPERATING VEHICLE) TECHNINĖS SĄLYGOS

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės pagal 2 ir 3 stulpelių reikalavimus. Turi būti nurodyta tiksli parametro reikšmė. Reikalavimui „Turi būti“ nurodoma „Atitinka/Neatitinka“ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Svoris | < 35 kg |  |
| 2 | Kabelis | ≥ 300 m; pakankamai tvirtas, kad sistemą būtų galima nuleisti/ištraukti už kabelio. |  |
| 3 | Maitinimas | Sistema maitinama iš baterijų. Sistema turi turėti galimybę (kaip ateities modifikacija) būti maitinama iš nuolatinės srovės šaltinio. |  |
| 4 | Baterijos | Vieno baterijų komplekto trukmė (standartinis ROV darbo režimas) 4-6 valandos. Du baterijų komplektai turi būti įtraukti į sistemos komplektaciją. Du baterijų krovikliai turi būti įtraukti į sistemos komplektaciją. |  |
| 5 | Manevringumas | Sistemos greitis iki 3,5 mazgų. Pozicijos išlaikymas iki 2 mazgų greičio srovėje. |  |
| 6 | Valdymo režimai | Viršus/apačia, kairė/dešinė, šoninis judėjimas. Automatinis padėties išlaikymas, kurso išlaikymas, gylio išlaikymas, aukščio išlaikymas ir maršruto sekimas. |  |
| 7 | Jutikliai | Paviršiaus GPS, MRU, giroskopas, DVL, lazerinė liniuotė. |  |
| 8 | Doplerio greičio matuoklis (DVL) | Dugno aptikimo intervalas nuo 0,05 iki 125 metrų. |  |
| 9 | Navigacija | Inercinė navigacija pagal pradinę GPS padėtį paviršiuje, naudojant DVL pagalbą (navigacija pagal apskaičiuotą padėtį). |  |
| 10 | Apšvietimas | ≥ 7000 liumenų |  |
| 11 | Video kamera | 4K kamera, nuotraukų fiksavimo funkcija, vaizdo įrašų įrašymas į vidinę kameros atmintį ir išorinę laikmeną, neapdorotų kameros vaizdų ir navigacijos ekrano įrašymas. |  |
| 12 | Kameros ir įrangos pozicijos ant sistemos | Kamera, apšvietimas ir lazerinė liniuotė yra sumontuoti ant pakreipiamos platformos, galinčios pasisukti mažiausiai 180°. Kai platforma pakreipiama stačiu kampu vertikaliai į dugną, kamera yra žemiausiame sistemos taške ir turi nekliudomą vaizdą į dugną. |  |
| 13 | Suderinamumas ir paruošimas išplėtimui kita įranga | Sistema turi būti suderinama ir paruošta išplėtimui kita įranga: vaizdo sonaru, hidrologiniu daugiafunkciniu zondu, katodinės apsaugos zondu. |  |
| 14 | Garantija | ≥ 2 metai |  |