Pirkimo sąlygų 1 priedas ,,Techninė specifikacija“

Priedas 1 prie sutarties Nr. _______________________

KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ ANTANO BARANAUSKO GIMNAZIJOS  ŠALIGATVIO APLINK PRADINIŲ KLASIŲ PASTATĄ,  ĮĖJIMO LAIPTŲ IR AIKŠTELĖS DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO IR PARENGIMO NAUDOJIMUI DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – lauko patalpos,  esančios  Rumšos g. 36, Rumšiškės,  šaligatvio aplink pradinių klasių pastatą, įėjimo laiptų ir aikštelės  dangos keitimo paprastojo remonto ir  parengimo naudojimui darbų pirkimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Lauko patalpų,  esančių  Rumšos g. 36, Rumšiškės,  šaligatvio aplink pradinių klasių pastatą, įėjimo laiptų ir aikštelės  dangos keitimo paprastojo remonto ir  parengimo naudojimui darbų pirkimas.

- REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS, NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS

  - Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

  - Lauko šaligatvio remonto darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant remonto darbus, derinami sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu.

  - Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

  - Rangovas darbams, prietaisams ir jų montažui suteikia ne trumpesnį nei 60 mėnesių garantinį laikotarpį.

  - Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos.

  - Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

  - Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) rangovas šalina savo lėšomis.

  - Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.

  - Aplinkosauginiai kriterijai  nustatomi vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu, t. y. paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų.

Atlikdamas darbus laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:

1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo,

rengiama dokumentacija, darbų perdavimo–priėmimo aktai užsakovui turi būti pateikti tik

elektroniniu formatu , o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu . Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų,

kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo

tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

| - Darbų ir išlaidų aprašymai |  | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pradinių klasių pastato pagrindinio įėjimo naujų laiptų įrengimas |  |  |
| 1. | Batų valymo grotelių demontavimas | vnt | 2 |
| 2. | Metalinių turėklų demontavimas | 100m | 0,054 |
| 3. | Gelžbetoninių konstrukcijų su terasine danga išardymas (su pagrindais) | m3 | 7,2 |
| 4. | Iki 1,2m gylio duobių statramsčiams gręžimas rankiniu benzininiu gręžtuvu, kai gruntas II grupės ir grąžto skersmuo iki 250mm K4=2.000 | vnt | 8 |
| 5. | Gręžtinių pamatų betonavimas (karkasų įrengimas) | m3 | 0,45 |
| 6. | Gelžb. juostiniai pamatai atraminės sienos iki 200mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų | m3 | 2,6 |
| 7. | Pamatų laiptams užpylimas smėliu, tankinant | m3 | 4,2 |
| 8. | Grindinio įrengimas (laiptai su aikštele) iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (dalis klijuojant) K4=2,000 | 100m2 | 0,129 |
| 9. | Betoninių trinkelių pjaustymas | m | 7,2 |
| 10. | Batų valymo grotelių su vonele (600x400) montavimas | Vnt. | 2 |
| 11. | Metalinių turėklų įrengimas (cinkuoto plieno) | 100m | 0,056 |
| 12. | Paviršių (laiptų atraminių sienelių) dažymas fasadiniais dažais, paruošiant paviršių ir dirbant nuo pagrindo | 100 m2 | 0,074 |
| 13. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskovatoriais | t | 16 |
|  | Aikštelės prie įėjimo laiptų remonto darbai |  |  |
| 14. | Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 2,4 |
| 15. | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 6,9 |
| 16. | Trinkelių dangos išardymas | 100 m2 | 0,128 |
| 17. | Betono dangos 70 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba | 100 m3 | 0,036 |
| 18. | II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius | 100m3 | 0,08 |
| 19. | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 1,4 |
| 20. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskovatoriais | t | 7,8 |
| 21. | Smėlio pagrindo įrengimas | m3 | 4,2 |
| 22. | Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas | vnt | 1 |
| 23. | 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas | 100m | 0,04 |
| 24. | Šulinio dangčio aukščio sureguliavimas | Vnt. | 1 |
| 25. | Šaligatvio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldelės 12cm storio sluoksniu | 100m2 | 0,42 |
| 26. | I-II grupės grunto, pagrindo tankinimas vibro plokštėmis | 100 m3 | 0,12 |
| 27. | Vejos bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo | 100m | 0,085 |
| 28. | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu | 100m2 | 0,41 |
| 29. | Betono trinkelių 8cm storio grindinio įrengimas | 100m2 | 0,41 |
|  | Šaligatvio ir lietaus nuvedimo betoninių latakų aplink pastato remonto darbai |  |  |
| 30. | Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 2,5 |
| 31. | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas | m2 | 112,3 |
| 32. | Betoninių lietaus nuvedimo latakų išardymas | m3 | 3,2 |
| 33. | Vandens nuvedimo latakų nuo lietvamzdžių išardymas | m | 12,2 |
| 34. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskovatoriais | t | 24 |
| 35. | Lovio II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius | m3 | 38 |
| 36. | Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio papildymas iki h-20 cm | m3 | 32 |
| 37. | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės | m2 | 160 |
| 38. | Lovio dugno I-II grupes grunto sutankinimas elektropluktuvais (vibroplokšte) tankinant tą pačią vietą 6 kartus | 100m2 | 1,6 |
| 39. | Šaligatvio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldelės 12cm storio sluoksniu | 100m2 | 1,6 |
| 40. | I-II grupės grunto, pagrindo tankinimas vibroplokštėmis | 100 m3 | 0,26 |
| 41. | Kelio bortų 100.15.30 įrengimas ant betono pagrindo | 100m | 0,05 |
| 42. | Vejos bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo | 100m | 0,66 |
| 43. | Šulinio dangčio aukščio sureguliavimas | vnt | 2 |
| 44. | Betoninių vandens nubėgimui latakų Akva 8 (300x200x80mm) įrengimas (kartu su šaligatviu ir nuo lietvamzdžių) | m | 64 |
| 45. | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu | 100m2 | 1,07 |
| 46. | Betono trinkelių 8cm storio grindinio įrengimas | 100m2 | 1,07 |
| 47. | Betoninių trinkelių pjaustymas | m | 12 |
| 48. | 10 cm dirvožemio sluoksnis, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu | 100 m2 | 0,60 |

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Lauko patalpos, esančios Rumšos g. 36, Rumšiškės, šaligatvio aplink pradinių klasių pastatą, įėjimo laiptų ir aikštelės  dangos keitimo paprastojo remonto ir  parengimo naudojimui darbų pirkimas.

- SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Atlikti  šaligatvio aplink pradinių klasių pastatą, įėjimo laiptų ir aikštelės  dangos keitimo paprastojo remonto darbus per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo.

  - Vykdydamas remonto darbus privalo:

    - Užtikrinti kitų pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių.

    - Darbų metu susidariusios statybinės atliekos, šiukšlės turi būti išvežamos utilizavimui Rangovo sąskaita.

    - Užsakovas sumoka Rangovui tik už faktiškai atliktus Darbus, pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

    - Užsakovas įsipareigoja apmokėti Užsakovo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

    - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  - Projektiniai sprendiniai:

    - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įsivertinti visas darbų apimtis bei prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. Tiekėjas, įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo įvertinti visus darbų sprendinius pagal pateiktą techninę specifikaciją. Jeigu tiekėjas aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti darbų kiekių žiniaraščiuose, tiekėjas įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo šiuos darbus įsivertinti.

    - Prieš teikiant pasiūlymą, rekomenduojama objekto apžiūra vietoje.  Užsakovo kontaktinis asmuo apžiūrai: direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Saulius Petryla, telefono numeris +370 64620605, elektroninis paštas saulius.petryla@rumsiskiugimnazija.lt

- PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, GAMINIAMS PAPRASTOJO REMONTO DARBAMS:

| Eil. Nr. | Pavadinimas / aprašymas / techninės charakteristikos |
| --- | --- |
| 1 | Betoniniai bordiūrai ir trinkelės |
|  | Betoniniai bordiūrai. Spalva pilka. Išmatavimai: 80x200mm. Standartas: LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 arba lygiavertis. Betoninės trinkelės. Spalva pilka. Išmatavimai: 200x100x80 mm. Standartas: LST EN 1338:2003 ir LST EN 1338:2003/AC:2006 arba lygiavertis |
| 2 | Darbų aprašymas |
|  | Laiptų įrengimas |
|  | Įėjimo laiptai išardomi (su pagrindais), išvežamos statybinės šiukšlės, sugręžemi gręžtinei pamatai 1,2 m gylio. Išbetonavus gręžtinius pamatus, įrengiami klojinei iki 200 mm juostiniams pamatams ir išbetonuojama. Laiptai su aikštele įrengiama iš betono trinkelių klijuojant. Sumontuojamos batų valymo grotelės, metaliniai turėklai įrengiami (cinkuoto plieno). Paviršių (laiptų atraminių sienelių) dažymas fasadiniais dažais, paruošiant paviršių ir dirbant nuo pagrindo. |
|  | Aikštelės prie įėjimo laiptų remonto darbai |
|  | Bordiūrų, trinkelių ir betono dangos išardymas, grunto iškasimas ir visų statybinių šiukšlių ir grunto išvežimas. Įrengiamas smėlio pagrindas. Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas, sujungiant plastmasiniais vamzdžiais 160 mm skersmens su lietaus surinkimo šuliniu. Šulinio dangčio aukščio sureguliavimas. Šaligatvio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldelės 12cm storio sluoksniu, sutankinamas vibro plokše. Įrengiami vejos borteliai ant betono pagrindo. Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu. Suklojamos trinkelės, užpildant siūles akmens atsijomis. |
|  | Šaligatvio ir lietaus nuvedimo betoninių latakų aplink pastatą remonto darbai |
|  | Gatvės bordiūrai išardomi ties įvažiavimu, kad būtų galima sujungti trinkelių taką su įvažiavimu. Šaligatvio iš betoninių plytelių ir vandens nubėgimo latako, bei latakų nuo lietvamzdžių išardymas. Grunto nukasimas ir išvežimas. Žvyro pagrindo sluoksnio papildymas iki 20 cm. Šaligatvio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldelės 12cm storio ir lovio dugno planiravimas, sutankinimas. Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmenų atsijų 3cm storio sluoksniu. Betoninių vandens nubėgimui latakų Akva 8 (300x200x80mm) įrengimas (kartu su šaligatviu ir nuo lietvamzdžių). Nubėgimo latakas turi turėti nuolydį nubėgimo kriptimi. Šulinių dangčių aukščiai sureguliuojami su šaligatvio trinkelių aukščiu. Suklojamos trinkelės, užpildant siūles akmens atsijomis. |
|  | . |
| 3 | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS |
|  | Visos statybinės šiukšlės turi būti surenkamos ir išvežamos į sąvartyną. Baigus remonto darbus, aplinka turi būti švari, tvarkinga, išvalytos atliekos. Atliekos sukraunamos rankiniu būdu. Į išardytų šaligatvio plytelių kiekį įeina taip pat visos kitos atliekos, kurios gali atsirasti remontuojant. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pateikiama utilizavimo pridavimo pažyma. |

| Saulius Petryla |  |
| --- | --- |
| (Užsakovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) |  |