Šilutės Vydūno gimnazijos sporto salės grindų keitimas, Atgimimo al. 3, Šilutės m., Šilutės r. sav.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Šilutės Vydūno gimnazijos sporto salės grindų keitimas, Atgimimo al. 3, Šilutės m., Šilutės r. sav.

- Perkančioji organizacija/Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Salės adresas/darbų atlikimo vieta: Atgimimo al. 3, Šilutės m., Šilutės r. sav. (Šilutės Vydūno gimnazija).

- Finansavimo šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

- Darbų apimtys ir techniniai reikalavimai:

5.1. Demontavimo darbai

5.1.1 Esamos grindų dangos (parketlenčių) išardymas. Kiekis – 925,33 m². Nuardytų parketlenčių išvežimu ir utilizavimu pasirūpina Tiekėjas.

5.1.2 Esamų grindjuosčių išardymas. Kiekis – apie 120 m. Nuardytų grindjuosčių išvežimu ir utilizavimu pasirūpina Tiekėjas.

5.2. Montavimo darbai ir medžiagų reikalavimai

5.2.1. Esamo (likusio) pagrindo paruošimas naujos dangos klojimui. Kiekis – 925,33 m².

5.2.2. Naujų, profesionalioms sporto salėms skirtų daugiasluoksnių parketlenčių montavimas ant esamos (po nuardymo likusios) dangos konstrukcijos. Kiekis – 925,33 m².

5.3. Reikalavimai parketlentėms

5.3.1. Tipas: Profesionalios sporto salės dangai skirtos daugiasluoksnės parketlentės, kurių viršutinis (dėvimasis) sluoksnis yra iš natūralios kietmedžio medienos, arba lygiavertis produktas.

5.3.2. Storis: Bendras parketlentės storis panašus į nuardytos, bet ne mažesnis kaip 12,6 mm.

5.3.3. Jungimas: Parketlentės su įlaida ir iškyša (įlaidinė jungtis) arba lygiavertė jungimo sistema. Mechaninis tvirtinimas prie modulių spaustukais / karšto lydymo klijais per liežuvėlį arba lygiavertis.

5.3.4. Konstrukcija ir struktūra:

5.3.4.1. Parketlentės turi būti ne mažiau kaip 2 sluoksnių.

5.3.4.2. Viršutinis (dėvimasis) sluoksnis: Ne mažiau kaip 3,6 mm storio natūralaus kietmedžio medžio masyvas (pvz.: ąžuolas arba lygiavertis kietmedis).

5.3.4.3. Konstrukcinis / stabilizuojantis pagrindas:

- Jei siūloma 2 sluoksnių parketlentė: apatinis pagrindo sluoksnis turi būti iš ne mažiau kaip 9,0 mm storio drėgmei atsparios struktūrinės faneros, atitinkančios standartą LST EN 636-3 arba BFU 100 arba lygiavertį).

- Jei siūloma daugiau nei dviejų sluoksnių parketlentė: palaikantysis sluoksnis turi sudaryti ne mažesnį kaip 9,0 mm storį, kurio konstrukcinis (vidinis) sluoksnis turi būti iš drėgmei atsparios struktūrinės faneros, atitinkančios standartą LST EN 636-3 arba BFU 100 arba lygiavertį.

5.3.5. Padengimas: Gamykliniu būdu dengtas daugiasluoksnis, UV spinduliams atsparus lakas, skirtas intensyviam sportiniam naudojimui. Dangos spalva – natūralaus medžio. Tikslus spalvos atspalvis iki darbų pradžios parenkamas Užsakovo iš Tiekėjo pateiktos standartinės gamyklinės spalvų paletės ar pavyzdžių.

5.3.6. Sertifikavimas: Parketlentės (arba grindų sistema) turi būti aprobuotos Tarptautinės krepšinio federacijos (FIBA) „Level 1“ ir „Level 2“ sertifikatu ir tinkamos profesionaliam naudojimui.

5.3.7. Deklaruojamos eksploatacinės pačių parketlenčių savybės (pagal LST EN 14342 arba lygiavertį) turi būti ne prastesnės nei:

- Reakciją į ugnį: Klasė Class Cfl-s1 (pagal LST EN 14342).

- Formaldehido kiekis: Klasė E1 (pagal LST EN 14342).

- Pentachlorofenolis (PCP): ≤ 5mg/kg (pagal LST EN 14342).

- Atsparumas slydimui: 80–110 (pagal EN 13036-4 arba lygiavertį standartą)

5.4. Reikalavimai grindjuostėms

5.4.1. Naujų grindjuosčių montavimas. Kiekis – apie 120 m.

5.4.2. Tipas: Medinės grindjuostės, skirtos ir pritaikytos profesionalioms sporto salėms (vėdinamos arba su dehnaciniais tarpais arba lygiavertės, jei tai numatyta gamintojo technologijoje).

5.5. Reikalavimai bendrai sistemai po naujų grindų sumontavimo

Visa sportinių grindų sistema (naujai sumontuotos parketlentės kartu su esamu amortizuojančiu pagrindu) turi atitikti standarto LST EN 14904 arba lygiaverčio reikalavimus (A4 klasė arba lygiavertė). Galutinės sumontuotos sistemos eksploatacinės savybės turi būti ne prastesnės kaip:

- Jėgos sumažinimas (amortizacija): ≥ 55% ir < 75% (pagal LST EN 14904).

- Vertikalios deformacijos: ≥ 2,3 mm ir < 5,0 mm (pagal LST EN 14904).

- Kamuolio atšokimas: > 90% (pagal LST EN 14904).

- Reakcija į ugnį (visos sistemos): Klasė Cfl-s1 (pagal LST EN 13501-1).

5.6. Aplinkosaugos (žalieji) kriterijai

5.6.1. Pirkimui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) 2 priedo XIII skyriaus 21¹ punkte:

5.6.1.1. Medienos kilmė: Ne mažiau kaip 80 proc. produkte naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš FSC, PEFC ar joms lygiavertėmis miškų sertifikavimo sistemomis sertifikuotų miškų;

5.6.1.2. Lakieji organiniai junginiai (LOJ): Neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

5.6.1.3. Formaldehido emisija: Formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

5.6.1.4. Atitikties įrodymai: FSC/PEFC sertifikatai, gamyklinės eksploatacinių savybių deklaracijos (DoP), bandymų protokolai arba lygiaverčiai dokumentai pateikiami kartu su darbų perdavimo – priėmimo aktu.

5.7. Baigiamieji darbai

Sumontavus parketlentes ir grindjuostes, sutvarkoma salė, nudažomos sporto žaidynių linijos (atkuriant esamų linijų išdėstymą ir matmenis pagal oficialias sporto šakų taisykles), atliekami kiti reikiami technologiniai gamykliniai dangos padengimai (jei numatyta gamintojo instrukcijoje). Atgal sumontuojama bei pastatoma visa sporto salės įranga bei inventorius į prieš dangos ardymą buvusias vietas.

6. Dokumentacija

Tiekėjas Užsakovui kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos atitikimą patvirtinančius dokumentus (arba jų lygiaverčius analogus):

6.1. FIBA „Level 1“ ir „Level 2“ sportinių grindų sistemos sertifikato / aprobacijos kopiją.

6.2. Atitikties dokumentus pagal LST EN 14904 arba DIN V 18032-2, arba lygiavertį standartą.

6.3. Gamintojo ISO 9001 (kokybės vadybos) ir ISO 14001 (aplinkos apsaugos vadybos) sertifikatus arba lygiavertes priemones.

6.4. CE ženklinimo dokumentaciją.

7. Garantinės sąlygos

Parketlenčių dangai, grindjuostėms ir atliktiems montavimo darbams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 5 (penkerių) metų garantija nuo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

8. Papildoma informacija ir specialiosios sąlygos

8.1. Esamos sporto salės dangos konstrukcija:

8.2. Tiksli darbų pradžia suderinama su Užsakovu pasirašius sutartį, atsižvelgiant į gimnazijos ugdymo procesą, salės užimtumą bei renginių grafiką.

8.3. Statinys (gimnazijos sporto salė), kuriame atliekami darbai, priskiriamas ypatingųjų statinių kategorijai. Darbai turi būti vykdomi laikantis šiai statinių kategorijai keliamų reikalavimų.

8.4. Visos darbams naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti nauji, originaliose gamintojo pakuotėse, nenaudoti, neeksponuoti, mechaniškai nepažeisti, sukomplektuoti su visomis jungiamosiomis detalėmis bei įrengimo instrukcijomis. Prekės turi būti paženklintos LR teisės aktų nustatyta tvarka.

8.5. Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą privalo pats įvertinti realią objekto būklę, medžiagų bei darbų kiekius. Visi susiję, pagalbiniai ar technologiniam procesui būtini darbai bei medžiagos, kurie objektyviai reikalingi kokybiškam grindų įrengimui, turi būti įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą, net jei jie nėra atskirai detalizuoti šioje specifikacijoje.

8.6. Alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama.

Asmuo kontaktams:

Irmantas Narevičius, tel. +370 645 88121, el. p. irmantas.narevicius@silute.lt