Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

Plastikinių durų montavimo darbŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji dalis

Objektas: Sąjūdžio a. 1, Rokiškis (Savivaldybės administracinis pastatas, I aukštas).

Šiuo pirkimu įsigyjamos aukštos kokybės plastikinės (PVC) vidaus durys (iš viso 11 vnt.) kartu su jų projektavimo (matavimo), gamybos, pristatymo, montavimo ir senų konstrukcijų utilizavimo darbais. Gaminiai skirti intensyviam naudojimui vidaus patalpose, užtikrinant estetiką, privatumą (matinis stiklas) ir prieinamumą asmenims su judėjimo negalia.

Terminas: Visi darbai (įskaitant montavimą) turi būti baigti per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo, su galimybe pratęsti darbų trukmę ne ilgiau kaip iki 2 mėnesių.

- Techninė gaminio specifikacija

Visi gaminiai privalo būti pagaminti naudojant GEALAN S 8000 IQ profilių sistemą (arba lygiavertę), atitinkančią šiuos parametrus:

- Profilis ir spalva: PVC profilis, ne mažiau kaip 5-6 kamerų (rėmo gylis min. 74 mm). Spalva ir tekstūra: konstrukcijų spalva antracito (konkretus RAL kodas bei paviršiaus tekstūra derinamas su Perkančiąja organizacija) iš abiejų pusių. Rangovas turi atsižvelgti, kad 1-o aukšto ir 3-io aukšto konstrukcijų antracito spalvos atspalviai ir tekstūros skiriasi. Konstrukcijos stabilumui užtikrinti privalomas cinkuoto plieno armavimas (min. 1.5–2 mm storio).

- Stiklinimas: Vienkamerinis paketas (2 stiklai, užpildyti Argono dujomis). Abu stiklai privalo būti grūdinti (saugus stiklas), formulė: 4Gr-16Ar-4Gr. Vidinis stiklas – matinis (Satin/Acid-etched). Šilumos perdavimo koeficientas Ug ≤1.1W/ (m2K) . Numatytas matinės plėvelės (apie 10 m²) klijavimas ant stiklų. Klijavimo būdas ir vieta derinama objekte. Gaminiams, kurių aukštis viršija 2400 mm (pozicija LD2 ir LD3), privaloma naudoti horizontalią skiriamąją konstrukciją (viršulangį). Viršutinė dalis (viršulangis) turi būti stacionari (nevarstoma), užtikrinant varstomų dalių stabilumą, saugumą ir ilgalaikį eksploatavimą.

  - Furnitūra:

    - Vyriai: Reguliuojami, sustiprinti antracito spalvos. Kabinetų durys atsidaro į vidų. Salės

ir avarinio išėjimo durys atsidaro į išorę (evakuacijos kryptimi).

    - Užraktai: Vieno taško spynos sistema su liežuvėliu. Lengvai rakinamos spynos su 3–4

raktais. Koridoriaus durims (LD2) privaloma „Antipanika“ sistema (horizontali svirtis pagal LST EN 1125), užtikrinanti atidarymą iš vidaus be rakto bet kuriuo metu.

    - Durų rankenos: Kabinetų durų rankenos – antracito spalvos. Salės durų rankenos –

šviesiai pilkos, spalva derinama prie pastate esančių esamų rankenų.

    - Pritraukėjai: Vienos vidaus durys (LD1) turi turėti pritraukėją. (24 mėn. garantija

keitimui/reguliavimui). Taip pat salės durys (LD3) turi turėti pritraukėją.

  - Neįgaliesiems: Salės durys (min. 900 mm laisvas praėjimas) ir žemas aliuminio slenkstis.

  - Slenksčiai: Kabinetuose turi būti žemo profilio aliuminio slenksčiai (aukštis ne didesnis nei 20 mm), užtikrinantys laisvą judėjimą.

1 lentelė

| Pavadinimas |  | Kiekis | Matmenys (plotis x aukštis) | Specifiniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidaus durys (LD1) |  | 9 vnt. | 950 x 2010 mm | Standartinės vienvėrės durys. |
| Koridoriaus durys (avarinio išėjimo) (LD2) |  | 1 vnt. | 1800 x 2400 mm | Dvivėrės, viena varčia pasyvi (fiksuojama). |
| Salės durys (LD3) |  | 1 vnt. | 2440 x 3040 mm | Dvivėrės. Pritaikytos neįgaliesiems: lengvas varstymas, pritraukėjas su uždelsimo funkcija. |

- Darbų apimtis

Rangovas įsipareigoja atlikti šiuos darbus:

- Objekto matavimas: Tikslių matmenų nuėmimas prieš gamybą.

- Demontavimas: Esamų durų ir staktų išėmimas, angokraščių paruošimas.

- Montavimas: Naujų konstrukcijų montavimas, sandarinimas putomis, mechanizmų (spynų, pritraukėjų, vyrių) sureguliavimas.

- Atliekų tvarkymas: Visų statybinių šiukšlių ir senų gaminių išvežimas bei utilizavimas.

- Garantiniai reikalavimai

- Suteikiama 5 metų garantija profiliams, stiklo paketams ir montavimo darbams.

- Suteikiama 2 metų garantija judančioms furnitūros dalims (vyriams, spynoms,

pritraukėjams).

- Aplinkos apsaugos (Žalieji pirkimai)

- Plastikinės detalės (kurių masė ≥ 50 g) be švino/kadmio junginių (>100 ppm) ir

paženklintos pagal LST EN ISO 11469.

- Nenaudojamos dujos, kurių GWP>5.

- Produktas neišskiria pavojingų cheminių medžiagų pagal Reglamentą (EB) Nr.

1272/2008.

___________________________