DUOMENŲ PERDAVIMO LINIJŲ NUOMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo  paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

Pirkimo objektas – duomenų perdavimo linijų nuoma (toliau – nuoma).

Nuomos laikotarpis – 36 mėn. Tiekėjas turi pasirengti nuomos vykdymui per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Apie pasirengimą nuomos vykdymui tiekėjas Užsakovui turi pranešti ne daugiau kaip prieš 15 kalendorinių dienų. Nuoma pradedama vykdyti nuo Užsakovo patvirtinimo apie tiekėjo pasirengimą pradėti nuomą. Nuoma teikiama iki kol jos atsisakoma pirkimo sutartyje nustatyta tvarka (jeigu ji tampa nebereikalinga).

Nuomos pradžia – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Preliminarus pirkimo objekto kiekis. Šiuo metu duomenų perdavimo linijų kiekis yra 71 (43 vnt. – vienos optinės skaidulos linijos, 28 vnt. – dviejų optinių skaidulų linijos). Užsakovas neįsipareigoja nuomoti viso nurodyto pirkimo objekto kiekio. Duomenų perdavimo linijų centrinis taškas – Gedimino pr. 9A, Vilnius, duomenų perdavimo linijų galiniai taškai – 71 šviesoforų valdikliai ir vaizdo stebėjimo kameros (sąrašas pateikiamas techninės specifikacijos 1 ir 2 lentelėse).

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1 lentelė. Tinklo galiniai taškai, kai skaidulų kiekis yra 1 vnt.

| Eil. Nr. | Adresai, kuriais reikia sujungti šviesoforų valdiklius ir vaizdo stebėjimo kameras optinėmis skaidulomis | Optinių skaidulų kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gedimino pr. 9A – Antakalnio–Olandų g. | 1 |
| 2. | Gedimino pr. 9A – Ozo–Gelvonų g. | 1 |
| 3. | Gedimino pr. 9A – J. Jasinskio–Geležinio Vilko g. | 1 |
| 4. | Gedimino pr. 9A – Kalvarijų–Kareivių–Ozo g. | 1 |
| 5. | Gedimino pr. 9A – Kalvarijų–J. Kazlausko g. | 1 |
| 6. | Gedimino pr. 9A – Kalvarijų–Žalgirio g. | 1 |
| 7. | Gedimino pr. 9A – Konstitucijos pr. 21 | 1 |
| 8. | Gedimino pr. 9A – Laisvės pr. 80 | 1 |
| 9. | Gedimino pr. 9A – Laisvės pr.–J. Baltrušaičio g. | 1 |
| 10. | Gedimino pr. 9A – Laisvės pr.–Buivydiškių g. | 1 |
| 11. | Gedimino pr. 9A – Laisvės pr.–Justiniškių g. | 1 |
| 12. | Gedimino pr. 9A – Lukiškių–Gynėjų g. | 1 |
| 13. | Gedimino pr. 9A – P. Lukšio–Verkių g. | 1 |
| 14. | Gedimino pr. 9A – V. Kudirkos–Pamėnkalnio g. | 1 |
| 15. | Gedimino pr. 9A – Parko–Pergalės g. | 1 |
| 16. | Gedimino pr. 9A – Pilaitės pr.–Laisvės pr.–T. Narbuto g. | 1 |
| 17. | Gedimino pr. 9A – S. Nėries–P. Žadeikos g. | 1 |
| 18. | Gedimino pr. 9A – Lvivo-Linkmenų g. | 1 |
| 19. | Gedimino pr. 9A – Savanorių pr. 174 | 1 |
| 20. | Gedimino pr. 9A – Savanorių pr.–Sausupio g. | 1 |
| 21. | Gedimino pr. 9A – Savanorių pr.–Vilkpėdės g. | 1 |
| 22. | Gedimino pr. 9A – Savanorių pr.–Žemaitės g.–V. Pietario g. | 1 |
| 23. | Gedimino pr. 9A – Ukmergės–Fabijoniškių g. | 1 |
| 24. | Gedimino pr. 9A – F. Vaitkaus–Vikingų g. | 1 |
| 25. | Gedimino pr. 9A – Šventaragio–B. Radvilaitės g. | 1 |
| 26. | Gedimino pr. 9A – Švitrigailos–Naugarduko g. | 1 |
| 27. | Gedimino pr. 9A – Ukmergės g. 279a | 1 |
| 28. | Gedimino pr. 9A – Ukmergės–Bieliūnų g. | 1 |
| 29. | Gedimino pr. 9A – Naugarduko-Aguonų g. | 1 |
| 30. | Gedimino pr. 9A – Ukmergės–Ozo g. | 1 |
| 31. | Gedimino pr. 9A – Ukmergės–S. Nėries g. | 1 |
| 32. | Gedimino pr. 9A – Ukmergės–P. Žadeikos g. | 1 |
| 33. | Gedimino pr. 9A – Buivydiškių – Dūkštų g. | 1 |
| 34. | Gedimino pr. 9A – Žirmūnų g. 87 | 1 |
| 35. | Gedimino pr. 9A – Žirmūnų g. 67 | 1 |
| 36. | Gedimino pr. 9A – Žirmūnų–Kareivių g. | 1 |
| 37. | Gedimino pr. 9A – Žirmūnų–P. Lukšio g. | 1 |
| 38. | Gedimino pr. 9A – Žygimantų–A. Goštauto–Vilniaus g. | 1 |
| 39. | Gedimino pr. 9A – Ukmergės–Vėtrungių g. | 1 |
| 40. | Gedimino pr. 9A – Pilaitės pr. – Sietyno – Spaudos g. | 1 |
| 41. | Gedimino pr. 9A – Šeimyniškių g. perėja 21 | 1 |
| 42. | Gedimino pr. 9A – Vikingų g. ties Ikea | 1 |
| 43. | Gedimino pr. 9A – Vikingų g. ties įvažiavimu į PC | 1 |

2 lentelė. Tinklo galiniai taškai, kai skaidulų kiekis yra 2 vnt.

| Eil. Nr. | Adresai, kuriais reikia sujungti šviesoforų valdiklius ir vaizdo stebėjimo kameras optinėmis skaidulomis | Optinių skaidulų kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gedimino pr. 9A – Rinktinės–Ceikinių g. | 2 |
| 2. | Gedimino pr. 9A – Geležinio Vilko–Žalgirio g. | 2 |
| 3. | Gedimino pr. 9A – Rinktinės–A. Juozapavičiaus g. | 2 |
| 4. | Gedimino pr. 9A – Kareivių g. 11 | 2 |
| 5. | Gedimino pr. 9A – Konstitucijos pr.–Linkmenų g. | 2 |
| 6. | Gedimino pr. 9A – L. Asanavičiūtės g. 48 | 2 |
| 7. | Gedimino pr. 9A – P. Lukšio–J. Kubiliaus g. | 2 |
| 8. | Gedimino pr. 9A – Lvivo –Gegužės 3-osios g. | 2 |
| 9. | Gedimino pr. 9A – Vakarinio aplinkkelio– Pavilnionių g. | 2 |
| 10. | Gedimino pr. 9A – Pilaitės pr.–V. Pociūno g. | 2 |
| 11. | Gedimino pr. 9A – Santaros–Molėtų g. | 2 |
| 12. | Gedimino pr. 9A – Santaros–Santariškių g. | 2 |
| 13. | Gedimino pr. 9A – Savanorių pr. 180 | 2 |
| 14. | Gedimino pr. 9A – Rinktinės –Šeimyniškių g. | 2 |
| 15. | Gedimino pr. 9A – Sidaronių–V. Pociūno g. | 2 |
| 16. | Gedimino pr. 9A – Tuskulėnų g. 66 | 2 |
| 17. | Gedimino pr. 9A – Ukmergės–Geležinio Vilko g. | 2 |
| 18. | Gedimino pr. 9A – Ukmergės–Perkūnkiemio g. | 2 |
| 19. | Gedimino pr. 9A – Ukmergės–M. Lietuvio g. | 2 |
| 20. | Gedimino pr. 9A – Vikingų g. 5 | 2 |
| 21. | Gedimino pr. 9A – Žirnių –Liepkalnio g.–Minsko pl. | 2 |
| 22. | Gedimino pr. 9A – F. Vaitkaus–Vikingų g. | 2 |
| 23. | Gedimino pr. 9A – S. Batoro-Rudens g. | 2 |
| 24. | Gedimino pr. 9A – Olandų g. ties Polocko g. (Olandų g. 55B) | 2 |
| 25. | Gedimino pr. 9A – Savanorių pr. 176 | 2 |
| 26. | Gedimino pr. 9A – Olandų – Krivių g. | 2 |
| 27. | Gedimino pr. 9A – Eišiškių – Metalo g. | 2 |
| 28. | Gedimino pr. 9A – Ukmergės g. 292 | 2 |

3 lentelė. Optinio kabelio skaidulų techniniai ir kokybiniai parametrai.

| Eil. Nr. | Parametro ar kokybės reikalavimo pavadinimas | Parametro ar kokybės reikalavimo reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Optinio kabelio skaidulų rūšis | Vienmodės skaidulos. |
|  | Skaidulų kokybės parametrai privalo atitikti šiuos standartus | IEC 60793–2, kategorija B1.3, ITU–T G.652, charakteristikos tipas D. |
|  | Kabelio mechaninės ir temperatūrinės savybės turi atitikti šiuos standartus | IEC 60794–1, IEC 60794 – 2. arba lygiaverčio standarto reikalavimus |
|  | Slopinimo vidurkis suvirinimo vietoje, matuojant iš dviejų pusių | Ne daugiau kaip 0,1 dB. |
|  | Slopinimas mechaninėje jungtyje | Ne daugiau kaip 0,5 dB. |
|  | Slopinimo vidurkis linijoje prie 1310 nm bangos ilgio | Ne daugiau kaip 0,35 dB/km. |
|  | Bendras linijos slopinimas prie 1310 nm bangos ilgio | Ne daugiau kaip 15 dB. |
|  | Visi tarpiniai sujungimai linijose | Suvirinami tik movose, be mechaninių sujungimų ir be kabelio užėjimų į Užsakovui nepriklausančius pastatus. |
|  | Optinių skaidulų užbaigimo jungtis | Turi būti sumontuoti standartinėse montažinėse panelėse (ODF), panaudojant SC tipo jungtis. ODF įrengiamos Užsakovo patalpose esančiose komutacinėse spintose. |
|  | Darbinis bangos ilgių diapazonas | 1280–1625 nm. |
|  | Ribinis bangos ilgis (cc) | 1260 nm. |
|  | Nulinės dispersijos bangos ilgio ruožas | 1300–1322 nm. |
|  | Nulinės dispersijos statumas | 0,093 ps/(nm2 km). |
|  | Chromatinė dispersija | Dispersijos koeficientas ties 1285–1330 nm 3,5 ps/(nm km). |
|  | Poliarizacijos dispersija | Mažesnė kaip 0,2 ps/km. |
|  | Bendras skaidulų ilgis tarp SC ar LC jungčių išėjimų | Ne daugiau kaip 20 000 m. |
|  | Vidutinis įrangos veikimas (procentais) | Ne blogesnis kaip 99,4 % |
|  | Tarpinės aktyvinės įrangos naudojimas (tarpiniai stiprintuvai) | Neleistinas. |
|  | ODF panelės vieta | Valdiklio ar vaizdo stebėjimo spintoje |
|  | Pranešimų apie sutrikimus pateikimas | Tiekėjas privalo priimti pranešimus apie sutrikimus, esančius optinėse skaidulose, Užsakovo administruojamoje gedimų registravimo sistemoje, jai neveikiant telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. |
|  | Reakcijos į sutrikimus laikas | Tiekėjas turi sureaguoti į sutrikimą ne vėliau kaip per 30 min. nuo Užsakovo pranešimo apie sutrikimą gavimo. Reakcijos laikas – laikas nuo Užsakovo pranešimo apie sutrikimą pateikimo iki tiekėjo patvirtinimo, kad informacija yra priimta ir jo užregistravimo. |
|  | Sutrikimų šalinimas | Tiekėjas privalo pašalinti užregistruotus sutrikimus ne ilgiau kaip per 4 val. nuo reakcijos laiko pabaigos ir apie pašalinimą pranešti Užsakovui. |

4 lentelė. Reikalavimai optinio kabelio skaidulų dokumentacijai.

| Eil. Nr. | Dokumentacijos pavadinimas | Reikalavimo užtikrinimo kriterijus |
| --- | --- | --- |
|  | Ryšio linijų valdymo dokumentai | Tiekėjas turi būti ryšio linijų savininkas arba valdyti linijas kitu teisėtu pagrindu, pavyzdžiui, nuomoti, naudotis panaudos pagrindais ar kt. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti nuosavybės teisę arba kitą teisėtą ryšio linijų valdymą įrodančius dokumentus. |
|  | Optinio kabelio skaidulos pasas su testavimo rezultatais | Pateikiamas vienas bendras dokumento egzempliorius optinei ryšio linijai (2 skaidulų poroms) lietuvių kalba baigus įrengimą. |