Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas

PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS IR SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įmonės kodas 188608252, adresas: Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius. |
| 2. | Pirkimo objektas |  Projektiniai pasiūlymai  Techninio darbo projekto parengimas - Supaprastinto projekto parengimas - Paprastojo remonto ar griovimo projekto parengimas - Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprašo parengimas - Pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto parengimas - Tvarkybos darbų projekto parengimas x Projekto vykdymo priežiūros paslaugos  Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis (geologiniai tyrinėjimai, kitos paslaugos susijusios su projektavimu) |
| 3. | Projekto pavadinimas | Pasieniečių mokyklos, Pasieniečių gatvė 11, Medininkai, 13192 Vilniaus r. sav. konteinerių miestelio dangų ir sporto aikštyno statybos projektas. |
| 4. | Statinio adresas | Pasieniečių gatvė 11, Medininkai, 13192 Vilniaus r. sav . |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Planuojama statyti, rekonstruoti ir remontuoti šiuos statinius bei inžinerinę infrastruktūrą (tiksli sudėtis tikslinama projektavimo metu): 1. Konteinerių miestelio pagrindai (aikštelė) ir privažiavimo keliai – Kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiemų dangos). Kategorija: Neypatingasis statinys. Statybos rūšis: Nauja statyba. 2. Transformuojamas sporto aikštynas (futbolo, krepšinio, tinklinio, lauko teniso ir padelio aikštelės, bėgimo takai, treniruoklių zonos) – Sporto paskirties inžineriniai statiniai. Kategorija: Neypatingasis statinys. Statybos rūšis: Nauja statyba / rekonstravimas. 3. Sporto aikštyno tribūnos – Sporto paskirties inžineriniai statiniai. Kategorija: Nesudėtingasis statinys. Statybos rūšis: Paprastasis remontas. 4. Pagalbinis sporto aikštyno pastatas (persirengimo kambariai, WC, dušai) – Kitos paskirties pastatas (paslaugų / buitinės paskirties). Kategorija: Nesudėtingasis statinys (arba Neypatingasis, priklausomai nuo projektinių sprendinių). Statybos rūšis: Nauja statyba. 5. Nešildomas angaras (sporto inventoriaus ir dangų saugojimui) – Pagalbinio ūkio paskirties pastatas. Kategorija: Nesudėtingasis statinys. Statybos rūšis: Nauja statyba. 6. Apsauginė tvora su įvažiavimo vartais ir varteliais – Kitos paskirties inžineriniai statiniai (tvoros). Kategorija: Nesudėtingasis statinys. Statybos rūšis: Nauja statyba. 7. Automobilių parkavimo aikštelė (ne mažiau 2500 kv.m.) – Susisiekimo komunikacijos (automobilių stovėjimo aikštelės). Kategorija: Neypatingasis statinys. Statybos rūšis: Nauja statyba. 8. Inžineriniai tinklai ir įrenginiai (Nuotekų siurblinė, vandentiekio, nuotekų, drenažo, lietaus vandens surinkimo, apšvietimo LED tinklai, valymo įrenginiai, priešgaisrinis rezervuaras) – Inžineriniai tinklai. Kategorija: Neypatingieji / nesudėtingieji statiniai. Statybos rūšis: Nauja statyba / rekonstravimas. 9. Teritorijos aplinkos sutvarkymo elementai (apželdinimas, vėliavų stiebai ir kt.). Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 27 str. 1² d., krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas. |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Visi rodikliai yra preliminarūs, skirti pasiūlymams rengti, ir tikslinami projektavimo metu: • Bendrieji sklypo rodikliai: Sklypo plotas (pagal NTR išrašą, esantis Pasieniečių g. 11, Medininkai), sklypo užstatymo tankumas ir sklypo užstatymo intensyvumas nustatomi ir tikslinami projektavimo metu neviršijant teisės aktų reikalavimų. • Futbolo sporto aikštynas: Matmenys apie 105 m × 68 m (plius 2–4 m apsauginė zona). Talpa: pritaikyta ne mažiau kaip 500 žmonių konteinerių miestelio poreikiams. • Multifunkcinė krepšinio, tinklinio, lauko teniso aikštelė: Matmenys apie 28 m × 15 m. Kiekis: 2 aikštelės. • Padelio aikštelė: Matmenys apie 22 m × 12 m. Kiekis: 2 aikštelės. • Automobilių parkavimo aikštelė: Plotas ne mažiau kaip 2500 kv. m. Parkavimo vietų skaičius: ne mažiau kaip 10 automobilių. • Pagalbinis sporto aikštyno pastatas: Talpa pritaikyta vienu metu naudotis ne mažiau kaip 20 žmonių (10 vyrų + 10 moterų). • Apsauginė tvora: Aukštis ne mažiau kaip 4 m. aukščio metalinė „Securifor 2D“ tipo (arba lygiavertę ) ant g/b juostinių pamatų (rostverko). Vartų skaičius: 2 vnt. įvažiavimo vartai, 6 vnt. varteliai. • Lauko treniruoklių aikštelės: Plotas apie 150 kv. m. • Vėliavų stiebai: Kiekis 4 vnt., aukštis 12 m. • Nešildomas angaras: Plotas ir tūris nustatomi projektavimo metu pagal saugomo inventoriaus kiekį. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | naujo statinio statyba  statinio rekonstravimas statinio remontas: - statinio kapitalinis remontas statinio paprastasis remontas - statinio griovimas |
| 8. | Statinio kategorija | - ypatingasis statinys  neypatingasis statinys nesudėtingasis statinys - statinys, esantis kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Esamo sporto aikštyno būklė yra bloga. Būtina keisti pagrindus. Pagrindų keitimo gylis nustatomas projektavimo metu. |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Nėra Statytojas neturi ir nenumato įsigyti statybinius produktus ar įrenginius. |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Nepateikiama |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | • Bendroji dalis. • Sklypo plano dalis. • Architektūrinė dalis ir Konstrukcijų dalis (pagalbiniam pastatui, angarui, tvorai). • Gamybos (paslaugų) technologijos dalis (sporto aikštyno transformacijos į konteinerių miestelį technologiniam projektui / algoritmui parengti). • Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) dalis (pagalbiniam pastatui). • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (vidaus ir lauko tinklams, siurblinei, valymo įrenginiams). • Elektrotechnikos ir Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalys (LED apšvietimui, jėgos skydams, informacinėms švieslentėms, įgarsinimo sistemai). • Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis. • Apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų dalis (pagal užduoties priedo Nr. 2 reikalavimus). • Gaisrinės saugos dalis. • Statybos organizavimo dalis. • Pasirengimo statybai ir statybos darbų kainos skaičiavimo dalis (Sąmatos). |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | Pagal galiojančius teisės aktus |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - Užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas - atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus. - Topografinių ir inžinerinių geologinių tyrinėjimų atlikimas. - Kadastrinių matavimų bylų parengimas (visiems sukurtiems statiniams). - Statybos užbaigimo procedūrų atlikimas, deklaracijų/aktų parengimas ir teisinė registracija Nekilnojamojo turto registre (Užsakovo vardu). - Kitos būtinos paslaugos. |
| 12.3. | projekto vykdymo priežiūra | Numatoma |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Projektiniai pasiūlymai: pradžia po sutarties įsigaliojimo dienos (nurodoma pagal sutarties sąlygas) trukmė__1,5 mėn. iki _ suderintos dokumentacijos perdavimo Užsakovui (nurodoma, kokiu dokumentu ar įvykiu pagrindžiama paslaugos elemento pabaiga, pvz.: iki pirminio projekto (ar jo etapo) dokumentacijos perdavimo Užsakovui akto / galutinio projekto (ar jo etapo) dokumentacijos perdavimo Užsakovui akto / ekspertizės akto. Techninio darbo projekto parengimas trukmė_1,5 mėn. iki dokumentacijos su ekspertize perdavimo Užsakovui . |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Vadovautis galiojančiais teisės aktais. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Parengti detalų technologinį projektą (algoritmą), užtikrinantį galimybę saugiai transformuoti sporto aikštyną į konteinerių miestelį ir atgal ne mažiau kaip 5 kartus. Visas sporto aikštyno inventorius, įskaitant multifunkcinių ir padėlio aikštelių aptvėrimus, turi būti mobilus ir visiškai demontuojamas. |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Nėra |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Projektiniai sprendiniai privalo atitikti universaliojo dizaino principus. Užtikrinti visapusišką statinių ir teritorijos tinkamumą bei prieinamumą visiems naudotojams, įskaitant žmones su negalia (įėjimai be slenksčių, tinkami praėjimų ir vartelių pločiai, judėjimo trasų pritaikymas), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir STR reikalavimais. |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | 1. Gamybos (paslaugų) technologijos dalis: • Parengti detalų technologinį projektą (algoritmą), užtikrinantį galimybę saugiai transformuoti sporto aikštyną į konteinerių miestelį ir atgal ne mažiau kaip 5 kartus. Visas sporto aikštyno inventorius, įskaitant multifunkcinių ir padėlio aikštelių aptvėrimus, turi būti mobilus ir visiškai demontuojamas. 2. Konstrukcijų ir dangų reikalavimai: • Futbolo aikštė: Betono pagrindas su keičiama, daugkartinio panaudojimo (ne mažiau 5 kartai) dirbtine veja. Veja turi būti sertifikuota pagal „FIFA Quality“ standartą (smūgio sugėrimą, rutulio atšokimą, slydimo atsparumą, granuliato tipą, pluošto aukštį ir tankį). Numatyti galimybę didelę aikštę transformuoti į dvi mini aikštes su laikinu žymėjimu. • Krepšinio/tinklinio/teniso aikštelės: Betono pagrindas su dirbtine, sertifikuota žaidimų aikštelėms danga, pritaikyta daugkartiniam naudoti (ne mažiau 5 kartai). Įrengti 3–4 m aukščio apsauginius tinklus/atitvarus. • Padelio aikštelės: Cinkuota metalinė konstrukcija, atspari korozijai. Stiklo/tinklo sienų aukštis: galuose ~3 m, šonuose iki 4 m (pagal LPF/FIP taisykles). Stiklas – grūdintas ir laminuotas (10–12 mm storio). Įėjimų angos apie 0,72–0,82 m pločio ir 2 m aukščio. • Parkavimo ir visuomeninių organizacijų veiklos aikštelė: Kieta danga su žymėjimu. Konstrukcija ir danga turi būti pritaikyta sunkiasvorio transporto eismui (konteinerių atvežimui/išvežimui) bei patrulinių automobilių vairavimo mokymams. • Perimetro apsauga (Tvora): Metalinė segmentinė tvora, ne mažiau kaip 4 m aukščio, ant g/b juostinių pamatų (rostverko) (gali būti naudojamas „Securifor 2D“ tipas arba lygiavertis). Įrengiami 2 vnt. įvažiavimo vartai sunkiasvoriam transportui ir 6 vnt. varteliai (plotis ~1,2 m, aukštis ne mažiau 2,5 m). Specialūs perimetro, vaizdo švieslenčių ir įgarsinimo reikalavimai pateikiami užduoties priede Nr. 2. 3. Inžinerinė infrastruktūra: • Vandentiekis ir nuotekos: Suprojektuoti naują nuotekų siurblinę, skirtą konteinerių miesteliui ir pagalbiniam pastatui, pakeliant iki esamo šulinio. Prie kiekvieno konteinerių miestelio sektoriaus įrengti vandentiekio ir nuotekų prijungimo punktus. Suprojektuoti lietaus vandens ir drenažo surinkimo tinklus nuo betoninių dangų (numatant ~1% nuolydį). Vandentiekį atvesti iš esamos vandenvietės; esant poreikiui – numatyti naujus arba atnaujinti esamus gręžinius. • Elektra ir apšvietimas: Prie kiekvieno sektoriaus įrengti elektros pajungimo skydinę. Numatyti visų aikštelių apšvietimą LED šviestuvais. Esamus stulpus palikti, pakeičiant šviestuvus į naujus bešešėlinius, prireikus numatyti papildomus stulpus pagal futbolo aikščių apšvietimo reikalavimus. • Kiti įrenginiai: Valymo įrenginiai su apsaugine zona (arba esamų atnaujinimas), priešgaisrinis rezervuaras ir aplinkos apželdinimas projektuojami pagal poreikį, nustatytą projektavimo metu. |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Užsakovas įsipareigoja išnagrinėti jam pateiktus projektinius pasiūlymus bei Techninį darbo projektą ir pateikti pastabas arba pritarti dokumentacijai per ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo oficialaus dokumentų gavimo dienos. |
| 20. | Reikalaujami ekonominiai rodikliai | Rangovas privalo parinkti ekonomiškai efektyviausius statybos produktus ir inžinerinę įrangą, užtikrinančius minimalias eksploatavimo (elektros energijos, vandens suvartojimo, priežiūros) sąnaudas per visą statinių gyvavimo ciklą. ¦ |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Projektavimo ir statybos darbų eiliškumas nustatomas projektavimo metu, suderinus su Užsakovu, įvertinus technologinius ir organizacinius sprendinius. Rangovas privalo parinkti tokį darbų vykdymo eiliškumą, kuris užtikrintų racionalų statybos procesą, išvengtų jau įrengtų konstrukcijų ar dangų pažeidimo bei atitiktų transformuojamo objekto eksploatavimo reikalavimus. |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Nėra |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Lietuvių kalba |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Visų dalių po 3 popierinius egz. ir po 1 elektroninį egz. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Projektas finansuojamas ES fondų ir LR biudžeto lėšomis, ekspertizė privaloma. |
| 26. | Pradiniai duomenys ir rizikos paskirstymas | Rangovas privalo užsakyti ir gauti visus projektavimui būtinus dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant: inžinerinius geodezinius (topografinius), geologinius ir geotechninius tyrimus, prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas, specialiuosius reikalavimus bei kitus teisės aktuose numatytus dokumentus. Užsakovas, jeigu turi, pateikia turimus teritorijos ar statinio duomenis (pvz., topografinę nuotrauką, ankstesnių tyrimų medžiagą, esamų inžinerinių tinklų duomenis ir kt.), kurie laikomi informacinio pobūdžio ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos įvertinti jų tinkamumą bei pakankamumą projektavimo tikslams. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti projektavimo ir statybos darbų apimtis pagal pateiktą informaciją bei savo profesinę patirtį. Tuo atveju, jei projektavimo ar statybos metu paaiškėja aplinkybės, kurių nebuvo galima objektyviai numatyti pasiūlymo pateikimo metu, nepaisant rūpestingo ir apdairaus įvertinimo (įskaitant, bet neapsiribojant: faktines grunto savybes, geologines ar hidrogeologines sąlygas, esamų inžinerinių tinklų būklę ar išsidėstymą, papildomus reikalavimus pagal prisijungimo sąlygas), tokios aplinkybės laikomos nenumatytomis. Nustačius nenumatytas aplinkybes, techninės užduoties reikalavimai gali būti tikslinami, o darbų apimtys ir (ar) kaina koreguojamos teisės aktų nustatyta tvarka, laikantis viešųjų pirkimų principų. |

PRIDEDAMA:

      - Konteinerių miestelio / sporto aikštyno preliminarūs planai, vizualizacija (rekomendacinio pobūdžio pagalbinė medžiaga, pateikiama atskiru failu „3.1. Vizualizacija.PDF“);

      - Vaizdo stebėjimo sistemos, švieslentės ir sporto aikštyno įgarsinimo ir perspėjimo sistemos techninės specifikacijos (žr. toliau).

Priedas Nr. 2

PASIENIEČIŲ MOKYKLOS PERIMETRO APSAUGOS

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS SU ĮRENGIMU SPECIFIKACIJA

Pagrindiniai įrengimo darbai	Kiekis

1.	Sumontuoti naujas stacionarias kameras kartu su IR apšvietimo prožektoriais esamų kamerų vietoje pasieniečių mokyklos perimetro zonoje.

Esamos kameros turi būti demontuotos.

2.	Įrengti kupolinę valdomą vaizdo stebėjimo kamerą pasieniečių mokyklos sporto aikštyno teritorijoje, suderintoje su VSAT vietoje.

3.	Įrengti naujas duomenų perdavimo ir elektros maitinimo komunikacijas nuo sumontuotų kamerų iki pasieniečių mokyklos serverinės.

4. 	Įrengti Wi-Fi įrangą sporto aikštyno teritorijoje.

5.	Įrengti vaizdo įrašymo, komutacinę ir nepertraukiamo maitinimo įrangą serverinėje.

6.	Įrengti operatoriaus darbo vietą su baldais,  su VSAT suderintoje patalpoje.

Įrangos pavadinimai ir kiekiai:

1.	Stacionari vaizdo kamera	40 vnt.

2.	IR apšvietimo prožektoriai	40 vnt.

3.	Kupolinė valdoma vaizdo stebėjimo kamera	1 vnt.

4.	Duomenų perdavimo ir elektros maitinimo komunikacijos	1 kompl.

5.	Ugniasienė 1 vnt.

6. 	Wi-Fi įranga 1 kompl.

7.	Vaizdo įrašymo įranga	1 vnt.

8.	Vaizdo valdymo programinė įranga	1 kompl.

9.	Komutacinė įranga	1 kompl.

10.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)	1 vnt.

11.	Operatoriaus kompiuterinė darbo vieta	1 kompl.

12.	Stebėjimo monitorius	2 vnt.

13.	Biuro kėdė su stalu	1 kompl.

14.	Įrengimo darbai	1 kompl.

1.		Techniniai reikalavimai stacionarioms kameroms, jos turi turėti:

1.1.		Onvif standartą (Profile S) arba lygiavertį;

1.2.		vaizdo kompresiją H.265 arba lygiavertę;

1.3.		matricą su ne mažesne kaip 1/2.8” įstrižaine;

1.4.		matricą ne blogesnę kaip 2 MP;

1.5.		skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 1920×1080;

1.6.		dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 110 dB;

1.7.		santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau kaip 50 dB;

1.8.		jautrumą ne blogiau 0.007 lx spalvotam vaizdui ir 0,0015 lx juodai baltam vaizdui;

1.9.		automatinį baltos spalvos balansą;

1.10.		elektroninį vaizdo stabilizavimą;

1.11.		 automatinę elektroninę užsklandą ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/12000s;

1.12.		 rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą;

1.13.		integruotą varifokalinį motorizuotą objektyvą su židinio nuotoliu ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 iki 10 mm;

1.14.		vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) procesorių;

1.15.		integruotą aparatinį jutiklį, kurio pagalba kamera fiksuoja savo padėties erdvėje duomenis;

1.16.		apsaugą nuo viršįtampių;

1.17.		atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6:2008 arba lygiavertį.

1.18.		darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC;

1.19.		turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

1.20.		turi atitikti IK 10 arba lygiaverčio atsparumo smūgiams standarto reikalavimus;

2.		Techniniai reikalavimai IR apšvietimo prožektoriams:

2.1.		turi užtikrinti stacionarių kamerų apžvalgos zonų (atstumo ir kampo) apšvietimą;

2.2.		IR spindulių bangos ilgis nuo 850 nm ir daugiau (privalo atitikti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų veikimo spektrui tamsiu paros metu);

2.3.		turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

2.4.		apšvietimo prožektoriai negali būti integruoti su vaizdo kamera, turi būti montuojami ne mažiau 30 cm atstumu nuo vaizdo kameros ir suderintame su VSAT aukštyje;

2.5.		darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC.

3.	Kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros minimalūs techniniai reikalavimai:

3.1.	turi turėti vaizdo matricą ne mažesnę kaip 1/2“;

3.2.	turi turėti vaizdo matricą jautrią IR spinduliams;

3.3.	turi turėti vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) procesorių;

3.4.	intelektuali vaizdo analitika turi veikti judant kamerai (skenuojant) tarp iš anksto nustatytų padėčių ir/arba esant stacionariam vaizdui (pagal pasirinktą rėžimą);

3.5.	turi turėti jautrumą ne blogiau 0.005 lx spalvotam vaizdui ir 0,002 lx juodai baltam vaizdui kai F 1.6, 30IRE;

3.6.	turi turėti automatinį stiprinimo reguliavimą (AGC);

3.7.	turi turėti dinaminį diapazoną ne mažiau 110 dB;

3.8.	turi turėti automatinę elektroninę užsklandą ne blogiau kaip iki 1/10000 s;

3.9.	turi turėti optinį priartinimą ne mažiau kaip 30 kartų;

3.10.	turi turėti nuotolinį parametrų valdymą;

3.11.	turi turėti santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau 55 dB;

3.12.	turi turėti skiriamąją gebą ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių;

3.13.	turi turėti elektroninį vaizdo stabilizavimą;

3.14.	turi turėti pasukimo kampą pagal horizontalę 360° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.3° iki 100° per sekundę);

3.15.	turi turėti pasisukimo kampą pagal vertikalę nuo 0° iki -80° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.3° iki 80° per sekundę);

3.16.	turi turėti galimybę nustatyti ne mažiau 64 išankstinio nustatymo padėčių;

3.17.	turi turėti montuojamus ant kameros LED prožektorius:

3.17.1.	turi turėti IR spindulių (privalo atitikti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų veikimo spektrui tamsiu paros metu) ir dienos šviesos (5500 – 6500 K) LED technologijos prožektorius;

3.17.2.	elektros maitinimas turi būti paduotas iš kameros (be papildomo išorinio maitinimo šaltinio);

3.17.3.	turi turėti galimybę prožektorių apšvietimo intensyvumą ir kampą valdyti automatiniu režimu iš vaizdo stebėjimo kameros;

3.17.4.	objekto aptikimas naudojant IR spindulių prožektorių – ne mažiau 400 m;

3.17.5.	dienos šviesos prožektoriaus šviesos stiprumas – ne mažiau 850 lx (3m).

3.18.	turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

3.19.	turi turėti integruotą stiklo valytuvą;

3.20.	turi turėti stiklo šildymo funkciją;

3.21.	turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo -35 iki +45 °C;

3.22.	turi būti apsaugotos žaibo iškrovikliais;

4.	Techniniai reikalavimai vaizdo įrašymo įrangai:

4.1.	vieno įrašymo įrenginio talpa turi būti ne mažesnė kaip 288 TB prieš RAID;

4.2.	turi būti naudojami RAID 6 lygmens diskų masyvai (vieno disko talpa ne didesnė kaip 18 TB);

4.3.	turi turėti dubliuotą Gigabit Ethernet ar lygiavertę tinklo sąsają;

4.4.	turi turėti vidinį arba išorinį CD/DVD įrašymo įrenginį ir ne mažiau kaip 2xUSB 3.0 arba lygiaverčius prievadus;

4.5.	turi užtikrinti ne mažiau kaip 256 kamerų vaizdo srautų įrašymą vienu metu;

4.6.	turi turėti minimalų bendrą vieno įrenginio pralaidumą per tinklo sąsajas– ne mažiau kaip 512 Mbit/s;

4.7.	turi užtikrinti stebėseną SNMP, nuotolinio darbalaukio ir HTTP arba lygiaverčiu protokolu;

4.8.	operacinė sistema turi būti įdiegta į keičiamus, du vienas kitą dubliuojančius SSD tipo diskus;

4.9.	turi turėti du karšto keitimo („hot-plug“) tipo maitinimo šaltinius;

4.10.	turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo +10 iki +35°C;

4.11.	konstrukcija turi būti ne didesnio nei 3U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais;

5.	Techniniai reikalavimai vaizdo valdymo programinei įrangai:

5.1.	turi užtikrinti optoelektroninės įrangos vaizdo signalų įrašymą į kietąjį diską (diskus) šiais režimais: pastoviu, nuo judesio, suveikus aliarminiam įėjimui, nuo užduoto laiko, kintamu režimu;

5.2.	turi užtikrinti galimybę nustatyti įrašo greitį kiekvienam optoelektroninės įrangos elementui atskirai;

5.3.	turi atvaizduoti iš siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo turinio analizę;

5.4.	turi turėti galimybę nustatyti detekcijos zonas bei detekcijos zonų jautrumą kiekvienai stacionariai kamerai atskirai;

5.5.	turi suteikti galimybę peržiūrėti bet kurią įrašytą vaizdo informaciją;

5.6.	turi turėti galimybę valdyti sistemoje naudojamus optoelektroninės įrangos pozicionavimo įrenginius;

5.7.	turi turėti galimybę kiekvienam sistemoje naudojamam optoelektroninės įrangos pozicionavimo įrenginiui įrašyti ne mažiau kaip 64 išankstinio nustatymo padėtis bei įjungti automatinę apžvalgos funkciją (AUTOPAN);

5.8.	turi turėti informacijos paiešką pagal aliarminį įvykį, įvykio laiką, datą bei optoelektroninės įrangos elemento (kameros) numerį;

5.9.	turi turėti archyve įrašytos informacijos analizės galimybę, naudojant išeities duomenis (metaduomenis) pagal dominančios situacijos aplinkybes;

5.10.	turi turėti galimybę optoelektroninės įrangos vaizdo įrašo laiko juostoje aliarminiu režimu įrašytą vaizdo informaciją rodyti kita spalva;

5.11.	turi turėti galimybę nustatyti įrašomo vaizdo signalo kokybę kiekvienam optoelektroninės įrangos elementui atskirai;

5.12.	turi turėti administravimo galimybę per nutolusį kompiuterį (naujų vartotojų įvedimas, esamų vartotojų panaikinimas, slaptažodžių keitimas, vartotojui suteiktų teisių keitimas);

5.13.	turi užtikrinti iš siūlomos optoelektroninės įrangos perduodamo koduoto vaizdo įrašymą su optoelektronine įranga suderintu algoritmu (H.264 pagal ISO/IEC 14496-10 arba lygiaverčiu kodavimo algoritmu);

5.14.	turi įrašyti vaizdo informaciją iš visų optoelektroninės įrangos elementų, įrašymo greitis ne mažiau 12 k/s, aliarminiu režimu 25 k/s, įrašymo kokybė ne blogesnė nei 1080p HD arba lygiavertė.

5.15.	turi būti numatyta galimybė nustatyti įrašo saugojimo laiką (ne mažiau kaip iki 90 parų);

5.16.	turi būti vaizdo apsaugos sprendimas, kuris leidžia sklandžiai valdyti skaitmeninius vaizdo ir vaizdo turinio analizės duomenis per kompiuterinį tinklą;

5.17.	turi būti skirta dirbti su ONVIF arba lygiavertį standartą atitinkančiais įrenginiais;

5.18.	turi būti decentralizuotos architektūros;

5.19.	turi būti suderinama su vaizdo įrašymo įranga ir leisti atlikti jos parametrų konfigūravimą, diskų formatavimą bei pridėti ar pašalinti diskus;

6.	 Reikalavimai operatoriaus kompiuterinei darbo vietai:

6.1.	turi turėti 2 (du) ne mažiau 27 colių, ne mažiau 2560x1440 taškų LCD vaizdo monitorius, pritaikytus nuolatiniam darbui 24/7 režime;

6.2.	turi turėti ne mažesnį kaip 4 TB talpos SATA III diską (HDD);

6.3.	turi turėti ne mažesnį nei 1000 GB talpos M.2 NVMe arba lygiavertės technologijos SSD diską;

6.4.	turi turėti CD/DVD įrašymo įrenginį;

6.5.	turi turėti ne mažiau kaip 64 GB DDR5 tipo operatyvinę atmintį (RAM), plokštelių skaičius turi būti ne mažiau 2 vnt. (dual channel);

6.6.	procesorius (CPU) turi turėti ne mažiau 8 fizinių branduolių, kurie turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas;

6.7.	vidutinis procesoriaus įvertinimas (Average CPU Mark)  turi būti ne prastesnis kaip: Multithread Rating >=50000 , rezultatai turi būti publikuojami puslapyje https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

6.8.	vaizdo plokštė turi būti su nemažiau kaip 16 GB operatyvinės atminties ir turėti nemažiau nei 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių;

6.9.	kompiuteriai privalo būti pritaikyti darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo);

6.10.	kompiuteriai suprojektuoti taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, galima pakeisti kietąjį diską, CD/DVD įrašymo įrenginį.

7.	Reikalavimai stebėjimo monitoriams:

7.1.	ne mažiau 49 colių, ne mažiau 3840x2160 taškų LCD ar lygiavertės technologijos;

7.2.	pritaikyti nuolatiniam darbui 24/7 režime.

8.	Reikalavimai biuro kėdei:

8.1.	biuro kėdė turi būti su sinchroniniu mechanizmu ir fiksuojama supimosi funkcija bei integruota galvos atrama;

8.2.	skirta pamaininiam darbui 24 valandas per parą;

8.3.	projektinis laikomas svoris – ne mažiau 150 kg;

8.4.	gobeleno atsparumas dilimui (trinčiai) pagal Martindale skalę – ne mažiau 200000 Md;

8.5.	sėdynės plotis – ne mažiau 50 cm;

8.6.	sėdynės gylis – ne mažiau 50 cm;

8.7.	reguliuojama atlošo svyravimo jėga;

8.8.	atlošo fiksavimas pasirinktoje padėtyje – ne mažiau 3 padėtys;

8.9.	 metaliniai porankiai su paminkštinimu;

8.10.	su ratukais

8.11.	 suteikiama garantija – ne mažiau 36 mėn.

9.	Reikalavimai stalui:

9.1.	elektra reguliuojamas aukštis;

9.2.	išmatavimai – IxP 1,2x0,6 m, maksimalus aukštis ne mažiau– 1,25 m;

9.3.	apkrova – ne mažiau 120 kg

10.	Reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniui:

10.1.	UPS turi užtikrinti elektros energijos tiekimo palaikymą sistemoje ne mažiau kaip 1 valandą.

11.	Ugniasienės techniniai reikalavimai:

11.1.	turi būti pateikta - 1 vnt

11.2.	turi turėti nuotolinius valdymo būdus: HTTPS, SSH arba gamintojo nuotolinio valdymo programinę įrangą;

11.3.	turi palaikyti AES192, AES256 arba lygiaverčius IPSec kriptavimo algoritmus;

11.4.	turi palaikyti SHA-1, SHA-256 arba lygiaverčius IPSec autentifikavimo algoritmus;

11.5.	turi turėti aukšto patikimumo funkciją (High Availability) ir palaikyti šiuos darbo režimus: “aktyvus/pasyvus” (anglų k. - „active/passive“) ir “aktyvus/ aktyvus” (anglų. k - „active/ active“);

11.6.	turi palaikyti įprastą (NAT) ir skaidrų (L2 transparent) darbo režimus;

11.7.	maršrutizavimas statinis ir dinaminis (RIP v1&v2, OSPF, BGP) (ar lygiavertis);

11.8.	monitoringo funkcijos: Syslog serverio palaikymas, SNMP v2c ir v3 protokolo palaikymas;

11.9.	SSL VPN naudotojų skaičius vienu metu turi būti ne mažiau 180;

11.10.	turi užtikrinti Ipsec VPN pralaidumą (512 baitų paketais) – ne mažiau kaip 6 Gbps;

11.11.	turi užtikrinti įrenginio pralaidumą (512 baitų paketais) – ne mažiau kaip 9 Gbps;

11.12.	apsaugos nuo įsilaužimų (IPS) skenuojamo srauto pralaidumas turi būti ne mažiau 1,2Gbps;

11.13.	turi turėti srauto ribojimo pagal taisykles, IP adresus, aplikacijas galimybę;

11.14.	turi būti galimybė uždrausti/ blokuoti tam tikrus servisus ir aplikacijas (anglų k. - Application Control);

11.15.	turi būti suderinamumas su LDAP, RADIUS, TACACS+, Microsoft Active Directory;

11.16.	privalo būti galimybė padalinti/sukonfigūruoti į ne mažiau kaip 5 virtualius įrenginius;

11.17.	tinklo sąsajų skaičius, ne mažiau kaip 2 x 10/100/1000 WAN port, 1 x 10/100/1000 DMZ port, ne mažiau kaip 5 x 10/100/1000 LAN;

11.18.	turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo +10 iki +35°C;

12. Wi-Fi techniniai reikalavimai

Bendrieji reikalavimai

12.1. Projektuojant privaloma numatyti pilną elektroninių ryšių infrastruktūrą, apimančią:

•	struktūrizuotą kabelių sistemą (LAN);

•	belaidžio ryšio (Wi-Fi) infrastruktūrą;

•	ryšių patalpą (serverinę, patalpa priklauso užsakovui);

•	teritorijos Wi-Fi padengimą;

Tinklo architektūra

12.2. Tinklo architektūra turi būti grindžiama centralizuotu sprendimu:

•	pagrindinis komutatorius montuojamas ryšių patalpoje (serverinėje);

•	visi prieigos taškai (AP) prijungiami tiesiogiai per PoE iš komutatoriaus;

•	tinklas turi palaikyti VLAN segmentavimą.

12.3. Turi būti numatyti atskiri tinklai (VLAN):

•	vidiniam IT tinklui;

•	svečių Wi-Fi;

•	techniniams įrenginiams (IoT, vaizdo stebėjimas, PKS);

•	administravimui.

Kabelių sistema

12.4. Reikalavimai:

•	kabeliai – ne žemesnės kaip Cat6A kategorijos;

•	lauko trasoms – UV atsparūs, ekranuoti kabeliai;

•	kabelių apsauga – vamzdžiai / loviai;

•	rezervas – ne mažiau kaip 30 %.

Aktyvinė tinklo įranga

12.5. Komutatorius (switch)

Komutatorius montuojamas serverinėje ir naudojamas visų AP prijungimui.

Reikalavimai:

•	ne mažiau kaip 24 × 1GbE RJ-45 PoE+ prievadai;

•	PoE biudžetas – ne mažiau kaip 370 W;

•	4 × SFP/SFP+ uplink jungtys;

•	valdymas: Web GUI, CLI, SSH, SNMP;

•	VLAN (802.1Q) palaikymas;

•	L2/L3 funkcionalumas;

•	DHCP snooping;

•	Dynamic ARP Inspection;

•	BPDU guard;

•	Loop protection;

•	galimybė centralizuotai valdyti;

•	19” rack montavimas (1U).

•	Valdomas per HP Aruba arba lygiavertę programinę įrangą.

Padengimo reikalavimai

12.6 Wi-Fi turi būti užtikrintas:

•	visoje sporto aikštyno teritorijoje;

•	aplink sporto aikštyno teritoriją (perimetras);

Minimalūs parametrai:

•	RSSI ≥ –65 dBm ne mažiau kaip 95 % teritorijos;

•	SNR ≥ 25 dB;

•	stabilus roaming tarp AP.

12.7 Prieigos taškai (Access Points)

Naudojami tik lauko sąlygoms pritaikyti AP.

Reikalavimai:

•	Wi-Fi 6 (802.11ax);

•	IP67 arba aukštesnė apsaugos klasė;

•	darbinė temperatūra ne mažiau kaip –30…+55 °C;

•	2,4 GHz ir 5 GHz;

•	ne mažiau kaip 2×2 MIMO;

•	PoE maitinimas (802.3at);

•	centralizuoto valdymo palaikymas;

•	roaming (802.11r/k/v);

•	OFDMA, MU-MIMO.

•	Valdomi HP Aruba arba lygiaverte programinę įranga

AP turi būti montuojami:

•	ant apšvietimo stulpų;

•	ant pastatų konstrukcijų;

•	specialiuose laikikliuose.

12.8 Wi-Fi valdymas ir saugumas

•	Wi-Fi turi būti valdomas centralizuotai per valdiklį.

Turi būti sukurti atskiri SSID:

•	darbuotojams (802.1X);

•	svečiams;

•	įrenginiams.

Saugumo reikalavimai:

•	WPA2/WPA3 Enterprise;

•	integracija su Active Directory;

•	VLAN atskyrimas;

•	QoS palaikymas.

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ŠVIESLENTEI

## Lauko LED video švieslentė sporto aikštynui (4 × 2 m)

## 1. Pirkimo objektas

Perkamas lauko LED video ekranas (švieslentė) sporto aikštynui, skirtas rodyti:

- sporto rezultatus

- laiką

- tekstinę informaciją

- grafinius elementus

- reklaminę informaciją

- vaizdo turinį (pvz., transliaciją ar gestų kalbos vertimą)

Švieslentė turi būti tinkama nuolatiniam naudojimui lauko sąlygomis ir skirta montuoti sporto aikštyno infrastruktūroje.

Tiekėjas turi pateikti:

- LED ekraną

- valdymo sistemą

- montavimo konstrukciją

- programinę įrangą

- reikalingus kabelius ir jungtis

- montavimo ir paleidimo darbus.

# 2. Ekrano techniniai parametrai

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Ekrano tipas | Lauko LED video ekranas |
| Minimalus ekrano dydis | 4,0 m × 2,0 m |
| Ekrano plotas | ≥ 8 m² |
| Spalvos | RGB full color |
| Pixel pitch | ≤ 10 mm, rekomenduojama ≤ 8 mm |
| Minimalus ryškumas | ≥ 5500 nit |
| Kontrasto santykis | ≥ 3000:1 |
| Atnaujinimo dažnis, (refresh rate) | ≥ 3840 Hz |
| Pilkumo lygis | ≥ 14 bit |
| Matymo kampas | ≥ 140° horizontaliai |
| Matymo kampas vertikaliai | ≥ 120° |
| LED tarnavimo laikas | ≥ 100 000 val. iki 50 % ryškumo |
| Aplinkos apsauga | priekinė dalis – ne mažiau kaip IP65, galinė dalis – ne mažiau kaip IP54 |
| Automatinis ryškumo reguliavimas | Ekranas turi turėti automatinį ryškumo reguliavimą pagal aplinkos apšvietimą (šviesos jutiklis) |
| Darbinė temperatūra | −20 °C iki +50 °C |

# 3. LED moduliai ir konstrukcija

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| LED technologija | SMD arba lygiavertė |
| Moduliai | modulinės konstrukcijos |
| Moduliai keičiami | taip |
| Modulio apsauga | atsparūs UV, drėgmei ir temperatūros svyravimams |
| Korpuso medžiaga | aliuminis arba lygiavertė |
| Priežiūra | galinė arba priekinė |

Ekranas turi būti suprojektuotas taip, kad moduliai galėtų būti keičiami vietoje be viso ekrano demontavimo.

# 4. Valdymo sistema

Sistema turi palaikyti:

- rezultatų rodymą

- laikmačio rodymą

- tekstinius pranešimus

- grafinius elementus

- video turinį

- reklamos rodymą

- kelių langų režimą (split screen)

Minimalūs vaizdo įėjimai:

- HDMI

- DVI arba DisplayPort

- Ethernet

Sistema turi leisti vienu metu rodyti:

- rezultatų informaciją

- video langą (pvz., gestų kalbos vertimui).

# 5. Programinė įranga

Programinė įranga turi:

- veikti Windows aplinkoje arba lygiavertėje platformoje

- turėti sporto švieslentės funkcijas

- palaikyti šias sporto šakas:

  - futbolą

  - lengvąją atletiką

  - universalų laikmatį

- leisti rodyti tekstą lietuvių kalba

- turėti grafinių šablonų kūrimo funkciją

- turėti reklamos planavimo funkciją.

# 6. Elektros parametrai

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Maitinimas | 230 V AC |
| Maksimali galia | ≤ 800 W/m² |
| Vidutinė galia | ≤ 400 W/m² |
| Apsauga | nuo įtampos svyravimų |

# 7. Konstrukcija ir montavimas

Tiekėjas turi pateikti:

- metalinę tvirtinimo konstrukciją

- apsaugą nuo atmosferos poveikio

- kabelių sistemą

- montavimo darbus

- paleidimo ir testavimo darbus.

Konstrukcija turi būti pritaikyta lauko sąlygoms ir vėjo apkrovoms.

# 8. Sertifikatai ir standartai

Įranga turi atitikti šiuos standartus:

- CE

- RoHS

- EMC direktyvą

- elektros saugos standartus

arba lygiaverčius.

# 9. Garantija ir aptarnavimas

Minimalūs reikalavimai:

- garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai

- techninis aptarnavimas Lietuvoje arba ES

- atsarginių dalių tiekimas ne trumpiau kaip 5 metus

# 10. Informacinis saugumas

Kadangi įranga bus naudojama Krašto apsaugos teritorijoje, taikomi papildomi saugumo reikalavimai.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad:

- Įranga, jos programinė įranga ir komponentai nėra pagaminti ar tiekiami subjektų, kurie yra įtraukti į Europos Sąjungos, NATO ar Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo požiūriu nepatikimų subjektų sąrašus.

- Įranga neturi:

- nuotolinės nekontroliuojamos prieigos

- paslėptų duomenų perdavimo funkcijų

- privalomo ryšio su išoriniais serveriais.

- Programinė įranga turi veikti lokaliai, be privalomo prisijungimo prie išorinių debesijos paslaugų.

- Jei naudojama nuotolinio valdymo funkcija, ji turi būti:

- išjungiama

- valdoma tik vidiniame tinkle.

# 11. Kilmės reikalavimai

Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą (įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas nurodytas teritorijas)..

# 12. Pavyzdiniai gamintojai (arba analogas)

Leidžiama siūlyti šių gamintojų įrangą arba lygiavertį analogą:

- Daktronics

- Absen

- Unilumin

- ColosseoEAS

arba lygiavertę įrangą.

# 13. Dokumentai, kuriuos turi pateikti tiekėjas

Tiekėjas turi pateikti:

- techninį aprašymą

- gamintojo deklaraciją

- sertifikatų kopijas

- montavimo schemą

- elektros schemą

- garantijos dokumentus.

SPORTO AIKŠTYNO ĮGARSINIMO IR PERSPĖJIMO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

Perkama lauko sporto aikštyno įgarsinimo ir perspėjimo sistema, skirta:

- sporto aikštyno lankytojų informavimui;

- sporto renginių komentavimui;

- muzikos transliavimui;

- saugumo pranešimams;

- automatinėms perspėjimo žinutėms incidento atveju;

- integracijai su vaizdo stebėjimo ir analitikos sistema.

Sistema turi veikti nuolat lauko sąlygomis ir būti pritaikyta montavimui ant sporto aikštyno apšvietimo atramų arba konstrukcijų.

Tiekėjas turi pateikti:

- garsiakalbius;

- stiprintuvus;

- valdymo ir transliavimo įrangą;

- mikrofonus;

- programinę įrangą;

- kabelius ir jungtis;

- montavimo ir paleidimo darbus.

2. Sistemos funkcijos

Sistema turi užtikrinti:

1. tiesioginę balso transliaciją iš operatoriaus darbo vietos;

2. sporto renginio komentatoriaus mikrofono naudojimą;

3. muzikos ir garso įrašų transliaciją;

4. iš anksto įrašytų perspėjimo pranešimų transliaciją;

5. automatinį perspėjimo pranešimų paleidimą gavus signalą iš vaizdo analitikos arba apsaugos sistemos;

6. galimybę pasirinkti skirtingas garso zonas;

7. sinchronizaciją su sporto aikštyno švieslente;

8. prioritetinę perspėjimo funkciją (saugumo pranešimai turi automatiškai nutraukti muzikos ar komentatoriaus transliaciją);

9. Sistema turi palaikyti 100 V linijinę garsiakalbių sistemą

3. Garsiakalbiai

Minimalūs reikalavimai:

- garsiakalbių tipas – lauko horn tipo arba lygiaverčiai;

- kiekis – ne mažiau kaip 4 vnt.;

- garso slėgis – ne mažiau kaip 118 dB SPL (1 m);

- dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip 150 Hz – 10 kHz;

- nominali galia – ne mažiau kaip 50 W;

- kryptingumas – skirtas dideliems atstumams;

- apsaugos klasė – IP65 arba lygiavertė;

- darbinė temperatūra – nuo −35 °C iki +45 °C;

- montavimas – ant apšvietimo stulpų arba sporto aikštyno konstrukcijų.

Garsiakalbiai turi būti tinkami aiškiam kalbos perdavimui lauko aplinkoje.

4. Garso stiprinimo įranga

Sistema turi turėti:

- garso stiprintuvą arba IP garso sistemą;

- galios rezervą ne mažesnį kaip 20 %;

- apsaugą nuo perkrovos ir trumpųjų jungimų;

- galimybę veikti 24/7 režimu.

5. Mikrofonai ir operatoriaus darbo vieta

Tiekėjas turi pateikti:

- operatoriaus mikrofoną su stovu;

- mikrofoną komentatoriui;

- galimybę prijungti papildomus garso šaltinius.

Mikrofonai turi turėti:

- triukšmo slopinimo funkciją;

- įjungimo / išjungimo indikaciją.

6. Programinė įranga

Programinė įranga turi leisti:

- valdyti garso transliaciją;

- paleisti įrašytus pranešimus;

- kurti pranešimų scenarijus;

- nustatyti garso zonas;

- integruotis su vaizdo analitikos sistema;

- veikti lokaliame tinkle.

7. Automatinio perspėjimo funkcija

Sistema turi turėti galimybę:

- automatiškai transliuoti įrašytą perspėjimo pranešimą;

- paleisti pranešimą pagal signalą iš:

• vaizdo analitikos;

• apsaugos sistemos;

• Sistema turi palaikyti automatinio perspėjimo paleidimą per kontaktinį signalą arba TCP/IP API);

• operatoriaus.

Pranešimų prioritetas turi būti aukštesnis už kitus garso šaltinius.

8. Elektros parametrai

- Maitinimas – 230 V AC;

- elektros apsauga – nuo viršįtampių;

- energijos suvartojimas – optimizuotas 24/7 darbui.

9. Integracija su kitomis sistemomis

Sistema turi būti suderinama su:

- sporto aikštyno LED švieslente;

- vaizdo stebėjimo sistema;

- video analitikos sistema;

- sporto aikštyno informacine sistema.

10. Sertifikatai ir standartai

Įranga turi atitikti:

- CE;

- RoHS;

- EMC;

- elektros saugos standartus;

arba lygiaverčius.

11. Garantija

Minimalūs reikalavimai:

- garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai;

- techninis aptarnavimas Lietuvoje arba ES;

- atsarginių dalių tiekimas ne trumpiau kaip 5 metus.

12. Nacionalinio saugumo reikalavimai

Kadangi sistema bus naudojama Krašto apsaugos teritorijoje:

- įranga neturi nekontroliuojamo ryšio su išoriniais serveriais;

- sistema turi veikti lokaliame tinkle;

- programinė įranga neturi privalomo debesijos ryšio;

- nuotolinio valdymo funkcijos turi būti išjungiamos;

- įranga negali būti gaminama ar tiekiama subjektų, įtrauktų į ES, NATO ar Lietuvos nacionalinio saugumo požiūriu nepatikimų subjektų sąrašus.

13. Kilmės reikalavimai

Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą (įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas nurodytas teritorijas).

14. Dokumentai, kuriuos turi pateikti tiekėjas

Tiekėjas turi pateikti:

- techninį įrangos aprašymą;

- gamintojo deklaraciją;

- sertifikatų kopijas;

- montavimo schemą;

- elektros schemą;

- garantijos dokumentus.

__________