Pasiūlymo formos priedas

PERIMETRO APSAUGOS SISTEMŲ, ŠVIESLENTĖS BEI ĮGARSINIMO/PERSPĖJIMO SISTEMOS

ATITIKTIES LENTELĖ

(nurodyti tiekėjo pavadinimą) patvirtina, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, ir jų savybės tokios:

| Įrangos/Prekių techniniai rodikliai (perkančioji organizacija perkelia informaciją iš projektavimo užduoties techninės specifikacijos) | Prekių/Įrangos pavadinimas (įvardinant tikslius siūlomos įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus bei pažymėti TAIP/NE |
| --- | --- |
| 1. Techniniai reikalavimai stacionarioms kameroms, jos turi turėti: |  |
| 1.1. Onvif standartą (Profile S) arba lygiavertį; |  |
| 1.2. vaizdo kompresiją H.265 arba lygiavertę; |  |
| 1.3. matricą su ne mažesne kaip 1/2.8” įstrižaine; |  |
| 1.4. matricą ne blogesnę kaip 2 MP; |  |
| 1.5. skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 1920×1080; |  |
| 1.6. dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 110 dB; |  |
| 1.7. santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau kaip 50 dB; |  |
| 1.8. jautrumą ne blogiau 0.007 lx spalvotam vaizdui ir 0,0015 lx juodai baltam vaizdui; |  |
| 1.9. automatinį baltos spalvos balansą; |  |
| 1.10. elektroninį vaizdo stabilizavimą; |  |
| 1.11. automatinę elektroninę užsklandą ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/12000s; |  |
| 1.12. rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą; |  |
| 1.13. integruotą varifokalinį motorizuotą objektyvą su židinio nuotoliu ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 iki 10 mm; |  |
| 1.14. vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) procesorių; |  |
| 1.15. integruotą aparatinį jutiklį, kurio pagalba kamera fiksuoja savo padėties erdvėje duomenis; |  |
| 1.16. apsaugą nuo viršįtampių; |  |
| 1.17. atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6:2008 arba lygiavertį. |  |
| 1.18. darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC; |  |
| 1.19. turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
| 1.20. turi atitikti IK 10 arba lygiaverčio atsparumo smūgiams standarto reikalavimus; |  |
| 2. Techniniai reikalavimai IR apšvietimo prožektoriams: |  |
| 2.1. turi užtikrinti stacionarių kamerų apžvalgos zonų (atstumo ir kampo) apšvietimą; |  |
| 2.2. IR spindulių bangos ilgis nuo 850 nm ir daugiau (privalo atitikti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų veikimo spektrui tamsiu paros metu); |  |
| 2.3. turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
| 2.4. apšvietimo prožektoriai negali būti integruoti su vaizdo kamera, turi būti montuojami ne mažiau 30 cm atstumu nuo vaizdo kameros ir suderintame su VSAT aukštyje; |  |
| 2.5. darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC. |  |
| 3. Kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros minimalūs techniniai reikalavimai: |  |
| 3.1. turi turėti vaizdo matricą ne mažesnę kaip 1/2“; |  |
| 3.2. turi turėti vaizdo matricą jautrią IR spinduliams; |  |
| 3.3. turi turėti vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) procesorių; |  |
| 3.4. intelektuali vaizdo analitika turi veikti judant kamerai (skenuojant) tarp iš anksto nustatytų padėčių ir/arba esant stacionariam vaizdui (pagal pasirinktą rėžimą); |  |
| 3.5. turi turėti jautrumą ne blogiau 0.005 lx spalvotam vaizdui ir 0,002 lx juodai baltam vaizdui kai F 1.6, 30IRE; |  |
| 3.6. turi turėti automatinį stiprinimo reguliavimą (AGC); |  |
| 3.7. turi turėti dinaminį diapazoną ne mažiau 110 dB; |  |
| 3.8. turi turėti automatinę elektroninę užsklandą ne blogiau kaip iki 1/10000 s; |  |
| 3.9. turi turėti optinį priartinimą ne mažiau kaip 30 kartų; |  |
| 3.10. turi turėti nuotolinį parametrų valdymą; |  |
| 3.11. turi turėti santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau 55 dB; |  |
| 3.12. turi turėti skiriamąją gebą ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių; |  |
| 3.13. turi turėti elektroninį vaizdo stabilizavimą; |  |
| 3.14. turi turėti pasukimo kampą pagal horizontalę 360° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.3° iki 100° per sekundę); |  |
| 3.15. turi turėti pasisukimo kampą pagal vertikalę nuo 0° iki -80° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.3° iki 80° per sekundę); |  |
| 3.16. turi turėti galimybę nustatyti ne mažiau 64 išankstinio nustatymo padėčių; |  |
| 3.17. turi turėti montuojamus ant kameros LED prožektorius: |  |
| 3.17.1. turi turėti IR spindulių (privalo atitikti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų veikimo spektrui tamsiu paros metu) ir dienos šviesos (5500 – 6500 K) LED technologijos prožektorius; |  |
| 3.17.2. elektros maitinimas turi būti paduotas iš kameros (be papildomo išorinio maitinimo šaltinio); |  |
| 3.17.3. turi turėti galimybę prožektorių apšvietimo intensyvumą ir kampą valdyti automatiniu režimu iš vaizdo stebėjimo kameros; |  |
| 3.17.4. objekto aptikimas naudojant IR spindulių prožektorių – ne mažiau 400 m; |  |
| 3.17.5. dienos šviesos prožektoriaus šviesos stiprumas – ne mažiau 850 lx (3m). |  |
| 3.18. turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |  |
| 3.19. turi turėti integruotą stiklo valytuvą; |  |
| 3.20. turi turėti stiklo šildymo funkciją; |  |
| 3.21. turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo -35 iki +45 °C; |  |
| 3.22. turi būti apsaugotos žaibo iškrovikliais; |  |
| 4. Techniniai reikalavimai vaizdo įrašymo įrangai: |  |
| 4.1. vieno įrašymo įrenginio talpa turi būti ne mažesnė kaip 288 TB prieš RAID; |  |
| 4.2. turi būti naudojami RAID 6 lygmens diskų masyvai (vieno disko talpa ne didesnė kaip 18 TB); |  |
| 4.3. turi turėti dubliuotą Gigabit Ethernet ar lygiavertę tinklo sąsają; |  |
| 4.4. turi turėti vidinį arba išorinį CD/DVD įrašymo įrenginį ir ne mažiau kaip 2xUSB 3.0 arba lygiaverčius prievadus; |  |
| 4.5. turi užtikrinti ne mažiau kaip 256 kamerų vaizdo srautų įrašymą vienu metu; |  |
| 4.6. turi turėti minimalų bendrą vieno įrenginio pralaidumą per tinklo sąsajas– ne mažiau kaip 512 Mbit/s; |  |
| 4.7. turi užtikrinti stebėseną SNMP, nuotolinio darbalaukio ir HTTP arba lygiaverčiu protokolu; |  |
| 4.8. operacinė sistema turi būti įdiegta į keičiamus, du vienas kitą dubliuojančius SSD tipo diskus; |  |
| 4.9. turi turėti du karšto keitimo („hot-plug“) tipo maitinimo šaltinius; |  |
| 4.10. turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo +10 iki +35°C; |  |
| 4.11. konstrukcija turi būti ne didesnio nei 3U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais; |  |
| 5. Techniniai reikalavimai vaizdo valdymo programinei įrangai |  |
| 5.1. turi užtikrinti optoelektroninės įrangos vaizdo signalų įrašymą į kietąjį diską (diskus) šiais režimais: pastoviu, nuo judesio, suveikus aliarminiam įėjimui, nuo užduoto laiko, kintamu režimu; |  |
| 5.2. turi užtikrinti galimybę nustatyti įrašo greitį kiekvienam optoelektroninės įrangos elementui atskirai; |  |
| 5.3. turi atvaizduoti iš siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo turinio analizę; |  |
| 5.4. turi turėti galimybę nustatyti detekcijos zonas bei detekcijos zonų jautrumą kiekvienai stacionariai kamerai atskirai; |  |
| 5.5. turi suteikti galimybę peržiūrėti bet kurią įrašytą vaizdo informaciją; |  |
| 5.6. turi turėti galimybę valdyti sistemoje naudojamus optoelektroninės įrangos pozicionavimo įrenginius; |  |
| 5.7. turi turėti galimybę kiekvienam sistemoje naudojamam optoelektroninės įrangos pozicionavimo įrenginiui įrašyti ne mažiau kaip 64 išankstinio nustatymo padėtis bei įjungti automatinę apžvalgos funkciją (AUTOPAN); |  |
| 5.8. turi turėti informacijos paiešką pagal aliarminį įvykį, įvykio laiką, datą bei optoelektroninės įrangos elemento (kameros) numerį; |  |
| 5.9. turi turėti archyve įrašytos informacijos analizės galimybę, naudojant išeities duomenis (metaduomenis) pagal dominančios situacijos aplinkybes; |  |
| 5.10. turi turėti galimybę optoelektroninės įrangos vaizdo įrašo laiko juostoje aliarminiu režimu įrašytą vaizdo informaciją rodyti kita spalva; |  |
| 5.11. turi turėti galimybę nustatyti įrašomo vaizdo signalo kokybę kiekvienam optoelektroninės įrangos elementui atskirai; |  |
| 5.12. turi turėti administravimo galimybę per nutolusį kompiuterį (naujų vartotojų įvedimas, esamų vartotojų panaikinimas, slaptažodžių keitimas, vartotojui suteiktų teisių keitimas); |  |
| 5.13. turi užtikrinti iš siūlomos optoelektroninės įrangos perduodamo koduoto vaizdo įrašymą su optoelektronine įranga suderintu algoritmu (H.264 pagal ISO/IEC 14496-10 arba lygiaverčiu kodavimo algoritmu); |  |
| 5.14. turi įrašyti vaizdo informaciją iš visų optoelektroninės įrangos elementų, įrašymo greitis ne mažiau 12 k/s, aliarminiu režimu 25 k/s, įrašymo kokybė ne blogesnė nei 1080p HD arba lygiavertė. |  |
| 5.15. turi būti numatyta galimybė nustatyti įrašo saugojimo laiką (ne mažiau kaip iki 90 parų); |  |
| 5.16. turi būti vaizdo apsaugos sprendimas, kuris leidžia sklandžiai valdyti skaitmeninius vaizdo ir vaizdo turinio analizės duomenis per kompiuterinį tinklą; |  |
| 5.17. turi būti skirta dirbti su ONVIF arba lygiavertį standartą atitinkančiais įrenginiais; |  |
| 5.18. turi būti decentralizuotos architektūros; |  |
| 5.19. turi būti suderinama su vaizdo įrašymo įranga ir leisti atlikti jos parametrų konfigūravimą, diskų formatavimą bei pridėti ar pašalinti diskus; |  |
| 6. Reikalavimai operatoriaus kompiuterinei darbo vietai: |  |
| 6.1. turi turėti 2 (du) ne mažiau 27 colių, ne mažiau 2560x1440 taškų LCD vaizdo monitorius, pritaikytus nuolatiniam darbui 24/7 režime; |  |
| 6.2. turi turėti ne mažesnį kaip 4 TB talpos SATA III diską (HDD); |  |
| 6.3. turi turėti ne mažesnį nei 1000 GB talpos M.2 NVMe arba lygiavertės technologijos SSD diską; |  |
| 6.4. turi turėti CD/DVD įrašymo įrenginį; |  |
| 6.5. turi turėti ne mažiau kaip 64 GB DDR5 tipo operatyvinę atmintį (RAM), plokštelių skaičius turi būti ne mažiau 2 vnt. (dual channel); |  |
| 6.6. procesorius (CPU) turi turėti ne mažiau 8 fizinių branduolių, kurie turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas; |  |
| 6.7. vidutinis procesoriaus įvertinimas (Average CPU Mark) turi būti ne prastesnis kaip: Multithread Rating >=50000 , rezultatai turi būti publikuojami puslapyje https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; |  |
| 6.8. vaizdo plokštė turi būti su nemažiau kaip 16 GB operatyvinės atminties ir turėti nemažiau nei 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių; |  |
| 6.9. kompiuteriai privalo būti pritaikyti darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo); |  |
| 6.10. kompiuteriai suprojektuoti taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, galima pakeisti kietąjį diską, CD/DVD įrašymo įrenginį. |  |
| 7. Reikalavimai stebėjimo monitoriams: |  |
| 7.1. ne mažiau 49 colių, ne mažiau 3840x2160 taškų LCD ar lygiavertės technologijos; |  |
| 7.2. pritaikyti nuolatiniam darbui 24/7 režime. |  |
| 8. Reikalavimai biuro kėdei: |  |
| 8.1. biuro kėdė turi būti su sinchroniniu mechanizmu ir fiksuojama supimosi funkcija bei integruota galvos atrama; |  |
| 8.2. skirta pamaininiam darbui 24 valandas per parą; |  |
| 8.3. projektinis laikomas svoris – ne mažiau 150 kg; |  |
| 8.4. gobeleno atsparumas dilimui (trinčiai) pagal Martindale skalę – ne mažiau 200000 Md; |  |
| 8.5. sėdynės plotis – ne mažiau 50 cm; |  |
| 8.6. sėdynės gylis – ne mažiau 50 cm; |  |
| 8.7. reguliuojama atlošo svyravimo jėga; |  |
| 8.8. atlošo fiksavimas pasirinktoje padėtyje – ne mažiau 3 padėtys; |  |
| 8.9. metaliniai porankiai su paminkštinimu; |  |
| 8.10. su ratukais |  |
| 8.11. suteikiama garantija – ne mažiau 36 mėn. |  |
| 9. Reikalavimai stalui: |  |
| 9.1. elektra reguliuojamas aukštis; |  |
| 9.2. išmatavimai – IxP 1,2x0,6 m, maksimalus aukštis ne mažiau– 1,25 m; |  |
| 9.3. apkrova – ne mažiau 120 kg |  |
| 10. Reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniui: |  |
| 10.1. UPS turi užtikrinti elektros energijos tiekimo palaikymą sistemoje ne mažiau kaip 1 valandą. |  |
| 11. Ugniasienės techniniai reikalavimai: |  |
| 11.1. turi būti pateikta - 1 vnt |  |
| 11.2. turi turėti nuotolinius valdymo būdus: HTTPS, SSH arba gamintojo nuotolinio valdymo programinę įrangą; |  |
| 11.3. turi palaikyti AES192, AES256 arba lygiaverčius IPSec kriptavimo algoritmus; |  |
| 11.4. turi palaikyti SHA-1, SHA-256 arba lygiaverčius IPSec autentifikavimo algoritmus; |  |
| 11.5. turi turėti aukšto patikimumo funkciją (High Availability) ir palaikyti šiuos darbo režimus: “aktyvus/pasyvus” (anglų k. - „active/passive“) ir “aktyvus/ aktyvus” (anglų. k - „active/ active“); |  |
| 11.6. turi palaikyti įprastą (NAT) ir skaidrų (L2 transparent) darbo režimus; |  |
| 11.7. maršrutizavimas statinis ir dinaminis (RIP v1&v2, OSPF, BGP) (ar lygiavertis); |  |
| 11.8. monitoringo funkcijos: Syslog serverio palaikymas, SNMP v2c ir v3 protokolo palaikymas; |  |
| 11.9. SSL VPN naudotojų skaičius vienu metu turi būti ne mažiau 180; |  |
| 11.10. turi užtikrinti Ipsec VPN pralaidumą (512 baitų paketais) – ne mažiau kaip 6 Gbps; |  |
| 11.11. turi užtikrinti įrenginio pralaidumą (512 baitų paketais) – ne mažiau kaip 9 Gbps; |  |
| 11.12. apsaugos nuo įsilaužimų (IPS) skenuojamo srauto pralaidumas turi būti ne mažiau 1,2Gbps; |  |
| 11.13. turi turėti srauto ribojimo pagal taisykles, IP adresus, aplikacijas galimybę; |  |
| 11.14. turi būti galimybė uždrausti/ blokuoti tam tikrus servisus ir aplikacijas (anglų k. - Application Control); |  |
| 11.15. turi būti suderinamumas su LDAP, RADIUS, TACACS+, Microsoft Active Directory; |  |
| 11.16. privalo būti galimybė padalinti/sukonfigūruoti į ne mažiau kaip 5 virtualius įrenginius; |  |
| 11.17. tinklo sąsajų skaičius, ne mažiau kaip 2 x 10/100/1000 WAN port, 1 x 10/100/1000 DMZ port, ne mažiau kaip 5 x 10/100/1000 LAN; |  |
| 11.18. turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo +10 iki +35°C; |  |
| 12. Wi-Fi techniniai reikalavimai |  |
| Bendrieji reikalavimai |  |
| 12.1. Projektuojant privaloma numatyti pilną elektroninių ryšių infrastruktūrą, apimančią: |  |
| • struktūrizuotą kabelių sistemą (LAN); |  |
| • belaidžio ryšio (Wi-Fi) infrastruktūrą; |  |
| • ryšių patalpą (serverinę, patalpa priklauso užsakovui); |  |
| • teritorijos Wi-Fi padengimą; |  |
| Tinklo architektūra |  |
| 12.2. Tinklo architektūra turi būti grindžiama centralizuotu sprendimu: |  |
| • pagrindinis komutatorius montuojamas ryšių patalpoje (serverinėje); |  |
| • visi prieigos taškai (AP) prijungiami tiesiogiai per PoE iš komutatoriaus; |  |
| • tinklas turi palaikyti VLAN segmentavimą. |  |
| 12.3. Turi būti numatyti atskiri tinklai (VLAN): |  |
| • vidiniam IT tinklui; |  |
| • svečių Wi-Fi; |  |
| • techniniams įrenginiams (IoT, vaizdo stebėjimas, PKS); |  |
| • administravimui. |  |
| Kabelių sistema |  |
| 12.4. Reikalavimai: |  |
| • kabeliai – ne žemesnės kaip Cat6A kategorijos; |  |
| • lauko trasoms – UV atsparūs, ekranuoti kabeliai; |  |
| • kabelių apsauga – vamzdžiai / loviai; |  |
| • rezervas – ne mažiau kaip 30 %. |  |
| Aktyvinė tinklo įranga |  |
| 12.5. Komutatorius (switch) |  |
| Komutatorius montuojamas serverinėje ir naudojamas visų AP prijungimui. |  |
| Reikalavimai: |  |
| • ne mažiau kaip 24 × 1GbE RJ-45 PoE+ prievadai; |  |
| • PoE biudžetas – ne mažiau kaip 370 W; |  |
| • 4 × SFP/SFP+ uplink jungtys; |  |
| • valdymas: Web GUI, CLI, SSH, SNMP; |  |
| • VLAN (802.1Q) palaikymas; |  |
| • L2/L3 funkcionalumas; |  |
| • DHCP snooping; |  |
| • Dynamic ARP Inspection; |  |
| • BPDU guard; |  |
| • Loop protection; |  |
| • galimybė centralizuotai valdyti; |  |
| • 19” rack montavimas (1U). |  |
| • Valdomas per HP Aruba arba lygiavertę programinę įrangą. |  |
| Padengimo reikalavimai |  |
| 12.6 Wi-Fi turi būti užtikrintas: |  |
| • visoje stadiono teritorijoje; |  |
| • aplink stadiono teritoriją (perimetras); |  |
| Minimalūs parametrai: |  |
| • RSSI ≥ –65 dBm ne mažiau kaip 95 % teritorijos; |  |
| • SNR ≥ 25 dB; |  |
| • stabilus roaming tarp AP. |  |
| 12.7 Prieigos taškai (Access Points) |  |
| Naudojami tik lauko sąlygoms pritaikyti AP. |  |
| Reikalavimai: |  |
| • Wi-Fi 6 (802.11ax); |  |
| • IP67 arba aukštesnė apsaugos klasė; |  |
| • darbinė temperatūra ne mažiau kaip –30…+55 °C; |  |
| • 2,4 GHz ir 5 GHz; |  |
| • ne mažiau kaip 2×2 MIMO; |  |
| • PoE maitinimas (802.3at); |  |
| • centralizuoto valdymo palaikymas; |  |
| • roaming (802.11r/k/v); |  |
| • OFDMA, MU-MIMO. |  |
| • Valdomi HP Aruba arba lygiaverte programinę įranga |  |
| AP turi būti montuojami: |  |
| • ant apšvietimo stulpų; |  |
| • ant pastatų konstrukcijų; |  |
| • specialiuose laikikliuose. |  |
| 12.8 Wi-Fi valdymas ir saugumas |  |
| • Wi-Fi turi būti valdomas centralizuotai per valdiklį. |  |
| Turi būti sukurti atskiri SSID: |  |
| • darbuotojams (802.1X); |  |
| • svečiams; |  |
| • įrenginiams. |  |
| Saugumo reikalavimai: |  |
| • WPA2/WPA3 Enterprise; |  |
| • integracija su Active Directory; |  |
| • VLAN atskyrimas; |  |
| • QoS palaikymas. |  |
| 13. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ŠVIESLENTEI |  |
| Lauko LED video švieslentė stadionui (4 × 2 m) |  |
| 13.1. Ekrano techniniai parametrai |  |
| Parametras Reikalavimas |  |
| Ekrano tipas Lauko LED video ekranas |  |
| Minimalus ekrano dydis 4,0 m × 2,0 m |  |
| Ekrano plotas ≥ 8 m² |  |
| Spalvos RGB full color |  |
| Pixel pitch ≤ 10 mm, rekomenduojama ≤ 8 mm |  |
| Minimalus ryškumas ≥ 5500 nit |  |
| Kontrasto santykis ≥ 3000:1 |  |
| Atnaujinimo dažnis, (refresh rate) ≥ 3840 Hz |  |
| Pilkumo lygis ≥ 14 bit |  |
| Matymo kampas ≥ 140° horizontaliai |  |
| Matymo kampas vertikaliai ≥ 120° |  |
| LED tarnavimo laikas ≥ 100 000 val. iki 50 % ryškumo |  |
| Aplinkos apsauga priekinė dalis – ne mažiau kaip IP65, galinė dalis – ne mažiau kaip IP54 |  |
| Automatinis ryškumo reguliavimas Ekranas turi turėti automatinį ryškumo reguliavimą pagal aplinkos apšvietimą (šviesos jutiklis) |  |
| Darbinė temperatūra −20 °C iki +50 °C |  |
| 13.2. LED moduliai ir konstrukcija |  |
| LED technologija SMD arba lygiavertė |  |
| Moduliai modulinės konstrukcijos |  |
| Moduliai keičiami taip |  |
| Modulio apsauga atsparūs UV, drėgmei ir temperatūros svyravimams |  |
| Korpuso medžiaga aliuminis arba lygiavertė |  |
| Priežiūra galinė arba priekinė |  |
| Ekranas turi būti suprojektuotas taip, kad moduliai galėtų būti keičiami vietoje be viso ekrano demontavimo. |  |
| 13.3. Valdymo sistema |  |
| Sistema turi palaikyti: |  |
| • rezultatų rodymą |  |
| • laikmačio rodymą |  |
| • tekstinius pranešimus |  |
| • grafinius elementus |  |
| • video turinį |  |
| • reklamos rodymą |  |
| • kelių langų režimą (split screen) |  |
| Minimalūs vaizdo įėjimai: |  |
| • HDMI |  |
| • DVI arba DisplayPort |  |
| • Ethernet |  |
| Sistema turi leisti vienu metu rodyti: |  |
| • rezultatų informaciją |  |
| • video langą (pvz., gestų kalbos vertimui). |  |
| 13.4. Programinė įranga |  |
| Programinė įranga turi: |  |
| • veikti Windows aplinkoje arba lygiavertėje platformoje |  |
| • turėti sporto švieslentės funkcijas |  |
| • palaikyti šias sporto šakas: |  |
| o futbolą |  |
| o lengvąją atletiką |  |
| o universalų laikmatį |  |
| • leisti rodyti tekstą lietuvių kalba |  |
| • turėti grafinių šablonų kūrimo funkciją |  |
| • turėti reklamos planavimo funkciją. |  |
| 13.5. Elektros parametrai |  |
| Parametras Reikalavimas |  |
| Maitinimas 230 V AC |  |
| Maksimali galia ≤ 800 W/m² |  |
| Vidutinė galia ≤ 400 W/m² |  |
| Apsauga nuo įtampos svyravimų |  |
| 13.6. Konstrukcija ir montavimas |  |
| Tiekėjas turi pateikti: |  |
| • metalinę tvirtinimo konstrukciją |  |
| • apsaugą nuo atmosferos poveikio |  |
| • kabelių sistemą |  |
| • montavimo darbus |  |
| • paleidimo ir testavimo darbus. |  |
| Konstrukcija turi būti pritaikyta lauko sąlygoms ir vėjo apkrovoms. |  |
| 13.7. Sertifikatai ir standartai |  |
| Įranga turi atitikti šiuos standartus: |  |
| • CE |  |
| • RoHS |  |
| • EMC direktyvą |  |
| • elektros saugos standartus |  |
| arba lygiaverčius. |  |
| 9. Garantija ir aptarnavimas |  |
| Minimalūs reikalavimai: |  |
| • garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai |  |
| • techninis aptarnavimas Lietuvoje arba ES |  |
| • atsarginių dalių tiekimas ne trumpiau kaip 5 metus |  |
| 13.8. Informacinis saugumas |  |
| Kadangi įranga bus naudojama Krašto apsaugos teritorijoje, taikomi papildomi saugumo reikalavimai. |  |
| Tiekėjas turi užtikrinti, kad: |  |
| 13.8.1. Įranga, jos programinė įranga ir komponentai nėra pagaminti ar tiekiami subjektų, kurie yra įtraukti į Europos Sąjungos, NATO ar Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo požiūriu nepatikimų subjektų sąrašus. |  |
| 13.8.2. Įranga neturi: |  |
| • nuotolinės nekontroliuojamos prieigos |  |
| • paslėptų duomenų perdavimo funkcijų |  |
| • privalomo ryšio su išoriniais serveriais. |  |
| 13.8.3. Programinė įranga turi veikti lokaliai, be privalomo prisijungimo prie išorinių debesijos paslaugų. |  |
| 13.8.4. Jei naudojama nuotolinio valdymo funkcija, ji turi būti: |  |
| • išjungiama |  |
| • valdoma tik vidiniame tinkle. |  |
| 14. STADIONO ĮGARSINIMO IR PERSPĖJIMO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |
| Sistema turi užtikrinti: |  |
| 14.1. tiesioginę balso transliaciją iš operatoriaus darbo vietos; |  |
| 14.2. sporto renginio komentatoriaus mikrofono naudojimą; |  |
| 14.3. muzikos ir garso įrašų transliaciją; |  |
| 14.4. iš anksto įrašytų perspėjimo pranešimų transliaciją; |  |
| 14.5. automatinį perspėjimo pranešimų paleidimą gavus signalą iš vaizdo analitikos arba apsaugos sistemos; |  |
| 14.6. galimybę pasirinkti skirtingas garso zonas; |  |
| 14.7. sinchronizaciją su stadiono švieslente; |  |
| 14.8. prioritetinę perspėjimo funkciją (saugumo pranešimai turi automatiškai nutraukti muzikos ar komentatoriaus transliaciją); |  |
| 14.9. Sistema turi palaikyti 100 V linijinę garsiakalbių sistemą |  |
| 14.10. Garsiakalbiai |  |
| Minimalūs reikalavimai: |  |
| - garsiakalbių tipas – lauko horn tipo arba lygiaverčiai; |  |
| - kiekis – ne mažiau kaip 4 vnt.; |  |
| - garso slėgis – ne mažiau kaip 118 dB SPL (1 m); |  |
| - dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip 150 Hz – 10 kHz; |  |
| - nominali galia – ne mažiau kaip 50 W; |  |
| - kryptingumas – skirtas dideliems atstumams; |  |
| - apsaugos klasė – IP65 arba lygiavertė; |  |
| - darbinė temperatūra – nuo −35 °C iki +45 °C; |  |
| - montavimas – ant apšvietimo stulpų arba stadiono konstrukcijų. |  |
| Garsiakalbiai turi būti tinkami aiškiam kalbos perdavimui lauko aplinkoje. |  |
| 14.11. Garso stiprinimo įranga |  |
| Sistema turi turėti: |  |
| - garso stiprintuvą arba IP garso sistemą; |  |
| - galios rezervą ne mažesnį kaip 20 %; |  |
| - apsaugą nuo perkrovos ir trumpųjų jungimų; |  |
| - galimybę veikti 24/7 režimu. |  |
| 14.12. Mikrofonai ir operatoriaus darbo vieta |  |
| Tiekėjas turi pateikti: |  |
| - operatoriaus mikrofoną su stovu; |  |
| - mikrofoną komentatoriui; |  |
| - galimybę prijungti papildomus garso šaltinius. |  |
| Mikrofonai turi turėti: |  |
| - triukšmo slopinimo funkciją; |  |
| - įjungimo / išjungimo indikaciją. |  |
| 14.13. Programinė įranga |  |
| Programinė įranga turi leisti: |  |
| - valdyti garso transliaciją; |  |
| - paleisti įrašytus pranešimus; |  |
| - kurti pranešimų scenarijus; |  |
| - nustatyti garso zonas; |  |
| - integruotis su vaizdo analitikos sistema; |  |
| - veikti lokaliame tinkle. |  |
| 7. Automatinio perspėjimo funkcija |  |
| Sistema turi turėti galimybę: |  |
| - automatiškai transliuoti įrašytą perspėjimo pranešimą; |  |
| - paleisti pranešimą pagal signalą iš: |  |
| • vaizdo analitikos; |  |
| • apsaugos sistemos; |  |
| • Sistema turi palaikyti automatinio perspėjimo paleidimą per kontaktinį signalą arba TCP/IP API); |  |
| • operatoriaus. |  |
| Pranešimų prioritetas turi būti aukštesnis už kitus garso šaltinius. |  |
| - Maitinimas – 230 V AC; |  |
| - elektros apsauga – nuo viršįtampių; |  |
| - energijos suvartojimas – optimizuotas 24/7 darbui. |  |
| Sistema turi būti suderinama su: |  |
| - stadiono LED švieslente; |  |
| - vaizdo stebėjimo sistema; |  |
| - video analitikos sistema; |  |
| - stadiono informacine sistema. |  |
| 14.14. Sertifikatai ir standartai |  |
| Įranga turi atitikti: |  |
| - CE; |  |
| - RoHS; |  |
| - EMC; |  |
| - elektros saugos standartus; |  |
| arba lygiaverčius. |  |
| 14.15. Garantija |  |
| Minimalūs reikalavimai: |  |
| - garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai; |  |
| - techninis aptarnavimas Lietuvoje arba ES; |  |
| - atsarginių dalių tiekimas ne trumpiau kaip 5 metus. |  |
| 14.16. Dokumentai, kuriuos turi pateikti tiekėjas |  |
| Tiekėjas turi pateikti: |  |
| - techninį įrangos aprašymą; |  |
| - gamintojo deklaraciją; |  |
| - sertifikatų kopijas; |  |
| - montavimo schemą; |  |
| - elektros schemą; |  |
| - garantijos dokumentus. |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________