TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PALAPINIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBAMS (MAINUKAI 11 VNT.)

1. Objekto pavadinimas:

Tentinių palapinių rekonstrukcija adresu:

| Nr. | Rūšiavimo centro adresas | Darbo laikas | Rekonstruojamos palapinės plotas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alovės g. 6B, Alytus | II-VI 9.00 – 18.00 Pertrauka: 13.00 – 14.00 | 20 m2 | Įrengiamas langas Apšvietimas |
| 2. | Putinų g. 3A, Alytus | II-VI 9.00 – 18.00 Pertrauka: 13.00 – 14.00 | 50 m2 | Įrengiamos durys Langas Apšvietimas, pertvara |
| 3. | Daugų g. 17B, Daugai | II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 Pertrauka: 13.00 – 14.00 | 20 m2 | Įrengiamas langas Apšvietimas |
| 4. | Melioratorių g. 5A, Simnas | II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 Pertrauka: 13.00 – 14.00 | 20 m2 | Įrengiamas langas Apšvietimas |
| 5. | Gardino g. 102, Druskininkai | II-VI 9.00 – 18.00 Pertrauka: 13.00 – 14.00 | Sandėlyje NE TENTINIS OBJEKTAS | Konstrukcijų remontas – perdažymas Apšvietimas |
| 6. | Vytauto g. 57A, Leipalingis | II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 Pertrauka: 13.00 – 14.00 | 20 m2 | Įrengiamas langas Apšvietimas |
| 7. | Gėlyno g. 12, Lazdijai | II-VI 9.00 – 18.00 Pertrauka: 13.00 – 14.00 | 50 m2 | Įrengiamos durys Langas Apšvietimas, pertvara |
| 8. | Vilties g. 31A, Veisiejai | II-VI 9.00 – 18.00 Pertrauka: 13.00 – 14.00 | 50 m2 | Įrengiamos durys Langas Apšvietimas, pertvara |
| 9. | Geležinkelio g. 65, Varėna | II-VI 9.00 – 18.00 Pertrauka: 13.00 – 14.00 | 50 m2 | Įrengiamos durys Langas Apšvietimas, pertvara |
| 10. | Pievų g. 1B, Paklėštarė, Valkininkų sen. | II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 Pertrauka: 13.00 – 14.00 | 20 m2 | Įrengiamas langas Apšvietimas |
| 11. | Sakų g. 12, Merkinė | II-V 9.00 – 12.00 VI 9.00-18.00 Pertrauka: 13.00 – 14.00 | 20 m2 | Įrengiamas langas Apšvietimas |

*Rekonstruojamų palapinių nuotraukos pridedamos. Visos palapinės yra vienodo tipo, tik keturių yra didesnis plotas (lentelėje paryškintos).

Tiekėjai, prieš pateikdami pasiūlymus, turi teisę savarankiškai apžiūrėti objektus jų darbo valandomis, nurodytomis techninėje specifikacijoje. Apžiūra rekomenduojama siekiant tinkamai įvertinti objekto būklę, darbų apimtį ir pasiūlymo kainą.

2. Darbų aprašymas:

Planuojami darbai apima palapinių esamos dangos demontavimą (tentus), konstrukcijų išlyginimą ir niveliavimą, naujų metalinių elementų tiekimą ir montavimą, rifliuotos skardos dengimą, apdailos (skardos kampų, užbaigimų) pastato fasado (visose) ir (vidinės pertvaros  tik 50 m2  palapinėse) bei betoninių bortų montavimą ant asfalto dangos (visose). Plastikinių langų ir plastikinių durų įrengimas, apšvietimo įrengimas (nenaudojantis elektros tinklo, ne mažiau 20 W, su saulės baterija, akumuliatoriaus talpa ne mažiau 5000 mAh,, veikimo laikas ne mažiau 4 h, ne mažiau IP 65, įjungiama judesio jutiklio pagalba), esamų konstrukcijų remontas.

3. Darbų apimtys ir techniniai reikalavimai

| Nr. | Darbo pavadinimas | Pastabos / reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Metaliniai skersiniai (juosta 40x4 mm) | Tiekti, supjauti pagal konstrukcijas, pagaminti iš S235 ar ekvivalentinės plieno klasės |
| 2. | Metalinių skersinių montavimo darbai | Tvirtinimas prie esamo arba ištiesinto karkaso |
| 3. | Metalinių skersinių dažymas | Antikorozinis gruntas |
| 4. | Rifliuota skarda (pvz. T18 ar ekvivalentas) | Cinkuota, storis ≥0,5 mm, rifliuotas profilis Spalva rifliuotai dangai RAL6011 arba analogiška |
| 5. | Rifliuotos skardos montavimo darbai | Montuoti naudojant savaiminio gręžimo varžtus su tarpinėmis |
| 6. | Esamo tento demontavimo darbai | Tentas nuimamas atsargiai, nepažeidžiant karkaso |
| 7. | Pastato karkaso ištiesinimo darbai | Ištiesinti esamą metalinį karkasą – apima deformuotų vietų korekciją ir suvirinimą |
| 8. | Betoninių bortų (80x200x1000 mm) įrengimas (nurodytiems tiksliems dydžiams taikoma leistina ±5 mm paklaida.) | Sumontuoti ant asfaltuotos dangos, užtikrinant stabilumą ir išlyginimą. Pridedamas nuotraukos rekonstruotos palapinės (T. S priedas Nr.2) |
| 9. | Plastikinės lauko durų | PVC (plastikinės arba lygiavertės medžiagos) durys be stiklo paketo, baltos Standartinio dydžio Atsparios drėgmei, UV, temperatūrų svyravimams Su gumomis ir sandarinimo elementais Patikimi vyriai, spyna su rankena, rakinama Sandarinant ir tvirtinant prie konstrukcijos |
| 10. | Plastikiniai langai | PVC (plastikiniai arba lygiavertės medžiagos) langai su stiklo paketu, nevarstomi, balti Dviejų arba trijų stiklo paketų Sandarūs, atsparūs drėgmei ir temperatūrų svyravimams Sandarinant ir tvirtinant prie konstrukcijos Dydis įsivertinamas objekte prie esamos konstrukcijos |
| 11. | Vidaus apšvietimas | LED šviestuvas Šviesos srautas: ne mažiau kaip 300–500 lx darbo zonoje. Spalvinė temperatūra: 4000–5000 K (natūrali balta šviesa). Apsaugos klasė: ne mažiau kaip IP44 (atsparumas drėgmei). Montavimas: ant konstrukcijos (lubų arba sijų). Elektros instaliacija: paslėpta arba apsaugota kabelių kanalais. Valdymas: jungikliai prie įėjimo. |
| 12. | Esamų konstrukcijų remontas Druskininkuose | Esamų metalinių konstrukcijų (rėmų, kolonų, sijų ir kt.) būklės įvertinimas. Pažeistų vietų (korozijos, deformacijų, atsilupusių dangų) sutvarkymas. Paviršių paruošimas dažymui. Konstrukcijų gruntavimas ir perdažymas. |
| 13. | Apšvietimo įrengimas | Apšvietimo įrengimas (nenaudojantis elektros tinklo, ne mažiau 20 W, su saulės baterija, akumuliatoriaus talpa ne mažiau 5000 mAh,, veikimo laikas ne mažiau 4 h, ne mažiau IP 65, įjungiama judesio jutiklio pagalba) |

4. Bendrieji reikalavimai:

- Visi darbai turi būti atliekami pagal galiojančias STR normas, darbo saugos reikalavimus.

- Visi panaudojami gaminiai turi turėti CE ženklinimą arba atitikties deklaracijas.

- Prieš pradedant darbus, tiekėjas turi suderinti darbų grafiką su užsakovu.

- Tiekėjas suteikia ne mažesnę kaip 5 m. garantiją atliktiems darbams ir įrengtiems gaminiams.