ANTŽEMINIAI (PASTATOMI) KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIAI

Detalūs reikalavimai konteineriams:

| Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalavimo atitikimas TAIP/NE, tiksli reikšmė, dokumentas įrodantis reikalavimo atitikimą |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1.1. | Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis. |  |
| 1.2. | Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2025 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų. |  |
| 1.3. | Konteinerių talpa / kiekis: |  |
| 1.3.1 | mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti – ne mažiau kaip 2,5 m3 ribose - 38 vnt. |  |
| 1.3.2 | plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms surinkti – ne mažiau kaip 2,5 m3 ribose - 43 vnt. |  |
| 1.3.3. | popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms surinkti – ne mažiau kaip 2,5 m3 ribose - 43 vnt. |  |
| 1.3.4. | stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti – 1,3 m3 - 43 vnt. |  |
| 1.3.5. | maisto atliekoms surinkti ne mažiau kaip 0,6 m³ ir ne daugiau kaip 1 m3 ribose - 30 vnt. |  |
| 1.4. | Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus (LST EN 13071-1:2019, LST EN 13071-3:2019 arba analogiškus jiems), gamyklos gamintojos technines sąlygas, pagaminti laikantis ISO 9001, 14001 ar jiems analogiškų standartų. |  |
| 1.5. | Konteinerio ištuštinimui turi būti naudojamas vieno kablio pakėlimo mechanizmas. |  |
| 1.6. | Tiekėjas patvirtina, kad Perkančiajai organizacijai paprašius bus pateikiamas, visus techninius reikalavimus atitinkantis konteinerio pavyzdys. |  |
| 2. | Paskirtis: |  |
| 2.1 | mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti; |  |
| 2.2 | plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms surinkti; |  |
| 2.3. | popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms surinkti; |  |
| 2.4. | stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti; |  |
| 2.5. | maisto atliekoms surinkti. |  |
| 3. | Reikalavimai korpusui: |  |
| 3.1. | Išorinis antžeminės korpuso dalies skersmuo ne didesnis kaip: |  |
| 3.1.1. | Ne mažiau kaip 2,5 m3 talpos konteinerių – 1 800 mm. |  |
| 3.1.2. | 1,3 m3 talpos konteinerių – 1 500 mm. |  |
| 3.1.3. | 0,6 - 1 m3 talpos konteinerių – 1 500 mm. |  |
| 3.2. | Konteinerio korpusas turi būti pagamintas iš plastiko (arba lygiavertis), ilgaamžių, atsparių atmosferos poveikiui, smūgiams, UV spinduliams, mažai degių, nepralaidžių skysčiams medžiagų. |  |
| 3.3. | Konteinerio sistemos dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). Metalinės dalys turi būti nerūdijančio plieno (arba lygiavertė) arba cinkuotos karštuoju būdu (padengimo dangos storis pagal EN ISO 1461 arba analogiškus jiems reikalavimus). |  |
| 3.4. | Konteineris neturi turėti jokių elementų, dėl kurių jame liktų surinktos medžiagos ir būtų neįmanoma jo visiškai ištuštinti. |  |
| 3.5. | Visų paviršių, kurie gali liestis su naudotojais, kraštai neturi būti aštrūs. Aštriais nelaikomi suapvalinti kraštai, kurių spindulys didesnis kaip 1,4 mm. |  |
| 4. | Reikalavimai iškeliamam maišui: |  |
| 4.1. | Šis punktas taikomas konteineriams mišrioms komunalinėms atliekoms, plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms, popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms bei stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti: Maišai turi būti pagaminti laikantis standarto ISO 21898 arba analogiško testavimo reikalavimų. Maišai turi būti sertifikuoti nepriklausomos sertifikuotos institucijos. |  |
| 4.2. | Maišai fiksuojami metaliniu (arba lygiavertis) žiedu prie konteinerio gaubto. |  |
| 4.3. | Saugus darbinis pakrovimas turi atlaikyti sertifikate nurodytą svorį. |  |
| 4.4. | Maišas turi būti pagamintas iš ypatingai tvirto, dvigubo sluoksnio, polipropileno audinio (arba lygiaverčio), su sutvirtintu vidiniu sluoksniu. |  |
| 4.5. | Šis punktas taikomas konteineriams maisto atliekoms surinkti: Iškeliama standi (nekeičianti formos) talpa atliekų surinkimui turi būti plastikinė arba metalinė, kuri turi užtikrinti skystų atliekų nepatekimą į aplinką ir skysčių sulaikymą talpos viduje. |  |
| 4.6. | Šis punktas taikomas konteineriams maisto atliekoms surinkti: Turi būti numatyta galimybė į atliekų surinkimo talpą įdėti vidinį maišą, kuris būtų keičiamas, pašalinamas kartu su atliekomis. |  |
| 5. | Reikalavimai atliekų įmetimo angai: |  |
| 5.1. | Pildymo angos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų saugios įprastomis sąlygomis. Be to, pildymo angos turi būti suprojektuotos taip, kad žmogus per jas negalėtų netyčia įkristi į konteinerį. |  |
| 5.2. | Aukštis iki pildymo angos apatinės dalies neturi būti didesnis kaip 1 200 mm ir mažesnis kaip 500 mm. |  |
| 5.3. | Atliekų įmetimo anga turi turėti dangtį. Atliekų įmetimo dangtis turi būti pagamintas su saugaus uždarymo mechanizmu. Dangčio vyriai su ypatingai stipriais nerūdijančio plieno lankstais (arba lygiavertis) arba varžtais. Įmetimo angos dangtis turi sandariai uždengti visą įmetimo angą, turi būti nesunkiai atidaromas ir automatiškai užsidaryti. |  |
| 5.4. | Dangčio spalva: |  |
| 5.4.1. | konteinerio mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti – tamsiai pilka, RAL 7016 arba RAL 7022 arba analogiška (analogiška spalva turi būti nurodyta pasiūlyme); |  |
| 5.4.2. | konteinerio plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms surinkti – tamsiai pilka, RAL 7016 arba RAL 7022 arba analogiška (analogiška spalva turi būti nurodyta pasiūlyme); |  |
| 5.4.3. | konteinerio popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms surinkti – tamsiai pilka, RAL 7016 arba RAL 7022 arba analogiška (analogiška spalva turi būti nurodyta pasiūlyme); |  |
| 5.4.4. | konteinerio stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti – tamsiai pilka, RAL 7016 arba RAL 7022 arba analogiška (analogiška spalva turi būti nurodyta pasiūlyme); |  |
| 5.4.5. | konteinerio maisto atliekoms surinkti – tamsiai pilka, RAL 7016 arba RAL 7022 arba analogiška (analogiška spalva turi būti nurodyta pasiūlyme); |  |
| 5.5. | Turi turėti briauną aplink atliekų įmetimo angą arba turi būti taikomos kitos priemonės, užtikrinančios, kad lietaus vanduo nepatektų į konteinerio vidų. |  |
| 5.6. | Šis punktas taikomas konteineriams mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti: konteineris turi turėti dvi įmetimo angas su dangčiais iš abiejų konteinerio pusių. Įmetimo angos turi būti apvalios formos, angos skersmuo ne mažiau 300 mm. |  |
| 5.7. | Šis punktas taikomas konteineriams plastikinei pakuotei ir plastikų atliekoms surinkti: konteineris turi turėti dvi įmetimo angas su dangčiais iš abiejų konteinerio pusių. Įmetimo anga turi būti apvalios formos, angos skersmuo ne mažiau 300 mm. |  |
| 5.8. | Šis punktas taikomas konteineriams popieriaus ir kartono pakuotei bei popieriaus ir kartono atliekoms surinkti: konteineris turi turėti dvi įmetimo angas su dangčiais iš abiejų konteinerio pusių. Įmetimo anga turi būti stačiakampio formos, horizontali, angos ilgis ne mažiau 400 mm, plotis (aukštis) ne mažiau 150 mm. |  |
| 5.9. | Šis punktas taikomas konteineriams stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti: Įmetimo anga turi būti apvalios formos, angos skersmuo ne mažiau 300 mm. |  |
| 5.10. | Šis punktas taikomas konteineriams maisto atliekoms surinkti: Įmetimo anga turi būti apvalios formos, angos skersmuo ne mažiau 300 mm. |  |
| 6. | Reikalavimai apdailai: |  |
| 6.1. | Apdaila: kompozito lentelės arba lygiavertė medžiaga. Apdailos tipas ir spalva derinama su Perkančiąja organizacija. |  |
| 6.2. | Visos apdailos tvirtinimo ir sandarinimo medžiagos turi būti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 6.3. | Apdailos medžiagiškumui įvertinti, viešojo pirkimo komisijai paprašius, turi būti pateikiamas apdailos pavyzdys. |  |
| 7. | Ženklinimas: |  |
| 7.1. | Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant: |  |
| 7.1.1. | nuoroda į LST EN 13071-1 (ar analogišką standartą); |  |
| 7.1.2. | Naudingąjį tūrį, dm3 |  |
| 7.1.3. | suminę leidžiamąją masę, kg; |  |
| 7.1.4. | gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą; |  |
| 7.1.5. | gamybos metus ir mėnesį; |  |
| 7.1.6. | šis punktas taikomas konteineriams stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti: konteinerio garso galios lygį. |  |
| 7.2. | Ant kiekvieno konteinerio įmetimo angos dangčio ties viduriu ir kiekvieno konteinerio apdailos ties viduriu turi būti terminiu būdu ar kitokia technologija atspaustas paveikslėlis su tekstu arba pritvirtinta informacinė lentelė. Lentelė ir užrašas turi būti pagaminti taip, kad būtų visiškai atsparūs vandeniui, atmosferos pokyčiams, temperatūrų kaitai, cheminiam ir biologiniam poveikiui. Paveikslėlio dydis, informacija ir maketas prieš naudojant gamyboje derinamas su Perkančiąja organizacija. |  |
| 8. | Garantijos: |  |
| 8.1. | Garantija turi būti suteikiama gamintojo (tiekėjas turi pateikti gamintojo garantinį raštą). |  |
| 8.2. | Gamyklinė garantija konteineriui – ne mažiau kaip 10 metų. |  |
| 9. | Dokumentacija: |  |
| 9.1. | Konteinerių įrengimo, montavimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. |  |
| 9.2. | Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija: |  |
| 9.2.1. | nominalusis tūris; |  |
| 9.2.2. | naudingasis tūris; |  |
| 9.2.3. | gabaritiniai matmenys; |  |
| 9.2.4. | suminė leidžiamoji masė; |  |
| 9.2.5. | medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris; |  |
| 9.2.6. | konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai; |  |
| 9.2.7. | šis punktas taikomas konteineriams stiklo pakuotei ir stiklo atliekoms surinkti: konteinerio garso galios lygis. |  |

________________