Pirkimo sąlygų

1 priedas

ORLAIVIŲ NULEDINIMO MAŠINOS PO SEZONINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objekto paskirtis:

Orlaivių nuledinimo mašinos po sezoninės priežiūros paslauga.

- Privalomieji reikalavimai:

Vadovaujantis gamintojo „Global Groud Support LLC“ pateiktu techninės priežiūros žinynu, privaloma atlikti toliau išvardintas orlaivių nuledinimo mašinos po sezoninės priežiūros paslaugas:

  - pakeisti hidraulinės alyvos filtrus;

  - pakeisti hidraulinio bako alsuoklį;

  - patikrinti elektros sistemą, laidus, žibintus, važiuoklės saugiklius ir ar nėra laisvų, ar korozijos pažeistų, kontaktų;

  - apžiūrėti visi užrašus. Patikrinti jų švarą, tinkamą padėties nustatymą, įskaitomumą. Pakeisti visus neįskaitomus arba trūkstamus užrašus;

  - patikrinti, ar suvirintos siūlės neįtrūkusios, neprasiskyrusios ir nesurūdijusios;

  - priveržti visus varžtus, įskaitant sukimo krumpliaratį, agregato tvirtinimo varžtus ir pasukimo pavaros montavimo varžtus;

  - priveržti pagrindinio rėmo ir šildytuvo bloko tvirtinimo varžtus;

  - patikrinti hidraulinės sistemos slėgį ir, jei reikia, sureguliuoti;

  - patikrinti, ar visos matomos lopšio strėlės apsauginės pagalvėlės nėra per daug susidėvėjusios ar atsilaisvinusios. Esant poreikiui, atsilaisvinusius varžtus priveržti. Jei reikia, strėlę sureguliuoti iš naujo;

  - patikrinti, ar tinkamai veikia variklis, ar nėra pašalinių garsų;

  - patikrinti, ar visi hidraulinės sistemos slėgiai ir apsukos atitinka nurodytus nustatymus. Jei reikia, pakoreguoti;

  - nuvalyti transporto priemonę ir visus skyrius, kuriems taikoma patvirtinta tirpiklio / emulsijos arba garo valymo procedūra. Kruopščiai nuvalyti visas išorės ir vidaus zonas, variklio skyrių, važiuoklę, hidraulinius komponentus, kėlimo sistemą, kur renkasi alyva ir purvas. Pašalinti visus matomus nešvarumus ir tepalus;

  - vadovaujantis sunkvežimio techninio žinyno rekomendacijomis, nepriklausomai nuo nuledinimo sunkvežimio naudojimo intensyvumo atlikti sunkvežimio važiuoklės ir prevencinį variklio techninį aptarnavimą;

  - patikrinti hidraulinio skysčio siurblio laikiklius, ar nėra laisvų dalių, veržlių, varžtų, gnybtų. Patikrinti, ar nėra alyvos nuotėkio;

  - patikrinti, ar hidraulinėse ir skysčio žarnose nėra nuotėkių, pūslelių ir susidėvėjusių vietų;

  - patikrinti ir vadovaujantis sunkvežimio techninio žinyno rekomendacijomis, sutvarkyti hidraulinę sistemą;

  - tinkamai praplauti, išvalyti ir užpildyti baką švaria, techninio patarnavimo žinyne patvirtinta, hidrauline alyva. Pakeisti filtrą, alsuoklį;

  - patikrinti bako skysčio lygį, kai strėlė yra nuleista. Pripildyti hidraulinį baką iki tinkamo lygio;

  - sutepti sukimosi pavarų dėžės krumpliaratį ir sukimosi guolį. Sutepti priekinio ir galinio pavaros veleno universaliuosius šarnyrus ir sukimo pakabą. Patikrinti, ar tinkamai įtempti visi pavaros velenai ir jungtys;

  - patikrinti, ar nesugadinti jungikliai, indikatoriaus lemputės ir matuokliai ir ar įskaitomai pateikiami lentelės / pavadinimo duomenys, ar nėra laisvų laidų ar kabelių arba laisvų, sulūžusių ar trūkstamų komponentų, ar veikia visos lemputės;

  - patikrinti skysčio lygio matuoklius. Patikrinti, ar skysčio lygis aiškiai matomas per vamzdelius vairuotojo pusėje, ar kabinos valdymo pulte esantys matuokliai atitinka išorinius stebėjimo matuoklius, ar matuokliai ir plūdės tinkamai veikia;

  - patikrinti, ar greitai prijungiamos bako užpildymo movos neleidžia skysčių ir nėra sugadintos;

  - patikrinti, ar priekinio ir viršutinio stiklo apiplovimo įtaisai ir valytuvai tinkamai veikia;

  - patikrinti šildytuvo išmetimo sistemą ir išmetimo sistemos sandarumą bei prieinamumą. Nuo vidinės išmetimo sistemos dalies nuvalyti rūdis, kalkes ar izoliacinę medžiagą;

  - išvalyti liepsnos jutiklį. Išimti liepsnos jutiklio sulaikymo plokštelę ir nuo degimo kameros objektyvo nuvalyti anglis ar suodžius;

  - patikrinti #1, #2, #3 ir #4 šildytuvo etapo kuro purkštukus, nuvalyti langelius, priveržti visus purkštukų antgalius. Patikrinti, ar nėra netinkamo degimo požymių;

  - patikrinti šildytuvo vidų, ar šildytuvo ritės neįtrūkusios ir kitaip nepažeistos. Pašalinti visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, suodžius ar anglis. Patikrinti, ar izoliacija nenusidėvėjusi. Esant poreikiui, iš naujo perrinkti šildytuvo uždegimo rites;

  - patikrinti #1 šildytuvo etapo uždegimo tarpą, kaip nurodyta techniniame žinyne - kuro purkštukai privalo būti keičiami kas 100 šildytuvo veikimo valandų;

  - patikrinti galinį dangtelį, ar ant jo nėra „karštų dėmių“;

  - patikrinti šildytuvo pūstuvo greitį;

  - patikrinti, ar slėgio veikiami kuro uždarymo vožtuvai nepraleidžia skysčių;

  - patikrinti kuro sistemos sandarumą. Veikiant sistemai, patikrinti kuro tiekimo linijų ir visų komponentų sandarumą;

  - veikiant siurbliams patikrinti šildytuvo išvesties manometrą. Matuoklis turi rodyti nuo 1 448 iki 1 517 kPa (nuo 210 iki 220 psi). Esant poreikiui, sureguliuoti „Fulflo“ apsauginį vožtuvą. Patikrinti, ar siurblio apsukos yra 4 250 aps./min. Jei reikia, sureguliuokite sistemos slėgį;

  - patikrinti, ar rankiniame ir lopšio purkštukuose nereikia sureguliuoti purškimo antgalių. Iš uždarytų purkštukų neturėtų lašėti skystis. Patikrinti, ar nėra susidėvėjusių žarnų ar kitų pažeidimų;

  - sutepti apatinės žarnos ritės grandinę. Patikrinti grandinės įtempimą ir ritės tempimą;

  - patikrinti, ar pakeliamo įrenginio strėlėje, pagrindiniame rėme ir porėmyje nėra suvirinimo įtrūkimų, netrūksta ir nėra atsipalaidavę kaiščiai ir varžtai;

  - sustūmus lopšio strėlę patikrinti, ar tarp strėlės dalių netrūksta strėlės viršutinės dalies apsauginių pagalvėlių;

  - patikrinti strėlės cilindrus;

  - vadovaujantis sunkvežimio techninio žinyno rekomendacijomis, patikrinti, ar tinkamai sukasi pavarų dėžės krumpliaratis su guoliu. Sutepkite krumpliaratį ir guolių dantukus;

  - pakartotinai priveržti sukamąją pavarų dėžę, lopšio laikiklį, pagrindinį rėmą, skysčių bakus ir šildytuvo tvirtinimo varžtus;

  - sutepti teleskopinės strėlės dalis. Esant poreikiui, iki galo ištraukti strėlę ir išvalyti strėlės dalis, kad būtų pašalinti nešvarumai, smėlį ar kitas pašalines medžiagas. Strėlės dalis padengti labai plona šviesos alyvos plėvele;

  - patikrinti, ar operatoriaus lopšys tinkamai išlygiuotas ir ar tinkamai veikia jo valdikliai bei žibintai;

  - patikrinti, ar operatoriaus lopšio pagalvėse netrūksta dalių ir ar jos nesugadintos;

  - patikrinti strėlės ir atskirai lopšio valdymą, ar nestringa arba staigiai nejuda valdymo vožtuvai, kas rodo į hidraulinę sistemą patekusį orą, ar visi valdikliai po įjungimo grįžta į išjungimo padėtį visomis kryptimis;

  - naudojant avarinį hidraulinį siurblį, patikrinti, ar strėlę galima nuleisti tiek iš antžeminio valdymo įtaisų, tiek iš lopšio;

  - patikrinti avarinius antžeminius sunkvežimio kabinos ir lopšio stabdymo mygtukus, kad įsitikintumėte, jog sustabdomos visos funkcijos, išskyrus sunkvežimio variklį;

  - įjungdami vieną ir kelias funkcijas, patikrinti strėlės valdymo greitį;

  - patikrinti hidraulinio slėgio nustatymus. Esant poreikiui, vadovaujantis sunkvežimio techninio aptaravimo žinynu, hidrauliniame siurblyje atstatyti normalaus slėgio parametrus;

  - patikrinti, ar tinkamai veikia siurblių sistema;

  - patikrinti ar tinkamai veikia komunikacijos įranga tarp lopšio ir sunkvežimio kabinos;

  - patikrinti bendrą kėbulo būklę. Vizualiai patikrinti, ar nėra trūkstamų, sugadintų ar sulūžusių transporto priemonės dalių. Patikrinti, ar nesudužęs arba neįskilęs stiklas, veidrodžiai, lemputės, objektyvai ir atšvaitai;

  - pakeisti visus trūkstamus ar neįskaitomus užrašus ir lipdukus;

  - patikrinti sukabinimo jungtį tarp hidraulinio ir nuledinimo skysčių siurblių, ar aparatūra tinkamai sulygiuota ir saugi, ar nenusidėvėję veleno krumpliaračiai bei kūginiai užraktai bei kokia yra guminės pavaros komponentų būklė;

  - patikrinti sukabinimo jungtį tarp hidraulinio ir apsaugos nuo apledėjimo siurblio, ar aparatūra tinkamai sulygiuota ir saugi, ar nenusidėvėję veleno krumpliaračiai bei kūginiai užraktai bei kokia yra guminės pavaros komponentų būklė;

  - gaisro gesinimo sistemoje pakeisti visus saugiklius;

  - patikrinti, ar neatsilaisvinę strėlės kaiščiai. Jei atsilaisvinę kaiščiai – patikrinti guolių būklę;

  - sutepti visus važiuoklės tepimo taškus;

  - patikrinti „Air Plus“ sistemos alyvos lygį, ar nėra laisvų tvirtinimo detalių, ar nenusidėvėję pavaros diržai, ar netrūksta krumpliaračių arba ar jie nėra įskilę. Patikrinti diržo įtempimą. Apžiūrėti, ar pūstuvas neturi trinties požymių. Patikrinti, ar sparnuotės guolis neatsilaisvinęs, ar visi žarnų fiksatoriai priveržti ir sandarūs, ar pūstuvo išorėje nėra alyvos nutekėjimo požymių.

- Garantiniai reikalavimai:

  - Atliktoms po sezoninės techninės priežiūros paslaugoms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 3 mėnesių garantinis laikotarpis nuo, paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.

  - Garantinio laikotarpio metu įvykus nuledinimo mašinos gedimui, gedimo šalinimas privalo būti atliktas per 14  kalendorinių dienų.

4. Papildoma informacija:

  - Techninės priežiūros paslaugos privalo būti atliekamos Aviacijos bazės teritorijoje.

  - Visi techninėje specifikacijoje nurodyti keičiami filtrai, tepalai, hidrauliniai skysčiai bei kitos medžiagos turi būti keičiamos naujomis, originaliomis arba analogiškomis detalėmis (medžiagomis), teikėjo lėšomis.

  - Atlikus privalomas techninio aptarnavimo paslaugas, nurodytus šios techninės specifikacijos nuo 2.1 iki 2.58 papunkčiuose, paslaugos teikėjas privalo pateikti laisvos formos paslaugų atlikimo aktą, liudijantį apie minėtų paslaugų atlikimą.