| Nr. | Techniniai reikalavimai | Parametras | Reikalavimų atitikimas (TAIP/NE) | Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Konteinerių gamintojas, tipas ir modelis. |  |  |  |
| 1.2. | Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų. |  |  |  |
| 1.3. | Konteineris turi būti asimetrinis. |  |  |  |
| 1.4. | Konteinerių kiekis: 3 vnt. |  |  |  |
| 1.5. | Konteinerio talpa 10 m3. |  |  |  |
| 1.6. | Konteinerio keliamoji galia ne mažiau 8 t. |  |  |  |
| 1.7. | Pagaminti laikantis DIN 30720 arba analogiško standarto reikalavimų. |  |  |  |
| 1.8. | Paskirtis: žaliosioms atliekoms, susidariusioms pas gyventojus surinkti. |  |  |  |
| 1.9. | Pagaminimo terminas 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. |  |  |  |
| 2. | Reikalavimai konteinerio korpusui: |  |  |  |
| 2.1. | Konteinerio išmatavimai turi būti intervaluose nurodytuose žemiau: |  |  |  |
| 2.2. | Konteinerio sienelių lakšto storis ne mažiau 3 mm, plieno markė S235- konstrukcinis plienas (arba lygiavertis) |  |  |  |
| 2.3. | Konteinerio dugno lakšto storis ne mažiau 4 mm, plieno markė S235- konstrukcinis plienas (arba lygiavertis) |  |  |  |
| 2.4. | Konteinerių suvirinimo siūlės turi būti ištisinės visuose konteinerių plieninių dalių sujungimuose. |  |  |  |
| 2.5. | Konteineriai turi būti atsparūs korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų sistemų eksploatacines charakteristikas agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944-2 (arba lygiavertį). |  |  |  |
| 2.6. | Konteineris turi būti atviras. |  |  |  |
| 2.7. | Konteinerio išorės ir vidaus spalva – smėlinė, RAL 1014 arba analogiška (analogiška spalva turi būti nurodyta pasiūlyme) |  |  |  |
| 2.8. | Konteineriai turi būti pritaikyti užkelti ant mašinos jos keltuvu. |  |  |  |
| 2.9. | Konteinerio dugno apačioje turi būti privirinti 2 (du) išilginiai profiliai, kad konteinerių dugnas nesiliestų su žeme. |  |  |  |
| 2.10. | Konteinerio šonuose, priekinėje ir galinėje dalyse turi būti įrengti kabliukai brezentiniam apdangalui užkabinti. |  |  |  |
| 2.11. | Konteinerio dugne turi būti numatyta anga kritulių vandeniui išbėgti. |  |  |  |
| 3. | Ženklinimas: |  |  |  |
| 3.1. | Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant: |  |  |  |
| 3.1.1. | gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą; |  |  |  |
| 3.1.2. | gamybos metus ir mėnesį; |  |  |  |
| 3.2. | Ant kiekvieno konteinerio korpuso priekinėje dalyje ir konteinerių šonuose ties viduriu turi būti terminiu būdu ar kitokia technologija atspausti paveikslėliai su tekstu arba pritvirtintos informacinės lentelės. Lentelės ir užrašai turi būti pagaminti taip, kad būtų visiškai atsparūs vandeniui, atmosferos pokyčiams, temperatūrų kaitai, cheminiam ir biologiniam poveikiui. Paveikslėlių ir lentelės dydžiai: priekinėje dalyje ne mažiau 80x100 cm, šonuose – ne mažiau 80x80 cm. Paveikslėlio maketas su pateikta jame informacija, prieš naudojant gamyboje derinamas su Perkančiąja organizacija. |  |  |  |
| 4. | Garantijos: |  |  |  |
| 4.1. | Garantija turi būti suteikiama gamintojo (tiekėjas turi pateikti gamintojo garantinį raštą). |  |  |  |
| 4.2. | Gamyklinė garantija konteineriui – ne mažiau kaip 2 metai. |  |  |  |